Ministerstvo  životného prostredia  Slovenskej  republiky

Číslo: 199/2005-1.7

Koncepcia aktualizácie a racionalizácie 
environmentálneho monitoringu

Vypracoval:

Odbor environmentálnej informatiky

Bratislava, marec 2005

1.Úvod	4

2.Základné pojmy	5

3.Charakteristika súčasného stavu	5

4.Koncepčné prístupy k aktualizácii ukazovateľov jednotlivých ČMS	6

5.Priemet do jednotlivých ČMS	7

5.1 ČMS Kvalita ovzdušia	7

5.1.1 Aktuálny stav ČMS Kvalita ovzdušia	7

5.1.2 Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010	12

5.1.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov	13

5.2 ČMS Meteorológia a klimatológia	20

5.2.1 Aktuálny stav ČMS Meteorológia a klimatológia	20

5.2.2 Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010	22

5.2.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov	25

5.3 ČMS Voda	79

5.3.1 Aktuálny stav ČMS  Voda	79

5.3.1.1 Subsystém - Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd	80

5.3.1.2 Subsystém - Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd	81

5.3.1.3 Subsystém - Kvalita povrchových vôd	83

5.3.1.4 Subsystém - Kvalita podzemných vôd	86

5.3.1.5 Subsystémy mimo rezort MŽP SR	88

Termálne a minerálne vody	88

Závlahové vody	88

Rekreačné vody	89

5.3.2. Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010	90

5.3.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov pre jednotlivé subsystémy	92

5.3.3.1 Návrh ukazovateľov ČMS	92

5.3.3.2 Subsystém - Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd	95

5.3.3.3 Subsystém - Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd	95

5.3.3.4 Subsystém - Kvalita povrchových vôd	96

5.3.3.5 Subsystém - Kvalita podzemných vôd	98

5.3.3.6 Subsystémy mimo rezort MŽP SR	99

5.3.3.7 Subsystém  Kvalita sedimentov v tokoch a nádržiach	100

5.4 ČMS Rádioaktivita	117

5.4.1 Aktuálny stav ČMS Rádioaktivita	117

5.4.2 Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010	121

5.4.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov	123

5.5 ČMS Odpady	125

5.5.1 Aktuálny stav ČMS Odpady	125

5.5.2 Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010	130

5.5.3 Návrh ukazovateľov	131

5.6 ČMS Biota	135

5.6.1 Aktuálny stav ČMS Biota	135

5.6.2 Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010	136

5.6.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov	137

5.7 ČMS Geologické faktory	150

5.7.1 Aktuálny stav ČMS Geologické faktory	150

5.7.1.1 Zosuvy a iné svahové deformácie	150

5.7.1.2 Monitoring eróznych procesov	151

5.7.1.3 Procesy zvetrávania	151

5.7.1.4 Objemovo nestále zeminy	152

5.7.1.5 Vplyv ťažby nerastov na životné prostredie	153

5.7.1.6 Zmeny antropogénnych sedimentov	153

5.7.1.7 Stabilita horninových masívov pod historickými objektami	154

5.7.1.8 Antropogénne sedimenty pochované	154

5.7.1.9 Tektonická a seizmická aktivita územia	155

5.7.1.10 Monitorovanie chemického zloženia snehovej pokrývky	155

5.7.1.11 Monitorovanie seizmických javov	156

5.7.1.12 Monitorovanie riečnych sedimentov	156

5.7.1.13 Monitorovanie radónu v geologickom prostredí	156

5.7.2 Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010	158

5.7.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov	159

5.8  ČMS Pôda	175

5.8.1 Aktuálny stav ČMS Pôda	175

5.8.2 Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010	177

5.8.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov	178

5.9 ČMS Lesy	182

5.9.1 Aktuálny stav ČMS Lesy	182

5.9.2 Návrh finančného zabezpečenia na roky 2005-2010	184

5.9.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov	187

5.10 ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách	194

5.10.1 Aktuálny stav ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách	194

5.10.2 Finančné zabezpečenie ČMS na roky 2005-2010	197

5.10.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov	198

6. Finančný návrh	202

7.Prepojenie na informačný systém monitoringu	203

8.Záver	204

# 1.Úvod

Monitoring životného prostredia Slovenskej republiky je založený na monitorovacom systéme, pokrývajúcom územie SR, ktorý je zameraný na zisťovanie globálneho stavu životného prostredia SR ako celku na základe poznania stavu a vývoja jeho jednotlivých zložiek. Proces zavádzania prístupov, uplatňovaných v krajinách európskeho spoločenstva, do štátov strednej a východnej Európy prináša požiadavku zabezpečiť získavanie kvalitných charakteristík stavu životného prostredia na národnej úrovni a umožňiť vzájomnú výmenu relevantných poznatkov.

- Uznesením vlády SR č. 449 z 26. mája 1992 bola prijatá Koncepcia monitorovania životného prostredia pre územie Slovenskej republiky a Koncepcia integrovaného informačného systému o životnom prostredí SR (ďalej len Koncepcia). Vlastnú realizáciu monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému 
o životnom prostredí územia Slovenskej republiky upravuje uznesenie vlády SR č. 620 zo 7.9.1993. Na základe týchto uznesení boli spracované projekty čiastkových monitorovacích systémov (ďalej len ČMS) popisujúce cieľový stav. Vytvorené boli strediská čiastkových monitorovacích systémov, ako metodicko – koordinačné centrá, usmerňujúce realizáciu monitorovacích aktivít a bola zriadená medzirezortná Koordinačná rada monitoringu.

V roku 1998 vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení  konštatovala, že podporí dobudovanie komplexného monitorovacieho a informačného systému o životnom prostredí 
a v roku 1999 odbor informatiky vypracoval Koncepciu dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému v životnom prostredí Slovenskej republiky, ktorej úlohou je premietnuť podnety a skúsenosti za obdobie od prijatia Koncepcie v roku 1992 do ďalšieho napĺňania úlohy ”vybudovať komplexný monitorovací a informačný systém životného prostredia Slovenskej republiky”.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 7 zo dňa 12.1.2000 bola Koncepcia dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému v životnom prostredí prijatá a v rámci uznesenia bolo uložené ministrovi životného prostredia a ministrovi pôdohospodárstva aktualizovať projekty čiastkových monitorovacích systémov a v nich termínovo vyjadriť technické, organizačné, potrebné metodické a finančné zabezpečenie dobudovania monitorovacieho systému a zaviesť v nich systém kontroly a riadenia kvality v súlade s prijatou Koncepciou dobudovania. Do roku 2004 vláda SR uložila ministrovi ŽP SR a ministrovi MP SR dobudovať čiastkové monitorovacie systémy na základe aktualizovaných projektov. Cieľovým stavom by mal byť stabilný základný monitoring, definovaný v aktualizovaných projektoch jednotlivých ČMS, organizačne, personálne, technicky a finančne zabezpečený tak, aby spĺňal všetky požiadavky. V roku 2004 bola vypracovaná „Informácia o dobudovaní čiastkových monitorovacích systémov na základe aktualizovaných projektov“, ktorá v stručnej forme popisuje aktivity dobudovania ČMS. Z vecnej stránky možno konštatovať, že zámery predložené v tejto Koncepcii boli splnené, resp. sú v plnení vzhľadom na dlhý časový úsek a hlavne v náväznosti na legislatívne zmeny. Vzhľadom na nové legislatívne požiadavky a finančné možnosti je nutné monitorovací systém neustále priebežne aktualizovať.

# 2.Základné pojmy

Koncepcia monitorovacieho systému životného prostredia územia Slovenskej republiky, prijatá vládou SR uznesením č. 449 z 26. mája 1992 definuje monitoring životného prostredia ako systematické, dôsledne v čase a priestore definované pozorovanie presne určených charakteristík (atribútov) zložiek životného prostredia, alebo ich vplyvov naň, pôsobiacich (spravidla v bodoch tvoriacich monitorovaciu sieť), ktoré s určitou mierou vypovedacej schopnosti reprezentujú sledovanú oblasť a v súhrne potom väčší územný celok.

Zabezpečuje objektívne informácie nevyhnutné pre rozhodovaciu, riadiacu, kontrolnú 
a vedecko-výskumnú oblasť, ale aj informovanosť verejnosti.

Hlavným cieľom monitoringu je sledovanie určeného javu alebo parametra v presne definovaných časových a priestorových podmienkach. Slúži k objektívnemu poznaniu charakteristík životného prostredia a hodnoteniu ich zmien v sledovanej priestorovej oblasti.

Tieto koncepčné východiská zostávajú naďalej v platnosti.

Predmetom monitoringu životného prostredia, podľa prijatej Koncepcie, boli oblasti: ovzdušie, meteorológia a klimatológia, voda, biota, geologické faktory, odpady, rádioaktivita, cudzorodé látky v potravinách a krmivách, pôda, lesy.

Monitoring životného prostredia sa skladá z troch základných, navzájom sa doplňujúcich úrovní:

- celoplošný monitoring životného prostredia,

- regionálny monitoring životného prostredia,

- účelový (lokálny) monitoring životného prostredia.

- Základnými prvkami celoplošného monitoringu životného prostredia  Slovenskej republiky sú čiastkové monitorovacie systémy, ktoré v plnom rozsahu zabezpečujú určení garanti. Koordinačno metodickú činnosť zabezpečuje MŽP SR. Monitorovací systém naväzuje na informačný systém monitoringu, ktorý je súčasťou informačného systému o životnom prostredí.

# 3.Charakteristika súčasného stavu

Predmetom monitoringu životného prostredia Slovenskej republiky sú oblasti:

	ovzdušie,

	meteorológia a klimatológia

	voda,

	pôda,

	geologické faktory,

	biota (fauna, flóra),

	lesy,

	odpady,

	cudzorodé látky v potravinách a krmivách,

	rádioaktivita životného prostredia,

Ostatné koncepčné východiská Koncepcie prijatej v roku 1992 sú naďalej platné.

# 4.Koncepčné prístupy k aktualizácii ukazovateľov jednotlivých ČMS

V rámci Koncepcie dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému v ŽP boli vypracované projekty na dobudovanie jednotlivých ČMS. Projekty boli vypracovávané už s predpokladom očakávaných nových záväzkov spojených s členstvom v EÚ. V súvislosti so zapojením SR do európskych štruktúr, je potrebné získavať a poskytovať informácie o životnom prostredí v rozsahu a štruktúre danej v krajinách EÚ. Súčasný stav jednotlivých ČMS je charakterizovaný jasnou organizačnou štruktúrou, definovaným  základným monitoringom, optimalizovanou monitorovacou sieťou. Neustále prebieha implementácia EÚ legislatívy, resp. realizácia a naplnenie jej cieľov na národnej úrovni (hlavne tvorba koncepčných a strategických dokumentov). Preto je nutné celý systém považovať za otvorený systém, ktorý musí pružne reagovať na podnety a zmeny.

Finančné, technické a personálne zabezpečenie monitoringu s prepojením na informačný systém ŽP alebo ISÚ, resp. iné informačné systémy je dôležité, avšak malo by byť až dôsledkom „systému monitoringu“ vychádzajúceho z potrieb:

1. čo treba monitorovať (zjednotené ukazovatele a ich znaky)

2. prečo to treba monitorovať (pádne zdôvodnenie)

3. kde to treba monitorovať (sieť a zberné miesta dát)

4. dokedy to treba monitorovať (trvalo, periodicky, dočasne).

Zjednotenie ukazovateľov, racionalita a potreba sledovania určitých ukazovateľov za účelom relevantných spoločenských požiadaviek, osobitne rozhodovacieho procesu štátnej správy, si vyžaduje zatriedenie ukazovateľov podľa priority a využiteľnosti. Prioritné ukazovatele je nevyhnutné zabezpečiť v súvislosti so záväzkami SR, s povinnosťami orgánov štátnej správy vyplývajúcimi zo zákonov a nevyhnutnými pre ich rozhodovanie. Využiteľné ukazovatele je vhodné sledovať z hľadiska poznania environmentálnej situácie v SR s osobitným zdôvodnením. Monitorovanie ostatných ukazovateľov vypustiť, resp. zvážiť podľa finančného zabezpečenia.

V tejto súvislosti budú realizované tieto úlohy:

a) aktualizácia všetkých ČMS, vrátane prehodnotenia ich výstupov (charakteristík/ ukazova-teľov / znakov),

b) odsúhlasenie návrhov úprav (zmien a doplnkov) jednotlivých ČMS,

- c) jednotlivé ČMS budú aktualizované na základe materiálov vypracovaných jednotlivými vedúcimi ČMS a ich gestorujúcou organizáciou. Úlohou je špecifikovať (charakteristiky/ ukazovatele/ znaky) pre jednotlivé ČMS, EÚ a SR legislatívu, finančné podmienky zabezpečenia ČMS,

d) zabezpečenie informácií z monitorovania celej environmentálnej situácie v SR a ich následné vyhodnocovanie a poskytovanie  pre prax.

# 5.Priemet do jednotlivých ČMS

### 5.1 ČMS Kvalita ovzdušia

## 5.1.1 Aktuálny stav ČMS Kvalita ovzdušia

Monitorovacie aktivity SHMÚ v oblasti monitorovania kvality ovzdušia patria k významným súčastiam monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému Slovenskej republiky, ktorého koncepcia a spôsob realizácie boli a sú postupne formované niekoľkými uzneseniami vlády SR č. 449/1992, ďalej č. 620/1993, č. 357/1999 a posledné č. 7/2000 ku Koncepcii dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému v životnom prostredí.

Pôvodná koncepcia z roku 1992 predpokladala inštaláciu 68 automatických monitorovacích staníc (AMS) na sledovanie kvality ovzdušia lokálneho znečistenia a 7 regionálnych staníc na sledovanie pozaďového znečistenia ovzdušia.

SHMÚ monitoruje znečistenie ovzdušia od roku 1969 v rozsahu vtedy platného zákona o ovzduší č. 35/1967 Zb.. Po roku 1978 sa postupne vybudovalo 7 staníc na meranie regionálneho znečistenia ovzdušia a chemizmu zrážkových vôd v rámci programu EMEP EHK OSN. V roku 1991 sa začala modernizácia monitorovacej siete kvality ovzdušia. Manuálne stanice boli postupne nahradzované automatickými, ktoré umožňujú kontinuálne monitorovanie znečistenia ovzdušia a taktiež umožňujú získať obraz o časovom priebehu a extrémoch výskytu krátkodobých koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší. V roku 1990 vstúpil do platnosti nový zákon o ovzduší č. 309/1990 Zb. V zmysle tohto zákona bolo v rokoch 1991 až 1994 uvedených do prevádzky 33 automatických monitorovacích staníc kvality ovzdušia 
a zmodernizovali sa všetky regionálne pozaďové stanice.

Podľa dnes už zrušeného zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov malo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) okrem iného povinnosť zabezpečovať sledovanie prenosu 
a rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší. MŽP SR poverilo Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) plniť funkciu Strediska čiastkového monitorovacieho systému (ČMS) Ovzdušie, zabezpečiť monitorovanie kvality ovzdušia na celom území SR a zaistiť kontrolu dodržiavania imisných limitov v zaťažených územiach v SR v súlade s platnými právnymi normami, najmä s vtedy platným Zákonom č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov dnes už zrušenou vyhláškou MŽP SR 
č. 112/1993 Z. z. o vymedzení oblastí, vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a prevádzke smogových varovných a regulačných systémov v znení neskorších predpisov.

Výsledkom procesu harmonizácie slovenskej legislatívy s európskou v oblasti kvality ovzdušia bol zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorý platí od 1. 9. 2002 a príslušná vyhláška MŽP SR č.705/ 2002 Z. z. o kvalite ovzdušia, ktorá platí od 1. 1. 2003.

Zodpovednosť za sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia podľa zákona č. 478/ 2002 Z. z. o ochrane ovzdušia má MŽP SR, ktoré túto úlohu zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie – Slovenským hydrometeorologickým ústavom. SHMÚ zabezpečuje monitorovanie kvality ovzdušia na celom území SR v súlade s platnými právnymi normami, najmä so Zákonom č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhláškou MŽP SR č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia.

Hodnotenie kvality ovzdušia sa na základe vyhlášky MŽP SR č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia vykonáva pre znečisťujúce látky, ktoré majú určené

- limitné hodnoty znečistenia ovzdušia (ďalej len limitné hodnoty) - oxid siričitý, oxid dusičitý, oxidy dusíka, tuhé častice - PM10 frakcia, olovo, oxid uhoľnatý a benzén

- cieľové hodnoty - ozón, tuhé častice - PM2,5 frakcia a prekurzory ozónu.

Hodnotenie kvality ovzdušia vykonáva poverená organizácia – SHMÚ.

Podľa Prílohy č. 8 vyhlášky MŽP SR č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia bolo územie SR rozdelené do aglomerácií (2) a zón (8) (Príloha 1). V aglomeráciách a zónach, kde je úroveň znečistenia ovzdušia danou znečisťujúcou látkou vyššia ako horná medza, na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia je nevyhnutné hodnotiť kvalitu ovzdušia vždy meraním. Ak znečisťujúca látka musí byť meraná, meranie sa uskutočňuje na stálych miestach kontinuálne alebo občasným vzorkovaním. Preto bola na tento účel vytvorená Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia (NMSKO). Podmienky na umiestnenie meracích staníc v zónach a aglomeráciách, ich merací program a referenčné meracie metódy definujú uvedené európske a slovenské legislatívne normy. Doplňujúce relevantné údaje pre hodnotenia kvality ovzdušia v aglomeráciách a zónach meraním poskytnú v budúcnosti aj ďalší prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov v zmysle §19, písm. j zák. č. 478/2002 Z. z. a ČMS Lesy (VÚL Zvolen, ILTER Tatranská Lomnica).

Doplnkové potrebné údaje na hodnotenie kvality ovzdušia v aglomeráciách a zónach poskytuje aj 5 staníc na monitorovanie kvality ovzdušia a atmosférických zrážok programu EMEP - Chopok, Stará Lesná, Liesek, Starina a Topoľníky. Starina patrí do siete vybraných 12 európskych staníc EMEP, na ktorých sa merajú prchavé organické zlúčeniny. Z anorganických komponentov v ovzduší merací program zahŕňa oxid siričitý, oxidy dusíka a ich oxidačné produkty v ovzduší, atmosférický aerosól, ťažké kovy - olovo, kadmium, chróm, meď, zinok, nikel, mangán a ozón. V atmosférických zrážkach sa meria pH, vodivosť a anorganické komponenty - sírany, dusičnany, amónne ióny, chloridy, fosforečnany, vápnik, horčík, draslík, mangán, zinok, hliník, železo, olovo a kadmium.

Umiestnenie monitorovacích staníc v jednotlivých lokalitách aglomerácií a zón, stručná charakteristika monitorovacích staníc (vlastník, typ stanice a geografické informácie) sú uvedené v Prílohe 1. Monitorovacie programy jednotlivých sietí sú uvedené v Prílohe 1.

Podľa zberu a prenosu nameraných údajov a vzoriek z jednotlivých monitorovacích miest, analyzátorov a vzorkovačov môžeme rozdeliť NMSKO na tzv. Telemetrickú sieť – prenos nameraných údajov z analyzátorov a staníc telemetricky (automatická časť NMSKO) a Manuálnu (poloautomatickú) sieť – manuálny zber vzoriek ovzdušia z poloautomatických vzorkovačov na ďalšiu analýzu v laboratóriu.

## Legislatívne požiadavky

SHMÚ zabezpečuje monitorovanie kvality ovzdušia na celom území SR v súlade s nasledujúcimi požiadavkami.

1. Legislatívne požiadavky, na základe ktorých sa monitoruje kvalita ovzdušia v SR

- Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia

- Vyhláška č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia

- Vyhláška č. 202/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia

- Oznámenie č. 204/2003 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia

- Vyhláška č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia

2. Požiadavky legislatívy EÚ týkajúce sa ochrany ovzdušia

- Rámcová smernica 1996/62/EC z 27. 10. 1996 o posudzovaní a riadení kvality vonkajšieho ovzdušia a jej dcérske smernice

- 1999/30/EC z 22. 4. 1999 o imisných limitoch pre oxid siričitý, oxidy dusíka, tuhé častice a olovo vo vonkajšom ovzduší

- 2002/3/EC z 12. 2. 2002, ktorá sa týka ozónu v ovzduší

- 2000/69/EC o limitných hodnotách pre benzén a oxid uhoľnatý vo vonkajšom ovzduší

- 2004/107/EC, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší

- Rozhodnutie Rady 97/101/EC z 27. 1. 1997, ktorým sa zakladá vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných staníc merajúcich znečistenie vo voľnom ovzduší v rámci členských štátov

- Rozhodnutie Komisie 2001/752/EC zo 17. 10. 2001, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy Smernice rady 97/101/EC, ktorou sa zavádza vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných staníc merajúcich znečisrenie vo voľnom ovzduší v členských štátoch

- Rozhodnutie Komisie 2004/461/EC z 29. apríla 2004, ktorým sa predpisuje dotazník, ktorý sa má používať pre ročné hlásenia hodnotenia kvality ovzdušia podľa smerníc Rady 96/62/EC a 1999/30/EC a smerníc 2000/69 a 2002/3.

Podľa § 5 ods. 8 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, SHMÚ ako ministerstvom poverená právnická osoba zabezpečuje pravidelné sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia na celom území SR. Povinnosťou SHMÚ podľa uvedeného zákona je aj informovanie verejnosti o úrovni znečistenia ovzdušia.

## Stav monitorovacej siete

V súčasnosti Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia pozostáva z Telemetrickej siete (39 AMS) a z Poloautomatickej – manuálnej siete (25) a staníc EMEP (5 staníc).

Prehľad monitorovaných miest a znečisťujúcich látok je uvedený v Prílohe 1.

- Telemetrická sieť

- Manuálna sieť

- EMEP

## Spracovanie dát - Informačný systém monitoringu (ISM) kvality ovzdušia

Osobitným druhom výstupu zo systému, vzhľadom na rozsah a závažnosť, sú výstupy pre Informačný systém monitoringu. Ide totiž o napĺňanie informačnej časti monitorovania životného prostredia, ktorého súčasťou je aj ČMS OVZDUŠIE.

V súčasnosti sa v rámci ČMS „OVZDUŠIE“ uplatňujú pracovné postupy, ktoré vedú 
k vytvoreniu dátovej základne pozostávajúcej z nameraných údajov získaných z vlastných meracích miest monitorovania kvality ovzdušia ako aj z monitorovacích miest ďalších prevádzkovateľov sietí monitoringu kvality ovzdušia v SR.

Monitoring kvality ovzdušia sa riadi podľa príslušných referenčných metód opísaných v príslušných ISO normách alebo v direktívach EÚ, podľa odporúčania EMEP a tiež podľa zodpovedajúcej slovenskej legislatívy. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na web stránke SHMÚ prístupnej cez www.shmu.sk, odsek ČMS OVZDUŠIE.

Základom celého informačného systému monitoringu kvality ovzdušia je relačná databáza kvality ovzdušia „OVZDUŠIE“ (prostredie MS SQL Server). V nej sa archivujú metadáta 
a všetky namerané hodnoty všetkých meraných veličín z monitoringu kvality ovzdušia zo všetkých monitorovacích sietí na Slovensku, ktoré sa následne autorizujú, validujú 
a spracovávajú podľa požiadaviek legislatívy a jednotlivých zákazníkov. Aktuálne a spracované údaje z monitoringu kvality ovzdušia sú publikované na web stránke www.shmu.sk.

- Zákazníci

- Orgány štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia - MŽP SR, Krajské a obvodné úrady životného prostredia, SIŽP, obce (denné reporty, prekročenia limitných hodnôt, ad hoc požiadavky)

- Hlavný hygienik SR (Informácie o „Ozónovom smogu“) a Úrady verejného zdravotníctva (mesačné reporty a podľa požiadaviek)

- ŠÚ SR, Slovenská agentúra životného prostredia (Správa o stave životného prostredia v SR)

- Znečisťovatelia

- Prispievatelia do ČMS Ovzdušie (LVÚ Zvolen, ILTER Tatranská Lomnica)

- Európska komisia (povinné reportovanie podľa požiadaviek)

- Európska environmentálna agentúra (povinné reportovanie podľa požiadaviek)

- OECD (vypľňanie dotazníka – časť kvalita ovzdušia)

- EMEP (reportovanie požadovaných parametrov)

- Verejnosť

Na základe zákona č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám poskytuje monitorovací systém kvality ovzdušia informácie pre verejnosť prostredníctvom teletextu Slovenskej televízie, informačných panelov v niektorých krajských mestách a webu, kde sú uvedené jednak metainformácie a aktuálne informácie o kvalite ovzdušia, ako aj ročenky „Správy o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR za príslušný rok“. Na zabezpečenie informovania verejnosti v zmysle požiadaviek zákona 
č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia je pri prekročeniach informačného hraničného prahu ozónu alebo varovného hraničného prahu ozónu prevádzkovaný Ozónový smogový varovný systém.

Ďalší rozvoj monitorovacích aktivít v oblasti kvality ovzdušia v SR bude smerovaný v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia v SR a v EÚ ako aj pripravovanej legislatívnej zmeny v oblasti ochrany ovzdušia v SR (na základe 4. dcérskej smernice).

- Z toho vyplýva doplnenie NMSKO o monitorovaciu stanicu v zóne Bratislavský kraj (doteraz nie je) presunom stanice zo zóny Žilinský kraj (Žilina) alebo Prešovský kraj (Prešov). Potrebné údaje z monitorovania kvality ovzdušia v tejto zóne poskytuje Slovnaft, a. s., ktorý má svoju automatickú monitorovaciu stanicu umiestnenú v tejto zóne (Rovinka).

- Premiestnenie AMS v aglomeráciách a zónach tak, aby v každej bola stanica monitorujúca vplyv dopravy na kvalitu ovzdušia.

- Zabezpečenie monitorovania benzénu v požadovanom rozsahu (1/aglomerácia alebo zóna – chýba 6).

- Na zabezpečenie monitorovania frakcie prachu PM10 používame nie referenčné metódy. Preto je potrebné vykonať porovnávacie merania s referenčnou metódou pre každý typ prístroja a meraciu stanicu – určenie „korekčného“ faktora. Na tento účel je potrebné vybudovať váhovňu na váženie filtrov spĺňajúcu požiadavky EN 12341.

- Zavedenie meraní nových polutantov (benzo-a-pyrén - BaP, polyaromatické uhľovodíky, ortuť, prekurzóry ozónu) a zabezpečenie monitorovania všetkých požadovaných polutantov vo všetkých aglomeráciách a zónach. Najproblematickejšie sa javí monitorovanie BaP, kde na základe výsledkov Phare projektu z rokov 1996-97 bude nutné, pokiaľ sa potvrdia výsledky z Phare projektu, zabezpečiť monitorovanie 2/zóna , resp. aglomerácia, tj. 20 vzorkovacích miest. V prvej etape počítame so vzorkovaním na 6 lokalitách a pokiaľ sa potvrdia výsledky z projektu Phare, bude nutné v ďalšej etape vzorkovanie rozšíriť na uvedených 20 lokalít. Zároveň treba podotknúť, že tak veľký nárast rozsahu vzorkovaní a analýz nebude možné realizovať bez doplnenia pracovných kapacít a doplnenia vysokošpecifickou vzorkovacou a analytickou technikou.

- Zabezpečenie požadovaného časového pokrytia monitorovania jednotlivých znečisťujúcich látok a výťažnosti dát.

- Zavedenie systému kvality QA/QC v monitoringu kvality ovzdušia.

- Akreditácia NMSKO.

Rozsah a štruktúra monitorovacieho systému nebude ani v budúcnosti stabilná, ale bude závisieť od vývoja znečistenia ovzdušia v SR. V Národnej monitorovacej sieti kvality ovzdušia dôjde k optimalizácií NMSKO tak, aby aktuálne zabezpečovala plnenie požiadaviek legislatívy.

Prevádzka Čiastkového monitorovacieho systému Ovzdušie je značne finančne náročná činnosť. Preto je v záujme hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov v budúcnosti potrebné v prípade dlhodobo priaznivého vývoja kvality ovzdušia niektorej znečisťujúcej látky, (aktuálne SO2) redukovať merací program. Redislokáciou niekoľkých staníc bude tiež potrebné riešiť ich postupom času už nevhodné umiestnenie. Touto cestou bez navýšenia počtu staníc bude možné zabezpečiť pokrytie územia všetkých zón a aglomerácií v súlade s minimálnymi požiadavkami vyhlášky č. 705/2002 Z. z. i potrebami matematického modelovania a celkového hodnotenia kvality ovzdušia.

## 5.1.2 Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010

Tabuľka č.1

Sumy v tis.SK

.

|  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovaný podsystém | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| Ovzdušie | 2000 | 22630 | 25000 | 31000 | 20000 | 33500 | 20000 | 36200 | 25000 | 39100 | 25000 | 42200 |

V bežných finančných výdavkoch nie sú zahrnuté mzdové a režijné náklady, je zahrnutý medziročný nárast inflácie (cca  8%).

Nárast kapitálových a bežných výdavkov v roku 2006 súvisí s implementáciou 4. dcérskej smernice (monitoring Cd, Ni, As, Hg a PAHs – vzorkovače, ortuťový analyzátor, analytické prístroje GC-MS) v legislatíve ochrany ovzdušia v SR (povinnosť monitorovať) a so zabezpečením kontinuálneho monitoringu benzénu (vo všetkých aglomeráciách a zónach SR) a VOCs - prekurzorov ozónu na jednej monitorovacej stanici, monitorovania SO2, NO2 na EMEP staniciach referenčnými metódami, doplnením sólo monitorovania ozónu o monitorovanie oxidov dusíka.

V nasledujúcich rokoch pôjde o doplnenie a obmenu najstaršej monitorovacej techniky, systému zberu a prenosu dát, obnovy HW a SW relačnej SQL databázy „OVZDUŠIE“, servisných vozidiel, ...

## 5.1.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov - Tabuľka č.2

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kvalita ovzdušia – úroveň znečistenia ovzdušia | Prízemná vrstva atmosféry – vonkajšie ovzdušie nad územím SR rozdeleným do 2 aglomerácií a 8 zón podľa Prílohy č.8 k vyhláške č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia (na monitorovacích miestach, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe 1 predkladanej správy) | Koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší v rozsahu vyžadovanom legislatívou SR (Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia) a EÚ (Rámcová smernica 96/62/EC) - SO2 (oxid siričitý) - NOx (oxidy dusíka) - PM10 (tuhé častice aerodynamickým priemerom 10 µm) - PM2.5 (tuhé častice s aerodynamickým priemerom 2,5 µm) - CO (oxid uhoľnatý) - O3 (ozón) - Benzén - Ťažké kovy Olovo Pb, Nikel Ni, Kadmium Cd, Arzén As Ortuť Hg – celková plynná a v zrážkach - VOC (Volatil Organics Compounds) – prekurzory ozónu podľa prílohy č. 7 k vyhláške č. 705/2002 Z. z. - PAHs (Polyaromatic Hydrocarbons), BaP (benzo-a-pyrene) - Kvalita ovzdušia a zrážok (EMEP) | Telemetrická sieť - kontinuálne: SO2 , PM10, PM2.5, NOx, CO, O3, Benzén, H2S (každých 5-10 sek snímanie namer. hodnoty, z nej sa vytvára v riadiacom systéme 10 min (1hod) priem. hodnota, ktorá sa archivuje v databáze Poloautomatická sieť - manuálne: Automatické vzorkovače vzorkujú 24-hod. na filter frakciu prachu PM10 , ktorá sa analyzuje v laboratóriu na obsah ŤK (Pb, Cd, Ni, As). Vzorky sa vymieňajú manuálne tak, aby bolo zabezpečené časové pokrytie monitorovania jednotlivých škodlivín v roku. Nové škodliviny (PAHs, Hg a VOC) sa budú vzorkovať manuálne a v laboratóriu sa budú analyzovať vzorky. | SHMÚ (NMSKO), Vybraní znečisťovatelia podľa §19 písmeno j zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, LVÚ Zvolen, ILTER Tatranská Lomnica | - MŽP SR (Krajské a Obvodné úrady životného prostredia, SIŽP, SAŽP) - MZ SR (Hlavný hygienik SR, Úrady verejného zdravotníctva) - MV SR - obce - ŠÚ SR - znečisťovatelia - verejnosť - Európska komisia - EEA (Európska environmentálna Agentúra) - projektoví partneri - OECD - CLRTAP EHK OSN - EMEP - GAW WMO | SR - Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia - Vyhláška č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia - Vyhláška č. 202/2003 Z. z. - Oznámenie č. 204/2003 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania - Vyhláška č. 408/2003 Z. z. EÚ - Rámcová smernica 1996/62/EC o posudzovaní a riadení kvality vonkajšieho ovzdušia a jej dcérske smernice - 1999/30/EC o imisných limitoch pre oxid siričitý, oxidy dusíka, tuhé častice a olovo vo vonkajšom ovzduší - 2002/3/EC, ktorá sa týka ozónu v ovzduší - 2000/69/EC o limitných hodnotách pre benzén a oxid uhoľnatý vo vonkajšom ovzduší - 2004/107/EC, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší - Rozhodnutie Rady 97/101/EC - Rozhodnutie Komisie 2001/752/ (vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí v členských štátoch) - Rozhodnutie Komisie 2004/461/EC, ktorým sa predpisuje dotazník - Dohovor EHK OSN o diaľkovom prenose znečistenia /CLRTAP/ prechádzajúcom hranice štátov - Kooperatívny program pre monitorovanie a hodnotenie diaľkového prenosu znečistenia ovzdušia v Európe - EMEP. |

Príloha č.1

Zoznam aglomerácií a zón

| Aglomerácia | Vymedzenie územia |
| --- | --- |
| Bratislava | územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy |
| Košice | územie mesta Košíc |

| Zóna | Vymedzenie územia |
| --- | --- |
| Bratislavský kraj | územie kraja okrem územia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy |
| Trnavský kraj | územie kraja |
| Nitriansky kraj | územie kraja |
| Trenčiansky kraj | územie kraja |
| Banskobystrický kraj | územie kraja |
| Žilinský kraj | územie kraja |
| Košický kraj | územie kraja okrem územia mesta Košíc |
| Prešovský kraj | územie kraja |

Monitorovacie stanice ich umiestnenie, vlastník, charakteristika a zemepisné súradnice (stav k 31.12.2004)

| AGLOMERÁCIA zóna | Obec, lokalita | Vlastník | Typ stanice | Typ oblasti | Charakteristika oblasti | Zemepisná dĺžka | Zemepisná šírka | Nadmorská výška [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRATISLAVA | Bratislava,Petržalka | SHMÚ | B | U | r/c | 17°08'05" | 48°07'43" | 136 |
|  | Bratislava,Trnavské Mýto | SHMÚ | T | U | r/c | 17°07'45" | 48°09'32" | 136 |
|  | Bratislava,Staré Mesto | SHMÚ | B | U | r/c | 17°07'00" | 48°08'45" | 139 |
|  | Bratislava,Koliba | SHMÚ | B | S | r/n | 17°07'00" | 48°10'00" | 287 |
|  | Bratislava, Vlčie Hrdlo | Slovnaft, a.s. | B | U | i | 17°10'10" | 48°08'00" | 134 |
|  | Bratislava, Pod. Biskupice | Slovnaft, a.s. | B | U | r | 17°12'20" | 48°08'05" | 132 |
| KOŠICE | Košice,Štúrova | SHMÚ | T | U | r/c/i | 21°15'39" | 48°43'01" | 199 |
|  | Košice,Strojárenská | SHMÚ | B | U | r/c | 21°15'17" | 48°43'37" | 200 |
|  | Košice,Podhradová | SHMÚ | B | S | r/c/i | 21°14'41" | 48°45'11" | 248 |
| Bratislavský kraj | Rovinka | Slovnaft, a.s. | B | R | i/a | 17°13'40" | 48°06'15" | 133 |
| Trnavský kraj | Topoľníky | SHMÚ | B | R | a | 17°51'36" | 47°57'34" | 113 |
|  | Trnava | SHMÚ | T | U | r/c | 17°35'06" | 48°22'16" | 152 |
|  | Senica | SHMÚ | T | U | r/c | 17°21'48" | 48°40'50" | 212 |
| Nitriansky kraj | Nitra | SHMÚ | T | U | r/c | 18°05'08" | 48°18'28" |  |
|  | Štúrovo | Kappa, a.s. | B | U | r/i |  |  |  |
|  | Trnovec nad Váhom | Duslo, a. s. | B | S | r/a/i |  |  |  |
| Trenčiansky kraj | Trenčín | SHMÚ | B | U | r |  |  |  |
|  | Prievidza | SHMÚ | B | U | r | 18°37'23" | 48°46'11" | 265 |
|  | Handlová | SHMÚ | B | U | r/c/i | 18°45'32" | 48°44'00" | 437 |
|  | Bystričany | SHMÚ | B | S | a | 18°31'00" | 48°40'02" | 251 |
|  | Trenčín | mesto Trenčín | B | U | r/c | 18°02'00" | 48°53'20" | 210 |
| Žilinský kraj | Žilina,Veľká Okružná | SHMÚ | T | U | r/c/i | 18°44'48" | 49°13'11" | 332 |
|  | Žilina,Vlčince | SHMÚ | B | U | r | 18°46'16" | 49°12'40" | 362 |
|  | Žilina, Bôrik | Žilinská tepláreň, a.s. | B | U | r |  |  |  |
|  | Martin | SHMÚ | B | U | r/c | 18°55'19" | 49°04'01" | 383 |
|  | Bystrička | Martinská teplárenská, a.s. | B | R | r/i |  |  |  |
|  | Ružomberok, Riadok | SHMÚ | B | U | r/i | 19°18'09" | 49°04'45" | 464 |
|  | Ružomberok, Celulózka | Neusiedler SCP, a.s. | I | U | r/i | 19°19'11" | 49°04'43" | 462 |
|  | Ružomberok, mobilná | Neusiedler SCP, a.s. | B | U | r/i |  |  |  |
|  | Černová | Neusiedler SCP, a.s. | B | U | r/i |  |  |  |
|  | Lisková | Neusiedler SCP, a.s. | B | U | r/i |  |  |  |
|  | Chopok | SHMÚ | B | R | n | 19°36'32" | 48°56'38" | 2008 |
|  | Liesek | SHMÚ | B | R | n | 19°40'46" | 49°22'10" | 692 |
| Banskobystrický kraj | Banská Bystrica, Nám. Slobody | SHMÚ | B | U | r | 19°09'30" | 48°44'12" | 343 |
|  | Žiar nad Hronom | SHMÚ | B | U | r/c | 18°51'07" | 48°35'17" | 263 |
|  | Hnúšťa | SHMÚ | B | U | r/c/i | 19°57'12" | 48°35'04" | 315 |
|  | Jelšava | SHMÚ | B | U | r/i | 20°14'18" | 48°37'48" | 255 |
|  | Predná Poľana | VÚL | B | R | n |  |  |  |
|  | Hukavský grúň | VÚL | B | R | n |  |  |  |
| AGLOMERÁCIA zóna | Obec, lokalita | Vlastník | Typ stanice | Typ oblasti | Charakteristika oblasti | Zemepisná dĺžka | Zemepisná šírka | Nadmorská výška [m] |
| Prešovský kraj | Prešov, Sídlisko III. | SHMÚ | T | U | r/c | 21°13'46" | 49°00'02" | 245 |
|  | Prešov, Solivar | SHMÚ | T | U | r/c | 21°15'53" | 48°58'39" | 239 |
|  | Vranov nad Topľou | SHMÚ | B | U | r/i | 21°41'26" | 48°53'12" | 128 |
|  | Humenné | SHMÚ | B | U | r/i | 21°54'50" | 48°55'49" | 160 |
|  | Starina | SHMÚ | B | R | n | 22°15'35" | 49°02'32" | 345 |
|  | Stará Lesná | SHMÚ | B | R | n | 20°17'21" | 49°09'08" | 814 |
|  | Gánovce | SHMÚ | B | R | n | 20°19'21" | 49°02'04" | 706 |
|  | Štrbské Pleso, Helios | SHMÚ | B | R | n | 20°03'59" | 49°07'25" | 1361 |
|  | Štrbské Pleso, Vyhliadka | ILTER | B | R | n | 20°03'26" | 49°07'09" | 1350 |
|  | Štrbské Pleso, Esíčko | ILTER | B | R | n | 20°03'03" | 49°07'57" | 1530 |
|  | Solisko | ILTER | B | R | n | 20°02'25" | 49°08'39" | 1840 |
|  | Vyšné Hágy, Malý Šum | ILTER | B | R | n | 20°06'30" | 49°07'20" | 1160 |
|  | Vyšné Hágy, Pod Ostrvou | ILTER | B | R | n | 20°05'35" | 49°08'12" | 1480 |
|  | Popradské Pleso | ILTER | B | R | n | 20°05'01" | 49°09'17" | 1520 |
|  | Starý Smokovec | ILTER | B | U | r/c/n | 20°13'23" | 49°08'23" | 1000 |
|  | Veľká Studená dolina | ILTER | B | R | n | 20°12'43" | 49°10'08" | 1335 |
|  | Stará Lesná I. | ILTER | B | R | n | 20°17'20" | 49°09'08" | 805 |
|  | Tatranská Lomnica I. | ILTER | B | R | n | 20°17'17" | 49°09'46" | 820 |
|  | Tatranská Lomnica, Štart | ILTER | B | R | n | 20°15'20" | 49°10'47" | 1200 |
|  | Tatranská Lomnica II. | ILTER | B | R | n | 20°14'29" | 49°11'04" | 1520 |
|  | Skalnaté pleso | ILTER | B | R | n | 20°14'03" | 49°11'22" | 1770 |
|  | Tatranská Lomnica, Lievikový kotol | ILTER | B | R | n | 20°13'27" | 49°11'30" | 1900 |
|  | Lomnické sedlo | ILTER | B | R | n | 20°13'02" | 49°11'26" | 2170 |
|  | Lomnický štít | ILTER | B | R | n | 20°13'00" | 49°12'00" | 2635 |
|  | Javorina, Pod Muráňom | ILTER | B | R | n | 20°09'29" | 49°15'02" | 1170 |
|  | Javorina, Javorová dolina | ILTER | B | R | n | 20°09'27" | 49°15'01" | 1100 |
|  | Javorina, Babošie sedlo | ILTER | B | R | n | 20°09'08" | 49°14'03" | 1360 |
| Košický kraj | Krompachy | SHMÚ | B | U | r/i | 20°52'21" | 48°54'44" | 387 |
|  | Veľká Ida | SHMÚ | I | S | r/i | 21°10'34" | 48°35'31" | 207 |
|  | Strážske | SHMÚ | B | U | r | 21°50'15" | 48°52'26" | 134 |
|  | Kojšovská hoľa | SHMÚ | B | R | n | 20°59'00" | 48°47'00" | 1244 |

Vysvetlivky

Typ stanice	Typ oblasti 	Charakteristika oblasti

B	pozaďová	U 	mestská	r 	obytná

I 	priemyselná	S 	prímestská	c 	obchodná

T	dopravná	R 	vidiecka	i 	priemyselná

a	poľnohospodárska

n 	prírodná

Vlastník

- SHMÚ - Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia

- Slovnaft, a. s. - Monitorovacia sieť kvality ovzdušia Slovnaft, a. s., Bratislava

- mesto Trenčín - Monitorovacia sieť kvality ovzdušia mesto Trenčín

- NEUSIEDLER SCP, a.s. - Monitorovacia sieť kvality ovzdušia NEUSIEDLER SCP, a. s. Ružomberok

- KAPPA, a. s. - Monitorovacia sieť kvality ovzdušia KAPPA, a. s., Štúrovo

- DUSLO, a. s. - Monitorovacia sieť kvality ovzdušia DUSLO, a. s., Šaľa

- Martinská teplárenská, a. s. - Monitorovacia sieť kvality ovzdušia Martinská teplárenská, a. s., Martin

- VÚL Zvolen - Monitorovacia sieť kvality ovzdušia VÚL Zvolen

- ILTER - Monitorovacia sieť kvality ovzdušia ILTER, Tatranská Lomnica

- Žilinská tepláreň, a.s. - Monitorovacia sieť kvality ovzdušia Žilinská tepláreň, a.s

Monitorovacie siete kvality ovzdušia v SR podľa vlastníkov - umiestnenie staníc a ich monitorovací program (stav k 1.1.2005)

SHMÚ - NÁRODNÁ MONITOROVACIA SIEŤ KVALITY OVZDUŠIA (NMSKO)

Telemetrická sieť

| AGLOMERÁCIA zóna | Obec, lokalita | SO2 | NOx | PM10 | PM 2,5 | O3 | CO | Benzén | H2S | Smer vetra | Rýchlosť vetra | Teplota vzduchu | Vlhkosť vzduchu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRATISLAVA | Bratislava, Petržalka | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Bratislava, Trnavské Mýto | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | Bratislava, Staré Mesto | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bratislava, Koliba |  | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| KOŠICE | Košice, Štúrova | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x |
|  | Košice, Strojárenská | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Košice, Podhradová |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Trnavský kraj | Senica | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
|  | Trnava | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |
|  | Topoľníky |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitriansky kraj | Nitra | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x |  |  |
| Trenčiansky kraj | Trenčín |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prievidza | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Handlová | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
|  | Bystričany | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žilinský kraj | Žilina, Veľká okružná | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Žilina, Vlčince | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |
|  | Martin | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ružomberok, Riadok | x | x | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
|  | Liesek |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chopok |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |
|  | Žiar nad Hronom | x | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hnúšťa | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  |
|  | Jelšava | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x |
| Prešovský kraj | Prešov, Sídlisko III. | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prešov, Solivar | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x |
|  | Humenné | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x |
|  | Vranov nad Topľou | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
|  | Starina |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |
|  | Stará Lesná |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lomnický štít |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Štrbské Pleso |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solisko |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gánovce |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Košický kraj | Krompachy | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
|  | Veľká Ida | x | x | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | Strážske | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
|  | Kojšovská hoľa |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

Umiestnenie vzorkovačov prachu - frakcie PM10 (TSP)

v staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia – poloautomatická sieť

| AGLOMERÁCIA/zóna | Obec, lokalita |  | AGLOMERÁCIA/zóna | Obec, lokalita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRATISLAVA | Bratislava, Petržalka |  | Žilinský kraj | Žilina, Veľká okružná |
|  | Bratislava, Trnavské Mýto |  |  | Martin |
|  | Bratislava, Staré Mesto |  |  | Ružomberok, Riadok |
|  | Bratislava, Koliba |  |  | Liesek* |
| KOŠICE | Košice, Strojárenská |  | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica |
|  |  |  |  | Žiar nad Hronom |
| Nitriansky kraj | Nitra |  |  | Jelšava |
|  |  |  | Prešovský kraj | Prešov, Solivar |
| Trnavský kraj | Senica |  |  | Humenné |
|  | Trnava |  |  | Vranov nad Topľou |
|  | Topoľníky* (TSP) |  |  | Starina* |
| Trenčiansky kraj | Prievidza |  |  | Stará Lesná* |
|  | Trenčín |  | Košický kraj | Krompachy |
| * stanice NMSKO zaradené do siete EMEP |  |  |  | Veľká Ida |

Manuálny monitoring ovzdušia a zrážok na staniciach NMSKO zaradených do siete EMEP

| AGLOMERÁCIA zóna | Obec, lokalita | Ovzdušie |  |  |  |  |  |  |  | Zrážky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PM10 | TSP | SO2 | NO2 | HNO3 | SO42- | NO3- | VOC | pH | Vod. | SO42- | NO3- | Cl - | NH4+ | K + | Na + | Ca 2+ | Mg 2+ | Pb | Cd | Ni | As | Cu | Zn | Mn | Cr |
| Žilinský kraj | Chopok |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Liesek | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trnavský kraj | Topoľníky |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prešovský kraj | Starina | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Stará Lesná | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia

(telemetrická sieť a vzorkovače prachu)

Slovnaft, a. s., Bratislava

| AGLOMERÁCIA/ zóna | Obec, lokalita | SO2 | NOx | PM10 | O3 | CO | H2S | Benzén | CH4 | THC | Smer vetra | Rýchlosť vetra | Tlak vzduchu | Teplota vzduchu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRATISLAVA | Bratislava, Vlčie Hrdlo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Bratislava, Podunajské Biskupice | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Bratislavský kraj | Rovinka | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |

| Vlastník | AGLOMERÁCIA/zóna | Obec, lokalita | SO2 | NOx | TSP | PM10 | H2S | TRS | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mesto Trenčín | Trenčiansky kraj | Trenčín, centrum | x | x | x |  |  |  |  |
| Neusiedler SCP, a.s., Ružomberok | Žilinský kraj | Ružomberok, celulózka | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | Ružomberok, Riadok |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Ružomberok, mobilná |  |  |  |  | x | x |  |
|  |  | Lisková |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  | Černová |  |  |  |  |  | x |  |
| KAPPA, a.s., Štúrovo | Nitriansky kraj | Štúrovo | x | x |  |  | x |  |  |
| Duslo, a.s., Šaľa | Nitriansky kraj | Trnovec nad Váhom | x | x |  | x |  |  |  |
| Martinská TEPLÁrenská, a.s., Martin | Žilinský kraj | Bystrička | x |  | x |  |  |  |  |
| ŽILINSKÁ TEPLÁREŇ, a.s., Žilina | Žilinský kraj | Žilina, Bôrik | x | x |  |  |  |  |  |
| Výskumný ústav lesnícky, Zvolen | Banskobystrický kraj | Predná Poľana |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | Hukavský grúň |  |  |  |  |  |  | x |

ILTER, Tatranská Lomnica

| AGLOMERÁCIA/zóna | Obec, lokalita | O3 kontinuálne | O3 pasívne | Teplota vzduchu | Vlhkosť vzduchu | Rýchlosť vetra | Smer vetra | Zrážky | Globálne žiarenie | UVB žiarenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prešovský kraj | Štrbské Pleso, Vyhliadka |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Štrbské Pleso, Esíčko |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | Solisko |  | x | x | x |  |  | x |  |  |
|  | Vyšné Hágy, Malý Šum |  | x | x | x |  |  | x |  |  |
|  | Vyšné Hágy, Pod Ostrvou |  | x | x | x |  |  | x |  |  |
|  | Popradské Pleso |  | x | x | x |  |  | x |  |  |
|  | Starý Smokovec | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veľká Studená dolina |  | x | x | x |  |  | x |  |  |
|  | Tatranská Lomnica I. |  | x | x | x |  |  | x |  |  |
|  | Tatranská Lomnica, Štart | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Tatranská Lomnica II. |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
|  | Skalnaté pleso | x | x |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Tatranská Lomnica, Lievikový kotol |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | Lomnické sedlo |  | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | Lomnický štít |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Javorina, Pod Muráňom |  |  | x | x |  |  | x |  |  |
|  | Javorina, Javorová dolina | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Javorina, Babošie sedlo |  | x | x | x |  |  | x |  |  |

### 5.2 ČMS Meteorológia a klimatológia

## 5.2.1 Aktuálny stav ČMS Meteorológia a klimatológia

Meracie siete meteorológie a klimatológie sú jednými z najstarších systematických pozorovacích sietí na Slovensku. Tvoria ho jednotlivé celoplošné monitorovacie podsystémy. Úlohou meracích sietí meteorológie a klimatológie je získavanie údajov o stave a priebehu počasia a o stave a vývoji klimatického systému. Monitoring sa deje v trojrozmernom priestore nad územím Slovenskej republiky v najdynamickejšom prostredí životného prostredia - atmosfére.

- Členenie ČMS MaK

V súčasnosti je ČMS rozdelená do 11 subsystémov:

- Sieť pozemných synoptických a leteckých staníc

- Sieť meteorologických radarov

- Meteorologické družicové merania

- Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania

- Sieť zrážkomerných staníc

- Sieť staníc  na meranie slnečnej  radiácie a celkového atmosférického ozónu

- Sieť fenologických staníc

- Sieť na meranie pôdnej teploty a pôdnej vlhkosti

- Sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry

- Aerologická stanica

- Sieť staníc na detekciu búrok

Podľa príbuznosti pozorovacích metód a objektov pozorovania je možné členenie na jednotlivé podsystémy:

- Sieť pozemných staníc (subsystémy 1, 4, 5, 6 a 8)

- Sieť staníc dištančných meraní (subsystémy 2, 3, 9, 10 a 11)

- Sieť fenologických staníc (subsystém 7)

#### Pri budovaní monitoringu sa ukázal správny predpoklad, že jednotlivé pozorovacie siete ČMS MaK, vzhľadom na interpolačnú chybu stanovenia jednotlivých prvkov majú zodpovedajúcu hustotu, preto sa nesiahalo k redukcii staníc. Boli skôr brané do úvahy tendencie posilniť dištančné systémy pozorovaní (počet radarov, začlenenie nového subsystému na detekciu búrok). Pritom sa brali do úvahy všeobecné trendy, ktorými monitorovanie okamžitého stavu atmosféry má tendencie včlenenia do monitorovania klimatického systému (družice, radary). Zároveň je trend prechodu klasických pozorovaní 
a meraní na automatické. Pri uvedených trendoch je snaha zachovať homogenitu radov jednotlivých klimatických prvkov na dostatočnom počte klimatologických staníc, pretože v čase klimatickej zmeny sa klimatický systém mení

#### Projekt POVAPSYS vniesol dynamiku do budovania najmä dištančných meraní, t.j. modernizácie a rozšírenia siete rádiolokačných ako aj do automatizácie zrážkomerných 
a meteorologických staníc, ktoré sa postupne budú včleňovať do príslušných subsystémv ČMS, čím budú vzrastať aj finančné a personálne náklady na príslušné subsystémy.

- Stav príslušných podsystémov ku koncu roka 2004

- Sieť pozemných synoptických a leteckých staníc. V rámci projektu POVAPSYS sa zvýšil ku konci roka 2004 počet automatických meteorologických staníc o 7 v prirodzených synoptických oblastiach (Kysuce, Liptovská kotlina, …). V súčasnosti sú po skúšobnej prevádzke a v 1.Q.2005 budú včlenené do rutinnej prevádzky systému. Pre nedostatok prostriedkov sa nerealizovala plánovaná inovácia pracovného hardware 
a software pozorovateľa. V rokoch 2005-2007 bude tiež potrebné modernizovať opotrebované letiskové meteorologické monitorovacie a informačné systémy AWOS na medz. letiskách Bratislava, Košice a Poprad.

- Sieť meteorologických radarov. Vykonáva sa zber, spracovanie a distribúcia rádiolokačných informácií. Rádiolokátor na Kojšovskej holi bol vymenený za moderný dopplerovský s dvojitou polarizáciou, ktorý bude zaradený do operatívnej prevádzky v 1.Q 2005. Rádiolokátor bude presnejšie a kvalitnejšie detekovať oblačné systémy a zrážky pre potreby výstrah a predpovedí.

- Meteorologické družicové merania. Údaje zo stacionárnej družice METEOSAT sa prijímajú pravidelne a poskytujú užívateľom. V súčasnej dobe sa pomocou systému EUMETCAST prijímajú údaje z družice MSG-1, čo umožňuje spracovanie všetkých 12 kanálov. Plánuje sa obnova príjmu orbitálnych družíc.

- Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania. Bola zachovaná hustota siete, väčšia pozornosť sa venovala súboru 30 , tzv. referenčných staníc. Do klimatologického monitoringu bolo skúšobne zapojených 7 automatických staníc koncom roka 2004. Zaviedol sa nový systém kontroly údajov

- Sieť zrážkomerných staníc. Hustota siete a parametre jej kvality zostali zachované. 
V sieti boli v rámci skúšobnej prevádzky (projekt POVAPSYS) 76 staníc, ktoré budú v 1. Q. včlenené do podsystému. Sú umiestnené väčšinou na miestach, kde sa vykonávajú aj klasické merania.

- Sieť staníc na meranie slnečnej radiácie a celkového atmosférického ozónu. Sieť na meranie slnečnej radiácie sa modernizuje len pozvoľne. Spektrálne meranie slnečného UV-B žiarenia a monitoring celkového atmosférického ozónu pomocou Brewerovho ozónového spektrofotometra sa vykonáva na stanici Poprad-Gánovce. Meranie UV-B žiarenia pomocou UV Biometrov sa robí na 3 staniciach.

- Sieť fenologických staníc. Zachoval sa súčasný stav počtu staníc ako aj metodika pozorovania, bol vyvinutý nový systém kontrol údajov

- Sieť na meranie pôdnej teploty a pôdnej vlhkosti. Do siete boli včlenené automatické stanice. V časti podsystému merania vlhkosti pôdy sa pozoruje len na 5 staniciach. Vodná bilancia pôdy sa počíta nepriamym spôsobom.

- Sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry. Tento subsystém sa sa nerozvíjal, je potrebné zvážiť náročnosť prevádzky a využiteľnosť údajov. Systém SODAR je opotrebovaný a často poruchový, pre jeho zastaralosť sú opravy veľmi komplikované.

- Aerologická stanica. Tento subsystém pozoruje v súčasnej dobe len 3-krát denne. V roku 2005 bude realizovaná inovácia systému DIGICORA a prevádzka sa obmedzí na 2 merania 00,00 a 12,00.

- Sieť na detekciu búrok. Pokračuje rutinná prevádzka zariadenia, V roku 2005 sa plánuje vstup do projektu FLASH (rozšírenie rakúskej siete detekcie búrok a  atmosférických výbojov o údaje zo systémov SR, Maďarska a Poľska).

## 5.2.2 Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010

Čiastkový monitorovací systém je financovaný z viacerých zdrojov. Finančné zabezpečenie monitoringu je jednak z prostriedkov SHMÚ a vyčlenených, účelovo viazaných prostriedkov z MŽP. Celkové prostriedky pokrývajú priame potreby monitorovania ako aj nepriame (telekomunikačné systémy, databáza, kalibrácia prístrojov). Je potrebné podotknúť, že pridelené prostriedky udržiavali ČMS na kvalitatívne a kvantitatívne rovnakej úrovni s tým, že monitorovacie systémy, najmä automatické stanice a ich podporné systémy, podobne ako dištančné systémy postupne starnú a vyžadujú si inováciu. Bez projektu POVAPSYS by nebol započatý proces inovácie a zahusťovania subsystému siete rádio-lokačných radarov ani zavedenie automatických zrážkomerných staníc a zvýšenie počtu automatických meteorologických staníc. Táto modernizácia siete sa prejaví vo zvýšených nákladoch na jej prevádzku, počnúc rokom 2005. Návrh finančného zabezpečenia sa nachádza v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1: Plán finančných prostriedkov pre ČMS Meteorológia a klimatológia na roky 2005 – 2010  (Sumy v tis.SK. bez energií a miezd)

|  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovaný podsystém | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| 1.sieť pozemných synoptických staníc | 1 250 | 18 000 | 1 000 | 17 400 | 1 250 | 18 200 | 500 | 14 000 | 500 | 14 800 | 1 000 | 15 900 |
| 2. sieť meteorologic-kých radarov | 10000 | 750 | 90000 | 750 | 100 | 750 | 90000 | 750 | 0 | 750 | 50 | 750 |
| 3. Meteorologické družicové merania | 5000 | 100 | 10000 | 100 | 50 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 4. Sieť s klimatologickým programom pozorovania | 850 | 1050 | 800 | 1200 | 900 | 1300 | 900 | 2000 | 900 | 1300 | 900 | 1500 |
| 5. Sieť zrážkomerných staníc |  | 2100 | 200 | 2200 |  | 2300 |  | 2300 |  | 2400 |  | 2400 |
| 6. Sieť staníc na meranie slnečnej radiácie vrátane merania celkového ozónu | 500 | 170 | 340 | 200 | 150 | 250 | 6200 | 250 | 200 | 250 | 150 | 300 |
| 7. sieť fenologických staníc |  | 150 | 60 | 150 | 60 | 150 |  | 150 |  | 200 |  | 150 |
| 8. sieť na meranie pôdnej teploty a vlhkosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry | 3 500 | 1 800 | 250 | 1 800 | 0 | 1 400 | 0 | 1 500 | 250 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| 10. Aerologická stanica | 5000 | 7000 | 80 | 7000 | 50 | 8000 | 0 | 8000 | 50 | 8500 | 0 | 8500 |
| 11. Sieť staníc na detekciu búrok | 1500 | 500 | 2000 | 500 | 6000 | 500 | 0 | 500 | 100 | 500 | 0 | 500 |
| ## Spolu | 27 600 | 31 620 | 104 730 | 31 300 | 8 560 | 33 000 | 97 600 | 29 600 | 2 000 | 30 650 | 2 100 | 31 950 |

## 5.2.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov

Tabuľka č. 1: Charakteristika monitorovacieho podsystému: Sieť pozemných synoptických a leteckých staníc

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieť pozemných synoptických staníc | Spodná vrstva atmosféry, povrch pôdy a predmety na meteorologickom pozemku a v jeho okolí (zoznam monitorovacích bodov je uvedený v tab. 1b.) | #### Ukazovatele fyzikálneho stavu atmosféry, počasia a vrchnej vrstvy pôdy: 1. teplota 2. vietor 3. tlak 4. relatívna vlhkosť 5. dohľadnosť 6. oblačnosť 7. slnečný svit 8. slnečné žiarenie 9. javy 10. zrážky 11. pôda (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č.1a) | Od 2 sekúnd do 1x týždenne podľa monitorovaného ukazovateľa (viď tabuľku č.1a) | SHMÚ | MŽP SR, MDPT SR (LÚ SR, LPS), MO SR, MV SR (ÚKM), ÚJD SR, MH SR, MP SR, MZ SR, MVRR SR, WMO | Zákony č. 387/2002 Z.z., č.442/2002 Z.z. a vyhláška 397/2003 Z.z., č.143/1998 Z.z. ratifikácia prístupu k WMO z 11.10.1947, rámcová Konvencia o klimatickej zmene z 25.8.1994 |

Tabuľka č.1a :Ukazovatele monitorovacieho podsystému: Sieť pozemných synoptických a leteckých staníc

| ##### Ukazovatele fyzikálneho stavu atmosféry, počasia a vrchnej vrstvy pôdy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Ukazovateľ | Názov meranej veličiny | Značka meranej veličiny | Meracia metóda | Priestorová orientácia v teréne | Frekvencia merania |
| ##### teplota | teplota vzduchu vo výške 2m | ##### T | ##### odporový teplomer | ##### bodové meranie | ##### 10 sekúnd |
|  |  |  | ##### ortuťový teplomer |  | ##### 3x denne |
|  | prízemná teplota vzduchu vo výške 5 cm | ##### Tg | ##### odporový teplomer | ##### bodové meranie | ##### 10 sekúnd |
|  | minimálna prízemná teplota vzduchu vo výške 5 cm | ##### Tg | ##### liehový teplomer | ##### bodové meranie | ##### 1x denne |
|  | max. denná teplota vzduchu | ##### Tx | ##### ortuťový teplomer | ##### bodové meranie | ##### 1x denne |
|  | min. denná teplota vzduchu | ##### Tn | ##### liehový teplomer | ##### bodové meranie | ##### 1x denne |
| ##### vietor | smer vetra | ##### dd | ##### veterná smerovka+optický Greyov kód, ultrazvuková metóda | ##### bodové meranie | ##### 2 sekundy |
|  |  |  | ##### veterná smerovka na univerzálnom anemografe |  | ##### kontinuálne |
|  | rýchlosť vetra | ##### ff | ##### optoelektronický prevod otáčok | ##### bodové meranie | ##### 2 sekundy |
|  |  |  | ##### diferenčná manometrická metóda |  | ##### kontinuálne |
| ##### tlak | tlak vzduchu | ##### P | ##### kremíkový kapacitný senzor | ##### bodové meranie | ##### 10 sekúnd |
| ##### relatívna vlhkosť | relatívna vlhkosť vzduchu vo výške 2m | ##### UU | ##### kapacitná zmena | ##### bodové meranie | ##### 10 sekúnd |
|  |  |  | ##### Augustov psychrometer, vlasový vlhkomer |  | ##### 3x denne |
| ##### dohľadnosť | dohľadnosť | ##### VV | ##### vizuálne pozorovanie | ##### pozorovanie v okolí meracieho bodu | ##### 1 hodina |
|  | dráhová dohľadnosť | ##### RVR | výpočet na základe meraní jasu pozadia a transmisivity bieleho svetla | ##### meranie vo vytýčenom smere | ##### 1 minúta |
| ##### oblačnosť | pokrytie oblohy oblačnosťou | ##### NN | ##### odhad v osminách | pozorovanie v okolí stanice | ##### 1 hodina |
|  | výška základne oblačnosti | ##### h | ##### odhad | pozorovanie v okolí stanice | ##### 1 hodina |
|  |  |  | ##### detekcia laserovým lúčom |  | ##### 15 – 120 sekúnd |
|  | druh oblačnosti |  | ##### podľa atlasu oblakov | pozorovanie v okolí stanice | ##### 1 hodina |
| ##### slnečný svit | trvanie slnečného svitu | ##### SSS | ##### termický senzor | ##### bodové meranie | ##### kontinuálne |
|  |  |  | ##### vyčíslením heliogramu |  | ##### 1x denne suma |
| ##### slnečné žiarenie | intenzita globálneho žiarenia | ##### G | ##### termické senzory (pyranometer) | ##### bodové meranie | ##### kontinuálne |
| ##### javy | výskyt a trvanie meteorologických javov |  | vizuálne | ##### pozorovanie v okolí stanice | ##### 15 sekúnd |
|  |  |  | výpočet z rozptylu infračerv. svetla, detekcie zrážok | ##### bodové meranie | ##### kontinuálne |
| ##### zrážky | množstvo atmosférických zrážok | ##### R | ##### zrážkomer | ##### bodové meranie | ##### 1 minúta |
|  | trvanie atmosférických zrážok | ##### TR | ##### kapacitný detektor | ##### bodové meranie | ##### kontinuálne |
|  |  |  | ##### vizuálne |  |  |
|  | výška celkovej snehovej pokrývky | ##### sss | ##### pravítko alebo snehomerná tyč | ##### bodové meranie | ##### 1 hodina |
|  | výška nového snehu | ##### ss | ##### pravítko | ##### bodové meranie | ##### 1 hodina |
|  | vodná hodnota snehovej pokrývky | ##### rv | ##### váhový snehomer alebo topením snehu | ##### bodové meranie | ##### 1x týždenne |
|  | výpar z vodnej hladiny | ##### vv | ##### výparomer | ##### bodové meranie | ##### 1x denne |
|  | námraza | ##### n | ##### vizuálne | ##### bodové meranie | ##### 1 hodina |
| ##### pôda | premŕzanie pôdy | ##### Ef | ##### pôdny mrazomer | ##### bodové meranie | ##### 1x denne |
|  | stav povrchu pôdy | ##### Ek | ##### vizuálne | ##### bodové meranie | ##### 1 hodina |
| ##### Pozn. Minimálna reportovacia frekvencia z automatických meraní je 1 minúta. Vizuálne pozorované veličiny sa monitorujú iba počas pracovnej doby stanice. |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 1b.: Zoznam staníc monitorovacieho podsystému: Sieť pozemných synoptických a  leteckých staníc

| Indikatív | Stanica | Nadm.výška | Zem.šírka | Zem.dĺžka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11812 | Malý Javorník | 583 | 48,2558 | 17,1538 |
| 11813 | Bratislava - Koliba | 286 | 48,1686 | 17,1106 |
| 11816 | Bratislava - letisko | 131 | 48,1717 | 17,2000 |
| 11819 | Jaslovské Bohunice | 176 | 48,4867 | 17,6708 |
| 11826 | Piešťany | 165 | 48,6131 | 17,8328 |
| 11841 | Dolný Hričov | 309 | 49,2319 | 18,6178 |
| 11855 | Nitra - Veľké Janíkovce | 135 | 48,2806 | 18,1356 |
| 11856 | Mochovce | 261 | 48,2894 | 18,4561 |
| 11858 | Hurbanovo | 115 | 47,8733 | 18,1944 |
| 11867 | Prievidza | 260 | 48,7697 | 18,5939 |
| 11880 | Dudince | 139 | 48,1692 | 18,8761 |
| 11894 | Donovaly | 992 | 48,8794 | 19,2264 |
| 11900 | Žiar nad Hronom | 275 | 48,5861 | 18,8522 |
| 11903 | Sliač | 313 | 48,6425 | 19,1419 |
| 11916 | Chopok | 2008 | 48,9439 | 19,5922 |
| 11918 | Liesek | 692 | 49,3694 | 19,6794 |
| 11927 | Boľkovce | 214 | 48,3389 | 19,7364 |
| 11930 | Lomnický štít | 2635 | 49,1953 | 20,2150 |
| 11933 | Štrbské Pleso | 1354 | 49,1217 | 20,0606 |
| 11934 | Poprad | 695 | 49,0689 | 20,2456 |
| 11938 | Telgárt | 901 | 48,8486 | 20,1892 |
| 11952 | Gánovce | 703 | 49,0333 | 20,3167 |
| 11958 | Kojšovská hoľa | 1244 | 48,7833 | 20,9833 |
| 11968 | Košice - letisko | 230 | 48,6722 | 21,2225 |
| 11976 | Stropkov | 216 | 49,2156 | 21,6500 |
| 11978 | Milhostov | 105 | 48,6631 | 21,7239 |
| 11993 | Kamenica nad Cirochou | 176 | 48,9389 | 22,0061 |

Tabuľka č.2: Charakteristika monitorovacieho podsystému: Sieť meteorologických radarov

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieť meteorologic-kých radarov | zemská atmosféra - oblačnosť | - intenzita odrazeného eletromagnetického vlnenia - dopplerovská zmena frekvencie odrazeného elektromagnetického vlnenia od pohybujúceho sa meteorologického cieľa | 15 min | SHMÚ Odbor dištančných meraní | SHMÚ, Armáda SR, LPS | Dohovor 5/1985 Zb o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia, prechádzajúcom hranicami štátov |

Tabuľka 2a :Ukazovatele monitorovacieho podsystému: Sieť meteorologických radarov

| ##### Ukazovatele fyzikálneho stavu atmosféry |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Ukazovateľ | Názov meranej veličiny | Rozmer meranej veličiny | Meracia metóda | Prístroj a umiestnenie | Frekvencia merania |
| intenzita odrazeného eletromagnetického vlnenia | rádioloačná odrazivosť | ##### dBz | ##### meranie rozptýleného elektromagnetického žiarenia | ##### meteorologický rádiolokátor Malý Javorník a Kojšovská hoľa | ##### 15 min |
| dopplerovská zmena frekvencie odrazeného elektromagnetického vlnenia od pohybujúceho sa meteorologického cieľa | rýchlosť pohybu | ##### m/s | ##### meranie zmeny frekvencie odrazeného elektromagnetického vlnenia | ##### meteorologický rádiolokátor Malý Javorník a Kojšovská hoľa | ##### 15 min |

Tabuľka č.3: Charakteristika monitorovacieho podsystému: Sieť družicových meraní

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieť družicových meraní | zemská atmosféra | - radiačná teplota zemského povrchu - jas odrazeného slnečného žiarenia | 15 min | SHMÚ Odbor dištančných meraní | SHMÚ, Armáda SR, LPS | Dohovor 5/1985 Zb o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia, prechádzajúcom hranicami štátov |

Tabuľka č.3a: Ukazovatele monitorovacieho podsystému: Sieť družicových meraní

| ##### Ukazovatele fyzikálneho stavu atmosféry |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Ukazovateľ | Názov meranej veličiny | Rozmer meranej veličiny | Meracia metóda | Prístroj a umiestnenie | Frekvencia merania |
| - radiačná teplota zemského povrchu - jas odrazeného slnečného žiarenia | radiačná teplota jas | ##### oC | ##### spektrometer na družici meria vyžiarenú teplotu zemského povrchu a jas Zeme, spracovanie prebehne v centre a to vysiela digitálny obraz na prijímacie zariadenia | ##### družicový prijímací systém Malý Javorník | ##### 15 min |

Tabuľka č.4: Charakteristika monitorovacieho podsystému: Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania | Spodná vrstva atmosféry, povrch pôdy a predmety na meteorologickom pozemku a v jeho okolí - (zoznam monitorovacích bodov je uvedený v tab. 4b) | #### Ukazovatele fyzikálneho stavu atmosféry, zemského povrchu a súvisiacich parametrov biosféry : 1. teplota 2. vietor 3. tlak 4. relatívna vlhkosť 5. oblačnosť 6. slnečný svit 7. slnečné žiarenie 8. javy 9. zrážky 10. pôda (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č.4a) | 3x, resp. 1xdenne meranie a pozorovanie meteorologických prvkov, kontinuálny záznam vybraných prvkov registračnými prístrojmi, | SHMÚ | MŽP SR, MP SR, MV SR, MZ SR, MH SR, WMO | Ratifikácia Konvencie WMO zo dňa 11.10.1947, Ratifikácia Konvencie o klimatickej zmene zo dňa 25.8.1994. |

Tabuľka č.4a: Ukazovatele monitorovacieho podsystému: Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania

| ##### Ukazovatele fyzikálneho stavu atmosféry, počasia a vrchnej vrstvy pôdy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Ukazovateľ | Názov meranej veličiny | Značka meranej veličiny | Meracia metóda | Priestorová orientácia v teréne | Frekvencia merania |
| ##### teplota | teplota vzduchu vo výške 2m | ##### T | ##### ortuťový teplomer | ##### bodové meranie | ##### 3x denne |
|  | minimálna prízemná teplota vzduchu vo výške 5 cm | ##### Tg | ##### liehový teplomer | ##### bodové meranie | ##### 1x denne |
|  | max. denná teplota vzduchu | ##### Tx | ##### ortuťový teplomer | ##### bodové meranie | ##### 1x denne |
|  | min. denná teplota vzduchu | ##### Tn | ##### liehový teplomer | ##### bodové meranie | ##### 1x denne |
| ##### vietor | smer vetra | ##### dd | ##### anemorumbometer univerzál. anemograf | ##### bodové meranie | ##### 3x denne |
|  |  |  |  |  | ##### kontinuálny záznam |
|  | rýchlosť vetra | ##### ff | ##### anemorumbometer univerzál. anemograf | ##### bodové meranie | ##### 3x denne |
|  |  |  |  |  | ##### kontinuálny záznam |
| ##### tlak | tlak vzduchu | ##### P | - ortuťový tlakomer | ##### bodové meranie | ##### 3x denne |
| ##### vlhkosť | relatívna vlhkosť vzduchu vo výške 2m | ##### UU | - vypočítaná z merania Augustovým psychrometrom | ##### bodové meranie | ##### 3x denne |
|  | tlak vodnej pary | ##### eee | - vypočítaný z merania Augustovým psychrometrom | ##### bodové meranie | ##### 3x denne |
| ##### oblačnosť | pokrytie oblohy oblačnosťou | ##### NN | ##### odhadom | pozorovanie v okolí stanice | ##### 3xdenne |
| ##### slnečný svit | trvanie slnečného svitu | ##### SSS | ##### vyčíslením heliogramu | ##### bodové meranie | ##### kontinuálne meranie, vyčíslenie 1xdenne |
| ##### javy | výskyt a trvanie meteorologických javov |  | pozorovanie v okolí stanice | ##### bodové meranie | ##### 1xdenne |
| ##### zrážky | množstvo atmosférických zrážok | ##### R | ##### zrážkomer | ##### bodové meranie | ##### 1xdenne |
|  | trvanie atmosférických zrážok | ##### TR | ##### vizuálne | ##### bodové meranie | ##### Nepretržite |
|  | výška celkovej snehovej pokrývky | ##### sss | ##### pravítko alebo snehomerná tyč | ##### bodové meranie | ##### 1xdenne |
|  | výška nového snehu | ##### ss | ##### pravítko | ##### bodové meranie | ##### 1xdenne |
|  | vodná hodnota snehovej pokrývky | ##### rv | ##### váhový snehomer alebo topením snehu | ##### bodové meranie | ##### 1x týždenne |
|  | výpar z vodnej hladiny | ##### vv | ##### výparomer | ##### bodové meranie | ##### 1x denne |
|  | námraza | ##### n | ##### vizuálne | ##### bodové meranie | ##### Priebežne |
| ##### pôda | teplota pôdy v hĺbke 2, 5, 10, 20, 50, 100 cm | ##### T2-100 | ##### ortuťový teplomer | ##### bodové meranie | ##### 3x denne |
|  | premŕzanie pôdy | ##### Ef | ##### pôdny mrazomer | ##### bodové meranie | ##### 1x denne |
|  | stav povrchu pôdy | ##### Ek | ##### vizuálne | ##### bodové meranie | ##### 3xdenne |

Tabuľka č.4b: Zoznam staníc monitorovacieho podsystému: Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania

| Por. číslo | Indikatív | Pozorovacia stanica | severná zemepisná šírka |  |  | východná zemepisná dĺžka |  |  | nadm. výška [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 663 | Banska Stiavnica-SLS, 90 cm | 48° | 27´ | 38´´ | 18° | 54´ | 10´´ | 600 |
| 2 | 664 | Malinec-priehrada | 48° | 31´ | 05´´ | 19° | 39´ | 46´´ | 370 |
| 3 | 665 | Ďubákovo | 48° | 33´ | 24´´ | 19° | 44´ | 15´´ | 854 |
| 4 | 11800 | Holíč | 48° | 48´ | 44´´ | 17° | 9´ | 49´´ | 180 |
| 5 | 11801 | Kuchyňa - Nový Dvor | 48° | 24´ | 5´´ | 17° | 8´ | 52´´ | 206 |
| 6 | 11803 | Trenčín | 48° | 52´ | 42´´ | 18° | 2´ | 54´´ | 303 |
| 7 | 11806 | Myjava | 48° | 45´ | 14´´ | 17° | 33´ | 42´´ | 349 |
| 8 | 11808 | Veľké Leváre | 48° | 31´ | 09´´ | 16° | 59´ | 05´´ | 152 |
| 9 | 11810 | Bratislava-Mlynská dolina | 48° | 9´ | 8´´ | 17° | 4´ | 13´´ | 182 |
| 10 | 11811 | Stupava | 48° | 16´ | 48´´ | 17° | 1´ | 33´´ | 179 |
| 11 | 11812 | Malý Javorník | 48° | 15´ | 21´´ | 17° | 9´ | 14´´ | 586 |
| 12 | 11813 | Bratislava - Koliba | 48° | 10´ | 7´´ | 17° | 6´ | 38´´ | 286 |
| 13 | 11815 | Slovenský Grob | 48° | 15´ | 38´´ | 17° | 16´ | 47´´ | 141 |
| 14 | 11816 | Bratislava - letisko | 48° | 10´ | 18´´ | 17° | 12´ | 0´´ | 131 |
| 15 | 11817 | Kráľová pri Senci | 48° | 12´ | 00´´ | 17° | 16´ | 29´´ | 124 |
| 16 | 11818 | Gabčíkovo | 47° | 53´ | 45´´ | 17° | 33´ | 56´´ | 113 |
| 17 | 11819 | Jaslovské Bohunice | 48° | 29´ | 12´´ | 17° | 40´ | 15´´ | 176 |
| 18 | 11820 | Žihárec | 48° | 3´ | 59´´ | 17° | 52´ | 9´´ | 111 |
| 19 | 11826 | Piešťany | 48° | 36´ | 47´´ | 17° | 49´ | 58´´ | 163 |
| 20 | 11828 | Trenčianske Teplice | 48° | 54´ | 32´´ | 18° | 10´ | 20´´ | 282 |
| 21 | 11833 | Modra - Piesok | 48° | 22´ | 27´´ | 17° | 16´ | 33´´ | 531 |
| 22 | 11835 | Moravský Svätý Ján | 48° | 34´ | 54´´ | 16° | 59´ | 43´´ | 155 |
| 23 | 11841 | Dolný Hričov | 49° | 13´ | 55´´ | 18° | 37´ | 4´´ | 309 |
| 24 | 11846 | Veľké Ripňany | 48° | 30´ | 38´´ | 17° | 59´ | 26´´ | 188 |
| 25 | 11847 | Topoľčany | 48° | 33´ | 50´´ | 18° | 09´ | 22´´ | 180 |
| 26 | 11849 | Žikava | 48° | 27´ | 31´´ | 18° | 23´ | 25´´ | 318 |
| 27 | 11850 | Podhájska | 48° | 6´ | 27´´ | 18° | 20´ | 21´´ | 140 |
| 28 | 11855 | Nitra - Velké Janíkovce | 48° | 16´ | 50´´ | 18° | 8´ | 8´´ | 135 |
| 29 | 11856 | Mochovce | 48° | 17´ | 22´´ | 18° | 27´ | 22´´ | 261 |
| 30 | 11858 | Hurbanovo | 47° | 52´ | 24´´ | 18° | 11´ | 40´´ | 115 |
| 31 | 11862 | Beluša | 49° | 3´ | 58´´ | 18° | 19´ | 5´´ | 254 |
| 32 | 11865 | Žilina | 49° | 12´ | 19´´ | 18° | 44´ | 48´´ | 365 |
| 33 | 11866 | Čadca | 49° | 26´ | 10´´ | 18° | 45´ | 57´´ | 456 |
| 34 | 11867 | Prievidza | 48° | 46´ | 11´´ | 18° | 35´ | 38´´ | 260 |
| 35 | 11868 | Oravská Lesná | 49° | 22´ | 6´´ | 19° | 10´ | 59´´ | 780 |
| 36 | 11869 | Rabča | 49° | 28´ | 45´´ | 19° | 29´ | 6´´ | 642 |
| 37 | 11872 | Ružomberok | 49° | 4´ | 45´´ | 19° | 18´ | 28´´ | 471 |
| 38 | 11874 | Liptovský Hrádok | 49° | 2´ | 21´´ | 19° | 43´ | 31´´ | 640 |
| 39 | 11876 | Podbanské | 49° | 8´ | 24´´ | 19° | 54´ | 38´´ | 972 |
| 40 | 11878 | Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 49° | 5´ | 52´´ | 19° | 35´ | 32´´ | 569 |
| 41 | 11879 | Kremnické Bane | 48° | 44´ | 9´´ | 18° | 54´ | 36´´ | 758 |
| 42 | 11880 | Dudince | 48° | 10´ | 9´´ | 18° | 52´ | 34´´ | 139 |
| 43 | 11881 | Želiezovce | 48° | 2´ | 58´´ | 18° | 39´ | 39´´ | 137 |
| 44 | 11882 | Tesárske Mlyňany | 48° | 19´ | 21´´ | 18° | 22´ | 10´´ | 196 |
| 45 | 11889 | Banska Stiavnica-SLS | 48° | 27´ | 38´´ | 18° | 54´ | 10´´ | 600 |
| 46 | 11890 | Oravské Veselé | 49° | 28´ | 17´´ | 19° | 23´ | 6´´ | 760 |
| 47 | 11892 | Oravský Podzamok | 49° | 15´ | 45´´ | 19° | 22´ | 16´´ | 532 |
| 48 | 11893 | Martin MS | 49° | 4´ | 6´´ | 18° | 56´ | 9´´ | 411 |
| 49 | 11897 | Turčianske Teplice | 48° | 51´ | 36´´ | 18° | 51´ | 37´´ | 522 |
| 50 | 11898 | Banská Bystrica-Zelená | 48° | 44´ | 1´´ | 19° | 7´ | 1´´ | 427 |
| 51 | 11900 | Žiar nad Hronom | 48° | 35´ | 10´´ | 18° | 51´ | 8´´ | 275 |
| 52 | 11901 | Banská Štiavnica | 48° | 26´ | 58´´ | 18° | 55´ | 18´´ | 575 |
| 53 | 11902 | Bzovík | 48° | 19´ | 09´´ | 19° | 05´ | 38´´ | 355 |
| 54 | 11903 | Sliač | 48° | 38´ | 33´´ | 19° | 8´ | 31´´ | 313 |
| 55 | 11904 | Vígľaš Pstruša | 48° | 32´ | 39´´ | 19° | 19´ | 19´´ | 368 |
| 56 | 11905 | Dolné Plachtince | 48° | 12´ | 24´´ | 19° | 19´ | 12´´ | 228 |
| 57 | 11908 | Liptovská Osada | 48° | 56´ | 59´´ | 19° | 12´ | 58´´ | 605 |
| 58 | 11910 | Lom nad Rimavicou | 48° | 38´ | 39´´ | 19° | 39´ | 3´´ | 1018 |
| 59 | 11916 | Chopok | 48° | 56´ | 38´´ | 19° | 35´ | 32´´ | 2005 |
| 60 | 11917 | Brezno | 48° | 48´ | 6´´ | 19° | 38´ | 14´´ | 487 |
| 61 | 11918 | Liesek | 49° | 22´ | 10´´ | 19° | 40´ | 46´´ | 692 |
| 62 | 11920 | Poľana | 48° | 37´ | 30´´ | 19° | 28´ | 3´´ | 1264 |
| 63 | 11927 | Boľkovce | 48° | 20´ | 20´´ | 19° | 44´ | 11´´ | 214 |
| 64 | 11930 | Lomnicky Štít | 49° | 11´ | 43´´ | 20° | 12´ | 54´´ | 2635 |
| 65 | 11931 | Skalnaté Pleso | 49° | 11´ | 22´´ | 20° | 14´ | 4´´ | 1778 |
| 66 | 11933 | Štrbské Pleso | 49° | 07´ | 26´´ | 20° | 04´ | 09´´ | 1354 |
| 67 | 11934 | Poprad | 49° | 4´ | 8´´ | 20° | 14´ | 44´´ | 694 |
| 68 | 11935 | Tatranská Lomnica | 49° | 09´ | 52´´ | 20° | 17´ | 17´´ | 827 |
| 69 | 11936 | Javorina | 49° | 15´ | 47´´ | 20° | 08´ | 37´´ | 1007 |
| 70 | 11938 | Telgárt | 48° | 50´ | 55´´ | 20° | 11´ | 21´´ | 901 |
| 71 | 11941 | Ratková | 48° | 35´ | 32´´ | 20° | 6´ | 0´´ | 287 |
| 72 | 11942 | Rimavská Sobota | 48° | 22´ | 26´´ | 20° | 0´ | 38´´ | 215 |
| 73 | 11944 | Rožňava | 48° | 39´ | 12´´ | 20° | 32´ | 15´´ | 318 |
| 74 | 11945 | Švedlár | 48° | 47´ | 50´´ | 20° | 40´ | 40´´ | 533 |
| 75 | 11946 | Štós-Kúpele | 48° | 43´ | 05´´ | 20° | 47´ | 51´´ | 580 |
| 76 | 11947 | Moldava n.Bodvou | 48° | 36´ | 16´´ | 21° | 00´ | 06´´ | 218 |
| 77 | 11949 | Spišské Vlachy | 48° | 56´ | 38´´ | 20° | 48´ | 15´´ | 380 |
| 78 | 11950 | Podolínec | 49° | 15´ | 18´´ | 20° | 32´ | 00´´ | 563 |
| 79 | 11951 | Červený Kláštor | 49° | 23´ | 30´´ | 20° | 25´ | 36´´ | 465 |
| 80 | 11952 | Gánovce | 49° | 2´ | 6´´ | 20° | 19´ | 27´´ | 703 |
| 81 | 11953 | Revúca | 48° | 40´ | 48´´ | 20° | 7´ | 5´´ | 327 |
| 82 | 11955 | Prešov-vojsko | 49° | 1´ | 55´´ | 21° | 18´ | 31´´ | 307 |
| 83 | 11957 | Stará Lesná | 49° | 9´ | 10´´ | 20° | 17´ | 28´´ | 808 |
| 84 | 11958 | Kojšovská Hoľa | 48° | 46´ | 58´´ | 20° | 59´ | 20´´ | 1242 |
| 85 | 11959 | Tatranská Polianka | 49° | 7´ | 19´´ | 20° | 11´ | 15´´ | 975 |
| 86 | 11960 | Košice-Mesto | 48° | 43´ | 31´´ | 21° | 15´ | 54´´ | 203 |
| 87 | 11961 | Plaveč nad Popradom | 49° | 15´ | 35´´ | 20° | 50´ | 45´´ | 485 |
| 88 | 11962 | Bardejov | 49° | 17´ | 22´´ | 21° | 16´ | 26´´ | 305 |
| 89 | 11963 | Jakubovany | 49° | 6´ | 32´´ | 21° | 8´ | 27´´ | 410 |
| 90 | 11964 | Dubnik | 48° | 55´ | 22´´ | 21° | 27´ | 46´´ | 875 |
| 91 | 11966 | Čaklov | 48° | 54´ | 30´´ | 21° | 37´ | 28´´ | 140 |
| 92 | 11968 | Košice - letisko | 48° | 40´ | 20´´ | 21° | 13´ | 21´´ | 230 |
| 93 | 11970 | Silica | 48° | 33´ | 17´´ | 20° | 31´ | 36´´ | 541 |
| 94 | 11976 | Tisinec | 49° | 12´ | 56´´ | 21° | 39´ | 0´´ | 216 |
| 95 | 11977 | Medzilaborce | 49° | 15´ | 12´´ | 21° | 54´ | 50´´ | 305 |
| 96 | 11978 | Milhostov | 48° | 39´ | 47´´ | 21° | 43´ | 26´´ | 105 |
| 97 | 11979 | Somotor | 48° | 25´ | 16´´ | 21° | 49´ | 10´´ | 100 |
| 98 | 11982 | Michalovce | 48° | 44´ | 24´´ | 21° | 56´ | 43´´ | 110 |
| 99 | 11984 | Orechová | 48° | 42´ | 19´´ | 22° | 13´ | 31´´ | 122 |
| 100 | 11992 | Osadné | 49° | 8´ | 24´´ | 22° | 9´ | 03´´ | 378 |
| 101 | 11993 | Kamenica nad Cirochou | 48° | 56´ | 20´´ | 22° | 0´ | 22´´ | 176 |
| 102 | 11995 | Vysoká nad Uhom | 48° | 37´ | 8´´ | 22° | 7´ | 00´´ | 105 |

Tabuľka č.5: Charakteristika monitorovacieho podsystému: Sieť zrážkomerných staníc

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieť zrážkomerných staníc | Spodná vrstva atmosféry, povrch pôdy a predmety na meteorologickom pozemku a v jeho okolí - (zoznam monitorovacích bodov je uvedený v tab. č. 5b) | #### Ukazovatele fyzikálneho stavu atmosféry, zemského povrchu a súvisiacich parametrov biosféry : 1. javy 2. zrážky (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č.5a) | 1xdenne meranie a pozorovanie zrážok, snehovej pokrývky, kontinuálne sledovanie javov | SHMÚ | MŽP SR, MP SR, MV SR, MZ SR, MH SR, WMO | Ratifikácia Konvencie WMO zo dňa 11.10.1947, Ratifikácia Konvencie o klimatickej zmene zo dňa 25.8.1994. |

Tabuľka č.5a: Ukazovatele monitorovacieho podsystému:  Sieť zrážkomerných staníc

| ##### Ukazovatele fyzikálneho stavu atmosféry, počasia a vrchnej vrstvy pôdy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Ukazovateľ | Názov meranej veličiny | Značka meranej veličiny | Meracia metóda | Priestorová orientácia v teréne | Frekvencia merania |
| ##### javy | výskyt a trvanie meteorologických javov |  | pozorovanie na stanici a v jej okolí | ##### bodové meranie | ##### 1xdenne |
| ##### zrážky | množstvo atmosférických zrážok | ##### R | ##### zrážkomer | ##### bodové meranie | ##### 1xdenne |
|  | trvanie atmosférických zrážok | ##### TR | ##### vizuálne ombrograf | ##### bodové meranie | ##### Nepretržite |
|  | výška celkovej snehovej pokrývky | ##### sss | ##### pravítko alebo snehomerná tyč | ##### bodové meranie | ##### 1xdenne |
|  | výška nového snehu | ##### ss | ##### pravítko | ##### bodové meranie | ##### 1xdenne |
|  | vodná hodnota snehovej pokrývky | ##### rv | ##### váhový snehomer alebo topením snehu | ##### bodové meranie | ##### 1x týždenne |
|  | námraza | ##### n | ##### vizuálne | ##### bodové meranie | ##### Priebežne |

Tabuľka č.5b: Stanice monitorovacieho podsystému: Sieť zrážkomerných staníc

| Por. číslo | Indikatív ZS | ###### Pozorovacia stanica | severná zemepisná šírka |  |  | východná zemepisná dĺžka |  |  | nadm. výška [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11040 | Podspády | 49° | 15´ | 55´´ | 20° | 10´ | 37´´ | 910 |
| 2 | 11060 | Osturňa | 49° | 20´ | 7´´ | 20° | 14´ | 1´´ | 705 |
| 3 | 11080 | Reľov | 49° | 17´ | 54´´ | 20° | 23´ | 6´´ | 723 |
| 4 | 11100 | Spišká Stará Ves | 49° | 22´ | 58´´ | 20° | 21´ | 38´´ | 520 |
| 5 | 12020 | Štrba | 49° | 3´ | 28´´ | 20° | 4´ | 20´´ | 829 |
| 6 | 12160 | Vlková | 49° | 3´ | 44´´ | 20° | 25´ | 56´´ | 665 |
| 7 | 12180 | Kežmarok | 49° | 7´ | 47´´ | 20° | 26´ | 22´´ | 626 |
| 8 | 13020 | Tatranská Kotlina | 49° | 13´ | 44´´ | 20° | 19´ | 22´´ | 760 |
| 9 | 13040 | Spišská Belá | 49° | 11´ | 3´´ | 20° | 25´ | 12´´ | 633 |
| 10 | 13060 | Ždiar | 49° | 16´ | 21´´ | 20° | 15´ | 30´´ | 905 |
| 11 | 13120 | Ihľany-Majerka | 49° | 10´ | 57´´ | 20° | 32´ | 57´´ | 680 |
| 12 | 13140 | Nižné Ružbachy | 49° | 16´ | 40´´ | 20° | 35´ | 48´´ | 550 |
| 13 | 13160 | Stará Lubovňa | 49° | 18´ | 3´´ | 20° | 41´ | 28´´ | 535 |
| 14 | 13180 | Jakubany | 49° | 14´ | 21´´ | 20° | 41´ | 51´´ | 635 |
| 15 | 13200 | Chmelnica | 49° | 17´ | 40´´ | 20° | 43´ | 56´´ | 515 |
| 16 | 13240 | Pilhov | 49° | 24´ | 48´´ | 20° | 42´ | 45´´ | 425 |
| 17 | 14020 | Radošovce | 48° | 46´ | 30´´ | 17° | 17´ | 03´´ | 234 |
| 18 | 14040 | Skalica | 48° | 50´ | 54´´ | 17° | 13´ | 47´´ | 178 |
| 19 | 14060 | Gbely | 48° | 42´ | 54´´ | 17° | 7´ | 42´´ | 204 |
| 20 | 14080 | Brodské | 48° | 41´ | 28´´ | 17° | 0´ | 38´´ | 155 |
| 21 | 15040 | Turá Lúka | 48° | 44´ | 40´´ | 17° | 32´ | 15´´ | 299 |
| 22 | 15060 | Brezová pod Bradlom | 48° | 39´ | 42´´ | 17° | 32´ | 35´´ | 290 |
| 23 | 15080 | Jablonica | 48° | 36´ | 20´´ | 17° | 25´ | 5´´ | 204 |
| 24 | 15100 | Vrbovce | 48° | 47´ | 53´´ | 17° | 27´ | 55´´ | 310 |
| 25 | 15120 | Sobotište | 48° | 44´ | 10´´ | 17° | 24´ | 40´´ | 240 |
| 26 | 15140 | Senica - Kunov | 48° | 41´ | 22´´ | 17° | 24´ | 18´´ | 232 |
| 27 | 15150 | Častkov - Havran | 48° | 45´ | 46´´ | 17° | 22´ | 51´´ | 465 |
| 28 | 15180 | Mikulášov | 48° | 34´ | 19´´ | 17° | 12´ | 50´´ | 239 |
| 29 | 15200 | Šastín - Stráže | 48° | 38´ | 7´´ | 17° | 8´ | 33´´ | 172 |
| 30 | 15220 | Borský Svätý Jur | 48° | 36´ | 50´´ | 17° | 2´ | 53´´ | 172 |
| 31 | 16020 | Plavecký Peter | 48° | 31´ | 23´´ | 17° | 19´ | 40´´ | 225 |
| 32 | 16040 | Sološnica | 48° | 28´ | 7´´ | 17° | 13´ | 30´´ | 213 |
| 33 | 16060 | Studienka | 48° | 30´ | 46´´ | 17° | 7´ | 36´´ | 177 |
| 34 | 16080 | Veľké Leváre | 48° | 30´ | 5´´ | 17° | 0´ | 20´´ | 150 |
| 35 | 16100 | Záhorská Ves | 48° | 22´ | 52´´ | 16° | 50´ | 41´´ | 145 |
| 36 | 16105 | Vysoká pri Morave | 48° | 19´ | 54´´ | 16° | 54´ | 33´´ | 144 |
| 37 | 16120 | Kuchyňa | 48° | 24´ | 23´´ | 17° | 8´ | 51´´ | 236 |
| 38 | 16160 | Malacky | 48° | 27´ | 7´´ | 17° | 1´ | 58´´ | 165 |
| 39 | 16180 | Pernek | 48° | 22´ | 1´´ | 17° | 8´ | 47´´ | 260 |
| 40 | 16200 | Lozorno | 48° | 19´ | 52´´ | 17° | 2´ | 33´´ | 187 |
| 41 | 16220 | Zohor | 48° | 19´ | 18´´ | 16° | 59´ | 21´´ | 148 |
| 42 | 16240 | Borinka | 48° | 15´ | 57´´ | 17° | 4´ | 52´´ | 226 |
| 43 | 16255 | Stupava, Bezručova | 48° | 16´ | 14´´ | 17° | 1´ | 47´´ | 175 |
| 44 | 16260 | Devínska Nová Ves | 48° | 13´ | 11´´ | 16° | 58´ | 50´´ | 140 |
| 45 | 17020 | Bratislava - Devín | 48° | 10´ | 25´´ | 16° | 59´ | 22´´ | 160 |
| 46 | 17040 | Bratislava - Líščie údolie | 48° | 9´ | 41´´ | 17° | 3´ | 25´´ | 175 |
| 47 | 17100 | Bratislava-Mudroňova ul. | 48° | 8´ | 33´´ | 17° | 5´ | 58´´ | 203 |
| 48 | 17180 | BA - Rusovce | 48° | 3´ | 36´´ | 17° | 8´ | 29´´ | 136 |
| 49 | 17220 | Veľký Meder | 47° | 52´ | 2´´ | 17° | 47´ | 8´´ | 110 |
| 50 | 17240 | Zemianská Olča | 47° | 48´ | 26´´ | 17° | 52´ | 9´´ | 112 |
| 51 | 17260 | Veľké Kosihy | 47° | 44´ | 50´´ | 17° | 52´ | 43´´ | 112 |
| 52 | 17280 | Zlatná na Ostrove | 47° | 46´ | 5´´ | 17° | 58´ | 31´´ | 110 |
| 53 | 17300 | Komárno | 47° | 47´ | 5´´ | 18° | 4´ | 53´´ | 109 |
| 54 | 17340 | Pezinok | 48° | 17´ | 20´´ | 17° | 16´ | 45´´ | 163 |
| 55 | 17360 | Limbach | 48° | 17´ | 32´´ | 17° | 13´ | 46´´ | 195 |
| 56 | 17390 | Svätý Jur | 48° | 15´ | 11´´ | 17° | 13ň | 15´´ | 144 |
| 57 | 17410 | Bratislava - Vajnory | 48° | 12´ | 20´´ | 17° | 12´ | 8´´ | 130 |
| 58 | 17420 | Jelka | 48° | 8´ | 43´´ | 17° | 30´ | 37´´ | 121 |
| 59 | 17440 | Most pri Bratislave | 48° | 8´ | 27´´ | 17° | 15´ | 52´´ | 131 |
| 60 | 17460 | Šamorín | 48° | 1´ | 25´´ | 17° | 18´ | 55´´ | 126 |
| 61 | 17480 | Mierovo | 48° | 4´ | 13´´ | 17° | 23´ | 30´´ | 124 |
| 62 | 17500 | Trstice | 48° | 0´ | 49´´ | 17° | 48´ | 42´´ | 111 |
| 63 | 17520 | Jahodná - Dunajský Klátov | 48° | 1´ | 51´´ | 17° | 41´ | 35´´ | 114 |
| 64 | 17540 | Veľké Blahovo | 47° | 59´ | 49´´ | 17° | 36´ | 22´´ | 116 |
| 65 | 17560 | Jurová | 47° | 55´ | 43´´ | 17° | 31´ | 34´´ | 116 |
| 66 | 17610 | Topoľníky - Aszod | 47° | 57´ | 36´´ | 17° | 51´ | 38´´ | 113 |
| 67 | 17620 | Jánošíkovo na Ostrove | 47° | 54´ | 8´´ | 17° | 45´ | 59´´ | 112 |
| 68 | 17640 | Pataš | 47° | 52´ | 45´´ | 17° | 39´ | 26´´ | 112 |
| 69 | 17660 | Šaľa | 48° | 9´ | 50´´ | 17° | 53´ | 5´´ | 116 |
| 70 | 17700 | Neded | 48° | 1´ | 21´´ | 17° | 57´ | 41´´ | 111 |
| 71 | 17720 | Dedina Mládeže | 47° | 56´ | 49´´ | 18° | 0´ | 33´´ | 109 |
| 72 | 18020 | Senec | 48° | 13´ | 17´´ | 17° | 24´ | 41´´ | 125 |
| 73 | 18060 | Modra | 48° | 19´ | 43´´ | 17° | 18´ | 18´´ | 168 |
| 74 | 18080 | Veľký Grob | 48° | 14´ | 56´´ | 17° | 29´ | 25´´ | 123 |
| 75 | 18100 | Pusté Úľany | 48° | 14´ | 8´´ | 17° | 33´ | 56´´ | 130 |
| 76 | 18140 | Košariská | 48° | 40´ | 6´´ | 17° | 36´ | 35´´ | 319 |
| 77 | 18160 | Vrbové | 48° | 37´ | 3´´ | 17° | 43´ | 15´´ | 190 |
| 78 | 18180 | Dolný Lopašov | 48° | 34´ | 35´´ | 17° | 38´ | 28´´ | 220 |
| 79 | 18220 | Dobrá Voda | 48° | 36´ | 1´´ | 17° | 32´ | 36´´ | 257 |
| 80 | 18240 | Dechtice | 48° | 32´ | 42´´ | 17° | 35´ | 42´´ | 188 |
| 81 | 18275 | Lovčice | 48° | 21´ | 54´´ | 17° | 40´ | 30´´ | 138 |
| 82 | 18290 | Buková | 48° | 32´ | 32´´ | 17° | 24´ | 31´´ | 336 |
| 83 | 18320 | Smolenice | 48° | 29´ | 32´´ | 17° | 24´ | 58´´ | 228 |
| 84 | 18340 | Boleráz | 48° | 27´ | 51´´ | 17° | 29´ | 46´´ | 180 |
| 85 | 18360 | Bohdanovce nad Trnavou | 48° | 26´ | 18´´ | 17° | 32´ | 3´´ | 170 |
| 86 | 18380 | Trnava | 48° | 22´ | 3´´ | 17° | 32´ | 13´´ | 147 |
| 87 | 18400 | Dolné Orešany | 48° | 26´ | 10´´ | 17° | 25´ | 52´´ | 202 |
| 88 | 18420 | Majcichov | 48° | 17´ | 20´´ | 17° | 37´ | 36´´ | 143 |
| 89 | 18440 | Častá | 48° | 23´ | 58´´ | 17° | 21´ | 29´´ | 250 |
| 90 | 18460 | Cífer | 48° | 18´ | 52´´ | 17° | 30´ | 12´´ | 144 |
| 91 | 18480 | Sládkovičovo | 48° | 12´ | 10´´ | 17° | 39´ | 6´´ | 118 |
| 92 | 18500 | Košúty | 48° | 10´ | 13´´ | 17° | 39´ | 22´´ | 120 |
| 93 | 18520 | Horné Saliby | 48° | 7´ | 48´´ | 17° | 45´ | 5´´ | 115 |
| 94 | 18540 | Siladice | 48° | 21´ | 36´´ | 17° | 44´ | 32´´ | 135 |
| 95 | 18560 | Sereď | 48° | 16´ | 59´´ | 17° | 44´ | 10´´ | 127 |
| 96 | 19020 | Iža | 47° | 45´ | 20´´ | 18° | 12´ | 41´´ | 108 |
| 97 | 19060 | Radvaň nad Dunajom | 47° | 44´ | 36´´ | 18° | 19´ | 39´´ | 109 |
| 98 | 19100 | Kravany nad Dunajom | 47° | 45´ | 53´´ | 18° | 28´ | 38´´ | 109 |
| 99 | 19120 | Gbelce | 47° | 51´ | 11´´ | 18° | 30´ | 49´´ | 145 |
| 100 | 19140 | Mužla | 47° | 47´ | 52´´ | 18° | 35´ | 56´´ | 121 |
| 101 | 19160 | Štúrovo | 47° | 47´ | 42´´ | 18° | 43´ | 33´´ | 109 |
| 102 | 20020 | Liptovská Teplička | 48° | 57´ | 5´´ | 20° | 5´ | 30´´ | 900 |
| 103 | 20040 | Kráľová Lehota - Čierny Váh | 49° | 0´ | 58´´ | 19° | 56´ | 5´´ | 730 |
| 104 | 20100 | Važec | 49° | 3´ | 21´´ | 19° | 59´ | 9´´ | 814 |
| 105 | 20120 | Východná | 49° | 3´ | 12´´ | 19° | 54´ | 54´´ | 750 |
| 106 | 20140 | Kráľova Lehota | 49° | 03´ | 24´´ | 19° | 47´ | 19´´ | 665 |
| 107 | 20160 | Vyšná Boca | 48° | 55´ | 51´´ | 19° | 45´ | 25´´ | 930 |
| 108 | 20180 | Malužina - Michalovo | 49° | 0´ | 0´´ | 19° | 46´ | 0´´ | 700 |
| 109 | 20200 | Hybe | 49° | 2´ | 56´´ | 19° | 51´ | 22´´ | 710 |
| 110 | 20240 | Pribylina | 49° | 6´ | 11´´ | 19° | 48´ | 12´´ | 765 |
| 111 | 21020 | Konská | 49° | 7´ | 3´´ | 19° | 43´ | 6´´ | 746 |
| 112 | 21040 | Žiar | 49° | 7´ | 3´´ | 19° | 39´ | 47´´ | 747 |
| 113 | 21060 | Liptovský Mikuláš | 49° | 5´ | 0´´ | 19° | 36´ | 0´´ | 567 |
| 114 | 21100 | Luková pod Chopkom | 48° | 57´ | 0´´ | 19° | 35´ | 0´´ | 1661 |
| 115 | 21120 | Demänovská Dolina - Jasná | 48° | 58´ | 0´´ | 19° | 35´ | 0´´ | 1196 |
| 116 | 21125 | Bobrovec | 49° | 7´ | 13´´ | 19° | 36´ | 47´´ | 632 |
| 117 | 21140 | Lazisko | 49° | 2´ | 0´´ | 19° | 33´ | 0´´ | 675 |
| 118 | 21180 | Huty | 49° | 13´ | 0´´ | 19° | 34´ | 0´´ | 795 |
| 119 | 21200 | Kvačany | 49° | 10´ | 0´´ | 19° | 33´ | 0´´ | 590 |
| 120 | 21240 | Partiz. Ľupča - Magurka | 48° | 56´ | 35´´ | 19° | 26´ | 4´´ | 1045 |
| 121 | 21260 | Partiz. Ľupča - Železnô | 48° | 57´ | 0´´ | 19° | 24´ | 0´´ | 1000 |
| 122 | 21270 | Part. Ľupča - Vŕšky | 48° | 59´ | 55´´ | 19° | 25´ | 1´´ | 705 |
| 123 | 21280 | Partizanska Ľupča | 49° | 3´ | 18´´ | 19° | 25´ | 59´´ | 586 |
| 124 | 21300 | Lúčky | 49° | 7´ | 59´´ | 19° | 24´ | 5´´ | 610 |
| 125 | 21320 | Liptovská Teplá | 49° | 6´ | 17´´ | 19° | 24´ | 32´´ | 517 |
| 126 | 21340 | Liptovské Revúce | 48° | 55´ | 42´´ | 19° | 11´ | 23´´ | 685 |
| 127 | 21380 | Liptovská Lužná | 48° | 56´ | 0´´ | 19° | 21´ | 0´´ | 810 |
| 128 | 21400 | Valaská Dubová | 49° | 8´ | 24´´ | 19° | 17´ | 53´´ | 688 |
| 129 | 21440 | Ľubochňa - Rakytov | 48° | 58´ | 59´´ | 19° | 8´ | 23´´ | 780 |
| 130 | 21460 | Ľubochňa | 49° | 7´ | 0´´ | 19° | 10´ | 0´´ | 445 |
| 131 | 22040 | Novoť | 49° | 26´ | 0´´ | 19° | 16´ | 0´´ | 770 |
| 132 | 22060 | Zákamenné | 49° | 23´ | 0´´ | 19° | 17´ | 0´´ | 732 |
| 133 | 22080 | Mútne | 49° | 28´ | 0´´ | 19° | 18´ | 0´´ | 835 |
| 134 | 22100 | Hruštín | 49° | 19´ | 55´´ | 19° | 21´ | 35´´ | 700 |
| 135 | 22120 | Lokca | 49° | 22´ | 15´´ | 19° | 24´ | 48´´ | 625 |
| 136 | 22140 | Námestovo | 49° | 24´ | 0´´ | 19° | 29´ | 0´´ | 615 |
| 137 | 22160 | Oravská Polhora - Hlina | 49° | 33´ | 0´´ | 19° | 22´ | 0´´ | 794 |
| 138 | 22170 | Oravská Polhora | 49° | 31´ | 53´´ | 19° | 26´ | 7´´ | 700 |
| 139 | 22200 | Rabčice | 49° | 30´ | 0´´ | 19° | 30´ | 0´´ | 675 |
| 140 | 22220 | Bobrov | 49° | 25´ | 43´´ | 19° | 32´ | 36´´ | 611 |
| 141 | 22240 | Suchá Hora | 49° | 22´ | 0´´ | 19° | 47´ | 0´´ | 789 |
| 142 | 23020 | Trstená - Ústie nad Priehradou | 49° | 22´ | 32´´ | 19° | 33´ | 36´´ | 604 |
| 143 | 23040 | Tvrdošín - Medvedzie | 49° | 19´ | 52´´ | 19° | 32´ | 45´´ | 618 |
| 144 | 23060 | Vitanová - Oravice | 49° | 16´ | 59´´ | 19° | 45´ | 29´´ | 853 |
| 145 | 23080 | Vitanová | 49° | 21´ | 33´´ | 19° | 43´ | 21´´ | 690 |
| 146 | 23100 | Trstená | 49° | 22´ | 0´´ | 19° | 37´ | 0´´ | 607 |
| 147 | 23120 | Zuberec - Zverovka | 49° | 14´ | 59´´ | 19° | 42´ | 42´´ | 1030 |
| 148 | 23140 | Zuberec | 49° | 16´ | 0´´ | 19° | 37´ | 0´´ | 763 |
| 149 | 23180 | Oravský Biely Potok | 49° | 17´ | 0´´ | 19° | 33´ | 0´´ | 646 |
| 150 | 23200 | Dlhá nad Oravou | 49° | 15´ | 55´´ | 19° | 26´ | 29´´ | 526 |
| 151 | 23250 | Dolný Kubín | 49° | 14´ | 5´´ | 19° | 19´ | 4´´ | 483 |
| 152 | 23260 | Párnica | 49° | 11´ | 38´´ | 19° | 11´ | 52´´ | 447 |
| 153 | 23280 | Zázrivá | 49° | 17´ | 0´´ | 19° | 13´ | 0´´ | 625 |
| 154 | 24020 | Kraľovany | 49° | 9´ | 10´´ | 19° | 8´ | 18´´ | 435 |
| 155 | 24040 | Turčianska Štiavnička | 49° | 4´ | 59´´ | 19° | 1´ | 19´´ | 433 |
| 156 | 24060 | Sučany | 49° | 6´ | 4´´ | 18° | 59´ | 9´´ | 391 |
| 157 | 24080 | Turček | 48° | 45´ | 21´´ | 18° | 56´ | 9´´ | 720 |
| 158 | 24100 | Sklené | 48° | 47´ | 15´´ | 18° | 50´ | 28´´ | 558 |
| 159 | 24120 | Slovenské Pravno | 48° | 55´ | 0´´ | 18° | 45´ | 46´´ | 516 |
| 160 | 24160 | Vricko | 48° | 58´ | 8´´ | 18° | 43´ | 1´´ | 576 |
| 161 | 24180 | Kláštor pod Znievom | 48° | 58´ | 22´´ | 18° | 48´ | 34´´ | 480 |
| 162 | 24200 | Blatnica | 48° | 56´ | 9´´ | 18° | 55´ | 37´´ | 496 |
| 163 | 24220 | Príbovce | 48° | 59´ | 42´´ | 18° | 53´ | 12´´ | 425 |
| 164 | 24240 | Belá-Dulice | 49° | 0´ | 24´´ | 18° | 58´ | 25´´ | 483 |
| 165 | 24280 | Martin | 49° | 4´ | 16´´ | 18° | 54´ | 53´´ | 395 |
| 166 | 24300 | Martin - Vrútky | 49° | 6´ | 33´´ | 18° | 55´ | 7´´ | 502 |
| 167 | 24315 | Nezbudská Lúčka | 49° | 10´ | 48´´ | 18° | 52´ | 5´´ | 355 |
| 168 | 24320 | Vrátna | 49° | 14´ | 4´´ | 19° | 3´ | 20´´ | 620 |
| 169 | 24340 | Belá | 49° | 14´ | 23´´ | 18° | 56´ | 40´´ | 440 |
| 170 | 25060 | Makov | 49° | 22´ | 21´´ | 18° | 29´ | 10´´ | 574 |
| 171 | 25080 | Korňa | 49° | 24´ | 31´´ | 18° | 31´ | 47´´ | 570 |
| 172 | 25100 | Turzovka | 49° | 23 | 47 | 18° | 37´ | 30´´ | 480 |
| 173 | 25140 | Skalité | 49° | 29´ | 45´´ | 18° | 53´ | 58´´ | 540 |
| 174 | 25160 | Oščadnica | 49° | 26´ | 8´´ | 18° | 53´ | 5´´ | 490 |
| 175 | 25180 | Stará Bystrica | 49° | 20´ | 48´´ | 18° | 56´ | 21´´ | 476 |
| 176 | 25200 | Krásno nad Kysucou | 49° | 23´ | 26´´ | 18° | 50´ | 2´´ | 389 |
| 177 | 25220 | Horný Vadičov | 49° | 15´ | 45´´ | 18° | 51´ | 54´´ | 456 |
| 178 | 25240 | Kysucké Nové Mesto | 49° | 17´ | 48´´ | 18° | 47´ | 25´´ | 364 |
| 179 | 25260 | Nesluša | 49° | 18´ | 50´´ | 18° | 44´ | 30´´ | 423 |
| 180 | 25280 | Rajecká Lesná | 49° | 3´ | 3´´ | 18° | 37´ | 5´´ | 492 |
| 181 | 25300 | Rajec | 49° | 4´ | 55´´ | 18° | 38´ | 34´´ | 462 |
| 182 | 25320 | Kunerád | 49° | 5´ | 36´´ | 18° | 43´ | 16´´ | 550 |
| 183 | 25340 | Rajecké Teplice | 49° | 7´ | 33´´ | 18° | 40´ | 41´´ | 418 |
| 184 | 25360 | Turie | 49° | 8´ | 54´´ | 18° | 45´ | 39´´ | 460 |
| 185 | 26020 | Svedernik - Keblov | 49° | 16´ | 15´´ | 18° | 38´ | 32´´ | 342 |
| 186 | 26060 | Veľké Rovné | 49° | 20´ | 29´´ | 18° | 33´ | 24´´ | 500 |
| 187 | 26080 | Bytča | 49° | 13´ | 12´´ | 18° | 33´ | 14´´ | 304 |
| 188 | 26120 | Suľov | 49° | 9´ | 49´´ | 18° | 35´ | 19´´ | 390 |
| 189 | 26140 | Brvnište | 49° | 13´ | 14´´ | 18° | 25´ | 21´´ | 372 |
| 190 | 26160 | Považská Bystrica | 49° | 7´ | 6´´ | 18° | 27´ | 27´´ | 314 |
| 191 | 26180 | Domaniža | 49° | 2´ | 45´´ | 18° | 33´ | 8´´ | 367 |
| 192 | 26200 | Prečín | 49° | 5´ | 12´´ | 18° | 31´ | 32´´ | 359 |
| 193 | 26220 | Horná Maríková - Modlatín | 49° | 14´ | 49´´ | 18° | 18´ | 37´´ | 433 |
| 194 | 26240 | Púchov | 49° | 7´ | 28´´ | 18° | 19´ | 3´´ | 267 |
| 195 | 26260 | Lazy pod Makytou | 49° | 13´ | 33´´ | 18° | 12´ | 51´´ | 392 |
| 196 | 26280 | Vydrná | 49° | 12´ | 26´´ | 18° | 15´ | 19´´ | 380 |
| 197 | 27020 | Pružina | 49° | 1´ | 13´´ | 18° | 27´ | 58´´ | 375 |
| 198 | 27060 | Mojtín | 48° | 59´ | 16´´ | 18° | 24´ | 47´´ | 650 |
| 199 | 27080 | Zubák | 49° | 8´ | 36´´ | 18° | 12´ | 1´´ | 508 |
| 200 | 27100 | Červený Kamen | 49° | 5´ | 7´´ | 18° | 11´ | 22´´ | 353 |
| 201 | 27110 | Pruské | 49° | 1´ | 34´´ | 18° | 12´ | 58´´ | 243 |
| 202 | 27120 | Horné Sŕnie | 48° | 59´ | 20´´ | 18° | 6´ | 17´´ | 237 |
| 203 | 27140 | Horná Súča | 48° | 58´ | 17´´ | 17° | 58´ | 52´´ | 308 |
| 204 | 27160 | Ladce | 49° | 1´ | 44´´ | 18° | 17´ | 17´´ | 249 |
| 205 | 27180 | Košecké Podhradie | 48° | 58´ | 48´´ | 18° | 18´ | 5´´ | 315 |
| 206 | 27200 | Horná Poruba | 48° | 56´ | 2´´ | 18° | 18´ | 35´´ | 455 |
| 207 | 27220 | Dubnica nad Váhom | 48° | 57´ | 43´´ | 18° | 9´ | 31´´ | 229 |
| 208 | 27230 | Dolná Poruba | 48° | 54´ | 44´´ | 18° | 17´ | 51´´ | 430 |
| 209 | 28005 | Nová Bošáca | 48° | 52´ | 59´´ | 17° | 48´ | 10´´ | 315 |
| 210 | 28020 | Bošáca | 48° | 51´ | 25´´ | 17° | 50´ | 51´´ | 418 |
| 211 | 28030 | Chocholná - Kykula Palčie | 48° | 54´ | 25´´ | 17° | 52´ | 55´´ | 488 |
| 212 | 28040 | Adamovské Kochanovce | 48° | 51´ | 18´´ | 17° | 56´ | 0´´ | 290 |
| 213 | 28060 | Ľubina | 48° | 47´ | 16´´ | 17° | 44´ | 8´´ | 274 |
| 214 | 28080 | Nové Mesto nad Váhom | 48° | 45´ | 30´´ | 17° | 49´ | 30´´ | 196 |
| 215 | 28120 | Selec | 48° | 47´ | 12´´ | 17° | 59´ | 28´´ | 336 |
| 216 | 28140 | Kočovce | 48° | 44´ | 40´´ | 17° | 53´ | 23´´ | 175 |
| 217 | 28160 | Lúka nad Váhom | 48° | 39´ | 24´´ | 17° | 52´ | 50´´ | 171 |
| 218 | 28180 | Krajné | 48° | 42´ | 22´´ | 17° | 41´ | 14´´ | 234 |
| 219 | 29020 | Sokolovce | 48° | 31´ | 52´´ | 17° | 50´ | 42´´ | 165 |
| 220 | 29060 | Hlohovec | 48° | 25´ | 12´´ | 17° | 48´ | 50´´ | 168 |
| 221 | 29080 | Sasinkovo | 48° | 22´ | 10´´ | 17° | 51´ | 1´´ | 210 |
| 222 | 30020 | Nitrianske Pravno | 48° | 52´ | 20´´ | 18° | 38´ | 6´´ | 351 |
| 223 | 30040 | Chvojnica | 48° | 52´ | 35´´ | 18° | 34´ | 47´´ | 435 |
| 224 | 30080 | Handlová | 48° | 43´ | 13´´ | 18° | 45´ | 40´´ | 448 |
| 225 | 30100 | Ráztočno | 48° | 46´ | 8´´ | 18° | 45´ | 56´´ | 380 |
| 226 | 30140 | Nováky | 48° | 42´ | 50´´ | 18° | 32´ | 19´´ | 240 |
| 227 | 30160 | Bystričany | 48° | 39´ | 28´´ | 18° | 30´ | 45´´ | 260 |
| 228 | 30180 | Veľké Uherce | 48° | 37´ | 1´´ | 18° | 26´ | 15´´ | 210 |
| 229 | 30200 | Valaská Belá | 48° | 53´ | 22´´ | 18° | 23´ | 51´´ | 463 |
| 230 | 30220 | Valaská Belá - Gapel | 48° | 54´ | 49´´ | 18° | 29´ | 27´´ | 490 |
| 231 | 30240 | Zliechov | 48° | 57´ | 10´´ | 18° | 26´ | 7´´ | 598 |
| 232 | 30260 | Nitrianske Rudno | 48° | 47´ | 58´´ | 18° | 28´ | 21´´ | 340 |
| 233 | 30300 | Dolné Vestenice | 48° | 42´ | 0´´ | 18° | 23´ | 56´´ | 219 |
| 234 | 30320 | Partizánske-Malé Bielice | 48° | 37´ | 52´´ | 18° | 20´ | 50´´ | 195 |
| 235 | 30340 | Žabokreky nad Nitrou | 48° | 37´ | 10´´ | 18° | 18´ | 11´´ | 179 |
| 236 | 30350 | Klátová Nová Ves | 48° | 33´ | 41´´ | 18° | 18´ | 44´´ | 195 |
| 237 | 30360 | Šípkov | 48° | 51´ | 9´´ | 18° | 17´ | 41´´ | 335 |
| 238 | 30380 | Slatina nad Bebravou | 48° | 50´ | 10´´ | 18° | 16´ | 6´´ | 278 |
| 239 | 30390 | Peťovka | 48° | 51´ | 15´´ | 18° | 9´ | 44´´ | 368 |
| 240 | 30400 | Motešice | 48° | 49´ | 1´´ | 18° | 10´ | 54´´ | 246 |
| 241 | 30440 | Kšinná | 48° | 48´ | 20´´ | 18° | 21´ | 14´´ | 314 |
| 242 | 30460 | Uhrovec | 48° | 44´ | 44´´ | 18° | 20´ | 29´´ | 193 |
| 243 | 30480 | Bánovce nad Bebravou | 48° | 43´ | 15´´ | 18° | 15´ | 23´´ | 204 |
| 244 | 30500 | Rybany | 48° | 40´ | 09´´ | 18° | 15´ | 29´´ | 187 |
| 245 | 30520 | Zlatníky | 48° | 42´ | 41´´ | 18° | 7´ | 27´´ | 268 |
| 246 | 30540 | Šišov | 48° | 39´ | 13´´ | 18° | 11´ | 7´´ | 223 |
| 247 | 31020 | Krnča | 48° | 32´ | 40´´ | 18° | 15´ | 21´´ | 220 |
| 248 | 31060 | Závada - Zľavy | 48° | 38´ | 13´´ | 18° | 2´ | 35´´ | 315 |
| 249 | 31080 | Nitrianska Streda | 48° | 31´ | 42´´ | 18° | 10´ | 12´´ | 173 |
| 250 | 31100 | Bojná | 48° | 34´ | 53´´ | 18° | 3´ | 30´´ | 200 |
| 251 | 31120 | Oponice | 48° | 28´ | 21´´ | 18° | 8´ | 26´´ | 168 |
| 252 | 31140 | Horné Lefantovce | 48° | 25´ | 30´´ | 18° | 8´ | 45´´ | 190 |
| 253 | 31160 | Radošiná | 48° | 32´ | 55´´ | 17° | 56´ | 0´´ | 190 |
| 254 | 31220 | Lukáčovce | 48° | 23´ | 37´´ | 17° | 56´ | 43´´ | 170 |
| 255 | 31240 | Horné Obdokovce | 48° | 29´ | 48´´ | 18° | 3´ | 10´´ | 178 |
| 256 | 31260 | Šurianky | 48° | 23´ | 55´´ | 18° | 1´ | 50´´ | 158 |
| 257 | 31280 | Nitra - Lužianky | 48° | 20´ | 27´´ | 18° | 1´ | 54´´ | 150 |
| 258 | 31300 | Nitra | 48° | 19´ | 10´´ | 18° | 7´ | 10´´ | 173 |
| 259 | 31340 | Černík | 48° | 9´ | 14´´ | 18° | 13´ | 34´´ | 127 |
| 260 | 31360 | Ivánka pri Nitre | 48° | 14´ | 02´´ | 18° | 07´ | 50´´ | 135 |
| 261 | 31380 | Šurany | 48° | 5´ | 17´´ | 18° | 10´ | 39´´ | 123 |
| 262 | 31400 | Nové Zámky | 47° | 59´ | 34´´ | 18° | 9´ | 44´´ | 115 |
| 263 | 31420 | Lehota | 48° | 18´ | 44´´ | 17° | 58´ | 58´´ | 175 |
| 264 | 31440 | Močenok | 48° | 13´ | 59´´ | 17° | 56´ | 8´´ | 142 |
| 265 | 31460 | Trnovec nad Váhom | 48° | 9´ | 15´´ | 17° | 55´ | 50´´ | 110 |
| 266 | 31480 | Cabaj - Čápor | 48° | 14´ | 22´´ | 18° | 1´ | 20´´ | 162 |
| 267 | 31500 | Rastislavice | 48° | 8´ | 21´´ | 18° | 4´ | 57´´ | 124 |
| 268 | 31520 | Tvrdošovce | 48° | 5´ | 36´´ | 18° | 02´ | 43´´ | 112 |
| 269 | 31540 | Palárikovo | 48° | 02´ | 52´´ | 18° | 03´ | 30´´ | 111 |
| 270 | 31560 | Nesvady, Aňala | 47° | 55´ | 36´´ | 18° | 6´ | 57´´ | 110 |
| 271 | 32020 | Malá Lehota | 48° | 29´ | 57´´ | 18° | 34´ | 36´´ | 584 |
| 272 | 32040 | Veľká Lehota | 48° | 41´ | 47´´ | 18° | 35´ | 49´´ | 370 |
| 273 | 32045 | Jedľové Kostoľany | 48° | 28´ | 38´´ | 18° | 29´ | 47´´ | 450 |
| 274 | 32050 | Obyce | 48° | 25´ | 45´´ | 18° | 27´ | 35´´ | 267 |
| 275 | 32060 | Martin nad Žitavou | 48° | 23´ | 55´´ | 18° | 21´ | 24´´ | 205 |
| 276 | 32100 | Skýcov | 48° | 30´ | 10´´ | 18° | 25´ | 31´´ | 409 |
| 277 | 32140 | Zlatno | 48° | 27´ | 58´´ | 18° | 18´ | 52´´ | 329 |
| 278 | 32180 | Jelenec | 48° | 22´ | 30´´ | 18° | 13´ | 50´´ | 191 |
| 279 | 32240 | Vráble | 48° | 14´ | 23´´ | 18° | 18´ | 33´´ | 144 |
| 280 | 32260 | Beša | 48° | 8´ | 2´´ | 18° | 23´ | 46´´ | 172 |
| 281 | 32300 | Čechy | 48° | 1´ | 47´´ | 18° | 22´ | 24´´ | 157 |
| 282 | 32340 | Dvory nad Žitavou | 48° | 0´ | 21´´ | 18° | 16´ | 10´´ | 125 |
| 283 | 33040 | Šumiac | 48° | 50´ | 32´´ | 20° | 7´ | 36´´ | 887 |
| 284 | 33060 | Pohorelá | 48° | 52´ | 0´´ | 20° | 1´ | 18´´ | 764 |
| 285 | 33120 | Polomka | 48° | 50´ | 44´´ | 19° | 51´ | 30´´ | 586 |
| 286 | 33140 | Beňuš | 48° | 49´ | 49´´ | 19° | 45´ | 36´´ | 542 |
| 287 | 33160 | Pohronská Polhora | 48° | 45´ | 18´´ | 19° | 48´ | 8´´ | 618 |
| 288 | 33180 | Brezno | 48° | 48´ | 22´´ | 19° | 38´ | 52´´ | 490 |
| 289 | 33215 | Čierny Balog - Brôtovo | 48° | 42´ | 24´´ | 19° | 41´ | 48´´ | 627 |
| 290 | 33220 | Čierny Balog - Jánošovka | 48° | 44´ | 40´´ | 19° | 40´ | 1´´ | 540 |
| 291 | 33240 | Čierny Balog - Krám | 48° | 45´ | 36´´ | 19° | 37´ | 30´´ | 530 |
| 292 | 33245 | Valaška - Čierny Potok | 48° | 41´ | 6´´ | 19° | 33´ | 8´´ | 715 |
| 293 | 33255 | Hronec | 48° | 47´ | 21´´ | 19° | 35´ | 3´´ | 488 |
| 294 | 33258 | Osrblie | 48° | 45´ | 33´´ | 19° | 31´ | 31´´ | 590 |
| 295 | 34020 | Jarabá | 48° | 53´ | 43´´ | 19° | 42´ | 9´´ | 892 |
| 296 | 34040 | Mýto pod Ďumbierom | 48° | 51´ | 36´´ | 19° | 38´ | 18´´ | 634 |
| 297 | 34060 | Jasenie, Na Kyslej | 48° | 53´ | 31´´ | 19° | 26´ | 2´´ | 705 |
| 298 | 34070 | Jasenie | 48° | 51´ | 18´´ | 19° | 27´ | 24´´ | 540 |
| 299 | 34080 | Brusno | 48° | 47´ | 28´´ | 19° | 23´ | 9´´ | 406 |
| 300 | 34090 | Ľubietová-Chata p. Hrbom | 48° | 44´ | 13´´ | 19° | 27´ | 20´´ | 1080 |
| 301 | 34100 | Ľubietová | 48° | 44´ | 41´´ | 19° | 22´ | 1´´ | 477 |
| 302 | 34120 | Slovenská Ľupča | 48° | 45´ | 47´´ | 19° | 16´ | 20´´ | 372 |
| 303 | 34140 | Môlča | 48° | 42´ | 37´´ | 19° | 14´ | 6´´ | 459 |
| 304 | 34160 | Dolný Harmanec | 48° | 48´ | 20´´ | 19° | 3´ | 24´´ | 481 |
| 305 | 34170 | Donovaly | 48° | 52´ | 38´´ | 19° | 13´ | 40´´ | 975 |
| 306 | 34180 | Motyčky | 48° | 51´ | 43´´ | 19° | 10´ | 43´´ | 688 |
| 307 | 34220 | Staré Hory | 48° | 50´ | 34´´ | 19° | 7´ | 0´´ | 483 |
| 308 | 34240 | Banská Bystrica - Uľanka | 48° | 47´ | 12´´ | 19° | 6´ | 42´´ | 398 |
| 309 | 34255 | B.Bystrica - Bakossova | 48° | 44´ | 39´´ | 19° | 8´ | 41´´ | 362 |
| 310 | 34280 | Králiky | 48° | 44´ | 15´´ | 19° | 2´ | 29´´ | 627 |
| 311 | 34285 | Kordíky | 48° | 46´ | 11´´ | 19° | 1´ | 33´´ | 814 |
| 312 | 34310 | Horné Pršany | 48° | 42´ | 0´´ | 19° | 5´ | 24´´ | 623 |
| 313 | 34320 | Badín | 48° | 40´ | 15´´ | 19° | 6´ | 3´´ | 460 |
| 314 | 34360 | Zvolen | 48° | 34´ | 49´´ | 19° | 7´ | 34´´ | 293 |
| 315 | 35020 | Hriňova Snohy | 48° | 37´ | 41´´ | 19° | 32´ | 31´´ | 750 |
| 316 | 35040 | Hriňova | 48° | 35´ | 56´´ | 19° | 32´ | 26´´ | 524 |
| 317 | 35060 | Detvianska Huta | 48° | 33´ | 54´´ | 19° | 35´ | 30´´ | 825 |
| 318 | 35100 | Detva | 48° | 34´ | 14´´ | 19° | 25´ | 12´´ | 446 |
| 319 | 35120 | Vígľašsk Huta - Kalinka | 48° | 29´ | 43´´ | 19° | 16´ | 58´´ | 527 |
| 320 | 35160 | Zvolen - Môťova | 48° | 33´ | 54´´ | 19° | 9´ | 54´´ | 300 |
| 321 | 35170 | Hrochoť - Kyslinky | 48° | 39´ | 14´´ | 19° | 25´ | 56´´ | 770 |
| 322 | 35180 | Hrochoť | 48° | 39´ | 10´´ | 19° | 18´ | 49´´ | 652 |
| 323 | 35200 | Očová | 48° | 35´ | 42´´ | 19° | 17´ | 15´´ | 394 |
| 324 | 35220 | Sása | 48° | 26´ | 7´´ | 19° | 7´ | 58´´ | 392 |
| 325 | 35240 | Dobrá Niva | 48° | 28´ | 22´´ | 19° | 6´ | 36´´ | 373 |
| 326 | 35260 | Zvolen | 48° | 34´ | 15´´ | 19° | 7´ | 50´´ | 286 |
| 327 | 36020 | Banský Studenec | 48° | 26´ | 45´´ | 18° | 58´ | 34´´ | 576 |
| 328 | 36040 | Podhorie - Žakýl | 48° | 29´ | 52´´ | 18° | 55´ | 43´´ | 590 |
| 329 | 36060 | Močiar | 48° | 32´ | 25´´ | 18° | 57´ | 13´´ | 621 |
| 330 | 36080 | Trnavá Hora - Jalná | 48° | 35´ | 18´´ | 18° | 57´ | 22´´ | 268 |
| 331 | 36100 | Kremnica | 48° | 42´ | 36´´ | 18° | 54´ | 52´´ | 580 |
| 332 | 36120 | Horná Ves | 48° | 40´ | 41´´ | 18° | 54´ | 53´´ | 445 |
| 333 | 36140 | Handlová - Nová Lehota | 48° | 40´ | 57´´ | 18° | 44´ | 17´´ | 597 |
| 334 | 36160 | Janova Lehota | 48° | 39´ | 33´´ | 18° | 46´ | 59´´ | 422 |
| 335 | 36170 | Žiar nad Hronom | 48° | 34´ | 49´´ | 18° | 52´ | 24´´ | 249 |
| 336 | 36200 | Sklené Teplice | 48° | 31´ | 45´´ | 18° | 52´ | 20´´ | 368 |
| 337 | 36220 | Hliník nad Hronom | 48° | 32´ | 37´´ | 18° | 47´ | 13´´ | 237 |
| 338 | 36240 | Prochoť | 48° | 36´ | 36´´ | 18° | 42´ | 32´´ | 490 |
| 339 | 36280 | Kľak | 48° | 35´ | 7´´ | 18° | 38´ | 37´´ | 625 |
| 340 | 36300 | Hrabičov | 48° | 32´ | 29´´ | 18° | 40´ | 7´´ | 379 |
| 341 | 36320 | Horné Hámre | 48° | 29´ | 46´´ | 18° | 40´ | 31´´ | 270 |
| 342 | 36340 | Žarnovica | 48° | 28´ | 20´´ | 18° | 43´ | 35´´ | 218 |
| 343 | 36360 | Nová Baňa - Brehy | 48° | 24´ | 26´´ | 18° | 38´ | 55´´ | 198 |
| 344 | 36380 | Hronský Beňadik | 48° | 21´ | 12´´ | 18° | 34´ | 11´´ | 189 |
| 345 | 36400 | Kozárovce | 48° | 18´ | 49´´ | 18° | 31´ | 9´´ | 188 |
| 346 | 37020 | Nová Dedina | 48° | 16´ | 40´´ | 18° | 38´ | 22´´ | 187 |
| 347 | 37040 | Jur nad Hronom | 48° | 7´ | 32´´ | 18° | 38´ | 6´´ | 148 |
| 348 | 37060 | Pukanec | 48° | 21´ | 17´´ | 18° | 43´ | 38´´ | 345 |
| 349 | 37080 | Bátovce | 48° | 17´ | 36´´ | 18° | 44´ | 42´´ | 241 |
| 350 | 37100 | Dekýš | 48° | 23´ | 46´´ | 18° | 49´ | 9´´ | 467 |
| 351 | 37120 | Žemberovce | 48° | 15´ | 38´´ | 18° | 44´ | 39´´ | 220 |
| 352 | 37140 | Levice | 48° | 13´ | 0´´ | 18° | 37´ | 3´´ | 159 |
| 353 | 37160 | Lok | 48° | 11´ | 3´´ | 18° | 28´ | 2´´ | 173 |
| 354 | 37220 | Medvecké | 48° | 5´ | 11´´ | 18° | 29´ | 32´´ | 162 |
| 355 | 37240 | Plavé Vozokany | 48° | 4´ | 5´´ | 18° | 28´ | 2´´ | 170 |
| 356 | 37260 | Farná | 48° | 0´ | 15´´ | 18° | 30´ | 48´´ | 154 |
| 357 | 37280 | Veľké Ludince | 47° | 57´ | 55´´ | 18° | 30´ | 34´´ | 178 |
| 358 | 37320 | Rúbaň | 47° | 55´ | 50´´ | 18° | 23´ | 50´´ | 132 |
| 359 | 37340 | Kamenica nad Hronom | 47° | 49´ | 55´´ | 18° | 43´ | 26´´ | 120 |
| 360 | 38020 | Málinec | 48° | 29´ | 45´´ | 19° | 41´ | 9´´ | 283 |
| 361 | 38040 | Krná | 48° | 30´ | 33´´ | 19° | 44´ | 37´´ | 310 |
| 362 | 38060 | Poltár | 48° | 25´ | 37´´ | 19° | 47´ | 44´´ | 242 |
| 363 | 38080 | Cinobaňa | 48° | 26´ | 37´´ | 19° | 39´ | 23´´ | 278 |
| 364 | 38100 | Kalinovo | 48° | 23´ | 27´´ | 19° | 42´ | 28´´ | 218 |
| 365 | 38130 | Holiša | 48° | 18´ | 35´´ | 19° | 44´´ | 55´´ | 178 |
| 366 | 38140 | Ožďany | 48° | 22´ | 42´´ | 19° | 53´ | 33´´ | 202 |
| 367 | 38160 | Radzovce | 48° | 12´ | 51´´ | 19° | 50´ | 18´´ | 230 |
| 368 | 38180 | Fiľakovo | 48° | 16´ | 32´´ | 18° | 50´ | 26´´ | 230 |
| 369 | 38200 | Fiľakovské Klačany | 48° | 17´ | 30´´ | 19° | 45´ | 19´´ | 181 |
| 370 | 38220 | Budiná | 48° | 27´ | 17´´ | 19° | 28´ | 42´´ | 635 |
| 371 | 38240 | Lovinobaňa | 48° | 26´ | 17´´ | 19° | 36´ | 1´´ | 275 |
| 372 | 38260 | Ružiná - Priehrada | 48° | 26´ | 8´´ | 19° | 34´ | 8´´ | 257 |
| 373 | 38300 | Lučenec | 48° | 20´ | 10´´ | 19° | 40´ | 55´´ | 185 |
| 374 | 39020 | Lipovany | 48° | 13´ | 20´´ | 19° | 42´ | 39´´ | 208 |
| 375 | 39040 | Rapovce | 48° | 16´ | 33´´ | 19° | 40´ | 55´´ | 172 |
| 376 | 39060 | Horný Tisovnik | 48° | 24´ | 57´´ | 19° | 21´ | 51´´ | 410 |
| 377 | 39080 | Ábelova | 48° | 24´ | 37´´ | 19° | 25´ | 59´´ | 597 |
| 378 | 39100 | Senné | 48° | 18´ | 30´´ | 19° | 23´ | 51´´ | 241 |
| 379 | 39120 | Ľuboreč | 48° | 18´ | 51´´ | 19° | 30´ | 46´´ | 265 |
| 380 | 39140 | Pôtor | 48° | 13´ | 27´´ | 19° | 25´ | 41´´ | 203 |
| 381 | 39160 | Bušince | 48° | 10´ | 25´´ | 19° | 29´ | 52´´ | 166 |
| 382 | 39180 | Sucháň | 48° | 18´ | 48´´ | 19° | 13´ | 26´´ | 495 |
| 383 | 40010 | Slovenske Darmoty | 48° | 5´ | 28´´ | 19° | 17´ | 44´´ | 142 |
| 384 | 40020 | Slovenské Ďarmoty | 48° | 5´ | 29´´ | 19° | 17´ | 30´´ | 143 |
| 385 | 40040 | Čebovce | 48° | 10´ | 33´´ | 19° | 13´ | 56´´ | 216 |
| 386 | 40060 | Nenince | 48° | 8´ | 49´´ | 19° | 15´ | 40´´ | 168 |
| 387 | 40080 | Čelovce | 48° | 11´ | 6´´ | 19° | 8´ | 46´´ | 346 |
| 388 | 40100 | Vinica | 48° | 6´ | 56´´ | 19° | 7´ | 20´´ | 160 |
| 389 | 40120 | Šahy | 48° | 4´ | 37´´ | 18° | 56´ | 49´´ | 145 |
| 390 | 40140 | Krupina | 48° | 22´ | 21´´ | 19° | 6´ | 29´´ | 450 |
| 391 | 40180 | Medovarce | 48° | 14´ | 02´´ | 19° | 0´ | 13´´ | 185 |
| 392 | 40200 | Plášťovce | 48° | 9´ | 35´´ | 18° | 58´ | 50´´ | 150 |
| 393 | 40220 | Senohrad | 48° | 21´ | 26´´ | 19° | 12´ | 0´´ | 586 |
| 394 | 40240 | Cerovo | 48° | 15´ | 7´´ | 19° | 9´ | 24´´ | 435 |
| 395 | 40280 | Antol (od 1.7.96 Svaty Anton) | 48° | 25´ | 20´´ | 18° | 56´ | 45´´ | 450 |
| 396 | 40300 | Hontianske Nemce | 48° | 17´ | 13´´ | 18° | 59´ | 21´´ | 206 |
| 397 | 40320 | Ladzany | 48° | 16´ | 4´´ | 18° | 54´ | 46´´ | 215 |
| 398 | 40340 | Beluj | 48° | 21´ | 7´´ | 18° | 53´ | 36´´ | 415 |
| 399 | 40345 | Sebechleby | 48° | 16´ | 48´´ | 18° | 57´ | 16´´ | 243 |
| 400 | 40420 | Horné Semerovce | 48° | 7´ | 20´´ | 18° | 52´ | 43´´ | 131 |
| 401 | 40440 | Santovka | 48° | 9´ | 10´´ | 18° | 46´ | 30´´ | 143 |
| 402 | 40460 | Sazdice | 48° | 5´ | 2´´ | 18° | 48´ | 9´´ | 130 |
| 403 | 40480 | Lontov | 48° | 2´ | 14´´ | 18° | 47´ | 27´´ | 135 |
| 404 | 40500 | Ipeľský Sokolec | 48° | 1´ | 22´´ | 18° | 48´ | 27´´ | 120 |
| 405 | 40520 | Malé Kosihy | 47° | 55´ | 25´´ | 18° | 45´ | 3´´ | 113 |
| 406 | 41020 | Veľké Trakany | 48° | 23´ | 17´´ | 22° | 6´ | 15´´ | 102 |
| 407 | 43020 | Habura | 49° | 19´ | 26´´ | 21° | 51´ | 52´´ | 372 |
| 408 | 43040 | Palota | 49° | 16´ | 07´´ | 21° | 59´ | 26´´ | 440 |
| 409 | 43070 | Krásny Brod | 49° | 13´ | 28´´ | 21° | 54´ | 8´´ | 287 |
| 410 | 43100 | Čabiny | 49° | 10´ | 58´´ | 21° | 54´ | 14´´ | 262 |
| 411 | 43120 | Výrava | 49° | 11´ | 27´´ | 22° | 0´ | 22´´ | 368 |
| 412 | 43140 | Koškovce | 49° | 2´ | 52´´ | 21° | 57´ | 14´´ | 191 |
| 413 | 43180 | Vyšná Jablonka | 49° | 9´ | 4´´ | 22° | 5´ | 15´´ | 355 |
| 414 | 43220 | Papin | 49° | 5´ | 31´´ | 22° | 3´ | 30´´ | 266 |
| 415 | 43240 | Adidovce | 49° | 1´ | 2´´ | 22° | 2´ | 21´´ | 204 |
| 416 | 43260 | Vyšný Hrušov | 48° | 59´ | 35´´ | 22° | 0´ | 34´´ | 184 |
| 417 | 43320 | Starina | 49° | 2´ | 32´´ | 22° | 15´ | 35´´ | 345 |
| 418 | 43350 | Parihuzovce | 49° | 6´ | 51´´ | 22° | 11´ | 48´´ | 450 |
| 419 | 43360 | Snina | 48° | 58´ | 52´´ | 22° | 9´ | 10´´ | 216 |
| 420 | 43380 | Zemplínske Hámre | 48° | 56´ | 49´´ | 22° | 9´ | 40´´ | 380 |
| 421 | 44020 | Humenné | 48° | 55´ | 43´´ | 21° | 55´ | 54´´ | 148 |
| 422 | 44040 | Strážske | 48° | 52´ | 22´´ | 21° | 50´ | 38´´ | 133 |
| 423 | 45020 | Runina | 49° | 4´ | 28´´ | 22° | 24´ | 19´´ | 557 |
| 424 | 45040 | Kolbasov | 49° | 0´ | 34´´ | 22° | 22´ | 45´´ | 307 |
| 425 | 45060 | Zboj | 49° | 1´ | 38´´ | 22° | 29´ | 21´´ | 370 |
| 426 | 45100 | Klenová | 48° | 56´ | 40´´ | 22° | 19´ | 58´´ | 261 |
| 427 | 45120 | Ruský Hrabovec | 48° | 51´ | 22´´ | 22° | 21´ | 12´´ | 278 |
| 428 | 46040 | Vinné | 48° | 48´ | 5´´ | 21° | 57´ | 32´´ | 126 |
| 429 | 46060 | Jovsa | 48° | 49´ | 15´´ | 22° | 05´ | 46´´ | 142 |
| 430 | 46080 | Remetské Hámre | 48° | 51´ | 23´´ | 22° | 11´ | 21´´ | 300 |
| 431 | 46100 | Sobrance | 48° | 45´ | 08´´ | 22° | 10´ | 51´´ | 123 |
| 432 | 46120 | Podhoroď | 48° | 49´ | 4´´ | 22° | 18´ | 8´´ | 338 |
| 433 | 46140 | Choňkovce | 48° | 46´ | 55´´ | 22° | 14´ | 55´´ | 215 |
| 434 | 46180 | Senné | 48° | 39´ | 52´´ | 22° | 01´ | 40´´ | 102 |
| 435 | 47020 | Vojany | 48° | 34´ | 12´´ | 21° | 59´ | 22´´ | 102 |
| 436 | 47030 | Ižkovce | 48° | 33´ | 38´´ | 21° | 57´ | 38´´ | 101 |
| 437 | 47040 | Lastomír | 48° | 42´ | 0´´ | 21° | 54´ | 53´´ | 103 |
| 438 | 47060 | Budkovce | 48° | 38´ | 13´´ | 21° | 55´ | 41´´ | 102 |
| 439 | 47080 | Malčice | 48° | 34´ | 34´´ | 21° | 51´ | 7´´ | 108 |
| 440 | 48020 | Nižná Polianka | 49° | 24´ | 14´´ | 21° | 24´ | 8´´ | 378 |
| 441 | 48040 | Svidník | 49° | 18´ | 13´´ | 21° | 34´ | 14´´ | 218 |
| 442 | 48060 | Nižný Komárnik | 49° | 22´ | 26´´ | 21° | 41´ | 54´´ | 345 |
| 443 | 48080 | Ladomírová | 49° | 19´ | 58´´ | 21° | 37´ | 09´´ | 275 |
| 444 | 48100 | Dlhoňa | 49° | 24´ | 0´´ | 21° | 34´ | 25´´ | 350 |
| 445 | 48140 | Oľšavka | 49° | 17´ | 20´´ | 21° | 41´ | 40´´ | 300 |
| 446 | 48160 | Kolbovce | 49° | 9´ | 58´´ | 21° | 43´ | 36´´ | 208 |
| 447 | 48180 | Turany n.Ondavou | 49° | 5´ | 52´´ | 21° | 39´ | 34´´ | 175 |
| 448 | 48200 | Slovenská Kajňa | 48° | 57´ | 43´´ | 21° | 42´ | 5´´ | 144 |
| 449 | 48220 | Oľka | 49° | 9´ | 27´´ | 21° | 50´ | 37´´ | 234 |
| 450 | 48240 | Vyšná Sitnica | 49° | 5´ | 52´´ | 21° | 47´ | 19´´ | 195 |
| 451 | 48260 | Tovarné | 48° | 55´ | 01´´ | 21° | 45´ | 39´´ | 135 |
| 452 | 48280 | Nižný Hrušov | 48° | 48´ | 33´´ | 21° | 47´ | 5´´ | 135 |
| 453 | 49020 | Livovská Huta | 49° | 14´ | 24´´ | 21° | 1´ | 51´´ | 675 |
| 454 | 49040 | Malcov | 49° | 18´ | 30´´ | 21° | 4´ | 18´´ | 394 |
| 455 | 49060 | Križe | 49° | 14´ | 48´´ | 21° | 9´ | 5´´ | 537 |
| 456 | 49080 | Cigeľka | 49° | 24´ | 26´´ | 21° | 8´ | 55´´ | 510 |
| 457 | 49100 | Sveržov | 49° | 20´ | 15´´ | 21° | 9´ | 34´´ | 348 |
| 458 | 49140 | Regetovka | 49° | 25´ | 12´´ | 21° | 16´ | 40´´ | 460 |
| 459 | 49160 | Zborov | 49° | 22´ | 14´´ | 21° | 18´ | 46´´ | 325 |
| 460 | 49180 | Bardejovské Kúpele | 49° | 19´ | 42´´ | 21° | 16´ | 40´´ | 325 |
| 461 | 49200 | Kurimka | 49° | 19´ | 8´´ | 21° | 26´ | 28´´ | 310 |
| 462 | 49220 | Kurima | 49° | 13´ | 33´´ | 21° | 27´ | 18´´ | 207 |
| 463 | 49240 | Marhaň | 49° | 10´ | 3´´ | 21° | 27´ | 6´´ | 187 |
| 464 | 49260 | Kuková | 49° | 6´ | 41´´ | 21° | 25´ | 15´´ | 205 |
| 465 | 49280 | Okrúhle | 49° | 10´ | 51´´ | 21° | 33´ | 25´´ | 220 |
| 466 | 49300 | Giraltovce | 49° | 6´ | 47´´ | 21° | 31´ | 9´´ | 190 |
| 467 | 49320 | Hanušovce | 49° | 2´ | 0´´ | 21° | 31´ | 7´´ | 165 |
| 468 | 49340 | Čierne nad Topľou | 48° | 59´ | 58´´ | 21° | 34´ | 0´´ | 155 |
| 469 | 49400 | Vranov na Topľou | 48° | 52´ | 42´´ | 21° | 42´ | 15´´ | 125 |
| 470 | 49420 | Banské | 48° | 49´ | 39´´ | 21° | 34´ | 35´´ | 348 |
| 471 | 49440 | Sečovská Polianka | 48° | 47´ | 0´´ | 21° | 41´ | 0´´ | 128 |
| 472 | 50020 | Horovce | 48° | 42´ | 20´´ | 21° | 45´ | 37´´ | 106 |
| 473 | 50040 | Dargov | 48° | 43´ | 55´´ | 21° | 35´ | 25´´ | 263 |
| 474 | 50060 | Sečovce | 48° | 42´ | 12´´ | 21° | 39´ | 53´´ | 125 |
| 475 | 50100 | Zemplínske Hradište | 48° | 34´ | 50´´ | 21° | 44´ | 27´´ | 100 |
| 476 | 50120 | Nižný Žipov | 48° | 34´ | 59´´ | 21° | 38´ | 28´´ | 130 |
| 477 | 50140 | Hraň | 48° | 32´ | 46´´ | 21° | 48´ | 17´´ | 99 |
| 478 | 51020 | Leles | 48° | 27´ | 50´´ | 22° | 1´ | 34´´ | 100 |
| 479 | 51040 | Rad | 48° | 27´ | 14´´ | 21° | 51´ | 55´´ | 101 |
| 480 | 51080 | Kráľovský Chlmec | 48° | 25´ | 16´´ | 21° | 58´ | 47´´ | 122 |
| 481 | 51100 | Veľký Hores | 48° | 23´ | 17´´ | 21° | 54´ | 47´´ | 103 |
| 482 | 51120 | Streda nad Bodrogom | 48° | 24´ | 4´´ | 21° | 45´ | 12´´ | 112 |
| 483 | 51140 | Slánske Nové Mesto | 48° | 38´ | 2´´ | 21° | 31´ | 30´´ | 200 |
| 484 | 51160 | Slanská Huta | 48° | 35´ | 59´´ | 21° | 27´ | 58´´ | 467 |
| 485 | 51180 | Michaľany | 48° | 30´ | 34´´ | 21° | 37´ | 22´´ | 131 |
| 486 | 51200 | Malá Tŕňa | 48° | 26´ | 25´´ | 21° | 40´ | 55´´ | 160 |
| 487 | 52020 | Vyšná Slaná | 48° | 47´ | 13´´ | 20° | 19´ | 17´´ | 485 |
| 488 | 52040 | Dobšiná | 48° | 49´ | 24´´ | 20° | 22´ | 17´´ | 474 |
| 489 | 52060 | Nižná Slaná | 48° | 43´ | 35´´ | 20° | 24´ | 55´´ | 370 |
| 490 | 52080 | Súľova | 48° | 48´ | 45´´ | 20° | 28´ | 54´´ | 900 |
| 491 | 52100 | Podsúľová | 48° | 46´ | 36´´ | 20° | 28´ | 50´´ | 470 |
| 492 | 52120 | Betliar | 48° | 42´ | 11´´ | 20° | 30´ | 35´´ | 285 |
| 493 | 52160 | Rožňavské Bystré | 48° | 37´ | 50´´ | 20° | 26´ | 52´´ | 390 |
| 494 | 52180 | Krásnohorské Podhradie | 48° | 41´ | 12´´ | 20° | 35´ | 55´´ | 360 |
| 495 | 52200 | Plešivec | 48° | 32´ | 38´´ | 20° | 24´ | 23´´ | 230 |
| 496 | 52220 | Slavošovce | 48° | 42´ | 45´´ | 20° | 17´ | 16´´ | 420 |
| 497 | 52240 | Štítnik | 48° | 39´ | 25´´ | 20° | 21´ | 17´´ | 300 |
| 498 | 52260 | Kunova Teplica | 48° | 36´ | 48´´ | 20° | 23´ | 4´´ | 249 |
| 499 | 53010 | Muráň | 48° | 44´ | 33´´ | 20° | 2´ | 25´´ | 400 |
| 500 | 53040 | Predná Hora | 48° | 46´ | 13´´ | 20° | 6´ | 47´´ | 842 |
| 501 | 53120 | Jelšava | 48° | 37´ | 50´´ | 20° | 14´ | 20´´ | 235 |
| 502 | 53140 | Licince | 48° | 32´ | 28´´ | 20° | 17´ | 57´´ | 211 |
| 503 | 53150 | Bretka | 48° | 29´ | 21´´ | 20° | 20´ | 50´´ | 191 |
| 504 | 53180 | Tornaľa (Šafárikovo) | 48° | 25´ | 18´´ | 20° | 19´ | 47´´ | 184 |
| 505 | 53200 | Ratkovské Bystré | 48° | 38´ | 46´´ | 20° | 3´ | 35´´ | 402 |
| 506 | 53260 | Skerešovo | 48° | 30´ | 3´´ | 20° | 12´ | 18´´ | 212 |
| 507 | 53280 | Kameňany | 48° | 34´ | 48´´ | 20° | 11´ | 38´´ | 239 |
| 508 | 53300 | Leváre (Strelnice) | 48° | 30´ | 53´´ | 20° | 15´ | 18´´ | 215 |
| 509 | 53340 | Štrkovec | 48° | 21´ | 22´´ | 20° | 19´ | 36´´ | 173 |
| 510 | 53360 | Lenártovce | 48° | 18´ | 14´´ | 20° | 18´ | 52´´ | 158 |
| 511 | 54020 | Tisovec | 48° | 40´ | 22´´ | 19° | 56´ | 47´´ | 395 |
| 512 | 54040 | Klenovec - Poľana | 48° | 38´ | 22´´ | 19° | 50´ | 55´´ | 570 |
| 513 | 54060 | Klenovec | 48° | 35´ | 42´´ | 19° | 53´ | 29´´ | 356 |
| 514 | 54080 | Hnúšťa | 48° | 34´ | 50´´ | 19° | 57´ | 16´´ | 294 |
| 515 | 54090 | Hnúšťa - Likier | 48° | 33´ | 39´´ | 19° | 57´ | 43´´ | 282 |
| 516 | 54100 | Rimavské Brezovo | 48° | 32´ | 22´´ | 19° | 57´ | 54´´ | 270 |
| 517 | 54140 | Kokava nad Rimavicou | 48° | 33´ | 56´´ | 19° | 50´ | 45´´ | 324 |
| 518 | 54160 | Lehota nad Rimavicou | 48° | 30´ | 48´´ | 19° | 54´ | 37´´ | 266 |
| 519 | 54180 | Hrachovo | 48° | 27´ | 46´´ | 19° | 57´ | 2´´ | 253 |
| 520 | 54220 | Hajnáčka | 48° | 13´ | 2´´ | 19° | 57´ | 4´´ | 202 |
| 521 | 54260 | Jesenské | 48° | 18´ | 7´´ | 20° | 3´ | 57´´ | 188 |
| 522 | 54280 | Bottovo | 48° | 18´ | 50´´ | 20° | 9´ | 7´´ | 195 |
| 523 | 54300 | Hostice | 48° | 14´ | 10´´ | 20° | 4´ | 8´´ | 198 |
| 524 | 54320 | Teplý Vrch | 48° | 28´ | 20´´ | 20° | 5´ | 59´´ | 217 |
| 525 | 54340 | Lukovištia | 48° | 29´ | 34´´ | 20° | 1´ | 33´´ | 364 |
| 526 | 54360 | Veľký Blh | 48° | 38´ | 46´´ | 20° | 6´ | 58´´ | 196 |
| 527 | 54380 | Číž | 48° | 18´ | 31´´ | 20° | 17´ | 4´´ | 164 |
| 528 | 54400 | Vlkyňa | 48° | 17´ | 8´´ | 20° | 18´ | 12´´ | 157 |
| 529 | 55040 | Vyšný Medzev | 48° | 42´ | 47´´ | 20° | 54´ | 15´´ | 382 |
| 530 | 55060 | Jasov | 48° | 40´ | 44´´ | 20° | 58´ | 54´´ | 255 |
| 531 | 55100 | Zlatá Idka | 48° | 44´ | 58´´ | 21° | 0´ | 15´´ | 605 |
| 532 | 55120 | Malá Ida | 48° | 40´ | 23´´ | 21° | 7´ | 21´´ | 302 |
| 533 | 55140 | Veľká Ida | 48° | 36´ | 12´´ | 21° | 10´ | 20´´ | 214 |
| 534 | 55160 | Buzica | 48° | 31´ | 58´´ | 21° | 4´ | 42´´ | 212 |
| 535 | 55200 | Silická Jablonica | 48° | 33´ | 27´´ | 20° | 37´ | 26´´ | 243 |
| 536 | 55260 | Hačava | 48° | 40´ | 8´´ | 20° | 50´ | 8´´ | 660 |
| 537 | 55280 | Turňa nad Bodvou | 48° | 36´ | 0´´ | 20° | 52´ | 3´´ | 180 |
| 538 | 56020 | Vikartovce | 48° | 59´ | 38´´ | 20° | 9´ | 10´´ | 747 |
| 539 | 56040 | Vernár | 48° | 55´ | 4´´ | 20° | 16´ | 7´´ | 783 |
| 540 | 56060 | Hranovnica | 48° | 59´ | 19´´ | 20° | 18´ | 46´´ | 607 |
| 541 | 56100 | Hrabušice | 48° | 58´ | 27´´ | 20° | 24´ | 24´´ | 543 |
| 542 | 56120 | Spišská Nová Ves | 48° | 56´ | 35´´ | 20° | 33´ | 30´´ | 456 |
| 543 | 56140 | Levoča | 49° | 1´ | 15´´ | 20° | 35´ | 59´´ | 568 |
| 544 | 56160 | Rudňany | 48° | 52´ | 58´´ | 20° | 40´ | 46´´ | 500 |
| 545 | 56180 | Spišské Podhradie | 48° | 59´ | 47´´ | 20° | 45´ | 23´´ | 435 |
| 546 | 56220 | Krompachy | 48° | 54´ | 38´´ | 20° | 53´ | 6´´ | 415 |
| 547 | 57020 | Dobšinská ľadova jaskyňa | 48° | 52´ | 38´´ | 20° | 17´ | 38´´ | 875 |
| 548 | 57030 | Dedinky | 48° | 51´ | 21´´ | 20° | 23´ | 7´´ | 820 |
| 549 | 57040 | Mlynky | 48° | 53´ | 58´´ | 20° | 25´ | 54´´ | 790 |
| 550 | 57060 | Nálepkovo | 48° | 50´ | 27´´ | 20° | 37´ | 36´´ | 535 |
| 551 | 57080 | Henclová | 48° | 47´ | 17´´ | 20° | 35´ | 5´´ | 670 |
| 552 | 57140 | Smolnik | 48° | 43´ | 42´´ | 20° | 42´ | 19´´ | 570 |
| 553 | 57160 | Mníšek nad Hnilcom | 48° | 48´ | 41´´ | 20° | 49´ | 4´´ | 410 |
| 554 | 57180 | Gelnica | 48° | 51´ | 23´´ | 20° | 56´ | 31´´ | 355 |
| 555 | 57200 | Veľký Folkmar | 48° | 51´ | 6´´ | 21° | 0´ | 59´´ | 390 |
| 556 | 58020 | Košická Belá | 48° | 48´ | 10´´ | 21° | 6´ | 33´´ | 380 |
| 557 | 58040 | Ružín | 48° | 51´ | 13´´ | 21° | 5´ | 34´´ | 330 |
| 558 | 58060 | Klenov | 48° | 55´ | 55´´ | 21° | 3´ | 27´´ | 561 |
| 559 | 58080 | Široké | 48° | 59´ | 55´´ | 20° | 56´ | 29´´ | 505 |
| 560 | 58100 | Lipovce | 49° | 2´ | 52´´ | 20° | 56´ | 50´´ | 515 |
| 561 | 58120 | Chmiňany | 49° | 0´ | 4´´ | 21° | 4´ | 20´´ | 348 |
| 562 | 58140 | Janov | 48° | 56´ | 30´´ | 21° | 11´ | 0´´ | 302 |
| 563 | 58160 | Kysak | 48° | 51´ | 0´´ | 21° | 13´ | 11´´ | 285 |
| 564 | 58180 | Košice-Podhradová | 48° | 46´ | 17´´ | 21° | 14´ | 45´´ | 248 |
| 565 | 58200 | Košice-Bankov | 48° | 45´ | 44´´ | 21° | 12´ | 40´´ | 392 |
| 566 | 59020 | Torysky | 49° | 5´ | 47´´ | 20° | 40´ | 47´´ | 813 |
| 567 | 59040 | Brezovica nad Torysou | 49° | 8´ | 49´´ | 20° | 51´ | 40´´ | 443 |
| 568 | 59060 | Vyšný Slavkov | 49° | 4´ | 24´´ | 20° | 51´ | 20´´ | 563 |
| 569 | 59080 | Krásna Lúka | 49° | 11´ | 42´´ | 20° | 49´ | 42´´ | 561 |
| 570 | 59100 | Lipany | 49° | 8´ | 45´´ | 20° | 58´ | 40´´ | 372 |
| 571 | 59140 | Malý Šariš | 49° | 0´ | 42´´ | 21° | 11´ | 13´´ | 283 |
| 572 | 59160 | Prešov-planetárium | 49° | 0´ | 25´´ | 21° | 16´ | 25´´ | 285 |
| 573 | 59180 | Osikov | 49° | 10´ | 26´´ | 21° | 16´ | 6´´ | 365 |
| 574 | 59200 | Terňa | 49° | 6´ | 46´´ | 21° | 14´ | 15´´ | 390 |
| 575 | 59220 | Kapušany | 49° | 3´ | 45´´ | 21° | 19´ | 51´´ | 263 |
| 576 | 59280 | Zlatá Baňa | 48° | 57´ | 7´´ | 21° | 25´ | 1´´ | 560 |
| 577 | 59300 | Kokošovce | 48° | 56´ | 47´´ | 21° | 20´ | 26´´ | 382 |
| 578 | 59320 | Drieňov | 48° | 53´ | 20´´ | 21° | 16´ | 29´´ | 225 |
| 579 | 59340 | Ploské | 48° | 49´ | 4´´ | 21° | 19´ | 36´´ | 215 |
| 580 | 60050 | Makovica | 48° | 49´ | 49´´ | 21° | 27´ | 10´´ | 428 |
| 581 | 60060 | Herľany | 48° | 47´ | 57´´ | 21° | 28´ | 55´´ | 404 |
| 582 | 60100 | Vyšný Čaj | 48° | 41´ | 0´´ | 21° | 24´ | 9´´ | 230 |
| 583 | 60140 | Čaňa | 48° | 36´ | 26´´ | 21° | 20´ | 5´´ | 173 |
| 584 | 60160 | Milhosť | 48° | 32´ | 25´´ | 21° | 16´ | 18´´ | 164 |

Tabuľka č.6: Charakteristika monitorovacieho podsystému: Sieť staníc na meranie slnečnej radiácie a celkového atmosférického ozónu

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieť staníc na meranie slnečnej radiácie a celkového atmosférického ozónu | Slnečná radiácia v celom spektre - (zoznam monitorovacích bodov je uvedený v tab. č.6b) | #### Ukazovatele fyzikálneho a chemického stavu atmosféry a vyžarovania Slnka slnečné žiarenie (prvých 5 staníc v tabuľke č.6a sú základné stanice, ostatné sú doplnkové) | kontinuálny záznam vybraných zložiek slnečného žiarenia registračnými prístrojmi, | SHMÚ | MŽP SR, MP SR, MV SR, MZ SR, MH SR, WMO | Ratifikácia Konvencie WMO zo dňa 11.10.1947, Ratifikácia Konvencie o klimatickej zmene zo dňa 25.8.1994. |
|  | celkový ozón nad územím SR | celkový atmosférický ozón celkový dioxid síry vo vertikálnom stĺpci | 10 sekúnd až niekoľkokrát za deň podľa monitorovaného ukazovateľa a poveternostných podmienok | SHMÚ Odbor dištančných meraní | MŽP SR, SAŽP, WMO, TASR, verejné oznamovacie prostriedky | Zákon č. 76/1998 o ochrane ozónovej vrstvy Zeme., Viedenská konvencia o ochrane ozónovej vrstvy Zeme |
|  | slnečná UV radiácia dopadajúca na zemský povrch | spektrum globálneho UV žiarenia v B oblasti dávky biologicky aktívneho UV žiarenia |  |  |  |  |

Tabuľka č.6a: Ukazovatele monitorovacieho podsystému: Sieť staníc na meranie slnečnej radiácie a celkového atmosférického ozónu

| ##### Ukazovatele fyzikálneho a chemického stavu atmosféry, počasia a povrchu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Ukazovateľ | Názov meranej veličiny | Značka meranej veličiny | Meracia metóda | Priestorová orientácia v teréne | Frekvencia merania |
| ##### slnečné žiarenie | intenzita globálneho žiarenia | ##### G | Pyranometrom – registrácia integrátorom | ##### bodové meranie | ##### kontinuálne |
|  | difúzne žiarenie | ##### D |  |  |  |
|  | Fotosynteticky aktívne žiarenie | ##### FAR | Quantum Senzor- registrácia integrátorom |  |  |
|  | Ultrafialové žiarenie – biologicky aktívne | ##### UV | UV-Biometer – registrácia logerom |  |  |
| spektrum globálneho UV žiarenia v B oblasti | Hustota toku žiarenia | ##### mW/m2 | ##### spektrofotometricky, meranie svetelných kvánt fotonásobičom na vlnových dĺžkach v pásme 290-325 nanometrov s krokom 0,5 nanometra | ##### Brewerov ozónový spektrofotometer na stanici Poprad-Gánovce (zaradená do Globálneho sledovania atmosféry – GAW) | ##### v dennej dobe každú polhodinu |
| dávky biologicky aktívneho UV žiarenia | Minimálna erytémová dávka za hodinu | ##### MED/h platí 1 MED/h=0,0583 W/m2 pre 1 MED=210 J/m2 | ##### Integrácia monochromatického žiarenia váženého funkciou biologickej účinnosti na erytém resp. registrácia širokopásmovým prístrojom | ##### Brewerov ozónový spektrofotometer na stanici Poprad-Gánovce. Širokopásmový UV Biometer na staniciach Bratislava, Košice a Poprad-Gánovce | ##### každú polhodinu až 10 s v závislosti od typu prístroja |
| celkový atmosférický ozón | celkové množstvo ozónu vo vertikálnom stlpci | ##### D.U. (Dobsonova jednotka) | ##### spektrofotometricky porovnávaním intenzity slnečného žiarenia na 5 vlnových dĺžkach umiestnených v rôznych oblastiach absorpčného spektra ozónu. Pri neprítomnosti priameho slnečného žiarenia sa používa difúzne žiarenie | ##### Brewerov ozónový spektrofotometer na stanici Poprad-Gánovce(zaradená do Globálneho sledovania atmosféry – GAW) | ##### Podľa atmosférických podmienok najviac 4 krát za hodinu |
| celkový dioxid síry vo vertikálnom stĺpci | celkové množstvo dioxidu síry vo vertikálnom stlpci | ##### D.U. (Dobsonova jednotka) | ##### spektrofotometricky porovnávaním intenzity slnečného žiarenia na 5 vlnových dĺžkach umiestnených v rôznych oblastiach absorpčného spektra ozónu. Pri neprítomnosti priameho slnečného žiarenia sa používa difúzne žiarenie | ##### Brewerov ozónový spektrofotometer na stanici Poprad-Gánovce | ##### Rovnaká frekvencia ako pri meraní celkového atmosférického ozónu, doplnkový produkt merania ozónu |

Tabuľka č.6b: Staničná sieť monitorovacieho podsystému: Sieť staníc na meranie slnečnej radiácie a celkového atmosférického ozónu

| Por. číslo | Indikatív MS | Pozorovacia stanica | severná zemepisná šírka |  |  | východná zemepisná dĺžka |  |  | nadm. Výška [m] | Merané ukazovatele |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Glob. žiarenie | Difúzne žiarenie | FAR | Bilancia žiarenia | UV-B žiarenie |
| 1 | 11813 | Bratislava - Koliba | 48° | 10´ | 7´´ | 17° | 6´ | 38´´ | 292 | / | / | / |  | / |
| 2 | 11858 | Hurbanovo | 47° | 52´ | 24´´ | 18° | 11´ | 40´´ | 135 | / |  | / |  |  |
| 3 | 11898 | Banská Bystrica-Zelená | 48° | 44´ | 1´´ | 19° | 7´ | 1´´ | 427 | / |  |  |  |  |
| 4 | 11933 | Štrbské Pleso | 49° | 07´ | 26´´ | 20° | 04´ | 09´´ | 1387 | / | / |  |  |  |
| 5 | 11978 | Milhostov | 48° | 39´ | 47´´ | 21° | 43´ | 26´´ | 107 | / | / | / |  |  |
| 6 | 11952 | Gánovce | 49° | 2´ | 6´´ | 20° | 19´ | 27´´ | 703 | / |  |  |  | / |
| 7 | 11819 | Jaslovské Bohunice | 48° | 29´ | 12´´ | 17° | 40´ | 15´´ | 176 | / |  |  | / |  |
| 8 | 11856 | Mochovce | 48° | 17´ | 22´´ | 18° | 27´ | 22´´ | 261 | / |  |  |  |  |
| 6 | 11816 | Bratislava - letisko | 48° | 10´ | 18´´ | 17° | 12´ | 0´´ | 131 | / |  |  |  |  |
| 8 | 11826 | Piešťany | 48° | 36´ | 47´´ | 17° | 49´ | 58´´ | 163 | / |  |  |  |  |
| 9 | 11841 | Dolný Hričov | 49° | 13´ | 55´´ | 18° | 37´ | 4´´ | 309 | / |  |  |  |  |
| 10 | 11855 | Nitra - Velké Janíkovce | 48° | 16´ | 50´´ | 18° | 8´ | 8´´ | 135 | / |  |  |  |  |
| 11 | 11856 | Mochovce | 48° | 17´ | 22´´ | 18° | 27´ | 22´´ | 261 | / |  |  |  |  |
| 12 | 11867 | Prievidza | 48° | 46´ | 11´´ | 18° | 35´ | 38´´ | 260 | / |  |  |  |  |
| 13 | 11880 | Dudince | 48° | 10´ | 9´´ | 18° | 52´ | 34´´ | 139 | / |  |  |  |  |
| 14 | 11903 | Sliač | 48° | 38´ | 33´´ | 19° | 8´ | 31´´ | 313 | / |  |  |  |  |
| 15 | 11916 | Chopok | 48° | 56´ | 38´´ | 19° | 35´ | 32´´ | 2005 | / |  |  |  |  |
| 16 | 11927 | Boľkovce | 48° | 20´ | 20´´ | 19° | 44´ | 11´´ | 214 | / |  |  |  |  |
| 17 | 11930 | Lomnický štít | 49° | 11´ | 43´´ | 20° | 12´ | 54´´ | 2635 | / |  |  |  |  |
| 18 | 11934 | Poprad | 49° | 4´ | 8´´ | 20° | 14´ | 44´´ | 694 | / |  |  |  |  |
| 19 | 11968 | Košice - letisko | 48° | 40´ | 20´´ | 21° | 13´ | 21´´ | 230 | / |  |  |  | / |
| 20 | 11976 | Tisinec | 49° | 12´ | 56´´ | 21° | 39´ | 0´´ | 216 | / |  |  |  |  |
| 21 | 11993 | Kamenica nad Cirochou | 48° | 56´ | 20´´ | 22° | 0´ | 22´´ | 176 | / |  |  |  |  |

Tabuľka č.7: Charakteristika monitorovacieho podsystému: Sieť fenologických staníc

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieť fenologických staníc | Vybrané druhy rastlín a živožíchov na určených stanovištiach v okolí pozorovacích staníc - (zoznam monitorovacích staníc a skupín pozorovaných druhov je uvedený v tab. č.4b) | #### Ukazovatele priebehu vegetačného obdobia rastlín a živočíchov: 1. fenologické fázy rastlín 2. poľné práce 3. životné prejavy živočíchov 4. výskyt chorôb rastlín 5. výskyt živočíšnych škodcov 6. agrotechnické záznamy (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č.7a, 7c a 7d) | 3x týždenne, resp. podľa priebehu vegetačného obdobia | SHMÚ | MŽP SR, MP SR, MV SR, MZ SR, MH SR, WMO | Ratifikácia Konvencie WMO zo dňa 11.10.1947, Ratifikácia Konvencie o klimatickej zmene zo dňa 25.8.1994. |

Tabuľka č.7a: Ukazovatele monitorovacieho podsystému: Sieť fenologických staníc

| ##### Ukazovatele priebehu vegetačného obdobia rastlín a živočíchov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Ukazovateľ | Názov pozorovanej veličiny | Značka pozorovanej veličiny | Pozorovacia metóda | Priestorová orientácia v teréne | Frekvencia merania |
| ##### fenologické fázy rastlín | začiatok nástupu |  | ##### subjektívne určenie dňa | ##### skupina rastlín | ##### 3x týždenne v sezóne |
|  | všeobecný nástup |  | ##### subjektívne určenie dňa | ##### skupina rastlín | ##### 3x týždenne v sezóne |
|  | koniec výskytu |  | ##### subjektívne určenie dňa | ##### skupina rastlín | ##### 3x týždenne v sezóne |
| ##### poľné práce | sejba, výsadba |  | ##### záznam dňa | ##### plocha | ##### podľa druhu rastlín |
|  | zber, kosba |  | ##### záznam dňa | ##### plocha | ##### podľa druhu rastlín |
| ##### životné prejavy živočíchov (vtáci, včely) | prvý prílet |  | ##### subjektívne určenie dňa | ##### bodové meranie | ##### 3x denne |
|  | hromadný prílet |  | ##### subjektívne určenie dňa | ##### bodové meranie | ##### 3x denne |
|  | prvý spev |  | ##### subjektívne určenie dňa | ##### bodové meranie | ##### 3x denne |
|  | Prvé zoskupenie do kŕdľov |  | ##### subjektívne určenie dňa | pozorovanie v okolí stanice | ##### 3x týždenne v sezóne |
|  | odlet |  | ##### subjektívne určenie dňa | ##### bodové meranie | ##### 3x týždenne v sezóne |
|  | prvá znáška peľu |  | ##### subjektívne určenie dňa | ##### bodové meranie | ##### 3x týždenne v sezóne |
| ##### Výskyt chorôb rastlín | Prvý výskyt (plesne, chrastavitosť, atď) |  | ##### subjektívne určenie dňa | ##### bodové meranie | ##### 3x týždenne v sezóne |
|  | Hromadný výskyt |  |  |  |  |
| výskyt živočíšnych škodcov (tab. 7c.) | Prvý výskyt (chrúst, pásavka, vošky) |  | ##### subjektívne určenie dňa | ##### bodové meranie | ##### 3x týždenne v sezóne |
|  | Hromadný výskyt |  |  |  |  |
| ##### agrotechnické záznamy (tab. 7d.) | dátum |  | ##### subjektívne určenie dňa | ##### bodové meranie | ##### bodové meranie |

|  | Tabuľka č.7b: Stanice monitorovacieho podsystému: Sieť fenologických staníc Oblasť: V – stanice všeobecnej fenológie, P – stanice poľnej fenológie, stanice lesnej fenológie, O – stanice ovocnej fenológie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por.č. | Stanica | Indikatív | Oblasť | Nadm.výš. | Zem.šírka | Zem.dĺžka |
| 1 | Malý Horeš | 1980 | P | 99 | 48°23´ | 21°52´ |
| 2 | Streda nad Bodrogom | 4601 | V | 100 | 48°22´ | 21°46´ |
| 3 | Veľké Raškovce | 4614 | V | 102 | 48°33´ | 21°54´ |
| 4 | Trebišov | 1978 | P | 104 | 48°44´ | 21°44´ |
| 5 | Somotor | 1979 | P | 104 | 48°24´ | 21°49´ |
| 6 | Horný Bar | 4107 | V | 105 | 47°54´ | 17°27´ |
| 7 | Bánovce nad Ondavou | 4627 | V | 105 | 48°40´ | 21°46´ |
| 8 | Milhostov | 1978 | P | 108 | 48°39´ | 21°43´ |
| 9 | Kravany nad Dunajom | 4101 | V | 110 | 47°46´ | 18°29´ |
| 10 | Veľké Kapušany | 3601 | L | 111 | 48°32´ | 22°05´ |
| 11 | Žihárec | 1820 | P | 111 | 48°04´ | 17°54´ |
| 12 | Michalovce | 1982 | P | 111 | 48°45´ | 21°57´ |
| 13 | Veľký Meder | 1825 | P | 113 | 47°54´ | 17°52´ |
| 14 | Hurbanovo | 1858/2858 | P/O | 115 | 47°52´ | 18°12´ |
| 15 | Malé Kosihy | 4105 | V | 116 | 47°55´ | 18°45´ |
| 16 | Nové Zámky | 2850 | O | 117 | 47°59´ | 18°10´ |
| 17 | Sobrance | 1984 | P | 120 | 48°44´ | 22°11´ |
| 18 | Košúty | 4121 | V | 120 | 48°10´ | 17°39´ |
| 19 | Veľké Chlievany | 4149 | V | 120 | 48°42´ | 18°10´ |
| 20 | Dvory nad Žitavou | 4109 | V | 122 | 49°00´ | 18°16´ |
| 21 | Štúrovo | 4103 | V | 123 | 47°48´ | 18°43´ |
| 22 | Hubice | 1834 | P | 124 | 48°06´ | 17°24´ |
| 23 | Dolná Streda | 4125 | V | 125 | 48°16´ | 17°45´ |
| 24 | Kráľová pri Senci | 1817 | P | 127 | 48°12´ | 17°27´ |
| 25 | Černík | 4119 | V | 129 | 48°09´ | 18°14´ |
| 26 | Šamorín | 4113 | V | 130 | 48°02´ | 17°19´ |
| 27 | Vrakuňa | 1816 | P | 131 | 48°09´ | 17°12´ |
| 28 | Strážske | 4643 | V | 133 | 48°52´ | 21°50´ |
| 29 | Čaklov | 1966/2966 | P/O | 133 | 48°54´ | 21°37´ |
| 30 | Šahy | 4115 | V | 137 | 48°04´ | 18°57´ |
| 31 | Orechová | 2984 | O | 138 | 48°42´ | 22°14´ |
| 32 | Terany | 1880 | P | 140 | 48°10´ | 18°53´ |
| 33 | Podhájska | 1850 | P | 144 | 48°06´ | 18°20´ |
| 34 | Trnava | 4131 | V | 148 | 48°23´ | 17°36´ |
| 35 | Kostolište | 3111 | L | 150 | 48°27´ | 16°59´ |
| 36 | Choňkovce | 4633 | V | 155 | 48°46´ | 22°14´ |
| 37 | Kuzmice | 4609 | V | 157 | 48°35´ | 21°34´ |
| 38 | Lukáčovce | 4655 | V | 157 | 49°02´ | 21°47´ |
| 39 | Báhoň | 1831 | P | 159 | 48°19´ | 17°27´ |
| 40 | Brodské | 4147 | V | 159 | 48°41´ | 17°01´ |
| 41 | Malá Trňa | 4603 | V | 160 | 48°26´ | 21°40´ |
| 42 | Levice | 3103/4123 | L/V | 163 | 48°13´ | 18°36´ |
| 43 | Modra | 4129 | V | 168 | 48°20´ | 17°18´ |
| 44 | Horná Streda | 1826 | P | 169 | 48°39´ | 17°51´ |
| 45 | Myslenice | 2815 | O | 170 | 48°16´ | 17°15´ |
| 46 | Porúbka | 3611 | L | 117 | 48°43´ | 22°16´ |
| 47 | Beša | 4117 | V | 171 | 48°09´ | 18°24´ |
| 48 | Šaštín | 3115 | L | 172 | 48°38´ | 17°09´ |
| 49 | Čachtice | 4151 | V | 173 | 48°43´ | 17°47´ |
| 50 | Veľké Ripňany | 1846/2846 | P/O | 174 | 48°30´ | 17°59´ |
| 51 | Číž | 4303 | V | 174 | 48°18´ | 20°17´ |
| 52 | Kamenica nad Cirochou | 1993 | P | 174 | 48°56´ | 22°00´ |
| 53 | Bátka | 1943/2943 | P/O | 175 | 48°22´ | 20°10´ |
| 54 | Stupava | 3105 | L | 177 | 48°16´ | 17°02´ |
| 55 | Šaštín-Stráže | 4143 | V | 177 | 48°38´ | 17°09´ |
| 56 | Riadok | 3113 | L | 183 | 48°30´ | 17°10´ |
| 57 | Lučenec | 1927/3303 | P/L | 214 | 48°20´ | 19°44´ |
| 58 | Nitra | 1848 | P | 190 | 48°19´ | 18°05´ |
| 59 | Sady nad Torysou | 2968 | O | 194 | 48°42´ | 21°21´ |
| 60 | Nové Mesto nad Váhom | 3117 | L | 196 | 48°46´ | 17°50´ |
| 61 | Dolné Plachtince | 2905 | O | 200 | 48°12´ | 19°18´ |
| 62 | Dargov | 4629 | V | 200 | 48°44´ | 21°37´ |
| 63 | Haniska | 1968 | P | 204 | 48°42´ | 21°16´ |
| 64 | Moldava nad Bodvou | 1947/4615 | P/V | 210 | 48°37´ | 21°00´ |
| 65 | Trenčín | 1803/4161 | P/V | 211 | 48°53´ | 18°02´ |
| 66 | Rimavská Sobota | 1942 | P | 214 | 48°22´ | 20°00´ |
| 67 | Krásna nad Hornádom | 4619 | V | 216 | 48°44´ | 21°15´ |
| 68 | Senica | 1805 | P | 218 | 48°41´ | 17°22´ |
| 69 | Bratislava - Želez.Studienka | 3101 | L | 220 | 48°10´ | 17°07´ |
| 70 | Veľký Krtíš | 1905 | P | 220 | 48°12´ | 19°19´ |
| 71 | Hajnáčka | 3301/4301 | L/V | 220 | 48°13´ | 19°57´ |
| 72 | Preseľany | 4133 | V | 221 | 48°27´ | 18°06´ |
| 73 | Klátová Nová Ves | 1847/4137 | P/V | 232 | 48°34´ | 18°18´ |
| 74 | Tesáre | 4141 | V | 233 | 48°36´ | 18°06´ |
| 75 | Volkovce | 4127 | V | 234 | 48°20´ | 18°27´ |
| 76 | Šurice | 2927 | O | 237 | 48°14´ | 19°56´ |
| 77 | Mládzovo | 4309 | V | 240 | 48°26´ | 19°42´ |
| 78 | Bidovce | 4631 | V | 240 | 48°44´ | 21°26´ |
| 79 | Giraltovce | 4663/3629 | L/V | 240 | 49°07´ | 21°31´ |
| 80 | Stropkov | 1976 | P | 240 | 49°12´ | 21°39´ |
| 81 | Pruské | 2862 | O | 243 | 49°01´ | 18°12´ |
| 82 | Drienov | 4641 | V | 246 | 48°52´ | 21°15´ |
| 83 | Slanské Nové Mesto | 4617 | V | 250 | 48°38´ | 21°31´ |
| 84 | Radvaň nad Laborcom | 250 | V | 250 | 49°08´ | 21°56´ |
| 85 | Beluša | 1862 | P | 254 | 49°03´ | 18°19´ |
| 86 | Ilava | 4337 | V | 255 | 49°00´ | 18°14´ |
| 87 | Stakčín | 3625 | L | 256 | 49°00´ | 22°13´ |
| 88 | Jelšava | 4355 | V | 258 | 48°38´ | 20°14´ |
| 89 | Prievidza/Bojnice | 1867/2867 | P/O | 260 | 48°46´ | 18°35´ |
| 90 | Sebechleby | 2902 | O | 261 | 48°17´ | 18°55´ |
| 91 | Kuchyňa | 1801 | P | 265 | 48°25´ | 17°10´ |
| 92 | Plešivec | 4605 | V | 270 | 48°33´ | 20°25´ |
| 93 | Ruskov | 3603 | L | 272 | 48°44´ | 21°28´ |
| 94 | Rimavské Brezovo | 4313 | V | 275 | 48°33´ | 19°58´ |
| 95 | Jasov | 3605 | L | 280 | 48°40´ | 20°58´ |
| 96 | Adamovské Kochanovce | 4159 | V | 283 | 48°51´ | 17°56´ |
| 97 | Malý Šariš | 1954 | P | 283 | 49°03´ | 21°13´ |
| 98 | Žiar nad Hronom | 1900 | P | 285 | 48°35´ | 18°51´ |
| 99 | Zvolen | 3309 | L | 290 | 48°34´ | 19°08´ |
| 100 | Krajná Poľana | 3639 | L | 295 | 49°21´ | 21°41´ |
| 101 | Podkylava | 4145 | V | 297 | 48°41´ | 17°40´ |
| 102 | Žitavany | 3109 | L | 300 | 48°24´ | 18°25´ |
| 103 | Horná Ždaňa | 3311/4319 | L/V | 300 | 48°34´ | 18°45´ |
| 104 | Bytča - Starovec | 3345 | L | 304 | 49°13´ | 18°33´ |
| 105 | Dolné Hámre | 4311 | V | 308 | 48°28´ | 18°45´ |
| 106 | Medzilaborce | 1977 | P | 308 | 49°15´ | 21°54´ |
| 107 | Krásny Brod | 4669 | V | 308 | 49°15´ | 21°55´ |
| 108 | Žilina | 1841 | P | 309 | 49°13´ | 18°37´ |
| 109 | Nitrianske Rudno | 4331 | V | 310 | 48°48´ | 18°29´ |
| 110 | Kšinná | 3121 | L | 314 | 48°48´ | 18°21´ |
| 111 | Sabinov | 2963 | O | 313 | 49°06´ | 21°07´ |
| 112 | Malá Lodina | 3619 | L | 315 | 48°52´ | 21°08´ |
| 113 | Rožňava | 1944 | P | 318 | 48°40´ | 20°31´ |
| 114 | Kľušov | 1962 | P | 322 | 49°15´ | 21°15´ |
| 115 | Kokava nad Rimavicou | 3307 | L | 324 | 48°34´ | 19°51´ |
| 116 | Kecerovce | 3615 | L | 328 | 48°49´ | 21°24´ |
| 117 | Ratková | 4315 | V | 332 | 48°36´ | 20°06´ |
| 118 | Horná Breznica | 4339 | V | 340 | 49°07´ | 18°15´ |
| 119 | Zlatno | 4135 | V | 342 | 48°28´ | 18°19´ |
| 120 | Uličské Krivé | 4653 | V | 345 | 48°59´ | 22°26´ |
| 121 | Dlhoňa | 4677 | V | 345 | 49°24´ | 21°34´ |
| 122 | Banské | 4637 | V | 348 | 48°49´ | 21°34´ |
| 123 | Zborov | 3641 | L | 350 | 49°20´ | 21°19´ |
| 124 | Myjava | 1806/3119 | P/L | 383 | 48°46´ | 17°35´ |
| 125 | Bzovík | 1902 | P | 355 | 48°19´ | 19°05´ |
| 126 | Kysucké Nové Mesto | 4347 | V | 355 | 49°18´ | 18°47´ |
| 127 | Gemerská Poloma | 4623 | V | 355 | 48°43´ | 20°29´ |
| 128 | Vígľaš - Pstruša | 1904 | P | 368 | 48°32´ | 19°19´ |
| 129 | Pružina | 3339 | L | 375 | 49°01´ | 18°28´ |
| 130 | Slovenská Ľupča | 3317 | L | 375 | 48°46´ | 19°17´ |
| 131 | Košická Belá | 4635 | V | 375 | 48°48´ | 21°07´ |
| 132 | Opatová | 3123 | L | 380 | 48°55´ | 18°06´ |
| 133 | Bartošova Lehôtka | 4321 | V | 380 | 48°39´ | 18°55´ |
| 134 | Spišské Vlachy | 1949 | P | 396 | 48°57´ | 20°48´ |
| 135 | Sása | 1903 | P | 383 | 48°26´ | 19°08´ |
| 136 | Prešov - Cemjatá | 3623 | L | 388 | 48°58´ | 21°10´ |
| 137 | Krásno nad Kysucou | 3351 | L | 389 | 49°24´ | 18°50´ |
| 138 | Vyšný Medzev | 4621 | V | 390 | 48°43´ | 20°54´ |
| 139 | Sučany | 4335 | V | 393 | 49°18´ | 19°00´ |
| 140 | Jakubovany | 1963 | P | 398 | 49°06´ | 21°08´ |
| 141 | Dolná Súča | 3125 | L | 400 | 48°58´ | 18°02´ |
| 142 | Muráň | 3361 | L | 400 | 48°44´ | 20°02´ |
| 143 | Gelnica | 4639 | V | 400 | 48°51´ | 20°51´ |
| 144 | Brusno- Pohronský Bukovec | 3321 | L | 406 | 48°47´ | 19°23´ |
| 145 | Slavošovce | 4625 | V | 415 | 48°43´ | 20°16´ |
| 146 | Veľký Lom | 4305 | V | 425 | 48° 20´ | 19°23´ |
| 147 | Banská Bystrica | 1898 | P | 427 | 48°41´ | 19°07´ |
| 148 | Turie | 3343 | L | 435 | 49°09´ | 18°46´ |
| 149 | Tisovec | 4317 | V | 459 | 48°42´ | 19°57´ |
| 150 | Lukov | 4671 | V | 460 | 49°18´ | 21°05´ |
| 151 | Bodorová | 1863 | P | 462 | 48°54´ | 18°50´ |
| 152 | Staré Hory | 3325 | L | 468 | 48°50´ | 19°07´ |
| 153 | Mníšek nad Hnilcom | 3613 | L | 471 | 48°48´ | 20°48´ |
| 154 | Hriňová | 4323 | V | 475 | 48°34´ | 19°30´ |
| 155 | Černová | 3341 | L | 475 | 49°05´ | 19°15´ |
| 156 | Dolný Kubín | 4345 | V | 475 | 49°13´ | 19°18´ |
| 157 | Stará Bystrica | 3347 | L | 476 | 49°21´ | 18°56´ |
| 158 | Kláštor pod Znievom | 3333 | L | 480 | 48°58´ | 18°49´ |
| 159 | Mošovce | 4333 | V | 482 | 48°55´ | 18°54´ |
| 160 | Smižany | 3621/4645 | L/V | 487 | 48°57´ | 20°31´ |
| 161 | Brezno | 1917 | P | 487 | 48°48´ | 19°38´ |
| 162 | Hronec | 3323 | L | 488 | 48°47´ | 19°35´ |
| 163 | Oščadnica | 3353 | L | 490 | 49°26´ | 18°53´ |
| 164 | Klčov | 2949 | O | 490 | 49°00´ | 20°40´ |
| 165 | Jasenie | 4327 | V | 510 | 48°51´ | 19°28´ |
| 166 | Hermanovce | 4657 | V | 519 | 49°03´ | 21°01´ |
| 167 | Plavnica | 1961 | P | 525 | 49°16´ | 20°47´ |
| 168 | Modra - Piesok (Hvezdáreň) | 3107 | L | 531 | 48°22´ | 17°17´ |
| 169 | Stará Ľubovňa | 4673 | V | 540 | 49°18´ | 20°42´ |
| 170 | Silica | 4607 | V | 549 | 48°33´ | 20°31´ |
| 171 | Matiašovce | 4675 | V | 556 | 49°21´ | 20°21´ |
| 172 | Podolínec | 1950/3637 | P/L | 570 | 49°10´ | 20°32´ |
| 173 | Kysihýbeľ | 3305 | L | 575 | 48°26´ | 18°55´ |
| 174 | Makov | 4349 | V | 590 | 49°22´ | 18°29´ |
| 175 | Senohrad | 4307 | V | 610 | 48°22´ | 19°12´ |
| 176 | Levoča | 3627 | L | 619 | 49°02´ | 20°36´ |
| 177 | Pohronská Polhora | 4325 | V | 620 | 48°45´ | 19°48´ |
| 178 | Hranovnica | 4651 | V | 620 | 48°59´ | 20°19´ |
| 179 | Bacúch | 3331 | L | 625 | 48°52´ | 19°48´ |
| 180 | Závadka | 3329 | L | 625 | 48° 51´ | 19°55´ |
| 181 | Čierny Balog - Šaling | 3319 | L | 627 | 48°42´ | 19°41´ |
| 182 | Liptovský Hrádok | 1874 | P | 640 | 49°02´ | 19°43´ |
| 183 | Slaná Voda - Or.Polhora | 3355 | L | 642 | 49°28´ | 19°29´ |
| 184 | Liptovský Ján | 3337 | L | 650 | 49°02´ | 19°40´ |
| 185 | Turček | 4329 | V | 660 | 48°45´ | 18°56´ |
| 186 | Lazisko | 4343 | V | 675 | 49°02´ | 19°32´ |
| 187 | Liesek | 1918 | P | 692 | 49°22´ | 19°41´ |
| 188 | Poprad | 1934 | P | 695 | 49°03´ | 20°18´ |
| 189 | Malužiná | 3335 | L | 700 | 49°00´ | 19°46´ |
| 190 | Oravská Polhora | 4353 | V | 700 | 49°31´ | 19°21´ |
| 191 | Rakúsy | 4667 | V | 710 | 49°11´ | 20°23´ |
| 192 | Uhorná | 3607 | L | 713 | 48°42´ | 20°40´ |
| 193 | Zakamenné | 4351 | V | 715 | 49°23´ | 19°18´ |
| 194 | Pohorelá | 4341 | V | 765 | 48°52´ | 20°02´ |
| 195 | Vyšný Slavkov | 4659 | V | 770 | 49°04´ | 20°51´ |
| 196 | Mlynky | 3617 | L | 780 | 48°51´ | 20°25´ |
| 197 | Červená Skala | 3327 | L | 825 | 48°49´ | 20°08´ |
| 198 | Oravice | 3349 | L | 853 | 49°17´ | 19°45´ |
| 199 | Torysky | 4661 | V | 860 | 49°06´ | 20°41´ |
| 200 | Dolný Smokovec | 3631 | L | 877 | 49°07´ | 20°13´ |
| 201 | Kežmarské Žľaby | 3635 | L | 916 | 49°11´ | 20°18´ |
| 202 | Liptovská Teplička | 3357/4647 | L/V | 940 | 48°58´ | 20°05´ |
| 203 | Poľana (Hriňová) | 3315 | L | 1265 | 48°34´ | 19°30´ |
| 204 | Štrbské Pleso | 3633 | L | 1330 | 49°07´ | 20°04´ |

Tab.č. 7c: Zoznam fenologických druhov (rastliny a živočíchy )

Oblasť: V – stanice všeobecnej fenológie, P – stanice poľnej fenológie,

L - stanice lesnej fenológie, O – stanice ovocnej fenológie

| Druh | Kód | Oblasť | Odrody | rastl./živoč. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pšenica ozimná | 11 | P/V | áno | R |
| raž ozimná | 12 | P/V | áno | R |
| jačmeň ozimný | 13 | P/V | áno | R |
| jačmeň jarný | 14 | P/V | áno | R |
| pšenica jarná | 15 | P/V | áno | R |
| ovos siaty | 16 | P/V | áno | R |
| repa cukrová | 21 | P/V | áno | R |
| repa kŕmna | 22 | P/V | áno | R |
| zemiaky | 23 | P/V | áno | R |
| kukurica | 26 | P/V | áno | R |
| bôb obyčajný | 27 | P/V | áno | R |
| hrach siaty | 28 | P/V | áno | R |
| fazuľa obyčajná | 29 | P/V | áno | R |
| ľan siaty | 34 | P/V | áno | R |
| repka ozimná | 36 | P/V | áno | R |
| mak siaty | 37 | P/V | áno | R |
| lucerna siata | 43 | P/V | áno | R |
| ďatelina lúčna | 44 | P/V | áno | R |
| chmeľ | 49 | P/V | áno | R |
| slnečnica | 50 | P/V | áno | R |
| jabloň | 51 | O/V | áno | R |
| hruška | 52 | O/V | áno | R |
| slivka | 53 | O/V | áno | R |
| čerešňa | 54 | O/V | áno | R |
| višňa | 55 | O/V | áno | R |
| marhuľa | 56 | O/V | áno | R |
| broskyňa | 57 | O/V | áno | R |
| ríbezle červené a biele | 58 | O/V | áno | R |
| ríbezle čierne | 59 | O/V | áno | R |
| egreš | 61 | O/V | áno | R |
| orech vlašský | 62 | O/V | áno | R |
| lieska | 63 | O | áno | R |
| vinič | 64 | O/V | áno | R |
| smrek obyčajný | 1 | L/V |  | R |
| jedľa biela | 2 | L/V |  | R |
| borovica lesná | 3 | L |  | R |
| smrekovec opadavý | 4 | L |  | R |
| buk lesný | 5 | L/V |  | R |
| dub letný, zimný | 6 | L/V |  | R |
| javor horský | 7 | L |  | R |
| lipa malolistá | 8 | L/V |  | R |
| breza previsnutá | 9 | L/V |  | R |
| jelša lepkavá | 10 | L |  | R |
| agát biely | 11 | L/V |  | R |
| jarabina vtáčia | 12 | L/V |  | R |
| hrab obyčajný | 13 | L/V |  | R |
| jaseň štíhly | 14 | L |  | R |
| borovica horská | 21 | L |  | R |
| lieska obyčajná | 22 | L/V |  | R |
| vŕba rakytová | 23 | L/V |  | R |
| drieň obyčajný | 24 | L/V |  | R |
| slivka trnková | 25 | L/V |  | R |
| hloh obyčajný | 26 | L/V |  | R |
| baza čierna | 27 | L/V |  | R |
| ostružina malinová | 36 | L/V |  | R |
| brusnica čučoriedková | 37 | L/V |  | R |
| brusnica obyčajná | 38 | L/V |  | R |
| snežienka jarná | 41 | L/V |  | R |
| pečeňovník trojlaločný | 42 | L/V |  | R |
| veternica hájna | 43 | L/V |  | R |
| záružlie močiarne | 44 | L/V |  | R |
| konvalinka voňavá | 45 | L/V |  | R |
| lúka | 45 | V |  | R |
| timotejka lúčna | 51 | V |  | R |
| psiarka lúčna | 52 | V |  | R |
| reznačka laločnatá | 53 | V |  | R |
| tomka voňavá | 54 | V |  | R |
| konopa siata | 30 | V | áno | R |
| kapusta hlávková | 61 | V | áno | R |
| cibuľa kuchynská | 62 | V | áno | R |
| rajčiak jedlý | 63 | V | áno | R |
| paprika ročná | 64 | V | áno | R |
| melón červený | 65 | V | áno | R |
| podbeľ liečivý | 46 | V |  | R |
| králik biely | 47 | V |  | R |
| krvavec lekársky | 48 | V |  | R |
| jesienka obyčajná | 49 | V |  | R |
| lipa veľkolistá | 15 | V |  | R |
| pagaštan konský | 16 | V |  | R |
| ruža šípová | 28 | V |  | R |
| vtáčí zob obyčajný | 29 | V |  | R |
| orgován obyčajný | 30 | V |  | R |
| vres obyčajný | 39 | V |  | R |
| drozd plavý | 1 | V |  | Ž |
| juríčka obyčajná | 2 | V |  | Ž |
| prepelica obyčajná | 3 | V |  | Ž |
| kukučka obyčajná | 4 | V |  | Ž |
| dážďovník obyčajný | 5 | V |  | Ž |
| bocian biely | 6 | V |  | Ž |
| škovránok poľný | 7 | V |  | Ž |
| škorec obyčajný | 8 | V |  | Ž |
| lastovička obyčajná | 9 | V |  | Ž |
| chrúst obyčajný | 10 | V |  | Ž |
| pásavka zemiaková | 11 | V |  | Ž |
| včela medonosná | 12 | V |  | Ž |

Tab 7d: Zoznam fenologických fáz a agrotechnických záznamov (Z)

Oblasť: V – stanice všeobecnej fenológie, P – stanice poľnej fenológie,

L - stanice lesnej fenológie, O – stanice ovocnej fenológie

| P.č. | Fáza/termín | Kód | Oblasť | Poznám. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zmiznutie sneh.pokrývky v predjarí | 1 | V | Z |
| 2 | rozmrznutie pôdy v predjarí | 2 | V | Z |
| 3 | zamrznutie pôdy na zimu | 3 | V | Z |
| 4 | prvá súvislá sneh.pokrývka | 4 | V | Z |
| 5 | posledná sneh.pokrývka | 5 | V | Z |
| 6 | začiatok jarných poľných prác | 6 | V | Z |
| 7 | začiatok zberu ozimín | 7 | V | Z |
| 8 | ukončenie zberu, žatvy obilnín | 8 | V | Z |
| 9 | začiatok siatia ozimín | 9 | V | Z |
| 10 | tretí list | 10 | V |  |
| 11 | vzchádzanie | 11 | P/V |  |
| 12 | pučanie púčikov | 12 | P/O/V |  |
| 13 | pučanie zmiešaných púčikov | 13 | O/L/V |  |
| 14 | vysadenie priesad | 20 | V |  |
| 15 | prvé listy/začiatok zalisťovania/1.pár pravých listov | 21 | O/L/V |  |
| 16 | začiatok odnožovania | 22 | P |  |
| 17 | začiatok predlžovania | 23 | P |  |
| 18 | prvé kolienko/steblovanie | 24 | P/V |  |
| 19 | druhé kolienko | 25 | P |  |
| 20 | zdurenie pošvy posledného listu | 26 | P |  |
| 21 | začiatok klasenia | 27 | P/V |  |
| 22 | riadkové zapojenie porastu | 28 | P/V |  |
| 23 | úplné zapojenie porastu | 29 | P |  |
| 24 | prvé májové výhonky | 30 | L/V |  |
| 25 | začiatok rastu zálistkov | 31 | P |  |
| 26 | začiatok dekortizácie | 32 | P |  |
| 27 | všeobecné zalisťovanie | 33 | L |  |
| 28 | tvorba púčikov | 34 | O |  |
| 29 | ukončenie rastu letorastov | 35 | O |  |
| 30 | jánske výhonky | 36 | L |  |
| 31 | pučanie kvetných púčikov | 41 | O |  |
| 32 | butonizácia | 42 | P/O |  |
| 33 | začiatok kvitnutia | 43 | P/O/L/V |  |
| 34 | začiatok kvitnutia samčích kvetov | 44 | P/O/L/V |  |
| 35 | začiatok kvitnutia samičích kvetov | 45 | P/O |  |
| 36 | plné/všeobecné kvitnutie | 46 | P/O/L/V |  |
| 37 | začiatok opadu korunných lupienkov | 47 | O |  |
| 38 | koniec kvitnutia | 48 | P/O |  |
| 39 | začiatok žltnutia listov | 49 | L |  |
| 40 | začiatok hlávkovania | 51 | P |  |
| 41 | zelená zrelosť | 52 | P |  |
| 42 | mliečna zrelosť | 53 | P |  |
| 43 | mliečno-vosková zrelosť | 54 | P |  |
| 44 | žltá zrelosť | 55 | P/V |  |
| 45 | plná zrelosť | 56 | P/V |  |
| 46 | zberová zrelosť | 57 | P/O |  |
| 47 | zavesovanie strapcov | 58 | O |  |
| 48 | mäknutie bobúľ | 59 | O |  |
| 49 | začiatok opadu listov | 60 | L/V |  |
| 50 | začiatok prúdenia štiav | 61 | O |  |
| 51 | koniec opadu listov | 62 | O/L |  |
| 52 | odumieranie vňate/všeobecné žltnutie listov | 63 | P/L/V |  |
| 53 | letné žltnutie listov | 64 | L |  |
| 54 | prvé zrelé plody/začiatok zrelosti plodov | 70 | L/V |  |
| 55 | sejba | 71/72 | P/V |  |
| 56 | zber | 73 | P/O/V |  |
| 57 | prvá kosba | 74 | P/V |  |
| 58 | druhá kosba | 75 | P/V |  |
| 59 | tretia kosba | 76 | P |  |
| 60 | úroda (v tonách na hektár) | 80 | P/V |  |
| 61 | stupeň úrody | 81 | L/V |  |
| 62 | prvý prílet | 91 | V |  |
| 63 | hromadný prílet | 92 | V |  |
| 64 | prvý spev | 93 | V |  |
| 65 | prvé zoskupovanie do kŕdľov | 94 | V |  |
| 66 | odlet | 95 | V |  |
| 67 | prvý výskyt | 96 | V |  |
| 68 | hromadný výskyt | 97 | V |  |
| 69 | výlet - prvá znáška peľu | 98 | V |  |

Tabuľka č.8: Charakteristika monitorovacieho podsystému: Sieť na meranie pôdnej teploty a pôdnej vlhkosti

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieť na meranie pôdnej teploty a pôdnej vlhkosti | Vrchná vrstva pôdy - (zoznam monitorovacích bodov je uvedený v tab. č.8b) | #### Ukazovatele fyzikálneho stavu vrchnej vrstvy pôdy : 1. teplota pôdy 2. vlhkosť pôdy (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č.8a) | 3x, resp. 1xdenne meranie a pozorovanie meteorologických prvkov, kontinuálny záznam vybraných prvkov registračnými prístrojmi, | SHMÚ | MŽP SR, MP SR, MV SR, MZ SR, MH SR, WMO | Ratifikácia Konvencie WMO zo dňa 11.10.1947, Ratifikácia Konvencie o klimatickej zmene zo dňa 25.8.1994. |

Tabuľka č.8a: Ukazovatele monitorovacieho podsystému: Sieť na meranie pôdnej teploty a pôdnej vlhkosti

| ##### Ukazovatele fyzikálneho stavu vrchnej vrstvy pôdy : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Ukazovateľ | Názov meranej veličiny | Značka meranej veličiny | Meracia metóda | Priestorová orientácia v teréne | Frekvencia merania |
| ##### teplota | teplota pôdy v hĺbke 2, 5, 10, 20, 50, 100 cm | ##### T2-100 | ##### ortuťový teplomer | ##### bodové meranie | ##### 3x denne |
|  |  |  | ##### odporový teplomer |  | ##### kontinuálne |
| ##### vlhkosť | ##### vlhkosť pôdy vo vrstve 1m od povrchu pôdy | ##### w | ##### gravimetrická metóda | ##### bodové meranie | ##### 1x týždenne |

Tabuľka č.8c: Stanice monitorovacieho podsystému: Sieť na meranie pôdnej teploty

| Por. číslo | Indikatív MS | Pozorovacia stanica | severná zemepisná šírka |  |  | východná zemepisná šírka |  |  | nadm. výška [m] | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11800 | Holíč | 48° | 48´ | 44´´ | 17° | 9´ | 49´´ | 180 | K |
| 2 | 11801 | Kuchyňa-Nový Dvor | 48° | 24´ | 5´´ | 17° | 8´ | 52´´ | 206 | K |
| 3 | 11803 | Trenčín | 48° | 52´ | 42´´ | 18° | 2´ | 54´´ | 303 | K |
| 4 | 11805 | Senica-Čáčov | 48° | 40´ | 50´´ | 17° | 20´ | 37´´ | 195 | K |
| 5 | 11806 | Myjava | 48° | 45´ | 14´´ | 17° | 33´ | 42´´ | 349 | K |
| 6 | 11808 | Veľké Leváre | 48° | 31´ | 09´´ | 16° | 59´ | 05´´ | 152 | K |
| 7 | 11815 | Slovenský Grob | 48° | 15´ | 38´´ | 17° | 16´ | 47´´ | 141 | K |
| 8 | 11817 | Kráľová pri Senci | 48° | 12´ | 00´´ | 17° | 16´ | 29´´ | 124 | K |
| 9 | 11818 | Gabčíkovo | 47° | 53´ | 45´´ | 17° | 33´ | 56´´ | 113 | K |
| 10 | 11819 | Jaslovské Bohunice | 48° | 29´ | 12´´ | 17° | 40´ | 15´´ | 176 | K+A |
| 11 | 11820 | Žihárec | 48° | 3´ | 59´´ | 17° | 52´ | 9´´ | 111 | K |
| 12 | 11835 | Moravský Svätý Ján | 48° | 34´ | 54´´ | 16° | 59´ | 43´´ | 155 | K |
| 13 | 11847 | Topoľčany-Tovarníky | 48° | 33´ | 50´´ | 18° | 09´ | 22´´ | 180 | K |
| 14 | 11858 | Hurbanovo | 47° | 52´ | 24´´ | 18° | 11´ | 40´´ | 115 | K+A |
| 15 | 11868 | Oravská Lesná | 49° | 22´ | 6´´ | 19° | 10´ | 59´´ | 780 | K |
| 16 | 11874 | Liptovský Hrádok | 49° | 2´ | 21´´ | 19° | 43´ | 31´´ | 640 | K |
| 17 | 11892 | Oravský Podzámok | 49° | 15´ | 45´´ | 19° | 22´ | 16´´ | 532 | K |
| 18 | 11897 | Turčianske Teplice | 48° | 51´ | 36´´ | 18° | 51´ | 37´´ | 522 | K |
| 19 | 11898 | Banská Bystrica | 48° | 44´ | 1´´ | 19° | 7´ | 1´´ | 427 | K |
| 20 | 11900 | Žiar nad Hronom | 48° | 35´ | 10´´ | 18° | 51´ | 8´´ | 275 | K |
| 21 | 11904 | Vígľaš-Pstruša | 48° | 32´ | 39´´ | 19° | 19´ | 19´´ | 368 | K |
| 22 | 11905 | Dolné Plachtince | 48° | 12´ | 24´´ | 19° | 19´ | 12´´ | 228 | K |
| 23 | 11916 | Chopok | 48° | 56´ | 38´´ | 19° | 35´ | 32´´ | 2005 | K |
| 24 | 11942 | Rimavská Sobota | 48° | 22´ | 26´´ | 20° | 0´ | 38´´ | 215 | K |
| 25 | 11944 | Rožňava | 48° | 39´ | 12´´ | 20° | 32´ | 15´´ | 318 | K |
| 26 | 11947 | Moldava nad Bodvou | 48° | 36´ | 16´´ | 21° | 00´ | 06´´ | 218 | K |
| 27 | 11949 | Spišské Vlachy | 48° | 56´ | 38´´ | 20° | 48´ | 15´´ | 380 | K |
| 28 | 11950 | Podolínec | 49° | 15´ | 18´´ | 20° | 32´ | 00´´ | 563 | K |
| 29 | 11953 | Revúca | 48° | 40´ | 48´´ | 20° | 7´ | 5´´ | 327 | K |
| 30 | 11955 | Prešov-vojsko | 49° | 1´ | 55´´ | 21° | 18´ | 31´´ | 307 | K |
| 31 | 11961 | Plaveč nad Popradom | 49° | 15´ | 35´´ | 20° | 50´ | 45´´ | 485 | K |
| 32 | 11963 | Jakubovany | 49° | 6´ | 32´´ | 21° | 8´ | 27´´ | 410 | K |
| 33 | 11976 | Stropkov-Tisinec | 49° | 12´ | 56´´ | 21° | 39´ | 0´´ | 216 | K+A |
| 34 | 11977 | Medzilaborce | 49° | 15´ | 12´´ | 21° | 54´ | 50´´ | 305 | K |
| 35 | 11978 | Trebišov-Milhostov | 48° | 39´ | 47´´ | 21° | 43´ | 26´´ | 105 | K+A |
| 36 | 11979 | Somotor | 48° | 25´ | 16´´ | 21° | 49´ | 10´´ | 100 | K |
| 37 | 11982 | Michalovce | 48° | 44´ | 24´´ | 21° | 56´ | 43´´ | 110 | K |
| 38 | 11984 | Orechová | 48° | 42´ | 19´´ | 22° | 13´ | 31´´ | 122 | K |
| 39 | 11992 | Osadné | 49° | 8´ | 24´´ | 22° | 9´ | 03´´ | 378 | K |
| 40 | 11995 | Vysoká nad Uhom | 48° | 37´ | 8´´ | 22° | 7´ | 00´´ | 105 | K |
| 41 | 11841 | Dolný Hričov | 49° | 13´ | 55´´ | 18° | 37´ | 4´´ | 309 | A |
| 42 | 11880 | Dudince | 48° | 10´ | 9´´ | 18° | 52´ | 34´´ | 139 | A |
| 43 | 11927 | Lučenec-Boľkovce | 48° | 20´ | 20´´ | 19° | 44´ | 11´´ | 214 | A |
| 44 | 11938 | Telgárt | 48° | 50´ | 55´´ | 20° | 11´ | 21´´ | 901 | A |
| 45 | 11952 | Gánovce | 49° | 2´ | 6´´ | 20° | 19´ | 27´´ | 703 | A |
| 46 | 11968 | Košice-letisko | 48° | 40´ | 20´´ | 21° | 13´ | 21´´ | 230 | A |
| 47 | 11813 | Bratislava-Koliba | 48° | 10´ | 7´´ | 17° | 6´ | 38´´ | 286 | A |
| 48 | 11816 | Bratislava-letisko | 48° | 10´ | 18´´ | 17° | 12´ | 0´´ | 131 | A |
| 49 | 11856 | Mochovce | 48° | 17´ | 22´´ | 18° | 27´ | 22´´ | 261 | A |
| 50 | 11867 | Prievidza-letisko | 48° | 46´ | 11´´ | 18° | 35´ | 38´´ | 260 | A |

Tabuľka č.8d: Stanice monitorovacieho podsystému: Sieť na meranie vlhkosti pôdy

| Por. číslo | Indikatív MS | Pozorovacia stanica | severná zemepisná šírka |  |  | východná zemepisná dĺžka |  |  | nadm. výška [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11858 | Hurbanovo | 47° | 52´ | 24´´ | 18° | 11´ | 40´´ | 115 |
| 2 | x | Pezinok | 48° | 16´ | 24´´ | 17° | 14´ | 47´´ | 149 |
| 3 | 11862 | Beluša | 49° | 3´ | 58´´ | 18° | 19´ | 5´´ | 254 |
| 4 | 11978 | Milhostov | 48° | 39´ | 47´´ | 21° | 43´ | 26´´ | 105 |
| 5 | 11982 | Michalovce | 48° | 44´ | 24´´ | 21° | 56´ | 43´´ | 110 |

Tab č. 9 Charakteristika monitorovacieho podsystému: Sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry (zoznam monitorovacích bodov je uvedený v tab. 9b.) | Prízemná vrstva atmosféry nad meracím bodom v určených hladinách | #### Ukazovatele fyzikálneho stavu atmosféry: 1. teplota 2. vietor 3. relatívna vlhkosť (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č. 9a) | 5 sekúnd (ako základné hodnoty sa vypočítavajú 1 minútové priemery) | SHMÚ | MŽP SR, ÚKM MV SR, EBO, EMO, MDPT SR (LPS), WMO | Zákon č. 387/2002 Z.z., vyhláška 348/1998 Z.z. |

Tabuľka č.9a Ukazovatele monitorovacieho podsystému: Sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry

| ##### Ukazovatele fyzikálneho stavu atmosféry pre merania v prízemnej vrstve atmosféry |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Ukazovateľ |  | Značka meranej veličiny | ##### Výška meranej hladiny v [m]* | ##### Metóda merania |
| teplota | teplota vzduchu | T | 0,5; 2; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 | elektrický teplomer |
| vietor | smer vetra | dd | 0,5; 2; 4; 6; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 | anemometer |
|  | rýchlosť vetra | ff | 0,5; 2; 4; 6; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 | anemometer |
| vlhkosť | relatívna vlhkosť vzduchu | UU | 0,5; 2; 10; 100; 200 | psychrometer |

* v Mochovciach do výšky 40 m

Tabuľka č.9b Stanice monitorovacieho podsystému: Sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry

| Indikatív | Stanica | Nadm.výška | Zem.šírka | Zem.dĺžka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11819 | Jaslovské Bohunice | 176 | 48,4867 | 17,6708 |
| 11856 | Mochovce | 261 | 48,2894 | 18,4561 |

Tab č. 10 Charakterisika monitorovacieho podsystému: Aerologická stanica

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aerologická stanica | Vertikálna meteorologickásondáž hraničnej vrstvy a voľnej atmosféry nad územím SR do výšky okolo 30 km | - tlak vzduchu - teplota vzduchu - vlhkosť vzduchu - smer výškového vetra - rýchlosť výškového vetra | 3 x denne s vertikálnym krokom 50 m | SHMÚ Odbor dištančných meraní | MŽP SR, MDPT SR (LÚ SR, LPS), MO SR, MV SR (ÚKM), ÚJD SR, MH SR, MP SR, MZ SR, MVRR SR, WMO | Zákony č. 387/2002 Z.z., č.184/2002 Z.z., č.442/2002 Z.z. a vyhláška 397/2003 Z.z., č.143/1998 Z.z. ratifikácia prístupu k WMO z 11.10.1947, rámcová Konvencia o klimatickej zmene z 25.8.1994 |

Tabuľka č.10a: Ukazovatele monitorovacieho podsystému: Aerologická stanica

| ##### Ukazovatele fyzikálneho stavu atmosféry |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Ukazovateľ | Názov meranej veličiny | Rozmer meranej veličiny | Meracia metóda | Prístroj a umiestnenie | Frekvencia merania |
| - tlak vzduchu | atmosférický tlak od povrchu zeme do výšky 30-35 km | ##### hPa | ##### pomocou silikónového senzoru BAROCAP umiestneného na volne letiacej rádiosonde (merací rozsah 1080 až 3 hPa) | ##### Rádiosonda Vaisala RS90 na stanici Poprad-Gánovce | ##### 3 krát denne (vertikálna hustota – údaj približne každých 50 m) |
| - teplota vzduchu | teplota vzduchu od povrchu zeme do výšky 30-35 km | ##### ºC | ##### pomocou kapacitného senzoru THERMOCAP umiestneného na volne letiacej rádiosonde ##### (merací rozsah +60 až –90 ºC ) | ##### Rádiosonda Vaisala RS90 na stanici Poprad-Gánovce | ##### 2 krát denne (vertikálna hustota – údaj približne každých 50 m) |
| - vlhkosť vzduchu | relatívna vlhkosť vzduchu od povrchu zeme do výšky 30-35 km | ##### % | ##### pomocou kapacitného senzoru HUMICAP umiestneného na volne letiacej rádiosonde ##### (merací rozsah 0 až 100 % ) | ##### Rádiosonda Vaisala RS90 na stanici Poprad-Gánovce | ##### 2 krát denne (vertikálna hustota – údaj približne každých 50 m) |
| - smer výškového vetra | smer vetra od povrchu zeme do výšky 30-35 km | ##### Deg | ##### vyhodnocovanie zmeny polohy letiacej rádiosondy pomocou navigačného systému LORAN-C | ##### Rádiosonda Vaisala RS90 na stanici Poprad-Gánovce | ##### 3 krát denne (vertikálna hustota – údaj približne každých 50 m) |
| - rýchlosť výškového vetra | rýchlosť vetra od povrchu zeme do výšky 30-35 km | ##### m/s | ##### vyhodnocovanie zmeny polohy letiacej rádiosondy pomocou navigačného systému LORAN-C | ##### Rádiosonda Vaisala RS90 na stanici Poprad-Gánovce | ##### 3 krát denne (vertikálna hustota – údaj približne každých 50 m) |

Tab č. 11: Charakteristika monitorovacieho podsystému: Sieť staníc na detekciu búrok

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieť staníc na detekciu búrok | zemská atmosféra | - elektromagnetické vlnenie pochádzajúce z výbojov - zmena frekvencie dopadajúceho elektromagnetického vlnenia na jednotlivé dipóly | nepretržite | SHMÚ Odbor dištančných meraní | SHMÚ, Armáda SR, LPS | Nariadenie vlády SSR č. 32/1975 Zb o ochrane pred povodňami |

Tabuľka 11a: Ukazovatele monitorovacieho podsystému: Sieť staníc na detekciu búrok

| ##### Ukazovatele fyzikálneho stavu atmosféry |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Ukazovateľ | Názov meranej veličiny | Rozmer meranej veličiny | Meracia metóda | Prístroj a umiestnenie | Frekvencia merania |
| - intenzita odrazeného eletromagnetického vlnenia | rádioloačná odrazivosť | ##### dBz | ##### meranie rozptýleného elektromagnetického žiarenia | ##### meteorologický rádiolokátor Malý Javorník a Kojšovská hoľa | ##### 15 min |
| - dopplerovská zmena frekvencie odrazeného elektromagnetického vlnenia od pohybujúceho sa meteorologického cieľa | rýchlosť pohybu | ##### m/s | ##### meranie zmeny frekvencie odrazeného elektromagnetického vlnenia | ##### meteorologický rádiolokátor Malý Javorník a Kojšovská hoľa | ##### 15 min |
| - radiačná teplota zemského povrchu - jas odrazeného slnečného žiarenia | radiačná teplota jas | ##### oC | ##### spektrometer na družici meria vyžiarenú teplotu zemského povrchu a jas Zeme, spracovanie prebehne v centre a to vysiela digitálny obraz na prijímacie zariadenia | ##### družicový prijímací systém Malý Javorník | ##### 15 min |
| - elektromagnetické vlnenie pochádzajúce z výbojov v atmosfére na dvoch frekvenciách | atmosférický výboj |  | ##### meranie elektromagnetického vlnenia | ##### detekčné stanice Malý Javorník, Lučenec, | ##### nepretržite |

### 5.3 ČMS Voda

## 5.3.1 Aktuálny stav ČMS  Voda

Sledovanie a hodnotenie stavu povrchovej a podzemnej vody v Slovenskej republike v súčasnosti upravujú Vodný zákon č. 364/2004 Z. z., v § 4. Monitoring povrchovej a podzemnej vody sa vykonáva komplexne v povodiach a v čiastkových povodiach.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý je špecializovanou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, je spracovateľom rámcového projektu ČMS - Voda a je poverený prostredníctvom svojej Hydrologickej služby zabezpečovať jeho koordináciu.

V súčasnosti Čiastkový monitorovací systém - Voda pozostáva z nasledovných monitorovacích podsystémov:

- Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd

- Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

- Kvalita povrchových vôd

- Kvalita podzemných vôd

- Termálne a minerálne vody

- Závlahové vody

- Rekreačné vody

Subsystémy 1. až 4. sú zabezpečované rezortom Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom SHMÚ. Zabezpečenie činnosti subsystémov 5. Termálne a minerálne vody a 7. Rekreačné vody je v kompetencii rezortu zdravotníctva a sú zabezpečované v rámci úloh tohto rezortu. Zabezpečenie činnosti subsystému 6.  Závlahové vody patrí do kompetencie rezortu pôdohospodárstva.

Vyššie uvedené podsystémy ČMS - Voda svojimi programami v súčasnosti napĺňajú hlavné ciele, medzi ktoré patria najmä:

- Poznanie súčasného stavu vodných systémov z hľadiska množstva a kvality a ich rozdelenia v priestore.

- Určenie trendov vývoja jednotlivých charakteristík vodných systémov a ich ochrana 
a prognózy ich využiteľnosti.

- Plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a zmlúv.

- Poskytovanie potrebných informácií pre rozhodovací proces štátnej vodnej správy.

- Informovanie verejnosti a poskytovanie údajov a informácií o stave vodných systémov.

V rámci implementácie Rámcovej smernice EÚ o vodách 2000/60/ES (RSV), ktorej požiadavky boli implementované do Vodného zákona a jeho vykonávacích predpisov, bola vytvorená Pracovná skupina pre monitoring vodných útvarov. Hlavná úloha tejto pracovnej skupiny je pripraviť návrh Programu monitoringu vodných útvarov povrchových a podzemných vôd na území SR v súlade s požiadavkami RSV. Termín spracovania takéhoto programu je rok 2006. Do tejto správy sú už prevzaté aj výstupy Pracovnej skupiny, ktoré boli pripravené v predchádzajúcom roku. Tieto výstupy sú zapracované priamo v jednotlivých subsystémoch ČMS - Voda. Medzi hlavné ciele takto koncipovaného Programu monitoringu útvarov povrchovej a podzemnej vody  bude patriť zistenie stavu vôd pre dosiahnutie zadefinovaných environmentálnych cieľov na zabezpečenie ochrany vôd a ich udržateľného využívania.

Vzhľadom k tomu, že Pracovná skupina pre monitoring vodných útvarov ukončí svoju prácu návrhom programu monitoringu až v roku 2006, je potrebné vziať do úvahy, že niektoré časti tejto koncepcie ČMS - Voda budú doplnené, resp. zmenené

#### 5.3.1.1 Subsystém - Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd

Monitorovací program kvantity povrchových vôd pozostáva z realizácie monitorovacích prác, verifikácie získaných údajov a ich archivácie. Súčasťou monitorovacieho procesu je kvantitatívne hodnotenie zmien režimu povrchových vôd v aktuálnom roku i za celé pozorovacie obdobie.

#### Ciele monitoringu kvantity povrchových vôd:

Hlavným cieľom monitorovacieho subsystému kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd je pozorovanie, meranie a vyhodnocovanie hladinového a prietokového režimu povrchových vôd. Na základe výsledkov monitoringu kvantity povrchových vôd sa získavajú podkladové informácie pre:

- hodnotenie režimu povrchových vôd , jeho krátkodobých a dlhodobých zmien,

- overenie hodnotenia dopadu vplyvov ľudskej činnosti na stav povrchových vôd,

- zisťovanie stavu tých útvarov povrchových vôd, ktoré boli identifikované ako rizikové z hľadiska nedosiahnutia ich environmentálnych cieľov,

- sledovanie množstva povrchových vôd a ich ovplyvňovanie pri nakladaní s povrchovými vodami a pre vodnú bilanciu,

- protipovodňovú ochranu.

#### Charakteristika programu monitoringu kvantity povrchových vôd:

- Monitorovacia sieť

Monitorovaciu sieť kvantity povrchových vôd v súčasnosti tvoria vodomerné stanice, v ktorých sa pozoruje výška vodného stavu, v zimnom období ľadové úkazy, vyčísľujú sa prietoky, vo vybraných staniciach sa meria  teplota vody a na základe odoberaných a laboratórne spracovaných vzoriek sa hodnotí mútnosť (obsah plavenín).

Zabezpečenie prevádzky v sieti povrchových vôd sa v roku 2004 vykonávalo v 386 objektoch štátnej monitorovacej siete, z toho: meranie vodných stavov (386), meranie prietokov (375), meranie teploty vody (172), meranie plavenín (17).

Okrem staníc štátnej vodomernej siete sa vykonávala prevádzka a merania v 14 účelových vodomerných staniciach a v 7 staniciach nachádzajúcich sa na území susediacich štátov. Z celkového počtu 407 vodomerných staníc je 264 vybavených automatickým meracím prístrojom, založenom na tlakovom snímaní, čo tvorí približne 65%.

- Sledované ukazovatele a frekvencie

V rámci monitoringu kvantity povrchových vôd sa pozorujú:

- vodný stav - sleduje sa v hodinových intervaloch (automatické prístroje), kontinuálne (limnigrafický prístroj), kontrolné merania vykonáva spravidla raz denne dobrovoľný pozorovateľ odčítaním z vodočetnej laty,

- prietok - je odvodený z vodného stavu pomocou mernej krivky, ktorá sa zhotovuje a aktualizuje z priamych meraní pri rôznych vodných stavoch,

- teplota vody - meria sa teplomerom raz denne (dobrovoľný pozorovateľ), resp. v hodinových intervaloch (automatické prístroje),

- ľadové javy - sledujú sa vizuálne (dobrovoľný pozorovateľ), raz denne počas zimnej sezóny,

- mútnosť (koncentrácia plavenín) - denne sa robia brehové odbery, 2 x ročne celoprofilové odbery, vyhodnotenie sa robí laboratórne, filtračnou metódou.

Meranie prietokov za účelom kalibrácie merných kriviek vo vodomerných staniciach sa vykonáva 6 až 8-krát ročne. Na medzinárodných tokoch sa uvedené merania vykonávajú na základe bilaterálnych dohôd so susediacimi štátmi 5 až 9-krát ročne. Okrem toho sa vykonávajú doplnkové merania počas extrémnych hydrologických situácií (minimálne a maximálne vodné stavy), aby boli k dispozícii výsledky meraní pokiaľ možno v celom rozsahu mernej krivky.

- Výstupy

Výstupy zo základného spracovania tvoria ročné tabuľky prietokov pre jednotlivé ukazovatele, obsahujúce priemerné denné, mesačné hodnoty a extrémy, ktoré sa ukladajú v papierovej forme do archívu povrchových vôd a v elektronickej forme do príslušných registrov hydrologického informačného systému. V hydrologickej databanke sa nachádza register vodomerných staníc (Katalóg) a ich parametrov (databankové číslo, hydrografické číslo, plocha povodia, nadmorská výška nuly vodočtu, riečny kilometer, typ meracieho zariadenia a iné). K tomuto katalógu sa priraďujú údaje o vodných stavoch, prietokoch 
a teplote vody. Údaje sa ukladajú každoročne po ukončení spracovania údajov za hydrologický a kalendárny rok vo všetkých vodomerných staniciach. Údaje sa v minulosti ukladali v dennom kroku. V roku 2004 sa prešlo na systém ukladania údajov o vodných stavoch a prietokoch v hodinovom kroku. V roku 2005 sa plánuje aj ukladanie údajov o teplotách z automatických staníc v hodinovom kroku.

V decembri roku 2004 bol odovzdaný do prevádzky nový softvér (financovaný z projektu POVAPSYS) na základné spracovanie kvantitatívnych ukazovateľov, zohľadňujúci novšie technológie automatizovaných pozorovacích prístrojov a požiadavky na výstupy.

Údaje o kvantite povrchových vôd sú publikované v nasledovných hydrologických ročenkách spracovaných za predchádzajúci rok:

- Hydrologická ročenka. Povrchové vody,

- Hydrologická ročenka. Povrchové vody – plaveniny.

Okrem uvedených ročeniek sa výsledky monitoringu hodnotia za 5 ročné obdobie v publikácii “Hydrologický bulletin“. Výsledky monitoringu sú ďalej sprístupnené verejnosti v expertných a výskumných správach, vo vodohospodárskej bilancii, v správe o stave ŽP a v iných výstupoch, ktoré vyplývajú z požiadaviek zákazníkov a sú pravidelne poskytované orgánom štátnej správy. Takisto je vyhodnotenie kvantity povrchových vôd na území Slovenska uvedené na web stránke SHMÚ.

#### 5.3.1.2 Subsystém - Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

#### Ciele monitoringu kvantity podzemných vôd:

Hlavným cieľom monitorovacieho subsystému kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd je sledovanie zmien režimu výdatností a teplôt prameňov a sledovanie zmien hladinového režimu podzemnej vody a jej teploty (kontinuálne, resp. s týždenným krokom). Monitorovací subsystém - kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd zabezpečuje podkladové údaje a informácie pre:

- hodnotenie režimu podzemných vôd, jeho krátkodobých a dlhodobých zmien,

- vyhodnotenie kvantitatívneho stavu všetkých útvarov alebo skupín útvarov podzemnej vody, vrátane vyhodnotenia prírodných a využiteľných množstiev podzemnej vody, ako súčasť implementačného procesu Rámcovej smernice o vodách na Slovensku,

- vyhodnotenie vplyvu odberov podzemných vôd na zmeny hladiny podzemnej vody 
a zmeny prúdenia podzemnej vody.

#### Charakteristika programu monitoringu kvantity podzemných vôd:

Monitorovací program kvantity podzemných vôd pozostáva zo samotného monitoringu režimu podzemných vôd prostredníctvom pozorovacích objektov kvantity podzemných vôd, z verifikácie a archivácie údajov do centrálnej databázy SHMÚ v digitálnej forme, ako aj archivácie primárneho materiálu - hlásení od pozorovateľov do centrálneho archívu SHMÚ. Súčasťou monitorovacieho procesu je i kvantitatívne hodnotenie zmien režimu podzemných vôd v aktuálnom roku i za celé pozorovacie obdobie. S ohľadom na požiadavku implementácie Rámcovej smernice o vode v oblasti podzemných vôd a hodnotenie kvantitatívnej rizikovosti útvarov podzemných vôd na Slovensku bola v roku 2004 venovaná pozornosť aj príprave vstupných podkladových  údajov z režimového pozorovania kvantity podzemných vôd do jednotnej štruktúry umožňujúcej následne vykonať analýzy významnosti poklesových trendov.

Overenie správnosti pozorovaní je zabezpečované kontrolnými meraniami (4366 kontrolných meraní a revízií na pozorovacích objektoch v roku 2004).

- Monitorovacia sieť

V roku 2004 monitorovaciu sieť tvorilo 1509 objektov. Podľa typu objektov sa pozorovacia sieť delí na:

- Pozorovaciu sieť prameňov (nezachytené aj zachytené a vodárensky využívané pramene, situované vo všetkých základných hydrogeologických útvaroch, najmä v mezozoiku). Celkový počet monitorovaných prameňov je 364 (433 výverov, niektoré pramene majú viac výverov, ktoré sú monitorované samostatne).

- Pozorovaciu sieť hladín podzemných vôd (vrty budované prevažne v kvartérnych - fluviálnych, eolických a fluvioglaciálnych sedimentoch, v menšej miere v predkvartérnych horninách). Monitoring hladín podzemných vôd je realizovaný na 1145 objektoch.

Pozorovania vo všetkých pozorovacích objektoch monitoringu kvantity podzemných vôd zabezpečovali v rozhodujúcej miere miestni pozorovatelia. Intenzívne naďalej pokračuje systematický a koncepčný rozvoj automatizácie monitorovacieho procesu formou automatických prístrojov na meranie hladiny podzemných vôd. V súčasnosti je v prevádzke už  393 automatických prístrojov a 72 limnigrafov na pozorovacích objektoch. V pozorovacej sieti kvantity podzemných vôd sa pravidelne vykonáva rekonštrukcia pozorovacích objektov a doplňuje sa presné geodetické zameranie ich polohy.

- Sledované ukazovatele a frekvencie

V roku 2004 bolo v celej monitorovacej sieti pozorovaných 364 prameňov, na všetkých bola meraná výdatnosť aj teplota.

Stavy hladín podzemnej vody boli v roku 2004 pozorované na 1145 objektoch z toho v oblasti Žitného ostrova 190 vrtov. Na 405 objektoch bola zároveň meraná teplota vody, pričom na 315 automatickými stanicami s denným intervalom a 90 manuálne, v týždennom intervale.

- Výstupy

S ohľadom na nárast počtu automatických staníc a s tým súvisiaci  nárast množstva údajov a informácií s hodinovým intervalom merania sa v súlade s plánom ČMS voda - časť podzemná voda pokračuje s ďalším etapovým budovaním technologickej linky pre archiváciu hodinových záznamov do centrálnej databanky SHMÚ. Po analýze dát hodinových údajov v roku 2003 a príprave údajov do jednotnej štruktúry začalo v roku 2004  ich nahrávanie do centrálnej databanky SHMÚ tak, aby  kvalita nahrávaných údajov odpovedala požiadavkám databanky a možnosti využiť už spracované exportné procedúry údajov. Ku koncu roka 2004 boli v databanke uložené všetky hodinové záznamy z prameňov od roku 1996 do roku 2003 a sond od roku 1991 do roku 1993. Pre extrémne veľký rozsah nahrávaných súborov údajov zo sond sa predpokladá ukončenie nahrávacieho procesu hodinových údajov do konca  roku 2005.

Priebežne sa rozširuje využitie technológií ARC GIS zamerané najmä pre hodnotenie zmien režimu podzemných vôd na území Slovenska vrátane priestorovej diferenciácie týchto zmien s ohľadom na ich nehomogenitu, pre  vizuálne spracovanie nameraných dát, nadstavbové hodnotenia a posudky.

Údaje o kvantite podzemných vôd sú spracovávané za predchádzajúci rok a sú publikované v ročenke „Hydrologická ročenka. Podzemné vody“. Výsledky monitoringu sú ďalej sprístupnené verejnosti v expertných a výskumných správach, vo vodohospodárskej bilancii, v správe o stave ŽP a v iných výstupoch, ktoré vyplývajú z požiadaviek zákazníkov 
a sú pravidelne poskytované orgánom štátnej správy. Takisto je vyhodnotenie kvantity povrchových vôd na území Slovenska uvedené na web stránke SHMÚ.

#### 5.3.1.3 Subsystém - Kvalita povrchových vôd

#### Ciele monitoringu kvality povrchových vôd:

- poznanie súčasného stavu kvality povrchových vôd v SR,

- identifikácia a kvantifikácia hlavných problémov znečistenia,

- zhodnotenie trendov vývoja kvality povrchových vôd SR,

- klasifikácia kvality povrchových vôd do tried kvality  podľa STN 75 7221,

- poskytovanie podkladov pre orgány štátnej vodnej správy v ich rozhodovacom procese,

- poskytovanie údajov verejnosti,

- hodnotenie súladu stavu vôd s kritériami na ne danými pre rôzne spôsoby využívania,

- príprava podkladov pre podávanie správ EÚ,

- poskytovanie údajov medzinárodným organizáciám ako sú Medzinárodná komisia  pre ochranu Dunaja (MKOD), Európska agentúra životného prostredia (EEA), OECD.

#### Charakteristika programu monitoringu kvality povrchových vôd:

Monitoring kvality povrchových vôd v SR umožňuje hodnotiť kvalitu povrchových vôd podľa vybraného súboru ukazovateľov kvality vody z hľadiska fyzikálneho, chemického a biologického. Umožňuje poznať a kvantifikovať riziká zo znečisťujúcich zložiek vodných systémov pre ľudské zdravie a vodnú biotu a poznať obmedzenia využívania vodných zdrojov pre uspokojenie potrieb ľudských aktivít.

- Monitorovacia sieť

Monitorovacia sieť kvality povrchových vôd SR pozostávala v roku 2004 z 3 častí:

- Štátna monitorovacia sieť - základný monitoring (v správe SHMÚ,

- Monitorovacia sieť správcu vodohospodársky významných vodných tokov -  prevádzkový monitoring,

- Doplnkové účelové monitorovacie siete - prieskumný monitoring.

Uvedené členenie monitorovaných sietí vychádza zo súčasných povinností príslušných organizácií vo vzťahu k povinostiam rezortu v oblasti prípravy reportingových správ pre EÚ a vo vzťahu k povinnostiam vyplývajúcich z platných zákonov v oblasti správy vodných tokov a správy povodí. Možno povedať, že ide o zosúladnú sieť odberných miest pre sledovanie kvality povrchových vôd v rámci SR, v ktorej sa realizoval program monitorovania stavu vôd v roku 2004.

Program monitorovania stavu vôd bol pripravený pod záštitou MŽP SR, vypracovala ho pracovná skupina pozostávajúca zo zástupcov SHMÚ, SVP, š.p., VÚVH, ŠGÚDŠ a VV, š.p.

Kvalita povrchových vôd bola v roku 2004 v rámci základného monitoringu sledovaná v 179 miestach odberov, z toho v 147 základných, 3 zvláštnych miestach odberov,  29 miest odberov sa sledovalo ako hraničné toky (viď Tab. 1). Deväť odberových miest tvorili odbery z vodárenských nádrží: VN Starina, Bukovec, Klenovec, Hriňová, Málinec, Rozgrund, Turček, Nová Bystrica a Veľká Domaša.

Tab. 1  Počet sledovaných miest odberov vzoriek povrchovej vody podľa povodí  za rok 2004 v rámci základného monitoringu

| Povodie | Základné miesta odberov | Zvláštne miesta odberov | Miesta odberov na hraničných tokoch |
| --- | --- | --- | --- |
| Morava | 14 |  | - |
| Dunaj | 2 |  | 10 |
| Malý Dunaj | 8 |  | - |
| Váh | 26 | 3 | 1 |
| Nitra | 13 |  | - |
| Hron | 16 |  | 1 |
| Ipeľ | 11 |  | 2 |
| Slaná | 7 |  | 1 |
| Bodva | 3 |  | 1 |
| Hornád | 18 |  | 2 |
| Bodrog | 26 |  | 6 |
| Tisa | - |  | 2 |
| Poprad | 3 |  | 2 |
| Dunajec | - |  | 1 |
| Slovensko spolu | 147 | 3 | 29 |

Monitorovacia sieť správcu vodohospodársky významých vodných tokov je rovnako rozdelená po povodiach. Z celkového počtu 445 odberových miest patrí do povodia Moravy, Dunaja a Malého Dunaja 55 odberových miest, do povodia Váhu a Nitry patrí 96 miest, do povodia Hrona a Ipľa patrí 99 miest, do povodia Dunajca, Slanej , Bodvy, Hornádu, Bodrogu, Tisy a Popradu patrí 195 odberových miest.

V rámci sledovania kvality vôd na hraničných tokoch sa vykonávajú aj odbery na miestach, ktoré nie sú zahrnuté do ročenky „Kvalita povrchových vôd SR“ vydávanej SHMÚ, pretože sa nachádzajú na území susedných štátov, resp. kvalita vody sa v danej lokalite sleduje v rámci základnej siete s iným rozsahom ukazovateľov.

Uvádzané miesta odberov sa sledujú a hodnotia podľa systémov dohodnutých pracovnými skupinami pre ochranu kvality vôd Komisie hraničných vôd. Ide o nasledujúce odberové miesta:

SR-Maďarská republika:

- Dunaj-Szob, ľavý breh, stred, pravý breh,

- Dunaj-Budapešť,

- Mošonský Dunaj-Vének,

- Concó,

- Általér,

- Kenyérmezei.

SR-Rakúsok:

- Morava-Devín,

- Morava-Moravský Svätý Ján.

SR-Česká republika:

- Morava-Brodské,

- Morava-Hodonín,

- Dyje-Pohansko,

- Vlára-Brumov pod.

SR-Poľská republika:

- Čierna Orava-Jablonka.

- Sledované ukazovatele a frekvencie

Výber a frekvencie sledovania ukazovateľov kvality vody v roku 2004 zodpovedali požiadavkám, ktoré vyplynuli z domácich právnych predpisov a z jednotlivých smerníc EÚ. Prihliadalo sa na to, aby výsledky poskytli dostatočné informácie pre:

- hodnotenie stavu kvality povrchových vôd podľa STN 75 7221 (Klasifikácia kvality povrchových vôd)

- kvalitatívnu vodohospodársku bilanciu

- požiadavky medzinárodného cezhraničného monitoringu Dunaja

- sledovanie hraničných vôd s Maďarskom, Poľskom, Ukrajinou, Rakúskom a Českou republikou

- pre zhodnotenie kvality povrchových vôd v citlivých a zraniteľných oblastiach z hľadiska eutrofizácie

- sledovanie vplyvu prevádzky vodného diela Gabčíkovo na vodu ako zložku prírodného prostredia

- pre poznanie vybraných biologických prvkov kvality v toku

- pre poznanie výskytu nebezpečných látok v tokoch

Ukazovatele boli rozdelené do 2 skupín:

| Súbor parametrov základného stanovenia (pre všetky miesta odberov v SR) | Súbor parametrov rozšíreného stanovenia (podľa predpokladaného druhu zaťaženia tokov) |
| --- | --- |
| Teplota vody, teplota vzduchu, ľadový úkaz, počasie, pach, farba, ropné látky vizuálne, zákal, rozpustený kyslík, nasýtenie kyslíkom, BSK5 s potlačením nitrifikácie, ChSKCr, látky rozpustené-105°C, nerozpustené-600°C (sušené, žíhané), pH, merná vodivosť (konduktivita), chloridy, sírany, amónne ióny, dusičnanové ióny, dusitanové ióny, celkový fosfor, fosforečnanový fosfor, celkový dusík, koliformné baktérie, index saprobity makrozoobentosu, index saprobity fytobentosu | Vápnik, horčík, sodík, draslík, hydrogénuhličitany, fenoly, aniónové tenzidy, kyanidy, nepolárne extrahovateľné látky-UV, chlorofyl „a“, alkalita, acidita, železo, mangán, ortuť, kadmium, olovo, arzén, chróm, meď, zinok, hliník, nikel, bór, kobalt, celková objemová aktivita alfa a beta, rádium, trítium, urán, stroncium, bárium, cézium, chlórované pesticídy, prchavé alifatické uhľovodíky, polyaromatické uhľovodíky, ftaláty, dichlórbenzény, prchavé aromatické uhľovodíky, polychlórované bifenyly, triazínové herbicídy, chlórované fenoly, aldehydy, ostatné |

Frekvencia sledovania jednotlivých ukazovateľov bola v roku 2004 rôzna. Pohybovala sa v rozmedzí 1-24krát za rok. K ukazovateľom s nižšou frekvenciou sledovania patria biologické ukazovatele, ťažké kovy a špecifické organické látky. Okrem vyššie uvedených ukazovateľov sa v roku 2004 začalo s hydromorfologickým hodnotením odberových miest podľa manuálu pripraveného v rámci twinningového projektu s Dánskom.

- Výstupy

Na SHMÚ sú údaje uložené v informačnom systéme MAGIC (odbor Kvantita a kvalita povrchových vôd) a pomocou softvérovej nadstavby spracovávané pre potreby kontroly, prípravy ročenky, vodnej bilancie a iných potrieb užívateľov. V etape dobudovania ČMS – Voda, subsystém Kvalita povrchových vôd, bol pripravený modul biologickej databázy, v ktorom sa archivujú údaje z biologického monitoringu, a tiež jeho softvérová nadstavba, umožňujúca výpočet metrík charakterizujúcich stav povrchových vôd z hľadiska jednotlivých biologických prvkov kvality. Biologická databáza je nevyhnutná najmä z hľadiska implementácie Rámcovej smernice o vodách, ktorá požaduje hodnotenie ekologického stavu povrchových vôd. S jej vývinom sa začalo v roku 2003.

Informačný systém MAGIC umožňuje aj prezentáciu výsledkov z importovaných údajov. Jedným z výstupov je štatistický prehľad za rok pre každé odberové miesto, ktorý obsahuje údaje z jednotlivých analýz a zahŕňa základné štatistické charakteristiky za daný časový rad.

Hlavným výstupom je ročenka “Kvalita povrchových vôd na Slovensku” za aktuálne dvojročie, kde je štatisticky vo forme tabuliek, aj textovo spracovaná klasifikácia tokov podľa tried čistoty na základe STN 75 7221. Výsledky monitoringu sú ďalej sprístupnené verejnosti v expertných a výskumných správach, vo vodohospodárskej bilancii, v správe o stave ŽP a v iných výstupoch, ktoré vyplývajú z požiadaviek zákazníkov a sú pravidelne poskytované orgánom štátnej správy. Takisto je vyhodnotenie kvality povrchových vôd na území Slovenska uvedené na web stránke SHMÚ.

#### 5.3.1.4 Subsystém - Kvalita podzemných vôd

Stav kvality podzemnej vody sa v súčasnosti hodnotí v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

#### Ciele monitoringu kvality podzemných vôd:

Cieľom monitoringu kvality podzemných vôd, ktorý zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav, je okrem získavania a poskytovania informácií o kvalitatívnych charakteristikách podzemných vôd a vplyvov na ne pôsobiacich aj:

- hodnotenie súčasného stavu kvality podzemných vôd na Slovensku,

- popísanie trendov vývoja kvality podzemných vôd,

- použitie výsledkov analýz pri výskumnej a expertíznej činnosti,

- poskytovanie podkladov MŽP SR a vodohospodárskym orgánom pre rozhodovací proces.

#### Charakteristika programu monitoringu kvality podzemných vôd:

Odber vzoriek podzemných vôd vykonáva SHMÚ podľa akreditovanej metodiky a podľa pokynov akreditovaných laboratórií, ktoré vzorky pozemných vôd analyzujú.

Chemické analýzy vzoriek podzemných vôd v súčasnosti vykonávajú akreditované geoanalytické laboratóriá ŠGÚDŠ v Spišskej Novej Vsi podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025 a teda majú zavedený systém kvality, sú pravidelne kontrolované vnútorne aj zvonka. Súčasne 5% vzoriek podzemných vôd odoberie SHMÚ na kontrolné analýzy, ktoré vykonávajú NRL VÚVH a subjekt vybraný SHMÚ.

- Monitorovacia sieť

Monitorovaných je 27 vodohospodársky významných oblastí (aluviálne náplavy riek, mezozoické a neovulkanické komplexy), v rámci ktorých sa v súčasnosti hodnotí stav podzemných vôd v 339 objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku a v 34 viacúrovňových piezometrických vrtoch na území Žitného ostrova.

Lokalizácia pozorovacích objektov vyplýva z účelu monitorovacieho programu a je situovaná tak, aby bolo zachytené aj pôsobenie významných zdrojov znečistenia.

Plán sledovania kvality podzemných vôd v jednotlivých objektoch je každoročne upresňovaný z hľadiska potrieb štátnej vodnej správy a ďalších subjektov vodného hospodárstva, s prihliadnutím na dostupné finančné prostriedky.

- Sledované ukazovatele a frekvencie

Rozsah ukazovateľov kvality podzemných vôd sa stanovuje v zmysle Vyhlášky MZ SR č.151/2004 o požiadavkách na pitnú vodu a kontroly kvality pitnej vody, s výnimkou mikrobiologických a biologických ukazovateľov (Tab. 5.1).

V súčasnosti sú realizované pozorovania s rozdielnym cieľom zamerania, z čoho vyplýva aj rôzna frekvencia odberu vzoriek a rozsah analytického stanovenia. Ukazovatele kvality podzemnej vody sú rozdelené do základného a doplnkového súboru. Základný súbor ukazovateľov sa stanovuje vo všetkých odberových miestach. Rozsah doplnkového súboru sa stanovuje iba vo vybraných objektoch, a to v závislosti od druhu znečistenia ovplyvňujúceho danú lokalitu (Tab.5.2).

Vzorky vôd sú odoberané na území SR okrem Žitného ostrova 1-krát ročne, 
v jesennom období z jedno-, dvoj- a trojúrovňových piezometrických vrtov a z prameňov, pričom hlavný dôraz je kladený na prvý zvodnený horizont. Na území Žitného ostrova sa odoberajú vzorky pre základný monitoring 4-krát ročne a pre doplnkový monitoring 2-krát ročne, v jarnom a jesennom období, kedy by mali byť zachytené extrémne stavy podzemných vôd.

- Výstupy

Údaje o kvalite podzemných vôd sú spracovávané pracovníkmi SHMÚ a vyhodnotené v ročnej správe „Kvalita podzemných vôd na Slovensku“, v dvojročnej správe „Kvalita podzemných vôd na území Žitného ostrova“, v expertných a výskumných správach, vo vodohospodárskej bilancii, v správe o stave ŽP a v iných výstupoch, ktoré vyplývajú z požiadaviek zákazníkov a sú pravidelne poskytované orgánom štátnej správy. Takisto je vyhodnotenie kvality podzemných vôd na území Slovenska uvedené na web stránke SHMÚ.

#### 5.3.1.5 Subsystémy mimo rezort MŽP SR

Zabezpečenie činnosti subsystémov  “Termálne a minerálne vody“ a “Rekreačné vody“ je v kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR a sú zabezpečované v rámci úloh tohto rezortu. Zabezpečenie činnosti subsystému “ Závlahové vody“ patrí do kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva SR. Ďalej je uvedená informácia o súčasnom stave, koncepcii  monitoringu v týchto subsystémoch podľa podkladov, ktoré dodali organizácie poverené ich monitoringom v daných rezortoch.

#### Termálne a minerálne vody

Organizačne a technicky je monitorovací systém zabezpečovaný Ministerstvom zdravotníctva SR od roku 2000 s centrálnym prepojením na Ministerstvo zdravotníctva SR -  Inšpektorát kúpeľov a žriediel.

Cieľom monitorovacieho systému je eliminovať znehodnotenie prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a zabezpečiť ich racionálne využívanie, a to na základe získania relevantných údajov o ich kvalite a kvantite, poznania 
a hodnotenia ich stavu z hľadiska množstva a kvality a poznania trendov vývoja (stability) kvality a kvantity. Vytvára predpoklady na zabezpečenie vstupných informácií pre rozhodovací proces v štátnej správe, na tvorbu koncepcií rozvoja kúpeľníctva, ochrany a racionálneho využívania prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových  vôd a vytváranie informačných systémov o prírodných liečivých zdrojoch a prírodných zdrojoch minerálnych vôd.

Monitorovací systém umožňuje sledovať vybrané monitorovacie parametre (hydrogeologické, hydrologické, hydrogeochemické, klimatické) na určených monitorovacích objektoch v čase (t.j. režimové merania), vyhodnocovať získané informácie z hľadiska genézy, režimu, obehu, vzájomných vzťahov, trendov, optimalizácie odberného množstva z hydrogeologickej štruktúry, optimalizácie exploatácie jednotlivých zdrojov, zabezpečenia stability kvalitatívnych parametrov vôd (prevencia) a predpovedať nepriaznivé zmeny vývoja kvality i kvantity.

V roku 2004 bola ukončená skúšobná prevádzka kontinuálneho monitorovacieho systému zdrojov prírodných minerálnych vôd a prírodných liečivých zdrojov podľa odsúhlaseného projektu. V rámci SR je do monitorovacej siete zaradených 34 lokalít so 144 monitorovacími objektmi, z ktorých je 98 zdrojov vyhlásených a 46 nevyhlásených.

Pre kontinuálny monitorovací systém zdrojov prírodných minerálnych vôd na Slovensku, bol vyvinutý softvérový produkt - Informačný systém Inšpektorátu kúpeľov a žriediel na Ministerstve zdravotníctva SR, ktorý je budovaný na podklade geografického informačného systému a má dva stupne. V lokálnych systémoch (LIS IKZ) sa zbierajú monitorované dáta na lokalitách a automatizovane odosielajú do centrálneho systému (CIS IKZ), kde sa dáta kontrolujú, vyhodnocujú a archivujú.

#### Závlahové vody

Hydromeliorácie š.p., každoročne v spolupráci s  SVP, š.p., systematicky sledoval kvalitu závlahovej vody v profiloch vodných zdrojov, z ktorých je realizovaný odber pre prevádzkované závlahové systémy, alebo je odber predpokladaný v nasledujúcej sezóne na základe požiadavky prevádzkovateľov. Kvalita vôd sa sledovala i v ďalších profiloch, z ktorých je reálny predpoklad odberu vody pre vybudované systémy, hoci v súčasnosti nie sú využívané.

V roku 2004 však v systéme monitoringu nastali určité zmeny. Vzhľadom k zmenám Kompetenčného zákona a Zákona o vodách a z toho vyplývajúcich problémov vo financovaní monitoringu v SVP š.p. v roku 2004, prestal SVP š.p. vykonávať monitoring závlahovej vody. Preto sa v roku 2004 počet sledovaných lokalít znížil na 60, ktoré všetky sledoval  Hydromeliorácie š.p.

Vzorky sa odoberali od apríla do októbra na 60 odberových miestach, a to 1x mesačne a vyhodnocovali  sa podľa VN č. 491 z roku 2002 a STN 75 71 43. Kvalita vody. Závlahová voda.

#### Rekreačné vody

Organizačne a technicky je monitorovací systém zabezpečovaný Ministerstvom zdravotníctva SR, prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva.

Cieľom monitoringu je ochrana zdravia ľudí rekreujúcich sa na prírodných kúpacích lokalitách a umelých kúpaliskách, kde úroveň vybavenosti areálov, kvalita prevádzky 
a zdravotná neškodnosť vody významne ovplyvňujú kvalitu rekreácie, vplyv na zdravie 
a celkovú pohodu rekreantov.

V letnej turistickej sezóne r. 2004 boli predmetom sledovania regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a Úradu verejného zdravotníctva SR najvýznamnejšie prírodné vodné rekreačné lokality na Slovensku a umelé kúpaliská s termálnou a netermálnou vodou.

Dozor sa vykonával nad dodržiavaním povinností uložených právnickým a fyzickým osobám, t.j. prevádzkovateľom rekreačných zariadení umelých a prírodných kúpalísk, najmä vo vzťahu ku kontrole kvality vody na kúpanie, rozsahu a početnosti kontroly kvality vody na kúpanie a ustanovením náležitostí prevádzkového poriadku. Na základe vyhovujúcich výsledkov previerok orgán na ochranu zdravia vydával povolenia na prevádzku prírodných aj umelých kúpalísk

Kvalita vody prírodných a umelých kúpalísk sa kontrolovala chemickým, mikrobiologickým a biologickým rozborom počas celej sezóny jednak v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a tiež na základe výsledkov predložených prevádzkovateľmi, ktorí sú povinní v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu stanovených ukazovateľov, preukazovať kvalitu vody na kúpanie. Odbery vzoriek vôd sa počas letnej turistickej sezóny spravidla realizovali v dvojtýždňových intervaloch, na umelých kúpaliskách sa sledovalo 22 ukazovateľov, na prírodných lokalitách musela voda vyhovovať v 27 ukazovateľoch.

- Prírodné kúpaliská

Sledované prírodné vodné lokality využívané obyvateľstvom na kúpanie sa od seba líšili nielen veľkosťou vodnej plochy a návštevnosťou, ale aj kvalitou vody a formou rekreácie. Zo 76 lokalít, ktoré boli v roku 2004 zaradené do zoznamu sledovaných, na 29 prírodných lokalitách prebiehala organizovaná rekreácia vrátane kúpania, na 3 sa s povolením prevádzkovali len autokempingy alebo vodné športy okrem kúpania, na ostatných lokalitách prebiehala neorganizovaná rekreácia. Pri výbere lokalít do sledovania bolo zvolené základné kritérium - návštevnosť viac ako 1 000 obyvateľov za deň. Zaradené do zoznamu boli aj niektoré nádrže, štrkoviská, alebo iné vodné útvary, ktoré svojim charakterom nespĺňali požiadavky platnej legislatívy na vodu na kúpanie a priestorové vybavenie prírodných kúpalísk, ktoré doteraz neboli sledované, ale v poslednom období ich počas sezóny využívalo väčšie množstvo ľudí na kúpanie. Na takýchto vodných útvaroch sa vykonávali aspoň orientačné kontroly kvality vody na kúpanie na začiatku sezóny a pokiaľ to situácia vyžadovala, aj v priebehu sezóny.

V porovnaní s minulým rokom boli prírodné aj umelé kúpaliská počas LTS 2004 navštevované v menšej miere hlavne kvôli nevyhovujúcemu počasiu. Rekreáciu v lete výrazne ovplyvňovalo počasie, ale aj kvalita vody a ponúkaných služieb v rekreačných strediskách.

Počas sezóny bolo odobratých z prírodných kúpalísk 600 vzoriek vôd, z ktorých sa vykonalo 7 763 vyšetrení fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov kvality vody. Príčinou nevyhovujúcej kvality vody boli najčastejšie zvýšené hodnoty v chemických ukazovateľoch farba, priehľadnosť, pH, v mikrobiologických ukazovateľoch enterokoky, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, Escherichia coli, plesne, v biologických ukazovateľoch: chlorofyl a, počty siníc, sapróbny index, riasy.

- Umelé kúpaliská

V rámci sledovania rekreačných kúpacích oblastí na Slovensku sa počas sezóny kontrolovali aj umelé kúpaliská, ktorých je na Slovensku evidovaných 178 so 452 bazénmi. Z celkového počtu bazénov je 160 s termálnou a 292 s netermálnou vodou. V letnej turistickej sezóne 2004 bolo v prevádzke 152 kúpalísk s 395 bazénmi. Ostatné kúpaliská, resp. bazény  neboli v prevádzke z technických alebo organizačných dôvodov. Z 1 1448 odobratých vzoriek sa vyšetrilo 28 448 fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov.

Najčastejšie riešené nedostatky na umelých kúpaliskách boli: nevyhovujúca kvalita vody na kúpanie, nedostatočné čistenie bazénov a okolitých plôch, prekračovanie kapacity kúpalísk.

Informácie o prevádzke kúpalísk v SR počas sezóny sú pravidelne uverejňované na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR /www.uvzsr.sk/ Projekty - Rekreačné vody/, aktuálne informácie o prevádzke kúpalísk a prípadných nedostatkoch vrátane nariadených opatrení v jednotlivých regiónoch SR sú uverejňované na www stránkach miestne príslušných RÚVZ.

## 5.3.2. Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010

Celkové finančné náklady na zabezpečenie realizácie jednotlivých subsystémov ČMS – Voda sú uvedené v  Tab.č.1. Uvedené financie sú vypočítané z návrhu realizácie jednotlivých subsystémov pre rok 2005 (vrátane miezd a režijných nákladov organizácií MŽP SR zúčastňujúcich sa na zabezpečení programu monitoringu Kvality vôd na rok 2005). Pre ďalšie roky je započítaný koeficient inflácie vo výške 8%. Zároveň je nutné upozorniť na fakt, že v roku 2007 môže dôjsť k zmene finančných prostriedkov z dôvodov implementácie RSV.

Tab.č.1  Nároky na finančné zabezpečenie jednotlivých subsyst;émov v ČMS – Voda

V tis. Sk

|  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovaný podsystém | Kapitálové | bežné | Kapitálové | bežné | Kapitálové | bežné | Kapitálové | bežné | Kapitálové | bežné | Kapitálové | bežné |
| Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd | 3100 | 25600 | 3500 | 29648 | 1000 | 32020 | 1000 | 34581 | 1000 | 37348 | 1000 | 40336 |
| Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd | 200 | 17900 | 1000 | 19332 | 1150 | 21000 | 1150 | 22680 | 1300 | 24500 | 1300 | 26500 |
| Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd | 300 | 75800 | 300 | 81864 | 300 | 88413 | 300 | 95486 | 300 | 103125 | 300 | 111375 |
| Kvalitatívne ukazovatele podzemných vôd | 1300 | 17560 | 1200 | 18965 | 1200 | 20482 | 1200 | 22121 | 1200 | 23890 | 1200 | 25801 |
| Kvalita sedimentov | 1 000 | 5 200 | 1 000 | 5 200 | 1 000 | 5 200 | 1 000 | 5 200 | 1 000 | 5 200 | 1 000 | 5 200 |
| Spolu | 5 900 | 142 060 | 6 000 | 155 009 | 4 650 | 167 115 | 4 650 | 180 068 | 4 800 | 194 063 | 4 800 | 209 212 |
| Uplatňované v rámci vlastných rezortov (MZ SR, MP SR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekreačné vody | 5200 | 3256 | 4850 | 3452 | 4900 | 3728 | 4500 | 3989 | 4650 | 4188 | 4400 | 4398 |
| Závlahové vody | 900 | 9100 | 955 | 9550 | 1000 | 10000 | 1050 | 10500 | 1100 | 11000 | 1150 | 11500 |
| Termálne a minerálne vody | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Spolu | 6 100 | 12 456 | 5 805 | 13 102 | 5 900 | 13 828 | 5 550 | 14 589 | 5 750 | 15 288 | 5 550 | 15 998 |
| Spolu ČMS Voda | 12 000 | 154 516 | 11 805 | 168 111 | 10 550 | 180 943 | 10 200 | 194 657 | 10 550 | 209 351 | 10 350 | 225 210 |

## 5.3.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov pre jednotlivé subsystémy

Na základe vyhodnotenia doterajšieho monitorovania navrhujeme pokračovať v meraniach v nasledovných podsystémov:

- Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd

- Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

- Kvalita povrchových vôd

- Kvalita podzemných vôd

- Termálne a minerálne vody

- Závlahové vody

- Rekreačné vody

Ako nový subsystém na základe našich poznatkov, by do ČMS – Voda mal byť začlenený subsystém:

- Kvalita sedimentov v tokoch a nádržiach

Navrhovaný subsystém Kvalita sedimentov v tokoch a nádržiach v sebe nezahŕňa existujúci subsystém prevádzkovaný v rámci ČMS – Geologické faktory,  07 Monitorovanie riečnych sedimentov. Preto je nevyhnutné aby došlo ku koordinácii aktivít vykonávaných v rámci obidvoch subsystémov.

#### 5.3.3.1 Návrh ukazovateľov ČMS

V októbri roku 2000 bola prijatá Smernica 2000/60/ES Európskeho Parlamentu a Rady ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (v ďalšom texte RSV). RSV bola do právnych predpisov Slovenskej republiky transponovaná zákonom 
č. 364/2004 Zb. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Uznesením Vlády SR č. 46 zo dňa 21.1.2004 bola schválená Stratégia pre implementáciu Rámcovej smernice o vode v SR. Uvedené materiály tvorili základ pre spracovanie tejto kapitoly.

Hlavným cieľom prijatia RSV je koordinácia aktivít vyvíjaných na území členských štátov EÚ za účelom ochrany vodného bohatstva a ekosystémov závislých na vode. RSV definuje členským štátom povinnosť prijať a realizovať opatrenia tak, aby do roku 2015 bol dosiahnutý dobrý stav vôd na ich území. Monitoring je proces, na základe výsledkov ktorého sa preukáže, či daný cieľ je, alebo nie je splnený. V prípade, ak vodný útvar dobrý stav nedosahuje, je potrebné prijať dostatočné opatrenia a monitoring slúži na sledovanie účinnosti prijatých opatrení.

### Začlenenie programov monitoringu do procesu zostavovania a realizácie Plánov manažmentu povodia

V súlade so snahou dosiahnutia čo najvyššej efektívnosti využitia vynaložených finančných prostriedkov definuje RSV 6 ročný cyklus tvorby Plánov manažmentu povodia pozostávajúci z logicky na seba nadväzujúcich aktivít. Monitoring vystupuje v tomto procese na rôznych úrovniach od čoho sú odvodené aj informačné požiadavky kladené na jednotlivé typy monitoringu.

V prvom kroku sa vykonáva identifikácia všetkých významných nepriaznivých vplyvov na stav vôd a vyhodnocuje citlivosť vodných útvarov vôd voči týmto vplyvom. Pri uvedenom hodnotení je potrebné použiť aj údaje pochádzajúce z monitorovacích programov realizovaných v minulosti. Hodnotenie dopadu vplyvov na stav povrchových vôd má byť potvrdené a doplnené pomocou programu základného monitorovania (viď obrázok č. 1).

Výsledky základného monitorovania majú byť následne využité pri príprave programu opatrení v Pláne manažmentu povodia s cieľom dosiahnutia environmentálnych cieľov. Prevádzkový monitoring má preukázať súlad s požadovanými environmentálnymi cieľmi a v čase realizácie programu opatrení poskytovať informácie o zmenách v stave vôd.

V prípade povrchových vôd RSV definuje ďalší typ monitoringu - prieskumný monitoring, ktorého úlohou je identifikácia rozsahu a dôsledkov havarijného znečistenia 
a prešetrenie príčin pravdepodobného neplnenia environmentálnych cieľov v prípade, že prevádzkový monitoring ešte nezačal činnosť.

Existujúce údaje z monitorovacích programov

Vyhodnotenie dopadov

vyhodnotenie citlivosti vôd voči identifikovaným vplyvom

##### Základné monitorovanie

Identifikácia vplyvov

druh a rozsah významných vplyvov

##### Prieskumný monitoring

Príprava programu opatrení na dosiahnutie environmentálneho cieľa

##### Prevádzkový monitoring

Dobrý stav vôd

### Rozdelenie programov monitoringu

Environmentálnym cieľom RSV je dosiahnutie dobrého stavu vôd nachádzajúcich sa na území jednotlivých štátov. V prípade povrchových vôd je tento definovaný ich dobrým ekologickým stavom“ a  „dobrým chemickým stavom“. RSV definuje aj výrazne modifikované a umelé vodné útvary pre ktoré je ich dobrý stav definovaný ekologickým potenciálom a chemickým stavom. V rámci zisťovania ekologického stavu útvarov povrchových vôd sa monitorujú biologické a hydromorfologické prvky kvality.

Dobrý stav podzemných vôd je definovaný ich “kvantitatívnym stavom a chemickým stavom“. Celkový stav vodných útvarov definuje najnepriaznivejší prvok kvality. Napríklad ak útvar povrchovej vody vykazuje dobrú kvalitu vôd definovanú fyzikálnochemickými ukazovateľmi, ale súčasne v ňom došlo k porušeniu štruktúry vodného ekosystému vplyvom zmeny hydromorfologických podmienok, celkový stav útvaru bude definovaný biologickými prvkami kvality.

Program monitoringu povrchových vôd v súlade s požiadavkami RSV a Zákona 364/2004 možno rozdeliť na nasledovné podprogramy:

- Monitoring biologických a fyzikálnochemických prvkov kvality:

    - základné monitorovanie,

    - prevádzkový monitoring,

    - prieskumný monitoring.

- Monitoring hydromorfologických prvkov kvality.

- Monitoring chránených území.

Program monitoringu podzemných vôd sa delí na:

- Monitoring fyzikálnochemických prvkov kvality:

    - základné monitorovanie,

    - prevádzkový monitoring.

- Monitoring kvantity podzemných vôd.

### Periodicita monitorovania

Základné monitorovanie sa bude vykonávať v priebehu jedného roka v období, ktoré pokrýva Plán manažmentu povodia, pokiaľ sa v predchádzajúcom základnom monitorovaní nepreukázalo, že príslušný vodný útvar povrchových vôd dosiahol dobrý stav. V prípadoch, kde sa preukázal dosiahnutý dobrý stav, sa základné monitorovanie uskutoční jedenkrát za obdobie trvania troch plánov manažmentu povodí. Pri zostavovaní prvého plánu manažmentu povodí bude v prípade potreby program základného monitorovania realizovaný počas dlhšieho časového obdobia.

Prevádzkový monitoring sa vykonáva počas realizácie plánov manažmentu povodí v období medzi činnosťou programov inšpekčného monitoringu. Ostatné programy monitoringu sú vykonávané každoročne.

Principiálnym termínom pre realizáciu prípravných prác je december 2006, kedy jednotlivé programy monitoringu majú nadobudnúť účinnosť. Keďže pre zriadenie programov prevádzkového monitoringu sú potrebné informácie z programov inšpekčného monitoringu, bude nutné tieto zahájiť v predstihu. Monitorovacie práce v zmysle požiadaviek RSV je potrebné zahájiť najneskôr v Septembri 2005 (inšpekčné monitorovanie), pričom ostatné programy monitoringu budú zahájené v 4. štvrťroku 2006. Je preto nevyhnuté tomuto účelu prispôsobiť aj pridelenie finančných prostriedkov organizáciám realizujúcim prípravné práce. Pre tento účel bolo v Stratégii pre implementáciu RSV v SR schválenej uznesením vlády č.46/2004 plánované pridelenie prostriedkov vo výške 11,5 mil. korún nad rámec prostriedkov pridelených na štátny monitoring. V období 2007-2010 budú jednotlivé monitoringy vykonávané podľa vypracovaných postupov príslušnými poverenými organizáciami.

#### 5.3.3.2 Subsystém - Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd

V súlade s platnou legislatívou SR a EÚ je požadovaný rozsah ukazovateľov a počet objektov  kvantitatívneho monitoringu povrchových vôd taký, aby umožnil zhodnotenie hydrologického režimu povrchových vôd a odtoku povrchovej vody z územia SR vrátane hodnotenia jeho krátkodobých a dlhodobých zmien. Primárny dôraz musí byť kladený na útvary povrchových vôd identifikované ako rizikové z hľadiska nesplnenia environmentálnych cieľov, na útvary povrchových vôd výrazne ovplyvňované odbermi a vypúšťaním vôd a na hraničné vody.

Štruktúra ukazovateľov  odpovedá i pripravovanému zneniu Vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii. Vzhľadom k tomu, že pracovná skupina pre implementáciu RSV „Monitoring vodných útvarov“ ukončí svoju činnosť návrhom programu monitoringu až v roku 2006, je potrebné vziať do úvahy, že môže dôjsť k zmenám, resp. doplneniu monitorovacieho programu.

V rámci monitoringu kvantity povrchových vôd sa budú monitorovať nasledovné ukazovatele (Tab.č. 2):

- vodný stav - sleduje sa v hodinových intervaloch (automatické prístroje), kontinuálne (limnigrafický prístroj), kontrolné merania vykonáva spravidla raz denne dobrovoľný pozorovateľ odčítaním z vodočetnej laty,

- prietok - je odvodený z vodného stavu pomocou mernej krivky, ktorá sa zhotovuje a aktualizuje z priamych meraní pri rôznych vodných stavoch,

- teplota vody - meria sa teplomerom raz denne (dobrovoľný pozorovateľ), resp. v hodinových intervaloch (automatické prístroje),

- ľadové javy - sledujú sa vizuálne (dobrovoľný pozorovateľ), raz denne počas zimnej sezóny,

- mútnosť (koncentrácia plavenín) - denne sa robia brehové odbery, 2 x ročne celoprofilové odbery, vyhodnotenie sa robí laboratórne, filtračnou metódou.

#### 5.3.3.3 Subsystém - Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

V súlade s platnou legislatívou SR a EÚ je požadovaný rozsah ukazovateľov a počet objektov  kvantitatívneho monitoringu podzemných vôd taký, aby umožnil zhodnotenie hydrologického režimu podzemných vôd vrátane jeho krátkodobej a dlhodobej premenlivosti u všetkých útvarov podzemných vôd na území Slovenska. Primárny dôraz musí byť kladený na útvary podzemnej vody identifikované ako rizikové z hľadiska nesplnenia environmentálnych cieľov, na útvary podzemných vôd výrazne ovplyvňované odbermi a vypúšťaním vôd a na útvary u ktorých podzemná voda prúdi cez hranicu štátu na odhadnutie smeru prúdenia podzemnej vody a určenia množstva podzemných vôd prestupujúcich v medzihraničnom území.

Z uvedeného dôvodu je výber staníc ich reprezentatívnosť a voľba dlhodobo používaných kvantitatívnych ukazovateľov podzemných vôd: výdatnosť prameňa, stav hladiny podzemnej vody a teplota podzemnej vody relevantná pre popísané  požadované ciele vrátane zaužívaných frekvencií monitorovania týchto ukazovateľov. Štruktúra ukazovateľov (Tab.č.3) odpovedá i pripravovanému zneniu Vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii.

Geotermálne vody spadajú podľa platnej legislatívy (Zákona o vodách č. 364/2004) medzi vody podzemné a z toho dôvodu sa predpokladá i zavedenie ich monitorovania od roku 2007 presahujúceho svojim rozsahom termálne a minerálne vody popisované v ďalšom subsystéme ČMS voda. Termálne vody v kontexte tohto subsystému totiž pokrývajú len časť geotermálnych vôd zameraných na liečebné účely z celkového počtu 26 geotermálnych štruktúr Slovenska.

#### 5.3.3.4 Subsystém - Kvalita povrchových vôd

#### Monitorovacia sieť (vymedzenie monitorovaných útvarov a výber miest sledovania)

Monitorovacia sieť má byť navrhnutá v dostatočnom počte monitorovacích miest v útvaroch povrchových vôd tak, aby umožnila hodnotenie celkového stavu povrchových vôd v rámci každého povodia alebo čiastkového povodia v každom správnom území povodia a bol získaný komplexný a súvislý prehľad o ekologickom a chemickom stave, a aby bola možná klasifikácia vodných útvarov do 5-ich tried kvality.

Základné monitorovanie bude potrebné vykonávať v miestach útvarov povrchových vôd:

- kde veľkosť prietoku je významná pre danú oblasť povodia ako celok, vrátane miest       na veľkých tokoch, kde plocha povodia je väčšia, ako 2500 km2,

- kde množstvo prítomnej vody je významné pre danú oblasť povodia ako celok, vrátane       veľkých jazier a nádrží,

- kde významné vodné útvary povrchových vôd presahujú hranice členských štátov,

- ktoré sú potrebné pre odhad zaťaženia znečisťujúcimi látkami prenášanými za hranice       členských štátov.

Prevádzkový monitoring bude potrebné vykonávať v monitorovacích miestach na vodných útvaroch povrchových vôd:

- ktoré sú potrebné pre vodnú bilanciu,

- ktoré boli buď na základe hodnotenia dopadu antropogénnych vplyvov na stav vôd       alebo na základe prieskumného monitoringu identifikované ako útvary, u ktorých       existuje riziko nesplnenia environmentálnych cieľov,

- do ktorých  sa vypúšťajú znečisťujúce  látky uvedené na zozname prioritných látok,

- ohrozených vplyvmi významných bodových zdrojov znečistenia tak, aby sa       vyhodnotila veľkosť a dopad vplyvu bodového zdroja znečistenia,

- ohrozených vplyvmi významných difúznych zdrojov znečistenia tak, aby sa       vyhodnotila veľkosť a dopad vplyvu difúznych zdrojov znečistenia,

- ohrozených významnými hydromorfologickými zmenami tak, aby sa vyhodnotila       veľkosť a dopad významných hydromorfologických vplyvov.

Prieskumný monitoring sa môže realizovať v súlade s požiadavkami na prevádzkový monitoring v prípade, že tento nezačal svoju činnosť, a je potrebné prešetriť príčiny pravdepodobného neplnenia environmentálnych cieľov v danom vodnom útvare.

Prieskumný monitoring je ďalej potrebné zriadiť v tých vodných útvaroch, v ktorých príčina akýchkoľvek prekročení v ukazovateľoch sledovaných vo vodnom prostredí nie je známa, alebo v útvaroch, kde došlo k havarijnému znečisteniu.

Monitoring hydromorfologických prvkov kvality je potrebné vykonávať v tých vodných útvaroch, ktoré sú zahrnuté do programu základného monitorovania povrchových vôd a útvarov, ktoré sú zahrnuté do spracovania Vodnej bilancie v zmysle Zákona 
č. 364/2004.

Do monitoringu chránených oblastí budú zaradené nasledovné územia:

1. 	územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu,

2. 	územia s vodou vhodnou na kúpanie,

3. 	územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb,

4. 	chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (ďalej len "chránená vodohospodárska oblasť"),

5. 	ochranné pásma vodárenských zdrojov,

6. 	citlivé oblasti,

7. 	zraniteľné oblasti,

8. 	chránené územia a ich ochranné pásma podľa §17 Zákona 543/2002 Zb.,

9.   útvary povrchových vôd tvoriacich chránené oblasti stanovíšť a výskytu rastlinných

druhov a živočíšnych druhov priamo závislých na vode.

#### Rozsah monitorovaných ukazovateľov a odporúčané frekvencie

V rámci základného monitorovania sa majú sledovať:

- ukazovatele indikatívne pre všetky skupiny biologických, hydromorfologických a všeobecných fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality,

- znečisťujúce látky uvedené na zozname prioritných látok, ktoré sa vypúšťajú do povodia alebo čiastkového povodia,

- iné znečisťujúce látky vypúšťané v povodí alebo čiastkovom povodí vo významných množstvách.

RSV odporúčaná minimálna frekvencia monitorovania biologických prvkov kvality v riekach a jazerách je 6 mesiacov pre fytoplanktón a každé 3 roky pre ostatné biologické ukazovatele kvality, hydromorfologické prvky kvality s výnimkou hydrologického režimu sa odporúčajú sledovať každých 6 rokov, hydrologický režim sa odporúča sledovať mesačne.

RSV odporúčaná minimálna frekvencia pre monitoring všetkých fyzikálno-chemických ukazovateľov a iných znečisťujúcich látok vypúšťaných v povodí alebo čiastkovom povodí vo významných množstvách (Relevantné látky) sú každé 3 mesiace.

Minimálna frekvencia monitorovania špecifických syntetických a špecifických nesyntetických znečisťujúcich látok (Obzvlášť škodlivé látky a Prioritné látky) je 1 mesiac.

Výber ukazovateľov kvality pre prevádzkový monitoring vychádza z výsledkov hodnotenia dopadov antropogénnych vplyvov na vodný ekosystém a z výsledkov prieskumného monitoringu.

Prieskumný monitoring bude vykonávaný prísne účelovo a v rámci tohto programu sa budú sledovať len ukazovatele, ktoré charakterizujú špecifický problém (overenie rozsahu havarijného znečistenia, zistenie príčiny nevyhovujúceho stavu vôd, ak na základe dostupných informácií nie je známe, a pod.).

Štyri uvedené skupiny ukazovateľov kvality povrchových vôd v Tab.č.4 sú požadované Smernicou 2000/60/ES. Doplňujúce biologické prvky kvality a doplňujúce biologické ukazovatele, ako aj vybrané fyzikálno-chemické ukazovatele  sa analyzujú pre potreby hodnotenia eutrofizácie, na základe medzivládnych dohôd o sledovaní kvality vôd na hraničných tokoch, pre plnenie záväzkov SR voči EÚ týkajúce sa poskytovania informácií do európskych a medzinárodných databáz, pre potreby orgánov štátnej vodnej správy a pre potreby správcov vodohospodársky významných tokov (sem patrí Sledovanie útvarov povrchových vôd určených  na odbery vôd pre pitnú vodu - iba tie odberové horizonty vodných nádrží, ktoré nepatria do štátnej siete, t.j. okrem I. odberového horizontu,  Sledovanie vôd určených na závlahy, Sledovanie útvarov povrchových vôd určených ako vodné útvary vhodné na život a reprodukciu pôvodných druhov rýb, Monitoring pre prehodnocovanie vymedzených citlivých oblastí, Monitoring pre prehodnocovanie vymedzených zraniteľných oblastí, Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, Sledovanie vody vo vodnom toku z hľadiska možných príznakov mimoriadneho zhoršenia vôd, Sledovanie vplyvu bodového znečistenia na kvalitu vôd v recipiente, Sledovanie odberov vôd a vypúšťanie odpadových vôd ako aj iné nakladanie s vodami vo vodnom toku). Špecifické syntetické a špecifické nesyntetické znečisťujúce látky sú rozdelené na 2 skupiny: Obzvlášť škodlivé látky a Prioritné látky podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 364/2004 Z.z., ktorých koncentrácie vyjadria chemický stav vôd. Zoznam relevantných látok pre SR vychádza z Programu znižovania znečistenia vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, ktorý schválila vláda SR, a ktorý bude aktualizovaný každých šesť rokov. Relevantné látky sa budú sledovať iba v takom rozsahu, a iba na tých  odberových miestach, kde sa preukázala, alebo predpokladá  ich prítomnosť vo vodách na základe znečistenia pochádzajúceho z bodových alebo difúznych zdrojov znečistenia.

Konkrétne miesta odberov na tokoch, rozsah stanovení jednotlivých skupín ukazovateľov a ich frekvencie sú súčasťou Programov monitorovania stavu vôd, ktoré sa vypracúvajú každoročne pod záštitou MŽP SR.

Tab.č.4 a č.4a uvádzajú zoznamy biologických, hydromorfologických a fyzikálno-chemických prvkov kvality povrchových vôd spolu s rozpismi meraných ukazovateľov.

#### 5.3.3.5 Subsystém - Kvalita podzemných vôd

Dobrý stav podzemných vôd je definovaný ich “kvantitatívnym stavom a chemickým stavom“. Celkový stav vodných útvarov definuje najnepriaznivejší prvok kvality.

Podľa Programu monitoringu kvality podzemných vôd sa monitoring fyzikálno-chemických prvkov delí na:

- základné monitorovanie,

- prevádzkový monitoring.

Kritériá pre výber monitorovacích miest chemického stavu podzemných vôd sú definované nasledovne:

Základné monitorovanie

Zvolí sa dostatočný počet monitorovacích miest pre každý:

- útvar, ktorý bol na základe charakteristiky uskutočnenej identifikovaný ako

- útvar ohrozený nesplnením environmentálnych cieľov

- útvar, ktorý prekračuje hranice členského štátu.

Prevádzkový monitoring

Zvolí sa dostatočný počet monitorovacích miest pre každý útvar, ktorý je ohrozený nesplnením environmentálnych cieľov identifikovaný na základe výsledkov popisov a inšpekčného monitoringu

Vo všetkých vybraných útvaroch podzemných vôd sa bude sledovať v rámci základného monitorovania nasledujúci súbor základných parametrov:

- obsah kyslíka,

- hodnota pH,

- merná vodivosť,

- dusičnany,

- amónne ióny,

- indikátory relevantné pre vyhodnotené vplyvy a dopady.

V útvaroch označených na základe spracovania charakterizácií útvarov podzemných vôd ako významne rizikových vzhľadom na nedosiahnutie dobrého stavu sa budú monitorovať aj tie ukazovatele, ktoré indikujú dopad nepriaznivých vplyvov, ktorým sú vystavené.

Vo vodných útvaroch prekračujúcich štátne hranice sú členské štáty povinné sledovať parametre relevantné pre ochranu všetkých spôsobov využitia podzemných vôd.

V rámci prevádzkového monitoringu, v útvaroch, ktoré boli identifikované ako útvary ohrozené možnosťou nedosiahnutia dobrého stavu, sú jednotlivé štáty povinné monitorovať tie parametre, ktoré sú príznačné pre pôsobenie príslušných nepriaznivých vplyvov.

Odporúčaná frekvencia sledovania kvality podzemných vôd je 2 x ročne.

Pre zabezpečenie reportingových požiadaviek vyplývajúcich zo smerníc EÚ je potrebný doplnkový monitoring dusíkatých látok (Smernica č.91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov). V roku 2003 bola rozšírená pozorovacia sieť o 70 objektov, v ktorých sa sledovalo znečistenie spôsobené dusíkatými látkami. Odberové miesta pozemných vôd boli vybrané zo Štátnej pozorovacej siete kvantity podzemných vôd SHMÚ podľa mapy zraniteľných oblastí. Návrh ukazovateľov je v tabuľke č.5 a č.5a.

#### 5.3.3.6 Subsystémy mimo rezort MŽP SR

#### Termálne a minerálne vody

Medzi osobitné vody podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov patria prírodné liečivé zdroje (PLZ) a zdroje prírodných minerálnych vôd (ZPMV) určené podľa osobitného predpisu (zákon NR SR č. 277/1994 Z. z., § 65, v znení neskorších prepisov). Požiadavky na kvalitu prírodných minerálnych vôd sa posudzujú podľa zákona č. 277/1994 Z.z., Vyhlášky MZ SR č. 212/2000 Z. z., rozhodnutí MZ SR o povolení na využívanie pre jednotlivé lokality a podľa výnosu MP SR a MZ SR  č. 608/9/2004 - 100. Zoznam ukazovateľov je uvedený v Tab.č.6 a č.6a.

#### Závlahové vody

Rozsah navrhovaných ukazovateľov je uvedený v tabuľkách č.7 a č.7a.

#### Rekreačné vody

Vodné útvary vhodné na kúpanie sú tečúce alebo stojaté vody, v ktorých je kúpanie povolené alebo kúpanie nie je zakázané a v ktorých sa zvykne kúpať väčší počet ľudí.

Požiadavky na kvalitu vody v ktorej je kúpanie povolené ustanovuje § 13d Zákona Národnej rady SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
a Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 30/2002 Z.z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská v znení neskorších predpisov, ktorá je zosúladená so Smernicou Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 týkajúcou sa kvality vody určenej na kúpanie.

V zmysle ustanovenia §87 ods.2 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) identifikáciu vodných útvarov vôd a ich častí vhodných na kúpanie - oblasti kúpania pre verejnosť vykonáva Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva. Oblasti kúpania pre verejnosť vyhlasuje orgán štátnej vodnej správy - krajský úrad. Zoznam ukazovateľov je uvedený v Tab.č.8.

#### 5.3.3.7 Subsystém  Kvalita sedimentov v tokoch a nádržiach

Monitoring organických látok v sedimentoch na území Slovenskej republiky nie je vykonávaný pravidelne, tak ako je to v prípade povrchových a podzemných vôd. Analýzy anorganických a organických látok sú vykonávané v rámci projektov a úloh riešených pre MŽP, MZ a MP na konkrétnom území. Predchádzajúce projekty boli zamerané prevažne na vodárenské nádrže, vybrané vodárenské toky a vybrané vodné nádrže. Cieľom prác zameraných na vodárenské toky a nádrže bolo potvrdiť, že tieto lokality nie sú znečistené. U ostatných vodných nádrží išlo o zistenie množstva znečistenia akumulovaného za časové obdobie  v sedimentoch. Výsledky analýz nezahŕňajú časové zmeny koncentrácií toxických látok v  sedimentoch  vodných tokov a nádrží a  nie je pokryté celé územie SR.

Cieľom monitorovacieho subsystému je identifikácia časových zmien vybraných anorganických a organických látok v sedimentoch a zhodnotenie potenciálneho rizika ohrozenia prirodzenej rovnováhy vo vodnom ekosystéme. Zmena environmentálnych podmienok, či už prírodných alebo antropogénnych, môže silne ovplyvniť správanie sa toxických prvkov a organických látok, pričom ich synergický účinok môže následne negatívne pôsobiť na vodný ekosystém.

Pri výbere reprezentatívnych lokalít pre riečne sedimenty sa zohľadňovalo situovanie súčasných odberových miest a rozšírenie o ďalšie v oblastiach s predpokladaným anorganickým a organickým znečistením v celkovom počte 115. Odberové miesta charakterizujú významné toky v hlavných povodiach Slovenska a sú situované vo vybraných miestach v rámci základnej monitorovacej siete. Navrhuje sa uskutočniť odber vzoriek sedimentov súčasne s odberom vzorky vody z daného odberového miesta jeden krát ročne.

Odber vzoriek z vodných nádrží sa vykonáva podľa horizontálneho členenia dna nádrže podľa nasledujúcej Tab.1. Vzorky sa neodoberajú náhodne, ale v transektoch prebiehajúcich naprieč nádržou.

Tab. 1.  Počty odobratých vzoriek z vodných nádrží.

| Plocha vodnej nádrže | Počty vzoriek | Erózna časť | Prechodová časť | Sedimentárna časť | Litorálna časť vrátane starých depónií |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| do 1 ha | Odobraté vzorky | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
|  | Zmesné vzorky | 1 |  |  |  |
| 1-5 ha | Odobraté vzorky | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 3-5 |
|  | Zmesné vzorky | 1 |  |  |  |
| 5-50 ha | Odobraté vzorky | 2-3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
|  | Zmesné vzorky | 1-2 |  |  |  |
| nad 50 ha | Odobraté vzorky | 4-6 | 5-8 | 4-6 | 4-6 |
|  | Zmesné vzorky | 1 | 1 | 1 | 1 |

Podľa platných noriem a smerníc, ktoré sú citované v závere kapitoly, je návrh na tieto druhy analytických rozborov:

- fyzikálny

- chemický

- ekotoxikologický

- biologický.

Fyzikálny rozbor sa dotýka štruktúry, veľkosti častíc a vrstvenie samotnej sedimentačnej vrstvy. Pri stanovení veľkosti častíc sa charakterizuje podiel častíc, na ktorých môžu byť sorbované toxické látky.

Chemický rozbor určuje kvalitatívne a kvantitatívne zloženie sedimentu. Väčšina toxických látok sa viaže na najjemnejší podiel sedimentu. Výber systematicky sledovaných ukazovateľov závisí od očakávaného znečistenia sedimentov odvodeného od možných antropogénnych vplyvov v príslušnom povodí alebo od výsledkov predbežného monitoringu.

Ekotoxikologický rozbor sa vykonáva na troch vybraných trofických úrovniach organizmov. Účelom tohto sledovania je  komplexné zhodnotenie toxicity sedimentu.

Biologický rozbor je zameraný na klasifikáciu druhov, zisťovanie početnosti flóry a fauny, ktorá je prítomná na povrchu a v hornej vrstve sedimentu dna ako aj litorálu toku či nádrže. Tento monitoring je však predmetom inej časti ČMS, v ktorej sa sleduje kvalita vody. Účelom sledovania biologických prvkov kvality je komplexné zhodnotenie vplyvu  kvality sedimentov na vodné organizmy.

Jednotlivé ukazovatele kvality sedimentov sú uvedené v Tab.č.9 a č.9a.

Systém odberu vzoriek je podriadený účelu, ktorému má slúžiť príslušný rozbor a charakteru vzoriek sedimentov. Vzorky budú odoberané jednotlivo alebo zmiešané. Množstvo odobratej vzorky závisí od typu vykonávaných skúšok.

Súvisiace normy predpisy.

K problematike vzorkovania a hodnotenia sedimentov sa všeobecne viažu nasledujúce ISO normy, ktoré už boli prevzaté do STN rady 75 7051 a metodické  postupy:

·	STN EN 25667-1 : 1999 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 1 : Pokyny na návrh programov odberu vzoriek

·	STN EN  25667-2 1999 	1999 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 2 : Pokyny na techniky odberu vzoriek

·	STN EN 25667 - 4 : 1999 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 4 : Pokyny na odber vzoriek z vodných nádrží.

·	STN EN 25667 – 6 : 1999 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6 : Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov

·	STN EN 5667 – 12 : 2001 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 12 : Pokyny na odber dnových sedimentov

·	STN EN 5667 – 14 : 2000 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 14 : Pokyny na zabezpečenie kvality pri odbere environmentálnych vzoriek a manipulácia s nimi.

·	STN EN 5667 – 15 : 2002 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 15 : Pokyny na konzerváciu vzoriek z kalov a sedimentov a manipuláciu s nimi

·	Metodický pokyn MŽP SR na zhodnotenie rizík zo znečistených sedimentov tokov a vodných nádrží  Metodický pokyn MŽP SR z 27. 8. 1998 č. 549/98 – Z. z.  vo Vestníku MŽP SR 1998

·	Smernica 200/60/ES Európskeho parlamentu a rady ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky, 2000

- Subsystém - Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd

Tab.č.2:

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvantita povrchových vôd | Útvary povrchových vôd (vodné toky) | 1. Vodný stav (H), 2. Prietok (Q), 3. Teplota vody (T), 4. Ľadové javy (J), 5. Mútnosť (koncentrácia plavenín) (P) 6. Výška snehovej pokrývky (S) | H, Q, T : hodinové intervaly (autom. st.) /1x denne (pozorovateľ) J: v zimn.obd. 1x denne P: 1x denne brehové odbery / 2x ročne celoprofilové odbery S: expedičné merania | SHMÚ | MŽP SR, MP SR, ŠÚ SR, OECD, Eurowaternet, GRDC | Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách |

Subsystém - Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd

Tab.č.3:

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvantita Podzemných vôd | Nevyužívané vrty a pramene, využívané pramene Geotermálne vrty a geotermálne pramene (v návrhu) | 1. hladina podzemnej vody (h), 2. výdatnosť prameňa (Q), 3. Teplota vody vo vrte, prameni (T), Geotermálne vody (návrh) 1. tlak na zhlaví vrtu (P) 2. výdatnosť prameňa (Q) 3. Teplota (T) | h, Q: kontinuálne limnigrafom h,Q,T : hodinové intervaly (automatické stanice) h,Q,T : 1x týždenne (pozorovateľ) Geotermálne vody (návrh) P,Q,T : 1 x mesačne | SHMÚ | MŽP SR, MP SR, ŠÚ SR, Orgány štátnej vodnej správy EK, OECD, Eurowaternet, | Zákon č.364/2004 Z.z. a nadväzná vyhláška o monitorovaní Smernica o vodách 2000/60/EC |

- Subsystém - Kvalita povrchových vôd

#### Tab.č.4:

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalita povrchových vôd | Identifikované útvary povrchových vôd | #### Prvky kvality - (1)biologické prvky kvality (2)hydromorfologické prvky kvality (3) fyzikálno-chemické ukazovatele (4) špecifické syntetické a špecifické nesyntetické znečisťujíce látky (pozri Tab.č.4a) | Závisí od druhu monitoringu | SHMÚ SVP, š.p., VÚVH, ŠGÚDŠ | MŽP SR, MP SR, MZ SR, ostatné orgány štátnej správy, EEA, MKOD, OECD | Zákon č.364/2004 Z.z., Smernica 2000/60/ES (už transponovaná do 364/2004 Z.z), Rozhodnutie rady 77/795/EHS zakladajúce spoločný postup pri výmene informácií o kvalite sladkej vody spoločenstva, 205/2004 o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Pokyny pre monitorovanie podľa Rámcovej smernice o vodnej politike |

#### Tab.č.4a:

| #### Biologické prvky kvality povrchovej vody |  |  | Biologické ukazovatele |  | Doplňujúce biologické prvky kvality a ukazovatele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fytoplanktón Makrofyty Bentické rozsievky (fytobentos) Bentické bezstavovce Fauna rýb |  |  | taxonomické zloženie a početnosť, intenzita a výskyt kvitnutia planktónu – vodný kvet, výskyt a pomer taxónov citlivých na narušenie ku necitlivým taxónom, diverzita (úroveň rozmanitosti), veková štruktúra spoločenstva rýb |  | chlorofyl a, zooplanktón, biosestón koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky, Salmonella, psychrofilné baktérie, klostrídie |  |  |  |
| #### Hydromorfologické prvky kvality |  |  | Hydromorfologické ukazovatele |  |  |  |  |  |
| Hydrologický režim (Subsystém Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd) Priechodnosť riek Morfologické podmienky |  |  | Sem patria ukazovatele charakterizujúce: veľkosť a dynamiku toku, usporiadanie riečneho koryta, pobrežných pásiem a nív |  |  |  |  |  |
| Fyzikálno-chemické prvky kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukazovatele kyslíkového režimu | Základné fyzikálno-chemické ukazovatele |  |  | Nutrienty |  | Rádioaktivita |  |  |
| #### O2, nasýtenie O2, BSK5, ChSK, TOC, sulfán a sulfidy | pH, Mn, Fe, vodivosť, Ca, Mg, Na, K, Cl-, RL, NL, teplota vody, sírany, farba, pach, tvrdosť vody, HCO3-, alkalita, acidita, priehľadnosť |  |  | N-NH4, N-NO2, N-NO3, Norg , Ncelk , voľný amoniak, P-PO4, Pcelk |  | objemová aktivita , celková objemová aktivita , rádium 226, prírodný urán, trícium, cézium, stroncium |  |  |
| Polokovy, kovy a ich zlúčeniny | Iné relevantné látky okrem Obzvlášť škodlivých látok a Prioritných látok |  |  | Ostatné organické mikropolutanty |  |  |  |  |
| zinok, meď, nikel, chróm, olovo, selén, arzén, antimón, molybdén, titán, cín, bárium, berýlium, bór, urán, vanád, kobalt, tálium, telúr, striebro | 1,1,2-trichlóretán, 4-metyl-2,6-di-tercbutylfenol (BHT), anilín, benzénsulfónamid, benztiazol, difenyl(fenylbenzén), bisfenol A (2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán), clopyralid, cyklohexanol, cyklohexanón, MCPA, desmedipham, dibutylftalát, difenylamín, ethofumesate, fenantrén, formaldehyd, glyfosát, kyanidy, pendimethalin, polychlórované bifenyly (PCB), toluén, vinylbenzén (styrén), xylény |  |  | FN1, NEL, EL, PAL-A, SEC, Cl2, fluoridy, zlúčeniny skupiny AOX, zlúčeniny skupiny BTX, Chlórované pesticídy: metoxychlór, heptachlór, heptachlórepoxid, tetrachlórbutadién, Triazínové herbicídy: 2,4-D, metamitron, terbutryn, prometryn, desetylatrazín, desizopropylatrazín, terbutrazín, PAU, Nitrobenzén, Chlóretén, Vinylchlorid |  |  |  |  |
| ## Špecifické syntetické a špecifické nesyntetické znečisťujúce látky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obzvlášť škodlivé látky |  | Prioritné látky |  |  |  |  |  |  |
| ortuť kadmium hexachlórcyklohexán-HCH tetrachlórmetán (chlorid uhličitý) DDT pentachlórfenol-PCP aldrin, dieldrin, endrin, isodrin hexachlórbenzén-HCB hexachlórbutadién-HCBD trichlórmetán-(chloroform) 1,2 dichlóretán-EDC trichlóretén-TCE tetrachlóretén-PCE trichlórbenzén-TCB |  | 2-chlór-2,6-dietylfenyl-N-metoxymetyl-acetanilíd (alachlór), antracén, atrazín, benzén, brómované difenylétery, kadmium a jeho zlúčeniny, C10-13 chlóralkány, chlórfenvinfos, chlórpyrifos, 1,2-dichlóretán, dichlórmetán, di(2-etylhexyl)ftalát (DEPH), diurón, endosulfán, fluorantén, hexachlórbenzén, hexachlór-1,3-butadién, hexachlórcyklohexán (lindan), 3-(izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina (izoproturon), zlúčeniny olova, zlúčeniny ortute, naftalén, zlúčeniny nikelu, nonylfenoly, oktylfenoly, pentachlórbenzén, pentachlórfenol, polyaromatické uhľovodíky (benzo (a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-cd)pyrén), simazín, tributylciničité zlúčeniny, trichlórbenzény, trichlórmetán, trifluralín |  |  |  |  |  |  |

- Subsystém - Kvalita podzemných vôd

Tab.č.5:

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalita podzemných vôd | Vrty základnej siete SHMÚ, nevyužívané vrty a pramene, využívané vrty a pramene | #### Ukazovatele kvality vody - 1.terénne merania 2.základné fyz.-chem. ukazovatele 3.stopové prvky 4.všeobec.org.látky 5.pesticídy 6.PCB 7.aromatické uhľovodíky 8. chlórované fenoly 9. chlórované rozpúšťadlá 10.polyaromatické uhľovodíky (pozri Tab.č.5a) | SR - 1 x ročne Žitný ostrov - 4 x ročne - základný monitoring 2 x ročne - doplnkový monitoring | SHMÚ (analýzy ŠGÚDŠ) | MŽP SR, VÚC, KÚ, OÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, orgány štátnej vodnej správy, hydrologické prieskumné organizácie, OECD, EK, EEA, štatistický úrad, vysoké školy | Vyhláška MZ SR č.151/2004 Z. z. Zákon č.364/2004 Z. z. Nariadenie vlády SR č. 249/2003 Smernice Rady 2000/60/ES, 98/83/ES, 91/676/EHS, 80/68/EHS, 80/778/EHS |

Tab.č.5a:

| ##### Ukazovatele kvality podzemnej vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| základný súbor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### terénne merania |  |  |  | zákl. fyz .- chem. ukazovatele |  |  | stopové prvky | všeobec. org. látky |
| pH, el. vodivosť pri 25oC, el. vodivosť pri danej teplote, teplota vody, teplota vzduchu, KNK4.5, ZNK8.3, koncentrácia rozpusteného kyslíka, percentuálne nasýtenie kyslíkom, redox. potenciál - meraný, redox. potenciál vztiahnutý k vodíkovej elektróde, farba, pach, chuť, zákal, ropné látky |  |  |  | K, Na, Ca, Mg, Mn, Fe2+, Fe - celkové, amónne ióny, dusitany, dusičnany, fosforečnany, sírany, chloridy, kremičitany, uhličitany, hydrogénuhličitany, CHSKMn, agresívny CO2, RL 105 |  |  | As, Al, Cd, Cu, Pb, Hg, Zn, Cr, Ni | TOC |
| ##### Ukazovatele kvality podzemnej vody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| doplnkový súbor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zákl. fyz.- chem. ukazovatele | všeobec. org. látky | pesticídy | PCB | aromatické uhľovodíky | chlórované fenoly | chlórované rozpúšťadlá |  | Polyarom. uhľovodíky |
| H2S, kyanidy - celkové | NEL, uhľovodíkový index, tenzidy- aniónové | DDT, heptachlór, hexachlórbenzén (HCB), lindan (HCH), metoxychlór, atrazín, simazín | PCB kongenérov (28,52, 101, 138, 153, 156, 180) | 1,3-dichlórbenzén, 1,2-dichlórbenzén, benzén, monochlórbenzén | dichlórfenoly, pentachlórfenol, TCP (2,4,5 – trichlórfenol), TCP (2,4,6 – trichlórfenol) | 1,1 – dichlóretén, 1,1,2 –trichlóretén (TCE), 1,1,2,2-tetrachlóretén, 1,2-dichlóretán, tetrachlórmetán (CCl4), chlóretén, chloroform |  | fluorantén, benzo(a)pyrén |

- SUBsystémy mimo rezort MŽP SR:

- SubsYstÉM - Termálne a minerálne vody

Tab.č.6:

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termálne a minerálne vody | Prírodné liečivé zdroje (PLZ) a zdroje prírodných minerálnych vôd (ZPMV) podľa zákona NR SR č. 277/1994 Z. z., § 65, v znení neskorších prepisov. | Podľa zákona NR SR č. 277/1994 Z.z., vyhlášky MZ SR č. 212/2000 Z. z. a rozhodnutí MZ SR o povolení na využívanie pre jednotlivé lokality. Požiadavky na kvalitu prírodných minerálnych vôd sa posudzujú podľa výnosu MP SR a MZ SR č. 608/9/2004 – 100 .: Hydrogeologické a balneotechnické, Fyzikálne a chemické, Mikrobiologické a biologické, Hydrologické (pozri Tab.č.6a) | Podľa vyhlášky 212/2000 Z. z. a rozhodnutí MZ SR o povolení na využívanie pre jednotlivé lokality. (pozri Tab. 6.1.2) | Inšpektorát kúpeľov a žriediel / Ministerstvo zdravotníctva SR | MZ SR | Zákon č. 277/1994 Z. z., vyhláška MZ SR č. 212/2000 Z. z., výnos MP SR a MZ SR č. 608/9/2004 - 100 |

Tab.č.6a:

| #### Sledovanie | ###### Ukazovatele kvality termálnych a minerálnych vôd | Frekvencia monitorovania |
| --- | --- | --- |
| Hydrogeologické a balneotechnické | a) úroveň hladiny v m nad morom, b) tlak na zhlaví technického zariadenia prírodného zdroja v MPa, c) odberné množstvo v m3 , d) výdatnosť v l/s, e) teplota v °C, f) obsah oxidu uhličitého v mg/l, g) obsah sulfánu v mg/l, h) obsah hydrogenuhličitanov v mg/l, i) elektrická vodivosť v mikroS/cm, j) hodnota pH | V závislosti od hydrogeologických podmienok a podmienok využívania vôd najmenej trikrát v kalendárnom týždni. Pri sledovaných zdrojoch sú frekvencia a rozsah pozorovania stanovené v rozhodnutí MZ SR o povolení na využívanie. |
| Fyzikálne a chemické | V rozsahu základnej, alebo rozšírenej analýzy, ktorý umožní zistenie ich fyzikálnej a chemickej stability. | Sledovanie prírodných liečivých zdrojov, ktorých vody sa využívajú v prírodných liečebných kúpeľoch na vonkajšiu balneoterapiu, sa vykonáva jedenkrát v kalendárnom roku v rozsahu základnej analýzy a jedenkrát za päť rokov v rozsahu rozšírenej analýzy s hodnotením výsledkov týchto analýz. V kalendárnom roku, v ktorom sa vykonáva rozšírená analýza, sa základná analýza nevykonáva. Sledovanie prírodných liečivých zdrojov, ktorých vody sa využívajú v prírodných liečebných kúpeľoch na vnútornú balneoterapiu, prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, ktorých vody sa plnia do spotrebiteľského balenia, sa vykonáva dvakrát v kalendárnom roku v rozsahu základnej analýzy a jedenkrát za dva roky v rozsahu rozšírenej analýzy s hodnotením výsledkov týchto analýz. V kalendárnom roku, v ktorom sa vykonáva rozšírená analýza, sa základná analýza vykonáva jedenkrát. |
| Mikrobiologické a biologické | V rozsahu základnej, alebo rozšírenej analýzy, ktorý umožní zistenie ich mikrobiologických a biologických hodnôt. |  |
| Hydrologické | a) teplota vzduchu v °C b) barometrický tlak v MPa c) Zrážky v mm d) Vodočet v cm | Frekvencia a rozsah hydrologických pozorovaní sú stanovené v rozhodnutí MZ SR o povolení na využívanie. |

- Subsystém - Závlahové vody

Tab.č.7

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Závlahové vody | Útvary povrchových a podzemných vôd | #### Ukazovatele kvality vody - 1.fyzikálne ukazovatele 2.základné chemické ukazovatele 3.biologické ukazovatele 4.ukazovatele rádioaktivity 5.doplnkové chemické ukazovatele (pozri Tab.č.7a) | Vo vegetačnom období minimálne v rozsahu využívaných zdrojov: - 1x mesačne fyzikálne, základné chemické a biologické ukazovatele a dusičnany, sodík, vápnik a horčík. - 2x za vegetačné obdobie doplnkové chemické ukazovatele, ukazovatele rádioaktivity (v prípade podozrenia z kontaminácie). | Hydromeliorácie, š.p. (SVP, š.p.) | MP SR, MŽP SR, orgány štátnej správy | zákon č. 364/2004, zákon č. 272/1994, Nariadenie vlády 491/2002, smernice Rady EÚ 91/2676/EHS, STN 75 7143 |

Tab.č7a:

| ###### Ukazovatele kvality závlahovej vody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### fyzikálne ukazovatele | základné chemické ukazovatele | biologické ukazovatele | doplnkové chemické ukazovatele | ukazovatele rádioaktivity |
| teplota, farba | pH, rozpustené látky, sírany, chloridy, nepolárne extrahovateľné látky, molárny pomer Na+: (Ca2+ + Mg2+) | koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, enterokoky, kolifágy, infekčné vývinové štádiá parazitov ľudí a zvierat, salmonely a test klíčivosti | kyanidy, dusičnany, hliník, arzén, bór, vápnik, kadmium, kobalt, chróm celkový, meď, fluoridy, železo, ortuť, draslík, horčík, mangán, molybdén, sodík, nikel, olovo, selén, vanád, zinok, aniónaktívne tenzidy, fenoly prchajúce s vodnou parou, polychlórované bifenyly | celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, rádium 226, urán prírodný |

- Subsystém - Rekreačné vody

Tab.č.8:

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonáva-teľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalita vôd vhodných na kúpanie | Útvary povrchových vôd, a ich časti vhodné na kúpanie - oblasti kúpania pre verejnosť | ##### Koliformné baktérie | pred začiatkom kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát za 14 dní | RÚVZ v SR ÚVZ SR | MŽP SR MZ SR SAŽP orgány štátnej správy | Z. č. 272/1994 Z. z Smernica Rady EU 76/160/EHS |
|  |  | ##### Termotolerantné koliformné ##### baktérie |  |  |  |  |
|  |  | ##### Enterokoky (fekálne streptokoky) |  |  |  |  |
|  |  | ##### Rod Salmonella a ostatné črevné patogénne baktérie | pri podozrení na prítomnosť |  |  |  |
|  |  | Kolifágy | pred začiatkom kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát za 14 dní |  |  |  |
|  |  | Sinice (cyanobaktérie) |  |  |  |  |
|  |  | Riasy |  |  |  |  |
|  |  | Chlorofyl a |  |  |  |  |
|  |  | Farba |  |  |  |  |
|  |  | Minerálne oleje |  |  |  |  |
|  |  | Reakcia vody |  |  |  |  |
|  |  | Zápach |  |  |  |  |
|  |  | Povrchovo aktívne látky |  |  |  |  |
|  |  | Fenoly |  |  |  |  |
|  |  | Plávajúce znečistenia |  |  |  |  |
|  |  | Priehľadnosť |  |  |  |  |
|  |  | Rozpustený kyslík |  |  |  |  |
|  |  | Sapróbny index | pred začiatkom kúpacej sezóny a dvakrát počas kúpacej sezóny |  |  |  |
|  |  | Celkový dusík |  |  |  |  |
|  |  | Pesticídy | Pri zriaďovaní kúpaliska a pri podozrení na prítomnosť látky |  |  |  |
|  |  | Arzén |  |  |  |  |
|  |  | Kadmium |  |  |  |  |
|  |  | ChrómVI | Pri zriaďovaní kúpaliska a pri podozrení na prítomnosť látky |  |  |  |
|  |  | Olovo |  |  |  |  |
|  |  | Ortuť |  |  |  |  |
|  |  | Celkové kyanidy |  |  |  |  |
|  |  | Ekotoxicita akútna | pri podozrení na prítomnosť látky |  |  |  |

Tabč.8:

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykoná- vateľ | Odberateľ/orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalita vôd vhodných na kúpanie | Bazény umelých kúpalísk | ##### Koliformné baktérie | jedenkrát za 14 dní v bazénoch bez recirkulácie vody, jedenkrát za mesiac bazénoch s recirkuláciou vody | RÚVZ v SR ÚVZ SR | MŽP SR MZ SR SAŽP | Z. č. 272/1994 Z. z |
|  |  | ##### Termotolerantné koliformné baktérie |  |  |  |  |
|  |  | ##### Enterokoky (fekálne streptokoky) |  |  |  |  |
|  |  | Staphylococcus aureus |  |  |  |  |
|  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  |  |
|  |  | Kvasinky r. Candida |  |  |  |  |
|  |  | Priehľadnosť | jedenkrát za deň |  |  |  |
|  |  | Farba | jedenkrát za 14 dní v bazénoch bez recirkulácie vody, jedenkrát za mesiac v bazénoch s recirkuláciou vody |  |  |  |
|  |  | Zápach |  |  |  |  |
|  |  | Zákal |  |  |  |  |
|  |  | Reakcia vody | jedenkrát za deň |  |  |  |
|  |  | Teplota vody | trikrát za deň |  |  |  |
|  |  | Chemická spotreba kyslíka manganistanom | jedenkrát za 14 dní v bazénoch bez recirkulácie vody, jedenkrát za mesiac v bazénoch s recirku láciou |  |  |  |
|  |  | Amónne ióny |  |  |  |  |
|  |  | Termotolerantné améby | jedenkrát za dva mesiace |  |  |  |
|  |  | Rod Salmonella a ostatné črevné patogénne baktérie | pri podozrení na prítomnosť |  |  |  |
|  |  | Vajíčka helmintov | jedenkrát za dva mesiace |  |  |  |
|  |  | Voľný chlór | trikrát denne v bazénoch |  |  |  |
|  |  | Viazaný chlór |  |  |  |  |
|  |  | Meď | pred začiatkom kúpacej sezóny a dvakrát počas kúpacej sezóny |  |  |  |
|  |  | Striebro |  |  |  |  |
|  |  | Ozón |  |  |  |  |

NAVRHOVANÝ Subsystém – kVALITA SEDIMENTOV V TOKOCH A NáDRžIACH

tab.č.9:

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | ###### Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalita sedimentov | Vodné toky a vodné nádrže SR | Ukazovatele kvality sedimentov- 1.fyzikálny súbor 2.stopové prvky 3.organické látky 4.ekotoxikologický rozbor 5.biologický rozbor (podrobný zoznam uvedený v Tab.č.9a) | SR – 1xročne | ŠGÚDŠ VÚVH | MŽP SR, MP SR, MV SR, MZ SR, | Smernica 200/60/ES Metodický pokyn MŽP SR č. 549/98 |

Tab.č.9a:

| Ukazovatele kvality sedimentov vodných tokov a nádrží |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fyzikálny rozbor | hlavné prvky a anióny | stopové prvky | Organické látky | Ekotoxicita | Biologické ukazovatele |
| mineralogický zrnitostný rádioaktivita ( , , Sr90, gama spektrometria) | Na, K, Mg, Ca, Sr, Mn, Fe, Al, Si, Ti, Ncelk., P, S2-, SO42-,CO32 | Ag, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Se, Sn, Zn, V index kontaminácie index časovej variability prvku | TOC, PAU, kongenéry PCB, chlórované pesticídy, triazínové herbicídy a degradačné produkty, aromatické uhľovodíky, chlorované uhľovodíky, ftaláty, fenoly, hexachlórbenzén, benzén, toluén, xylény, chlórfenoly, AOX, chlóralkány, chloroform, sulfonamidy | akútna toxicita (Lemna minor, Daphnia magna, Vibrio fischerii Sinapis alba) chronická toxicita (Daphnia magna) | Bentické bezstavovce Bentické rozsievky Vodné makrofyty |

### 5.4 ČMS Rádioaktivita

## 5.4.1 Aktuálny stav ČMS Rádioaktivita

SHMÚ bol 1.2.2000 ministrom životného prostredia na základe Uznesenia vlády SR 
č. 7/2000 ku Koncepcii budovania komplexného monitorovacieho a informačného systému o životnom prostredí poverený funkciou Strediska čiastkového monitorovacieho systému 
a zabezpečuje činnosť „ČMS Rádioaktivita ŽP“. Projekt ČMS bol vypracovaný a oponovaný v roku 2000.

V čase zriadenia strediska mal radiačný monitoring na SHMÚ už dlhoročnú tradíciu. V roku 1962 bolo v Hydrometeorologickom ústave zriadené oddelenie rádioaktivity ovzdušia. V rokoch 1962 až 1991 sa zaoberalo sledovaním celkovej beta rádioaktivity atmosférickej depozície a aerosólov vo vybraných meteorologických staniciach. Od roku 1991 boli profesionálne meteorologické stanice vybavené sondami  pre monitorovanie príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia.

Po roku 2002 prijatím série zákonov, ktoré upravujú riadenie štátu v krízových situáciách, vznikla pre SHMÚ nutnosť zabezpečiť informácie pre krízový manažment SR. Radiačný monitoring sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou systému včasného varovania pred možným ohrozením životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dôsledku nepredvídaných radiačných havárií, resp. nehôd, či už na území alebo mimo územia SR.

- Medzinárodné záväzky

- Medzinárodné aspekty monitorovacej siete SHMÚ sú odvodzované z nasledovných noriem:

- Dohovoru o včasnom oznamovaní jadrovej nehody (Viedeň 1968, Slovensko od 27.10.1986).  V zmysle tejto konvencie sú zúčastnené krajiny a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu  (IAEA) povinné poskytovať informácie o jadrovej havárii, pri ktorej dochádza alebo môže dôjsť k úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia a k pravdepodobnosti kontaminácie susedných štátov, čo z hľadiska bezpečnosti a radiačnej ochrany je aj pre iný štát významné.

- Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Treaty Establishing the European Atomic Energy) EURATOM -  spolugestorstvo pri plnení článkov 35, 36, 37, 38, podľa ktorých sú všetky členské štáty EÚ povinné monitorovať a v pravidelných intervaloch oznamovať namerané výsledky o monitorovaní rádioaktivity v životnom prostredí prostredníctvom kontaktného miesta (u nás Úradu verejného zdravotníctva) priamo Európskej komisii.

- Rozhodnutie rady ministrov Európskeho spoločenstva č. 87/600/EURATOM zo dňa 14.12.1987 o opatreniach spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií v prípade radiačného núdzového stavu („radiological emergency“). V tomto rozhodnutí je definovaný systém ECURIE (European Community Urgent Radiological Informatin Exchange), ktorý vyžaduje, aby ktorýkoľvek štát, ak sa rozhodne prijať ochranné opatrenia alebo zistí abnormálne úniky rádioaktivity, vyrozumel ostatné členské štáty. Túto úlohu plní Úrad jadrového dozoru. Technickou a expertnou podporou pre ECURIE je systém EURDEP (European Union Radiation Data Exchange Platfrom), ktorý zahŕňa národné databázy radiačného monitorovania v jednej centrálnej databáze v European Community Joint Research Centre v Ispre (EC JRC). Nositeľom tohto systému za SR je od roku 1998 SHMÚ so svojou monitorovacou sieťou. Ide o dennú výmenu dát s EC JRC Ispra. Do európskej výmeny sme sa zapojili dobrovoľne v roku 1998 ako kandidátska krajina, od roku 2004 ide o povinné prispievanie v rámci členstva v EÚ.

- Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Rakúskym federálnym ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva o vzájomnej výmene dát zo systémov včasného varovania pred žiarením z 23.5.1994. Vzájomná výmena dát z monitorovacích sietí Slovenska a Rakúska prebieha on-line v intervale 10-min. Súčasťou dátovej výmeny je aj prevádzkovanie automatického aerosólového zberača v Jaslovských Bohuniciach, ktorý je napojený prostredníctvom národnej centrály na aerosólovú monitorovaciu sieť Rakúska.

- Dohoda medzi MŽP SR a MŽP Maďarskej republiky a MV Maďarskej republiky o vzájomnej výmene dát zo systémov včasného varovania pred žiarením z 25.4.2001. Vzájomná výmena dát z monitorovacích sietí prebieha on-line v intervale 10-min.

- Legislatívne požiadavky

- Radiačná monitorovacia sieť SHMÚ je súčasťou Radiačnej monitorovacej siete Slovenskej republiky. Ako jej stála zložka zabezpečuje kontinuálny monitoring kontaminácie prízemnej vrstvy atmosféry a súčasne plní úlohu siete včasného varovania pred žiarením. Úlohou sietí včasného varovania  je včasná identifikácia možného ohrozenia zdravia obyvateľstva a životného prostredia v dôsledku nepredvídaných radiačných havárií, resp. nehôd, či už na území SR alebo mimo územia republiky.

Radiačná monitorovacia sieť Slovenskej republiky nadväzuje na monitorovaciu sieť ČSFR, ktorá sa začala budovať v súlade s Uzneseniami vlády ČSSR č. 101/86, 62/87 a 205/88. Jej terajšie postavenie bude definované v pripravovanej vykonávacej vyhláške.

- Radiačná monitorovacia sieť SHMÚ je súčasťou monitorovacieho systému životného prostredia. SHMÚ bol na základe Uznesenia vlády SR č. 7/2000 ku Koncepcii budovania komplexného monitorovacieho a informačného systému o životnom prostredí poverený ministrom životného prostredia funkciou strediska „ČMS Rádioaktivita životného prostredia“.

- Národný havarijný plán SR pre prípad jadrovej alebo radiačnej havárie medzi hlavnými úlohami SHMÚ v prípade havárie uvádza prevádzkovanie systému včasného varovania pri jadrových nehodách a monitorovanie rádioaktivity prírodného prostredia.

- Radiačná monitorovacia sieť SHMÚ plní úlohy systému včasného varovania pred žiarením v zmysle zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, ktorý v § 5 určuje povinnosti ministerstiev v systéme krízového riadenia štátu. V súlade s § 5, odst. 1, pís. a/ uvedeného zákona zriaďuje ministerstvo vlastný krízový štáb. V článku 3, odst.2 „Štatútu Krízového štábu MŽP SR č. 1/62-OBO“ krízový štáb najmä:

d)  rozhoduje o opatreniach na riešenie krízových situácií vrátane odstránenia alebo zmiernenia ich následkov

- poskytuje na vyžiadanie podklady iným orgánom krízového riadenia, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh pri príprave na krízové situácie a na ich riešenie (V prípade radiačného monitoringu ide o Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete, Úrad jadrového dozoru SR, Ozbrojené sily SR, Úrad Civilnej ochrany MV SR a iných orgánov integrovaného záchranného systému SR.)

- spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení (medzinárodné záväzky monitorovacieho systému sú spomínané v predchádzajúcej časti).

- Uznesením Komisie pre radiačné havárie o Jednotnej databáze radiačných údajov v SR z roku 2001 bol SHMÚ poverený jej skúšobnou prevádzkou. Jednotná databáza zhromažďuje a porovnáva výsledky z jednotlivých monitorovacích sietí včasného varovania. Výmena dát s kooperujúcimi organizáciami (Ústav verejného zdravotníctva, Úrad Civilnej ochrany MV SR, Radiačná chemická brigáda Ozbrojených síl SR, Slovenské elektrárne a.s.) prebieha na základe dvojstranných dohôd. Radiačný monitoring SHMÚ je základom tejto databázy.

- Stav monitorovacej siete

V súčasnosti radiačná monitorovacia sieť SHMÚ pozostáva z 23 sond pre sledovanie príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia, 4 veľkoobjemových zariadení pre odber aerosólov z prízemnej vrstvy atmosféry a 1 automatického aerosólového zberača. Prehľad monitorovaných miest je uvedený v Prílohe 1.

- Sieť príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia

Monitorovanie príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia sa uskutočňuje v intervale 10-min sondami typu GammaTracer, ktoré sú umiestnené na 23 profesionálnych meteorologických staniciach. Prostredníctvom privátnej ústavnej siete sú spolu s ostatnými dátami z meteorologickej stanice prenášané do Národného telekomunikačného centra SHMÚ v Bratislave. Servisným programom sú dáta z radiačnej monitorovacej siete spolu so zrážkami zapisované do databázy a ďalej spracúvané.

Sondy sú pravidelne v dvojročných intervaloch overované v Slovenskom metrologickom ústave v zmysle zákona 142/2000 Z.z. a v súlade s kalibračným plánom SHMÚ. Vykazujú veľkú spoľahlivosť a dostupnosť dát je vyššia ako 95 %.

Údržba siete je vykonávaná v koordinácii s údržbou meteorologických zariadení na spoločných výjazdoch.

- Sieť aerosólov

Na 4 meteorologických staniciach sú umiestnené veľkoobjemové zariadenia určené pre odber vzoriek aerosólov z prízemnej vrstvy atmosféry, ktoré slúžia pre identifikáciu kontaminácie ovzdušia. Filtre sú exponované pravidelne jeden týždeň v mesiaci. Stanovenie kontaminácie jednotlivými rádionuklidmi sa uskutočňuje v regionálnych laboratóriách Ústavu verejného zdravotníctva jednak priamym spektrometrickým meraním gama aktivity sledovaných rádionuklidov Cs-137 a Be-7 na filtri a jednak rádiochemickou separáciou a meraním aktivity rádionuklidov emitujúcich alfa a beta žiarenie.

Okrem týchto stabilných monitorovacích miest pre odber aerosólov je v Jaslovských Bohuniciach umiestnený automatický aerosólový zberač AMS-02. Je darom Rakúskeho spolkového ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva na základe dohody o výmene údajov zo systémov včasného varovania. Zariadenie je súčasťou rakúskej monitorovacej siete aerosólov a prostredníctvom národnej centrály je spojené s ostatnými meracími bodmi rakúskej siete. V 3-hod intervale sú vždy k dispozícii nové dáta. Ide o nuklidy Rn-222 a Rn-220, Cs-137, I-131, umelé alfa a beta žiarenie. Servis zariadenia zabezpečuje rakúska strana, naša strana zabezpečuje energetické napojenie a telekomunikačné spojenie.

- Spracovanie dát, zákazníci

- European Commision Joint Research Centre (EC JRC) Ispra

EC JRC je správcom európskej databázy radiačných údajov. Dáta sú vymieňané prostredníctvom ftp-serverov v režime 24-h, podľa potreby častejšie. EC JRC pravidelne poriada cvičenia akcieschopnosti systému a denne kontroluje vysielanie dát z národných databáz. Prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva sa podieľame na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy EURATOM.

Spolu s Úradom jadrového dozoru zabezpečujeme plnenie 	rozhodnutia rady ministrov Európskeho spoločenstva č. 87/600/EURATOM zo dňa 14.12.1987 o opatreniach spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií v prípade radiačného núdzového stavu („radiological emergency“), v časti systému EURDEP (European Union Radiation Data Exchange Platform).

- Radiation Warning Centre Vienna

Radiačné stredisko Rakúskeho spolkového ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva si v on-line  režime 10-min vymieňa s radiačnou databázou SHMÚ dáta zo všetkých monitorovaných bodov (23 slovenských a 336 rakúskych). Pravidelnosť a nepretržitosť toku dát je neustále kontrolovaná z oboch strán.

Súčasťou dátovej výmeny je aj prevádzkovanie automatického aerosólového zberača AMS-02 v Jaslovských Bohuniciach. Slovenská strana má oprávnenie nahliadať do databázy celej aerosólovej monitorovacej siete Rakúska na základe dohody s rakúskou stranou.

Obe výmeny sú plnením medzinárodnej Dohody medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Rakúskym spolkovým ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva o vzájomnej výmene dát zo systémov včasného varovania pred žiarením z 23.5.1994.

- Ministerstvo životného prostredia Maďarskej republiky a Ministerstvo vnútra Maďarskej republiky

On-line výmena dát zo systémov včasného varovania pred žiarením prebieha v režime 10-min. Zodpovedným za technickú stránku výmeny na slovenskej strane je SHMÚ, na maďarskej strane maďarská meteorologická služba. Spolupráca s maďarskou stranou sa rozvíja aj v oblasti porovnávacích meraní a činnosti pracovnej skupiny „Bezpečnosť životného prostredia“.

Výmena dát sa uskutočňuje na základe Dohody medzi MŽP SR a MŽP Maďarskej republiky a MV Maďarskej republiky o vzájomnej výmene dát zo systémov včasného varovania pred žiarením z 25.4.2001

- MŽP SR, Sekcia ochrany zložiek ŽP, Krízový štáb MŽP SR

Každý rok je vypracovaná záverečná ročná správa subsystému s matematicko-štatistickým vyhodnotením dát z monitorovacej siete. Pravidelne sú pripravované podklady pre činnosť gestorského Odboru manažmentu environmentálnych rizík z oboru radiačného monitoringu, operatívne informácie pre činnosť Krízového štábu MŽP SR.

- Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete (SÚRMS)

SÚRMS spravuje Radiačnú monitorovaciu sieť SR, sústreďuje a vyhodnocuje údaje zo všetkých sietí. Monitorovacia sieť SHMÚ, ako jedna zo stálych zložiek systému včasného varovania pred žiarením, pravidelne poskytuje všetky dátové podklady pre potreby SÚRMS. Je jednou z najlepšie vybavených a fungujúcich sietí včasného varovania SR.

- Úrad jadrového dozoru SR

Pre jeho Centrum havarijnej odozvy poskytuje SHMÚ operatívne dáta zo svojej monitorovacej siete v režime 10-minút ako podklad pre rozhodovací proces a dáta pre model na podporu rozhodovania RODOS.

- Úrad Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR

Operatívne dáta z monitorovacej siete SHMÚ sú on-line k dispozícii v Operačnom stredisku Úradu CO a v Koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému, kde je nepretržitá služba.

- Radiačná chemická brigáda Ozbrojených síl SR

Prostredníctvom telekomunikačného strediska dáta z monitorovacej siete SHMÚ v režime 10-min sú odosielané operačným zložkám Ozbrojených síl SR.

- Slovenská agentúra životného prostredia

Spolupráca sa rozvíja v oblasti informačného systému monitoringu.

- Verejnosť

Na základe zákona č. 211/2000 Z. Z. O slobodnom prístupe k informáciám poskytuje monitorovací systém informácie pre verejnosť prostredníctvom teletextu Slovenskej televízie a webu, kde sú uvedené jednak metainformácie a jednak 24-hod priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia ako aj záverečné ročné správy. Individuálne požiadavky na informácie sú spracúvané podľa zákona.

Radiačná monitorovacia sieť SHMÚ ako súčasť Radiačnej monitorovacej siete Slovenskej republiky zabezpečuje kontinuálny monitoring kontaminácie prízemnej vrstvy atmosféry. Poskytovaním informácií do EC JRC Ispra významnou mierou prispieva k plneniu záväzkov Slovenskej republiky o poskytovaní informácií do európskej databázy radiačných údajov o životnom prostredí.

V súčasnej dobe sa do popredia dostáva úloha radiačnej monitorovacej siete v systéme včasného varovania pred možným ohrozením životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dôsledku nepredvídaných radiačných havárií, resp. nehôd, či už na území alebo mimo územia SR. OSN (prostredníctvom ISDR – medzinárodnej stratégie predchádzania katastrofám) i WMO vyhlásili program redukcie následkov prírodných katastrof a havárií do roku 2015 o 50%, a preto je potrebné rozvíjať radiačnú monitorovaciu sieť hlavne ako  systém  včasného varovania a začleneniť ho do systému krízového manažmentu rezortu.

## 5.4.2 Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010

V období 2000 – 2004 boli vybudované základné technické podmienky pre fungovanie systému. Bola ukončená výmena meracích zariadení na monitorovacích miestach. Okrem toho je v systéme jedna sonda záložná a jedna mobilná. Na niektorých aerosólových zberačoch boli vymenené motory.  Bol zakúpený nový PC server pre potreby primárneho servera radiačnej databázy a  posilnený kapacitnejšími diskami. Bolo vytvorené softwareové riešenie pre prezentáciu 24-h priemerov príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia na web stránke SHMÚ a programovo bola vyriešená medzinárodná výmena dát. Pre tieto účely bola zriadená aj priama linka Bratislava-Budapešť.

Pre budúce obdobie sa počíta s doplnením backup servera do systému, pretože doterajší už nespĺňa technické požiadavky na spravovanie rastúceho objemu dát. Taktiež sa plánuje posilnenie softwareového vybavenia servera v otázke zapojenia do systému krízového  manažmentu. Návrh finančného zabezpečenia sa nachádza v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1

Sumy v tis.SK.

|  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovaný podsystém | Kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| Rádio- aktivita | 300 | 1 500 | 300 | 1 600 | 500 | 1 600 | 500 | 1 700 | 500 | 1 700 | 500 | 1 700 |

## 5.4.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rádioaktivita živ. prostredia | Prízemná vrstva atmosf. na monitorovacích miestach (zoznam v Prílohe 1) | Príkon dávkového ekvivalentu gama žiarenia Aerosóly 137Cs,7Be Aerosóly 220Rn,222Rn,131I, umelé α a β žiarenie | 10-min 1 týždeň v každom mesiaci 3 hodiny | SHMÚ SHMÚ (analýzy 137Cs a 7Be na VÚZ) SHMÚ | - MŽP SR - ÚJD - ÚCO (MV SR) - ÚVZ (MZ SR) - RCHBO (MO SR) - SAŽP - verejnosť - Európska komisia (EC JRC) | - Uznesenie vlády SR 7/2000 - Zák. 387/2002 Z.z. - Zák. 541/2004 Z.z. - Zák. 205/2004 Z.z. - Národný havarijný plán pre prípad jadrovej havárie - Uznesenie komisie pre radiačné havárie XVII/4/2000 - Dohovor o včasnom oznamovaní jadrovej nehody - Zmluva o založení EURATOM -87/600/EURATOM - Dohoda s Min. živ. prostredia Rakúska o výmene dát zo systémov včasného varovania - Dohoda s Min. živ. prostredia a vnútra Maďarska o výmene dát zo systémov včasného varovania |

| Príloha 1: Monitorovacia sieť SHMÚ |  |
| --- | --- |
| (príkon dávkového ekvivalentu gama žiarenia) |  |
| Indikatív | Názov stanice |
| 11812 | Malý Javorník |
| 11813 | Bratislava-Koliba |
| 11819 | Jaslovské Bohunice |
| 11826 | Piešťany |
| 11841 | Žilina - D. Hričov |
| 11855 | Nitra |
| 11856 | Mochovce |
| 11858 | Hurbanovo |
| 11867 | Prievidza |
| 11880 | Dudince |
| 11903 | Sliač |
| 11916 | Chopok |
| 11918 | Liesek |
| 11927 | Lučenec |
| 11930 | Lomnický štít |
| 11933 | Štrbské Pleso |
| 11938 | Telgárt |
| 11952 | Poprad-Gánovce |
| 11958 | Kojšovská hoľa |
| 11968 | Košice-letisko |
| 11976 | Stropkov |
| 11978 | Milhostov-Trebišov |
| 11993 | Kamenica nad Cirochou |
| Monitorovacia sieť SHMÚ |  |
| (aerosóly) |  |
| Indikatív | Názov stanice |
| 11819 | Jaslovské Bohunice |
| 11858 | Hurbanovo |
| 11918 | Liesek |
| 11927 | Lučenec |
| 11976 | Stropkov |

### 5.5 ČMS Odpady

## 5.5.1 Aktuálny stav ČMS Odpady

Z dôvodov väčšej prehľadnosti prác týkajúcich sa plnenia úloh ČMS ODPADY v rokoch 2000 až 2004 uvádzame prehľad najdôležitejších aktivít uskutočnených v jednotlivých rokoch riešenia predmetného projektu.

Stručne sú uvedené:

- Vývoj RISO používaného ako programové vybavenie informačného systému pre potreby ČMS ODPADY;

- Technicko-organizačné zabezpečenie ČMS ODPADY, resp. RISO;

- Aplikačné uplatnenie výstupov z RISO na národnej a medzinárodnej úrovni;

- Požiadavky na ČMS ODPADY v ďalšom období v súvislosti s informačným zabezpečením odpadového hospodárstva v SR.

V roku 2000 bola činnosť strediska ČMS ODPADY sústredená na prípravu 
a spracovanie aktualizácie projektu ČMS ODPADY, ktorá bola vzhľadom na zmenené podmienky (najmä legislatívne a technologické), nevyhnutná na softwérové a technické dobudovanie predmetného ČMS do zabezpečenia požadovaného funkčného rozsahu 
a spoľahlivosti dát. Aktualizácia projektu ČMS bola spracovaná v spolupráci so spoločnosťou ECO-management s.r.o. Brno, ktorá sa dlhodobo podieľa na programovom vybavení používaného informačného systému pre ČMS ODPADY.

V roku 2000 sa práce sústredili na zabezpečenie funkčnosti Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) v rámci pôsobnosti štátnej správy v odpadovom hospodárstve SR. Spoločnosť ECO-management s.r.o. Brno spracovala novú verziu programu pre Regionálny informačný systém o odpadoch (RISO 2000) postavenú na moderných technológiách internetu a intranetu. Testovanie nového programu bolo v pilotnom území pozostávajúcom z okresov Banská Bystrica, Galanta, Hlohovec, Považská Bystrica, Topoľčany a krajského úradu Banská Bystrica. Systém bol následne inštalovaný na internetový server siete rezortu ministerstva vnútra VS-NET v Košiciach.

V roku 2001 bola prijatá komplexná novelizácia legislatívy odpadového hospodárstva SR, ktorou sa harmonizovala na vysoký stupeň s legislatívou platnou v EÚ. Bol vydaný nový zákon o č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné vykonávacie vyhlášky k tomuto zákonu, ktoré upravujú aj oblasť evidencie odpadov, vrátane nového Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z.). Týmto závažným legislatívnym zmenám bolo prispôsobené aj programové vybavenie RISO.

S ohľadom na rozsah legislatívnych zmien a tiež na vývoj v oblasti informačných technológií v ostatnom období bolo potrebné pristúpiť k vytvoreniu úplne nového programového vybaveniu pre RISO.

S ohľadom na stav pripojenia pracovísk referátov odpadového hospodárstva okresných (OÚ) a krajských úradov (KÚ) na internet pomocou pevnej linky, boli spracované dve verzie programového vybavenia:

- program s pripojením na dátový server pevnou linkou (Internetová aplikácia);

- program bez pripojenia na dátový server pevnou linkou (Lokálna aplikácia).

Na pracovisku SAŽP, COHEM Bratislava ako správcu ČMS ODPADY boli zriadené dva servery pre internetovú aplikáciu, na ktoré sa pripájajú pracoviská OÚ a KÚ pomocou internetového prehliadača, čím na strane klienta nie je potrebné žiadne špeciálne programové vybavenie.

Pre pracoviská OÚ bez pripojenia na internet bola spracovaná nezávislá verzia programového vybavenia pre zber a spracovanie údajov z oblasti odpadového hospodárstva. Obidve verzie programového vybavenia boli s ohľadom na pokračujúcu novelizáciu právnych predpisov v odpadovom hospodárstve prispôsobené pre prácu podľa pôvodnej legislatívy 
a tiež pre prácu podľa novelizovanej legislatívy, čo prácu na spracovaní programového vybavenia značne skomplikovalo.

Pre prácu s internetovou aplikáciou bola tiež pracoviskom SAŽP, Centra environmentalistiky a informatiky (CEI) v Banskej Bystrici spracovaná mapová nadstavba pre vizualizáciu zbieraných údajov na digitálnych mapách v prostredí internetu.

Z hľadiska prevádzky RISO bol rok 2002 dôležitý predovšetkým tým, že bola po prvý raz celoplošne nasadená úplne nová verzia programového vybavenia informačného systému (RISO-NET). S týmto faktom súvisela tiež náročná úloha zabezpečenia funkčnosti informačného systému o odpadoch v rámci pôsobnosti štátnej správy v odpadovom hospodárstve SR. Práce sa sústredili predovšetkým na získanie kvalitných údajov z oblasti vzniku a nakladania s odpadmi (na celoštátnej, regionálnej úrovni a ďalších relevantných úrovniach) programom RISO-NET a tiež na uskutočnenie školení pracovníkov štátnej správy v odpadovom hospodárstve na používanie RISO-NET.

V roku 2002 boli novelizované niektoré vykonávacie predpisy z oblasti odpadového hospodárstva SR, čo vyvolalo potrebu ďalšieho prispôsobenia programového vybavenia RISO do takej miery, že bolo nutné zmeniť dátový model programu RISO-NET pre časť novej legislatívy. Súčasne bol spracovaný modul pre prácu s údajmi pre pracovníkov oblastných inšpektorátov a ústredia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a tiež pre jednotlivé komodity a vedenie Recyklačného fondu. Zodpovedajúcim spôsobom bol aktualizovaný aj modul pre potreby Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR.

Pre prácu s internetovou aplikáciou bola tiež pracoviskom SAŽP, CEI v Banskej Bystrici pomocou technológie ARC/IMS spracovaná mapová nadstavba pre zobrazenie zbieraných údajov na digitálnych mapách v prostredí internetu.

V roku 2003 boli práce na systéme RISO-NET sústredené na realizáciu pripomienok používateľov systému a tiež na prípravu systému na reorganizáciu štátnej správy v životnom prostredí (vznik krajských a obvodných úradov životného prostredia) a tiež na prípravu systému pre splnenie požiadaviek nariadenia Európskej komisie o štatistike odpadov.

S ohľadom na pripravovanú zmenu štátnej správy v odpadovom hospodárstve bol informačný systém upravený s ohľadom na vznik obvodných úradov životného prostredia (vypracovanie nových a zmeny existujúcich číselníkov). Opäť bola spracovaná mapová nadstavba pre zobrazenie zbieraných údajov podľa novej legislatívy na digitálnych mapách v prostredí internetu.

V roku 2004 boli vykonávané priebežné úpravy informačného systému RISO NET podľa požiadaviek užívateľov (evidencia odpadov, štatistiky odpadov, podpora rozhodovania, nová štruktúra štátnej správy v odpadovom hospodárstve ..) spoločne s rekonštrukciou aplikačného a databázového servera s cieľom optimalizácie výkonu RISO NET v internetovej sieti. Bol upravený a vystavený nový register ekonomických subjektov SR (podnikový register aktualizovaný na rok 2004). Rovnako bola vykonaná inovácia SW RISO NET.

V rámci prepojenia RISO NET s informačným systémom o obaloch bol doplnený modul umožňujúci doplnenie informácií pre užívateľov RISO NET o dáta z IS Obaly.

V súvislosti s procesom vytvorenia novej špecializovanej štátnej správy SR v oblasti životného prostredia (zriadenie krajských – KÚ ŽP a obvodných úradov životného prostredia – ObÚ ŽP), bol modifikovaný dátový model systému RISO NET, kde boli zohľadnené:

- zmeny v kompetenciách orgánov štátnej správy,

- zmeny v územnej pôsobnosti jednotlivých stupňov orgánov štátnej správy.

Tieto zmeny si vynútili aj zmeny v dátovom modeli informačného systému RISO NET a rovnako samozrejme aj zmeny funkcionality systému.Ďalej bolo potrebné zapracovanie výstupných zostáv pre ŠÚ SR v zmysle podpísanej medzirezortnej dohody do výstupov RISO NET. S cieľom zabezpečenia kompatibility informačného systému RISO NET s informačným systémom o obaloch bola rozšírená funkcionalita systému RISO NET o možnosť vstupu do údajovej základne informačného systému o obaloch a pre zvolenú organizáciu v systéme RISO NET možnosť zobrazenia príslušných údajov z hlásení o obaloch uvedených na trh v SR a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 5/2002 Z.z..

Ďalšia potreba úpravy informačného systému RISO NET vznikla v súvislosti so zavedením Nariadenia EC č. 2150/2002 o štatistike odpadov, vrátane definovania rozhrania pre automatizovaný vstup údajov od spravodajských jednotiek do systému 
a zavedenia používania elektronického podpisu.

Podľa pôvodného znenia Nariadenia EC č. 2150/2002 o štatistike odpadov nebolo jasné, či si toto nariadenie vyžiada vlastné zisťovanie o vzniku a nakladaní s odpadmi takým spôsobom, aby bolo možné splniť požiadavky na formu výkazníctva stanovenú týmto nariadením alebo nie. Pôvodné znenie predmetného nariadenia by si totiž vyžadovalo zavedenie osobitného šetrenia, ktoré by spĺňalo jeho požiadavky. Táto skutočnosť by si vyžadovala zavedenie možnosti automatizovaného zberu údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi v SR do systému RISO NET. V marci roku 2004 však bol vydaný doplnok k tomuto nariadeniu s číslom 574/2004, ktorého podstatnou súčasťou bol prevodník medzi zoskupením odpadov vyžadovaným Nariadením EC č. 2150/2002 a v súčasnosti platným európskym Katalógom odpadov. Podľa tohto doplnku je možné využiť údaje získavané informačným systémom RISO NET v kombinácii s katalógom Odvetvových kódov ekonomickej činnosti (OKEČ) pre splnenie výkazníckych povinností vyžadovaných týmto Nariadením.

Doplnok teda vytvoril možnosť spracovania výstupných zostáv podľa znenia Nariadenia EC č. 2150/2002 o štatistike odpadov bez potreby zavedenia samostatného šetrenia a tak požiadavka na vytvorenie možnosti automatizovaného vstupu údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi od povinných subjektov sa stala irelevantnou. Namiesto tejto činnosti bola pozornosť pri vývoji a realizácii informačného systému RISO NET venovaná spracovaniu požadovaných výstupných zostáv z údajov obsiahnutých v súčasných databázach. Na základe tohto doplnku boli v systéme RISO NET vykonané úpravy programového kódu aplikácie umožňujúce spracovanie potrebných výstupov za jednotlivé územné celky SR, ktoré si môže zostaviť oprávnený užívateľ podľa vlastných požiadaviek až na jednotlivé okresy SR, prípadne na atypické územné celky v hraniciach jednotlivých okresov.

Pracovníci MŽP SR, SIŽP, KÚ ŽP a ObÚ ŽP využívajú RISO NET v sieti internet, ktorá im umožňuje výmenu dát s centrálnym systémom RISO NET SAŽP, COHEM Bratislava, ktorý dáva týmto užívateľom viac flexibility ako doposiaľ. Umožňuje to lepšiu údržbu a úpravy inštalovaných verzií systému RISO NET. Získalo sa tým zlepšenie použiteľnosti a jednoduchý prístup k novému RISO NET. Tento prístup poskytuje integráciu mnohých pracovných postupov vo využívaní systému RISO NET v rozhodovacej činnosti v oblasti odpadového hospodárstva v rámci obvodu, kraja a SR.

V súčasnosti je RISO celoplošne nasadený na všetkých pracoviskách štátnej správy v životnom prostredí. Každoročne je realizovaný celoplošný zber údajov z oblasti odpadového hospodárstva SR na základe hlásení pôvodcov odpadov v zmysle platnej legislatívy. Zber sa vykonáva prostredníctvom KÚ ŽP a ObÚ ŽP a tiež pracovísk SAŽP, COHEM Bratislava v Banskej Bystrici a v Prešove. Po spracovaní sú agregované údaje o vzniku na nakladaní 
s odpadmi poskytnuté MŽP SR a štátnej správe v odpadovom hospodárstve. Sumárne údaje boli tiež vystavené na internetových stránkach Centra odpadového hospodárstva 
a environmentálneho manažérstva SAŽP.

Najdôležitejšími dokumentmi, pre ktoré sa priebežne ako aj v rámci informačného zabezpečenia riešenia rôznych projektov poskytujú, resp. poskytli údaje z RISO sú:

- Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2000

- Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2005

- NÁRODNÁ STRATÉGIA Trvalo udržateľnÉHO rozvojA v Slovenskej republike

- Atlas krajiny Slovenskej republiky

- ŠTÚDIA PRE UMIESTNENIE PriemyselnÝCh parkOV VO VYBRANÝCH OBLASTIACH sr

- sprÁVY O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (od r. 1992)

- krajské správy o stave životného prostredia

- KOmoditné programy recyklačného fondu

- Investičná stratégia odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ISOH SR)

- INvestičná štúdia na podporu ISOH SR v oblasti spaľovania odpadov

- Predbežná štúdia uskutočniteľnosti „nadregionálnA spaľovňA NEBEZPEČNÉHO odpadU dubová“ (PRE VÚC Banská Bystrica)

- Predbežná štúdia uskutočniteľnosti „nadregionálne CENTRUM ZHODNOCOVaNIa A ZNEŠKODŇOVaNIA NEBEZPEČNÝCH ODPADOV“ (PRE VÚC NITRA)

- atlas odpadoVého hospodárstva SR/MR (t.č. spracúvaný)

- Projekty, štúdie, analýzy atď. súvisiace s nakladaním s odpadmi, napr. plánovaním nových technických 
a technologických kapacít na nakladanie s odpadmi (spracovatelia zo SR aj zahraničia)

Pre potreby kvalitného personálneho zabezpečenia používania RISO na KÚ ŽP a ObÚ ŽP je každoročne vykonávané v rámci ČMS ODPADY preškoľovanie príslušných pracovníkov, čo je vzhľadom na stručne popísaný vývoj programového vybavenia pre RISO  nevyhnutná súčasť aktivít tohto ČMS.

Z hľadiska členstva Slovenskej republiky v EÚ a medzinárodných dohovoroch uvádzame nasledujúce.

SAŽP, COHEM Bratislava zabezpečuje činnosťou ČMS ODPADY údaje potrebné pre podávanie správ pre Európsku úniu (reportingová povinnosť) za oblasť odpadového hospodárstva.

V súvislosti s plnením inštitucionálnej funkcie Ohniskového bodu Bazilejského dohovoru za SR zabezpečuje SAŽP, COHEM Bratislava informačne potreby Kompetentného úradu tohto dohovoru (Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR) a Sekretariátu Bazilejského dohovoru so sídlom v Ženeve (s využívaním výstupov z RISO).

Stredisko ČMS ODPADY sa tiež podieľa na príprave legislatívy pre oblasť odpadového hospodárstva v SR, najmä so zameraním na evidenciu odpadov.

V ďalšej činnosti ČMS ODPADY bude potrebné zamerať sa predovšetkým na:

- zvýšenie kvality vstupných údajov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu výstupov z celého systému. Táto oblasť nadobudla mimoriadny význam najmä po podpise medzirezortnej dohody medzi MŽP SR a ŠÚ SR o zbere a spracovaní údajov o vzniku a nakladaní s odpadom v SR, nakoľko sa týmto údaje z RISO stávajú jediným oficiálnym zdrojom údajov o priemyselných odpadoch v SR pre potreby národného a medzinárodného výkazníctva.

- zabezpečenie RISO programovým vybavením, ktoré bude spĺňať predovšetkým nové požiadavky na podávanie správ od krajín Európskej únie ako aj ďalších medzinárodných integračných štruktúr (EUROSTAT, OECD EEA) za oblasť odpadového hospodárstva a tiež potreby manažmentu odpadového hospodárstva na národnej úrovni, najmä v súvislosti s tvorbou koncepčných a strategických dokumentov rozvoj odpadového hospodárstva v SR.

## 5.5.2 Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010

|  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovaný podsystém | Kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| ČMS ODPADY SPOLU | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 |

## 5.5.3 Návrh ukazovateľov

Tabuľka č. 1

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ/Orgán rezort | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vznik a nakladanie s odpadmi v SR | Pôvodcovia a držitelia odpadov (zadelení podľa umiestnenia v krajoch, okresoch, VÚC, obciach a mestách) | Vznik odpadov v členení podľa katalógu odpadov Spôsoby nakladania s odpadmi v zmysle číselníkov kódov zhodnocovania odpadov (R01-R13) a kódov zneškodňovania odpadov (D01-D15) | 1 krát ročne | SAŽP, COHEM Bratislava prostredníctvom ObÚ a KÚ ŽP | MŽP SR ŠÚ SR Zahraničný odberatelia (EUROSTAT, EEA, Sekretariát Bazilejského dohovoru a pod.) | Zákon č. 223/2001 Z.z. o a Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Reportingové povinnosti SR vo vzťahu k EÚ, EEA, OECD, EUROSTAT Nariadenie EK č. 2150/2001 o štatistike odpadov |
| Zariadenia na zhodnocovanie odpadov | Zariadenia na zhodnocovanie odpadov (zadelení podľa umiestnenia v krajoch, okresoch, VÚC, obciach a mestách) | Zhodnocované odpady v zmysle katalógu odpadov, ich množstvo a spôsob zhodnocovania v zmysle číselníku kódov zhodnocovania (R01-R13) Technické parametre zariadenia, prevádzkovateľ zariadenia, vplyv zariadenia na životné prostredie. | Priebežne | SAŽP, COHEM Bratislava prostredníctvom ObÚ a KÚ ŽP | MŽP SR, ŠÚ SR | Zákon č. 223/2001 Z.z. o a Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Reportingovépovinnosti SR vo vzťahu k EÚ, EEA, OECD, EUROSTAT |
| Zariadenia na zneškodňovanie odpadov | Zariadenia na zneškodňovanie odpadov Skládky a spaľovne odpadov (zadelené podľa umiestnenia v krajoch, okresoch, VÚC, obciach a mestách) - Počet uzavretých alebo rekultivovaných skládok odpadov - Počet skládok vyžadujúcich uzavretie alebo rekultiváciu za rok | Zneškodňované odpady v zmysle katalógu odpadov, ich množstvo a spôsob zneškodňovania v zmysle číselníku kódov zneškodňovaní (D01-D13) Technické parametre zariadenia, prevádzkovateľ zariadenia, vplyv zariadenia na životné prostredie. | Priebežne | SAŽP, COHEM Bratislava prostredníctvom ObÚ a KÚ ŽP | MŽP SR | Zákon č. 223/2001 Z.z. o a Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Reportingovépovinnosti SR vo vzťahu k EÚ, EEA, OECD, EUROSTAT |
| Vnútroštátna prepravy nebezpečných odpadov | Vnútroštátna preprava nebezpečných odpadov v zmysle zákona o odpadoch | Druh a množstvo prepravovaných nebezpečných odpadov. Odosielateľ a príjemca nebezpečných odpadov a spôsob nakladania s odpadmi | Priebežne | SAŽP, COHEM Bratislava prostredníctvom ObÚ a KÚ ŽP | MŽP SR, ŠÚ SR | Zákon č. 223/2001 Z.z. o a Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z. |

Systém umožní získavať súhrnné výstupy za SR, kraje, okresy, VÚC, obce a mestá v nasledovných ukazovateľoch:

- Množstvo zhodnoteného odpadu  t/rok v danom roku

- Množstvo vytriedeného odpadu v  t/rok v danom roku

- Podiel skládkovaného odpadu z celkovej produkcie odpadov v % v danom roku

- Podiel zhodnoteného odpadu z celkovej produkcie odpadov za rok v % v danom roku

- Počet uzatvorených a/alebo zrekultivovaných skládok odpadov v danom roku

- Veľkosť zrekultivovanej plochy skládky odpadov v m2

- Počet skládok vyžadujúcich uzavretie a/alebo rekultiváciu v danom roku

- Počet  zariadení na zhodnocovanie odpadov v danom roku

- Počet zariadení na triedenie odpadu v danom roku.

### 5.6 ČMS Biota

## 5.6.1 Aktuálny stav ČMS Biota

V roku 2004 bol monitoring bioty Slovenska realizovaný v rámci všetkých organizačných útvarov ŠOP SR (9 Národných parkov, 14 Chránených krajinných oblastí, 2 Regionálne správy ochrany prírody a krajiny).

Realizácia ČMS Biota postupovala v roku 2004 podľa aktualizovaného projektu z roku 2000.

- Subsystém flóra

V roku 2004 bolo monitorovaných 19 druhov európskeho a národného významu vyšších rastlín na 37 monitorovacích plochách. Použité boli metódy založené hlavne na spočítavaní kvitnúcich a sterilných jedincov. Všetky projektom stanovené ciele, vrátane základného monitoringu, boli splnené.

Hlavné sledované parametre na trvalých výskumných plochách (TVP):

- počty všetkých jedincov na TVP

- počty kvitnúcich jedincov

- počty sterilných jedincov

- počty semenáčikov

- počty listových ružíc, generatívnych a vegetatívnych odnoží (ramiet)

- Subsystém fauna

V nadväznosti na predchádzajúce roky bolo monitorovaných 8 skupín, resp. druhov živočíchov: bocian biely, kamzík vrchovský, korytnačka močiarna, netopiere, dravce, vydra riečna, syseľ pasienkový a svišť vrchovský. V prípade dravcov boli monitorované druhy: orol skalný, orol kráľovský, sokol rároh a sokol sťahovavý. Z netopierov boli monitorované všetky druhy prirodzene sa vyskytujúce na Slovensku (24 druhov).

Pri každej skupine, resp. druhu sa sledovali rôzne charakteristiky, napr.:

- prítomnosť alebo absencia živočícha na lokalite,

- prítomnosť alebo absencia pobytových znakov,

- počet jedincov,

- počet znášok,

- počet vajec v znáškach,

- počet vyvedených mláďat, atď.

Jednotlivé organizačné útvary ŠOP SR nemonitorovali všetky skupiny, resp. druhy živočíchov, s výnimkou vydry riečnej a bociana bieleho - tieto dva druhy monitorovali všetky organizačné útvary ŠOP SR. Použité boli štandardné metódy zisťovania rozšírenia a početnosti všetkých sledovaných druhov. Výsledky boli použité pre manažment lokalít ich výskytu a pri príprave odborných podkladov pre rozhodovanie orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny.

- Subsystém biotopy

V subsystéme prírodné biotopy bol monitoring už v roku 2002 pozastavený z dôvodu prípravy nového prístupu monitorovania biotopov podľa kritérií EU. V roku 2004 bol definovaný priaznivý stav všetkých biotopov európskeho významu, z ktorého sa vychádza pri tvorbe metodiky monitoringu.

## 5.6.2 Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010

Tabuľka č.1

Sumy v tis.SK.

|  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovaný podsystém | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| FAUNA | 100 | 2 330 | 1 000 | 9 000 | 1 100 | 9 300 | 1 200 | 9 600 | 1 250 | 10 050 | 1 300 | 10 600 |
| FLÓRA | 30 | 440 | 150 | 1 750 | 190 | 1 810 | 220 | 1 980 | 240 | 2 160 | 250 | 2 250 |
| BIOTOPY (nelesné) | 50 | 1 700 | 700 | 6 300 | 700 | 6 700 | 800 | 7 000 | 900 | 7 300 | 950 | 7 650 |
| BIOTOPY (lesné) | 50 | 4 950 | 300 | 11 700 | 320 | 12 280 | 330 | 12 870 | 350 | 13 550 | 360 | 14 240 |
| Spolu: | 9 650 |  | 30 900 |  | 32 400 |  | 34 000 |  | 35 800 |  | 37 600 |  |

Pre potreby výpočtu bola použitá 5%- ná ročná miera inflácie.

## 5.6.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov

Tabuľka č.2

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele - všeobecné | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAUNA | 153 druhov živočíchov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území Slovenska a sú zaradené v Smernici o biotopoch (Habitats Directive) (Príloha č.1) | - areál rozšírenia druhu, - populácia druhu, - biotop druhu, - vplyvy a ohrozenia druhu | max. 2 x ročne, min. 1 x za 6 rokov | ŠOP SR, externí dodávatelia | ŠOP SR, Európska Komisia – DG Environment | Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (čl.11, 17) |
|  | 81 druhov vtákov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území Slovenska a podliehajú Smernici o vtákoch (Birds Directive) (Príloha č.2) | - areál rozšírenia druhu, - populácia druhu, - biotop druhu, - vplyvy a ohrozenia druhu | max. 2 x ročne, min. 1 x za 6 rokov | ŠOP SR, externí dodávatelia | ŠOP SR, Európska Komisia – DG Environment | Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (čl.12) |
| FLÓRA | 42 druhov vyšších rastlín európskeho významu zaradených v Smernici o biotopoch (Habitats Directive) (Príloha č.3) | na lokalitnej úrovni: - veľkosť plochy výskytu, - počet jedincov, - vitalita populácie, - stav biotopu, - dynamika populácie na národnej úrovni: - počet lokalít, - zmeny v počte lokalít, - areál rozšírenia druhu, - celková kvalita populácií | max. 1 x ročne, min. 1 x za 3 roky | ŠOP SR, externí dodávatelia | ŠOP SR, Európska Komisia – DG Environment | Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (čl.11, 17) |
|  | 9 druhov machorastov európskeho významu zaradených v Smernici o biotopoch (Habitats Directive) (Príloha č.4) | na lokalitnej úrovni: - veľkosť plochy výskytu, - zastúpenie druhu, - stav biotopu, - dynamika populácie na národnej úrovni: - počet lokalít, - zmeny v počte lokalít, - areál rozšírenia druhu, - celková kvalita populácií | max. 1 x ročne, min. 1 x za 6 rokov | ŠOP SR, externí dodávatelia | ŠOP SR, Európska Komisia – DG Environment | Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (čl.11, 17) |
| BIOTOPY | 48 typov nelesných biotopov európskeho významu zaradených v Smernici o biotopoch (Habitats Directive) (Príloha č.5) | - horizontálna štruktúra, - vertikálna štruktúra, - veľkosť lokality, - ohrozenie lokality, - areál rozšírenia biotopu - druhové zloženie | max. 1 x ročne, min. 1 x za 6 rokov | ŠOP SR, externí dodávatelia | ŠOP SR, Európska Komisia – DG Environment | Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (čl.11, 17) |
|  | 18 typov lesných biotopov európskeho významu zaradených v Smernici o biotopoch (Habitats Directive) (Príloha č.6) | Výmera biotopu: - súčasná a potenciálna Typické druhy biotopu: - druhové zloženie stromovej vrstvy, - bylinné druhy a kry Štruktúra biotopu: - veková štruktúra, - prirodzené zmladenie, - priestorová štruktúra, - hrubé a zvlášť cenné stromy, - hrubé mŕtve drevo Negatívne vplyvy: - negatívne faktory, - zdravotný stav, - širšie priestorové súvislosti | max. 1 x ročne, min. 1 x za 6 rokov | ŠOP SR, externí dodávatelia | ŠOP SR, Európska Komisia – DG Environment | Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (čl.11, 17) |

Príloha č.1

Zoznam živočíšnych druhov z príloh II, IV a V Smernice o biotopoch

prirodzene sa vyskytujúcich v SR

| P.č | Taxon. skupina | Vedecký názov | Príloha smernice | Slovenský názov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amphibia | Bombina bombina | 2, 4 | kunka červenobruchá |
| 2 | Amphibia | Bombina variegata | 2, 4 | kunka žltobruchá |
| 3 | Amphibia | Bufo viridis | 4 | ropucha zelená |
| 4 | Amphibia | Hyla arborea | 4 | rosnička zelená |
| 5 | Amphibia | Pelobates fuscus | 4 | hrabavka škvrnitá |
| 6 | Amphibia | Rana arvalis | 4 | skokan ostopyský |
| 7 | Amphibia | Rana dalmatina | 4 | skokan štíhly |
| 8 | Amphibia | Rana esculenta | 5 | skokan zelený |
| 9 | Amphibia | Rana lessonae | 4 | skokan krátkonohý |
| 10 | Amphibia | Rana ridibunda | 5 | skokan rapotavý |
| 11 | Amphibia | Rana temporaria | 5 | skokan hnedý |
| 12 | Amphibia | Triturus cristatus | 2, 4 | mlok hrebenatý |
| 13 | Amphibia | Triturus dobrogicus | 2 | mlok dunajský |
| 14 | Amphibia | Triturus montandoni | 2, 4 | mlok karpatský |
| 15 | Coleoptera | Osmoderma eremita | 2, 4 | pižmovec hnedý |
| 16 | Coleoptera | Phryganophilus ruficollis | 2, 4 | Chrobáky |
| 17 | Coleoptera | Pseudogaurotina excellens | 2, 4 | fúzač karpatský |
| 18 | Coleoptera | Rosalia alpina | 2, 4 | fúzač alpský |
| 19 | Coleoptera | Boros schneideri | 2 | Chrobáky |
| 20 | Coleoptera | Bolbelasmus unicornis | 2, 4 | Chrobáky |
| 21 | Coleoptera | Carabus hungaricus | 2, 4 | bystruška južná |
| 22 | Coleoptera | Carabus variolosus | 2, 4 | bystruška potočná |
| 23 | Coleoptera | Carabus zawadszkii | 2, 4 | bystruška Zawadského |
| 24 | Coleoptera | Cerambyx cerdo | 2, 4 | fuzáč veľký |
| 25 | Coleoptera | Cucujus cinnaberinus | 2, 4 | plocháč červený |
| 26 | Coleoptera | Duvalius hungaricus | 2, 4 | behúnik maďarský |
| 27 | Coleoptera | Graphoderus bilineatus | 2, 4 | potápnik-Chrobáky |
| 28 | Coleoptera | Limoniscus violaceus | 2 | kováčik fialový |
| 29 | Coleoptera | Lucanus cervus | 2 | roháč obyčajný |
| 30 | Coleoptera | Probaticus subrugosus | 2, 4 | Chrobáky |
| 31 | Coleoptera | Rhysodes sulcatus | 2 | Chrobáky |
| 32 | Coleoptera | Stephanopachis substriatus | 2 | Chrobáky |
| 33 | Crustaceae | Austropotamobius torrentium | 2, 5 | rak riavový |
| 34 | Crustaceae | Astacus astacus | 5 | rak riečny |
| 35 | Lepidoptera | Callimorpha quadripunctaria | 2 | spriadač kostihojový |
| 36 | Lepidoptera | Coenonympha hero | 4 | očkáň hnedý |
| 37 | Lepidoptera | Coenonympha oedippus | 2, 4 | očkáň rašelinový |
| 38 | Lepidoptera | Colias myrmidone | 2, 4 | žltáčik zanoväťový |
| 39 | Lepidoptera | Dioszeghyana schmidtii | 2, 4 | mora Schmidtova |
| 40 | Lepidoptera | Erannis ankeraria | 2, 4 | Motýle |
| 41 | Lepidoptera | Eriogaster catax | 2, 4 | priadkovec trnkový |
| 42 | Lepidoptera | Euphydryas aurinia | 2 | hnedáčik chrastavcový |
| 43 | Lepidoptera | Hypodryas maturna | 2, 4 | hnedáčik osikový |
| 44 | Lepidoptera | Chondrosoma fiduciarium | 2, 4 | piadivka priadkovcovitá |
| 45 | Lepidoptera | Leptidea morsei | 2, 4 | mlynárik východný |
| 46 | Lepidoptera | Lopinga achine | 4 | očkáň mätonohý |
| 47 | Lepidoptera | Lycaena dispar | 2, 4 | ohniváčik veľký |
| 48 | Lepidoptera | Maculinea arion | 4 | modráčik čiernoškvrnný |
| 49 | Lepidoptera | Maculinea nausithous | 2, 4 | modráčik bahniskový |
| 50 | Lepidoptera | Maculinea teleius | 2, 4 | modráčik krvavcový |
| 51 | Lepidoptera | Parnassius apollo | 4 | jasoň červenooký |
| 52 | Lepidoptera | Parnassius mnemosyne | 4 | jasoň chochlačkový |
| 53 | Lepidoptera | Polyommatus eroides | 2, 4 | modráčik stepný |
| 54 | Lepidoptera | Proserpinus proserpina | 4 | lišaj pupalkový |
| 55 | Lepidoptera | Zerynthia polyxena | 4 | pestroň vlkovcový |
| 56 | Mammalia | Canis lupus | 2, 5 | vlk dravý |
| 57 | Mammalia | Marmota marmota latirostris | 2, 4 | svišť vrchovský |
| 58 | Mammalia | Rupicapra rupicapra tatrica | 2, 4 | kamzík vrchovský |
| 59 | Mammalia | Sicista betulina | 4 | myšovka horská |
| 60 | Mammalia | Ursus arctos | 2, 4 | medveď hnedý |
| 61 | Mammalia | Barbastella barbastellus | 2, 4 | netopier čierny/ uchaňa čierna |
| 62 | Mammalia | Bison bonasus | 2, 4 | zubor hrivnatý/ zubor lesný |
| 63 | Mammalia | Castor fiber | 2, 4 | bobor vodný |
| 64 | Mammalia | Cricetus cricetus | 4 | škrečok poľný |
| 65 | Mammalia | Driomys nitedula | 4 | plch lesný |
| 66 | Mammalia | Eptesicus nilssoni | 4 | netopier severský/ večernica severská |
| 67 | Mammalia | Eptesicus serotinus | 4 | netopier pozdný/večernica pozdná |
| 68 | Mammalia | Felis silvestris | 4 | mačka divá |
| 69 | Mammalia | Lutra lutra | 2, 4 | vydra riečna |
| 70 | Mammalia | Lynx lynx | 2, 4 | rys ostrovid |
| 71 | Mammalia | Martes martes | 5 | kuna lesná |
| 72 | Mammalia | Microtus oeconomus mehelyi | 2, 4 | hraboš severský panónsky |
| 73 | Mammalia | Microtus tatricus | 2, 4 | hraboš tatranský |
| 74 | Mammalia | Miniopterus schreibersii | 2, 4 | netopier sťahovavý/ lietavec sťahovavý |
| 75 | Mammalia | Muscardinus avellanarius | 4 | plch lieskový |
| 76 | Mammalia | Mustela eversmannii | 2 | tchor stepný |
| 77 | Mammalia | Mustela putorius | 5 | tchor tmavý |
| 78 | Mammalia | Myotis bechsteini | 2, 4 | netopier veľkouchý |
| 79 | Mammalia | Myotis blythi | 2, 4 | netopier východný/ netopier ostrouchý |
| 80 | Mammalia | Myotis brandti | 4 | netopier Brandtov |
| 81 | Mammalia | Myotis dasycneme | 2, 4 | netopier pobrežný |
| 82 | Mammalia | Myotis daubentoni | 4 | netopier vodný |
| 83 | Mammalia | Myotis emarginatus | 2, 4 | netopier brvitý |
| 84 | Mammalia | Myotis myotis | 2, 4 | netopier obyčajný |
| 85 | Mammalia | Myotis mystacinus | 4 | netopier fúzatý |
| 86 | Mammalia | Myotis nattereri | 4 | netopier riasnatý |
| 87 | Mammalia | Nyctalus lasiopterus | 4 | netopier veľký/ raniak veľký |
| 88 | Mammalia | Nyctalus leisleri | 4 | netopier stromový/raniak malý |
| 89 | Mammalia | Nyctalus noctula | 4 | netopier hryzavý / raniak hrdzavý |
| 90 | Mammalia | Pipistrellus nathusii | 4 | netopier parkový/ večernica parková |
| 91 | Mammalia | Pipistrellus pipistrellus | 4 | netopier hvízdavý/ večernica malá |
| 92 | Mammalia | Plecotus auritus | 4 | ucháč svetlý |
| 93 | Mammalia | Plecotus austriacus | 4 | ucháč sivý |
| 94 | Mammalia | Rhinolophus euryale | 2, 4 | podkovár južný |
| 95 | Mammalia | Rhinolophus ferrumequinum | 2, 4 | podkovár štíhlokrídlý/ p.veľký |
| 96 | Mammalia | Rhinolophus hipposideros | 2, 4 | podkovár krpatý/ p.malý |
| 97 | Mammalia | Spermophilus citellus | 2 | syseľ pasienkový |
| 98 | Mammalia | Vespertilio murinus | 4 | netopier pestrý/ večernica pestrá |
| 99 | Mollusca | Anisus vorticulus | 2, 4 | kotúľka štíhla |
| 100 | Mollusca | Helix pomatia | 5 | slimák záhradný |
| 101 | Mollusca | Hirudo medicinalis | 5 | pijavica lekárska |
| 102 | Mollusca | Sadleriana pannonica | 2, 4 | sadlerianka panónska |
| 103 | Mollusca | Theodoxus transversalis | 2, 4 | teodox pásavý |
| 104 | Mollusca | Unio crassus | 2, 4 | korýtko riečne |
| 105 | Mollusca | Vertigo angustior | 2 | pimprlík mokraďný |
| 106 | Mollusca | Vertigo geyeri | 2 | pimprlík močiarny |
| 107 | Mollusca | Vertigo moulinsiana | 2 | pimprlík bruškatý |
| 108 | Odonata | Coenagrion ornatum | 2 | šidielko - Vážky |
| 109 | Odonata | Cordulegaster heros | 2, 4 | pásikavec - Vážky |
| 110 | Odonata | Leucorrhina albifrons | 4 | vážka |
| 111 | Odonata | Leucorrhinia pectoralis | 2 | vážka |
| 112 | Odonata | Ophiogomphus cecilia | 2, 4 | klinovka hadia |
| 113 | Odonata | Stylurus flavipes | 4 | klinovka žltonohá |
| 114 | Odonata | Sympecma braueri | 4 | šidlovka Brauerova |
| 115 | Orthoptera | Isophya stysi | 2, 4 | kobylka Štysova |
| 116 | Orthoptera | Odontopodisma rubripes | 2, 4 | koník východný |
| 117 | Orthoptera | Paracaloptenus caloptenoides | 2, 4 | koník Brunnerov |
| 118 | Orthoptera | Pholidoptera transsylvanica | 2, 4 | kobylka sedmohradská |
| 119 | Orthoptera | Saga pedo | 4 | sága stepná |
| 120 | Orthoptera | Stenobothrus eurasius slovacus | 2, 4 | koník slovanský |
| 121 | Pisces | Aspius aspius | 2, 5 | boleň dravý |
| 122 | Pisces | Barbus meridionalis (peloponesius) | 2, 5 | mrena stredomorská |
| 123 | Pisces | Barbus spp. | 5 | mrena |
| 124 | Pisces | Cobitis taenia (elongatoides) | 2 | pĺž severný |
| 125 | Pisces | Cottus gobio | 2 | hlaváč bieloplutvý |
| 126 | Pisces | Eudontomyzon danfordi | 2 | mihuľa potiská |
| 127 | Pisces | Eudontomyzon mariae (vladykovi) | 2 | mihuľa ukrajinská (Vladykovova) |
| 128 | Pisces | Gobio albipinnatus | 2 | hrúz bieloplutvý |
| 129 | Pisces | Gobio kessleri | 2 | hrúz Kesslerov |
| 130 | Pisces | Gobio uranoscopus | 2 | hrúz fúzatý |
| 131 | Pisces | Gymnocephalus baloni | 2, 4 | hrebenačka vysoká |
| 132 | Pisces | Gymnocephalus schraetzer | 2, 5 | hrebenačka pásavá |
| 133 | Pisces | Hucho hucho | 2, 5 | hlavátka podunajská |
| 134 | Pisces | Lampetra planeri | 2 | mihuľa potočná |
| 135 | Pisces | Misgurnus fossilis | 2 | čík európsky |
| 136 | Pisces | Pelecus cultratus | 2, 5 | šabľa krivočiara |
| 137 | Pisces | Rhodeus sericeus amarus | 2 | lopatka dúhová |
| 138 | Pisces | Rutilus frisii meidingeri | 2, 5 | plotica čiernomorská |
| 139 | Pisces | Rutilus pigus | 2, 5 | plotica lesklá |
| 140 | Pisces | Sabanejewia aurata (balcanica) | 2 | pĺž zlatistý |
| 141 | Pisces | Thymallus thymallus | 5 | lipeň tymianový |
| 142 | Pisces | Umbra krameri | 2 | blatniak tmavý |
| 143 | Pisces | Zingel streber | 2 | kolok vretenovitý |
| 144 | Pisces | Zingel zingel | 5 | kolok veľký |
| 145 | Reptilia | Ablepharus kitaibelli | 4 | krátkonôžka štíhla |
| 146 | Reptilia | Coronella austriaca | 4 | užovka hladká |
| 147 | Reptilia | Elaphe longissima | 4 | užovka stromová |
| 148 | Reptilia | Emys orbicularis | 2, 4 | korytnačka močiarna |
| 149 | Reptilia | Lacerta agilis | 4 | jašterica bystrá |
| 150 | Reptilia | Lacerta viridis | 4 | jašterica zelená |
| 151 | Reptilia | Lacerta vivipara pannonica | 4 | jašterica živorodá |
| 152 | Reptilia | Natrix tessellata | 4 | užovka fŕkaná |
| 153 | Reptilia | Podarcis(=Lacerta) muralis | 4 | jašterica múrová |

Príloha č.2

Zoznam vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na území Slovenska

a podliehajúcich Smernici o vtákoch

| P.č. | Vedecký názov | Slovenský názov |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acrocephalus melanopogon | trsteniarik tamariškový/šašiniarik tenkozobý |
| 2 | Aegolius funereus | kuvik kapcavý/pôtik kapcavý |
| 3 | Alcedo atthis | rybárik riečny/rybárik obyčajný |
| 4 | Anas platyrhynchos | kačica divá |
| 5 | Anas querquedula | kačica chrapľavá |
| 6 | Anas strepera | kačica chripľavá |
| 7 | Anthus campestris | ľabtuška poľná |
| 8 | Aquila heliaca | orol kráľovský |
| 9 | Aquila chrysaetos | orol skalný |
| 10 | Aquila pomarina | orol krikľavý |
| 11 | Ardea purpurea | volavka purpurová |
| 12 | Aythya ferina | chochlačka sivá |
| 13 | Aythya fuligula | chochlačka vrkočatá |
| 14 | Aythya nyroca | chochlačka bielooká |
| 15 | Bonasa bonasia | jariabok hôrny |
| 16 | Botaurus stelaris | bučiak trsťový/bučiak veľký |
| 17 | Bubo bubo | výr skalný |
| 18 | Bucephala clangula | hlaholka severská |
| 19 | Caprimulgus europaeus | lelek lesný/lelek obyčajný |
| 20 | Ciconia ciconia | bocian biely |
| 21 | Ciconia nigra | bocian čierny |
| 22 | Circaetus gallicus | hadiar krátkoprstý |
| 23 | Circus aeruginosus | kaňa močiarna |
| 24 | Circus pygargus | kaňa popolavá |
| 25 | Coracias garrulus | krakľa belasá |
| 26 | Coturnix coturnix | prepelica poľná |
| 27 | Crex crex | chriašteľ poľný/chrapkáč poľný |
| 28 | Dendrocopos leucotos | ďateľ bielochrbtý |
| 29 | Dendrocopos medius | ďateľ prostredný |
| 30 | Dendrocopos syriacus | ďateľ hnedkavý |
| 31 | Dryocopus martius | ďateľ čierny |
| 32 | Egretta alba | volavka biela |
| 33 | Egretta garzetta | volavka striebristá |
| 34 | Falco cherug | sokol rároh |
| 35 | Falco peregrinus | sokol sťahovavý |
| 36 | Falco vespertinus | sokol kobcovitý/s.červenonohý |
| 37 | Ficedula albicollis | muchárik bielokrký |
| 38 | Ficedula parva | muchárik červenohrdlý |
| 39 | Galerida cristata | pipíška chochlatá |
| 40 | Glaucidium passerinum | kuvik vrabčí/kuvičok vrabčí |
| 41 | Haliaeetus albicilla | orliak morský |
| 42 | Chlidonias hybridus | rybár bahenný |
| 43 | Chlidonias niger | rybár čierny |
| 44 | Ixobrychus minutus | bučiačik močiarny |
| 45 | Jynx torquilla | krutihlav hnedý |
| 46 | Lanius colurio | strakoš červenochrbtý |
| 47 | Lanius excubitor | strakoš sivý |
| 48 | Lanius minor | strakoš kolesár |
| 49 | Larus canus | čajka sivá |
| 50 | Larus melanocephalus | čajka čiernohlavá |
| 51 | Limosa limosa | brehár čiernochvostý |
| 52 | Lullula arborea | škovránok stromový |
| 53 | Luscinia svecica | slávik modrák |
| 54 | Mergus albellus | potápač biely |
| 55 | Merops apiaster | včelárik zlatý |
| 56 | Milvus migrans | haja tmavá |
| 57 | Milvus milvus | haja červená |
| 58 | Monticola saxatilis | skaliar pestrý |
| 59 | Muscicapa striata | muchár sivý |
| 60 | Netta rufina | hrdzavka potápavá |
| 61 | Nycticorax nycticorax | bučiak nočný |
| 62 | Otis tarda | drop fúzatý/drop veľký |
| 63 | Otus scops | výrik lesný |
| 64 | Pernis apivorus | včelár lesný |
| 65 | Phalacrocorax pygmaeus | kormorán malý |
| 66 | Phoenicurus phoenicurus | žltochvost lesný |
| 67 | Picoides tridactylus | ďateľ trojprstý |
| 68 | Picus canus | žlna sivá |
| 69 | Platalea leucorodia | lyžičiar biely |
| 70 | Porzana parva | chriašteľ malý |
| 71 | Porzana porzana | chriašteľ bodkovaný |
| 72 | Recurvirostra avosetta | šabliarka modronohá |
| 73 | Riparia riparia | brehuľa hnedá/brehuľa obyčajná |
| 74 | Saxicola torquata | pŕhľaviar čiernohlavý |
| 75 | Sterna hirundo | rybár riečny |
| 76 | Streptopelia turtur | hrdlička poľná |
| 77 | Strix uralensis | sova dlhochvostá |
| 78 | Sylvia nisoria | penica jarabá |
| 79 | Tetrao tetrix | tetrov hoľniak |
| 80 | Tetrao urogallus | tetrov hlucháň/hlucháň obyčajný |
| 81 | Tringa totanus | kalužiak červenonohý |

Príloha č.3

Zoznam vyšších rastlín z príloh II a IV Smernice o biotopoch

prirodzene sa vyskytujúcich v SR

| P.č. | Vedecký názov | Príloha | Slovenský názov |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Campanula serrata (Kit.) Hendrych | 2, 4 | zvonček hrubokoreňový |
| 2 | Cochlearia tatrae Borbas | 2, 4 | lyžičník tatranský |
| 3 | Cyclamen fatrense Halda et Sojak | 2, 4 | cyklámen fatranský |
| 4 | Daphne arbuscula Celak | 2, 4 | lykovec muránsky |
| 5 | Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Wiesb. | 2, 4 | klinček včasný Lumnitzerov |
| 6 | Dianthus nitidus Waldst. et Kit. | 2, 4 | klinček lesklý |
| 7 | Ferula sadleriana Lebed. | 2, 4 | feruľa sadlerova |
| 8 | Onosma tornensis Javorka | 2, 4 | rumenica turnianska |
| 9 | Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo | 2, 4 | poniklec lúčny maďarský |
| 10 | Pulsatilla slavica G.Reuss. | 2, 4 | poniklec slovenský |
| 11 | Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova | 2, 4 | poniklec prostredný |
| 12 | Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern | 2, 4 | kosienka karbincolistá |
| 13 | Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky | 2, 4 | prilbica tuhá moravská |
| 14 | Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. | 2, 4 | zvonovec ľaliolistý |
| 15 | Aldrovanda vesiculosa (L.) | 2, 4 | aldrovandka pľuzgierkatá |
| 16 | Angelica palustris (Besser) Hoffman - Ostericum palustre | 2, 4 | ostrík močiarny |
| 17 | Apium repens (Jacq.) Lag. | 2, 4 | zeler plazivý |
| 18 | Asplenium adulterinum Milde | 2, 4 | slezinník nepravý |
| 19 | Cirsium brachycephalum Juratzka | 2, 4 | pichliač úzkolistý |
| 20 | Coleanthus substilis (Tratt.) Seidl | 2, 4 | koleant útly |
| 21 | Colchicum arenarium Waldst. et Kit. | 2, 4 | jesienka piesočná |
| 22 | Crambe tataria Sebeok | 2, 4 | katran tatársky |
| 23 | Cypripedium calceolus L. | 2, 4 | črievičník papučkový |
| 24 | Dracocephalum austriacum L. | 2, 4 | včelník rakúsky |
| 25 | Echium russicum J.F.Gemlin | 2, 4 | hadinec červený |
| 26 | Eleocharis carniolica Koch. | 2, 4 | bahnička kranská |
| 27 | Gladiolus palustris Gaud. | 2, 4 | mečík močiarny |
| 28 | Himantoglossum adriaticum Baumann | 2, 4 | jazýčkovec jadranský |
| 29 | Himantoglossum caprinum (Bieb.) V.Koch | 2, 4 | jazýčkovec východný |
| 30 | Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi | 2, 4 | kosatec bezlistý uhorský |
| 31 | Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A.et D.Löve | 2, 4 | kosatec piesočný |
| 32 | Ligularia sibirica (L.) Cass. | 2, 4 | jazyčník sibírsky |
| 33 | Lindernia procumbens (Krock.) Philcox | 4 | lindernia puzdierkatá |
| 34 | Liparis loeselii (L.) Rich. | 2, 4 | hľuzovec Loeselov |
| 35 | Marsilea quadrifolia L. | 2, 4 | marsilea štvorlistá |
| 36 | Pulsatilla grandis Wenderoth | 2, 4 | poniklec veľkokvetý |
| 37 | Pulsatilla patens (L.) Mill. | 2, 4 | poniklec otvorený |
| 38 | Spiranthes aestivalis (Poir.) L. C. Richard | 4 | pokrut letný |
| 39 | Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica | 2, 4 | popolavec dlholistý |
| 40 | Thesium ebracteatum Hayne | 2, 4 | ľanolistník bezlistencový |
| 41 | Thlaspi jankae A.Kern. | 2, 4 | peniažtek slovenský |
| 42 | Tozzia carpathica Wol. | 2, 4 | vrchovka alpínska |

Príloha č.4

Zoznam machorastov z prílohy II Smernice o biotopoch

prirodzene sa vyskytujúcich v SR

| P.č. | Vedecký názov | Príloha | Slovenský názov |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl. | 2 | kyjanôčka zelená |
| 2 | Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. | 2 | dvojhrot zelený |
| 3 | Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. | 2 | kosáčik plavúňovitý |
| 4 | Mannia triandra (Scop.) Grolle | 2 | grimaldia trojtyčinková |
| 5 | Meesia longiseta Hedw. | 2 | bakuľka |
| 6 | Ochyraea tatrensis Vana | 2 | ochyrea tatranská |
| 7 | Orthotrichum rogeri Brid. | 2 | bochník Rogerov |
| 8 | Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. | 2 | korýtkovec |
| 9 | Tortella rigens (N. Alberts) | 2 | závitovka |

Príloha č.5

Zoznam nelesných biotopov zaradených v prílohe I Smernice o biotopoch

vyskytujúcich sa na Slovensku

| P. č. | Kód N2000 | Kód biotopu | Slovenský názov | Vedecký názov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1340 | Sl1, Sl2 | Vnútrozemské slaniská a slané lúky | Inland salt meadows |
| 2 | 1530 | Sl3 | Panónske slané stepi a slaniská | Pannonic salt steppes and salt marshes |
| 3 | 2340 | Pi1 | Vnútrozemské panónske pieskové duny | Pannonic inland dunes |
| 4 | 3130 | Vo1 | Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea | Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and /or I soeto-nanojuncetea |
| 5 | 3140 | Vo5 | Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár | Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. |
| 6 | 3150 | Vo2 | Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition | Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition - type vegetation |
| 7 | 3160 | Vo3 | Prirodzené dystrofné stojaté vody | Natural dystrophic lakes and ponds |
| 8 | 3220 | Br2 | Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov | Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks |
| 9 | 3230 | Br3 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica |
| 10 | 3240 | Br4 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos | Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos |
| 11 | 3260 | Vo4 | Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion | Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation |
| 12 | 3270 | Br5 | Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. | Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidentition p.p. vegetation |
| 13 | 4030 | Kr1 | Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách | European dry heaths |
| 14 | 4060 | Al9 | Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni | Alpine and boreal heaths |
| 15 | 4070 | Kr10 | Kosodrevina | Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) |
| 16 | 4080 | Kr4, Kr5 | Spoločenstvá subalpínskych krovín | Sub-arctic Salix spp. scrub |
| 17 | 40A0 | Kr6 | Xerotermné kroviny | Subcontinental peri-Pannonic scrub |
| 18 | 5130 | Kr2 | Porasty borievky obyčajnej | Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands |
| 19 | 6110 | Pi5 | Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi |
| 20 | 6120 | Pi2 | Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch | Xeric sand calcareous grasslands |
| 21 | 6150 | Al1, Al2 | Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte | Siliceous alpine and boreal grasslands |
| 22 | 6170 | Al3, Al4 | Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty | Alpine and subalpine calcareous grasslands |
| 23 | 6190 | Tr5 | Dealpínske travinnobylinné porasty | Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis) |
| 24 | 6210 | Tr1 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží | Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) |
|  | 6211 |  | *dôležité stanovištia Orchideaceae | *important orchid sites |
| 25 | 6230 | Tr8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submontain areas in continental Europe) |
| 26 | 6240 | Tr2 | Subpanónske travinnobylinné porasty | Sub-Pannonic steppic grasslands |
| 27 | 6250 | Tr3 | Panónske travinnobylinné porasty na spraši | Pannonic loess steppic grasslands |
| 28 | 6260 | Tr4 | Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch | Pannonic sand steppes |
| 29 | 6410 | Lk4 | Bezkolencové lúky | Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae) |
| 30 | 6430 | Br6, Br7, Al5, Lk5 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | Hygrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels |
| 31 | 6440 | Lk8 | Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi | Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii alliance |
| 32 | 6510 | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| 33 | 6520 | Lk2 | Horské kosné lúky | Mountain hay meadows |
| 34 | 7110 | Ra1 | Aktívne vrchoviská | Active raised bogs |
| 35 | 7120 | Ra2 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | Degraded raised bogs (still capable of natural regeneration) |
| 36 | 7140 | Ra3 | Prechodné rašeliniská a trasoviská | Transition mires and quaking bogs |
| 37 | 7150 | Ra4 | Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba | Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion |
| 38 | 7210 | Ra5 | Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae | Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae |
| 39 | 7220 | Pr3 | Penovcové prameniská | Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion) |
| 40 | 7230 | Ra6 | Slatiny s vysokým obsahom báz | Alkaline fens |
| 41 | 8110 | Sk3 | Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni | Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani) |
| 42 | 8120 | Sk4 | Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa | Calcareous and calshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietalia rotundifolii) |
| 43 | 8150 | Sk5 | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | Medio-European upland siliceous scree |
| 44 | 8160 | Sk6 | Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa | Medio-European calcareous scree of hill and montane levels |
| 45 | 8210 | Sk1 | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | Calcreous rocky slope with chasmophytic vegetation |
| 46 | 8220 | Sk2 | Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | Siliceous rocky slope with chasmophytic vegetation |
| 47 | 8230 | Pi4 | Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd | Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii |
| 48 | 8310 | Sk8 | Nesprístupnené jaskynné útvary | Caves not open to public |

Príloha č.6

Zoznam lesných biotopov zaradených v prílohe I Smernice o biotopoch

vyskytujúcich sa na Slovensku

| P. č. | Kód N2000 | Kód biotopu | Slovenský názov | Vedecký názov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9110 | Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy | Luzulo-Fagetum beech forests |
| 2 | 9130 | Ls5.1 | Bukové a jedľové kvetnaté lesy | Asperulo-Fagetum beech forests |
| 3 | 9140 | Ls5.3 | Javorovo-bukové horské lesy | Medio-European subalpine beech woods with Acer and Rumex arifolius |
| 4 | 9150 | Ls5.4 | Vápnomilné bukové lesy | Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion |
| 5 | 9170 | Ls2.3.1 | Dubovo-hrabové lesy lipové | Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests |
| 6 | 9180 | Ls4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines |
| 7 | 9190 | Ls3.6 | Vlhké acidofilné brezové dúbravy | Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains |
| 8 | 91D0 | Ls7.1, Ls7.2, Ls7.3 | Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách | Bog woodland |
| 9 | 91E0 | Ls1.1, Ls1.3, Ls1.4 | Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy | Alluvial forests. Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| 10 | 91F0 | Ls1.2 | Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek | Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis, and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris) |
| 11 | 91G0 | Ls2.2 | Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy | Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus |
| 12 | 91H0 | Ls3.1 | Teplomilné panónske dubové lesy | Pannonian woods with Quercus pubescens |
| 13 | 91I0 | Ls3.2, Ls3.3, Ls3.5.2 | Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku | Euro-Siberian steppic woods with Quercus subsp. |
| 14 | 91M0 | Ls3.4 | Panónsko-balkánske cerové lesy | Pannonian-Balkanic turkey oak - sessile oak forests |
| 15 | 91N0 | Ls10 | Panónske topoľové lesy s borievkou | Pannonic inland sand dune thicket (Junipero-Populetum albae) |
| 16 | 91Q0 | Ls6.2 | Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy | Western Carpathian calcicolous Pinus sylvestris forests |
| 17 | 9410 | Ls2.3.3, Ls9.1, Ls9.2, Ls9.3 | Horské smrekové lesy | Acidophilous spruce forests of the montane to alpine levels (Vaccino-Piceetea) |
| 18 | 9420 | Ls9.4 | Smrekovcovo-limbové lesy | Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests |

Cieľom sústavy NATURA 2000 je zachovanie európskeho prírodného dedičstva v prospech celosvetovej biologickej diverzity. Tvorbou tejto sústavy v Slovenskej republike pokračuje proces plnenia záväzkov voči Európskej komisii. Jedným z nich je zabezpečenie systematického monitoringu prírodných biotopov a druhov, nachádzajúcich sa prílohách smerníc Európskej komisie a prirodzene sa vyskytujúcich na území SR.

V súlade s čl.11 Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smernica o biotopoch) sú členské štáty povinné sledovať stav biotopov a druhov na ktoré sa vzťahuje Zmluva. Článok 1 uvedenej Smernice definuje stav a priaznivý stav biotopu (resp. stav a priaznivý stav druhu) z hľadiska ochrany prírody. Priaznivý stav druhu, biotopu a časti krajiny je premietnutý do § 5 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny. V roku 2004 ŠOP SR zabezpečila vypracovanie vedeckých podkladov pre stanovenie priaznivého stavu  druhov a biotopov európskeho významu. Cieľom monitoringu je pravidelné zisťovanie, hodnotenie a dlhodobé sledovanie stability, zmien a vývojových trendov tohto stavu.

S ohľadom na čl. 17 smernice o biotopoch, sú členské štáty povinné (každých 6 rokov) vypracovať správu pre Európsku Komisiu (reporting), ktorá bude obsahovať hlavne výsledky sledovania stavu (monitoringu) podľa čl. 11. Formát podávania správ za roky 2001 – 2006 schvaľuje tzv. Habitats Committee (výbor ustanovený v zmysle smernice o biotopoch, ktorý pozostáva zo zástupcov členských štátov EÚ a je riadený Európskou komisiou). Slovenská republika aktívne participovala pri tvorbe reportovacieho formátu a všetky Európskou komisiou žiadané parametre boli premietnuté do národnej definície priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu. Pre novoasociované krajiny EÚ, a teda i pre SR, je hodnotením obdobím 1. máj 2004 až 31. december 2006.

Podobne čl. 12 Smernice Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica o vtákoch) upravuje povinnosť členských štátov postúpiť Európskej komisii každé 3 roky správu o implementácii opatrení prijatých v jednotlivých štátoch. Správa sa týka druhov z prílohy č.1 uvedenej Smernice a druhov pravidelne sa vyskytujúcich sťahovavých (čl. 4, bod 2). Pre naplnenie jednotlivých článkov smernice o vtákoch je potrebné zaviesť monitorovacie schémy vtáčích populácií, na základe ktorých bude možné hodnotiť trendy vývoja početnosti a ich ohrozenie, aj vo vzťahu k potrebným opatreniam.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je nutné sledovať a vyhodnocovať parametre zadefinované v priaznivom stave druhov a biotopov prostredníctvom pravidelného a systematického monitoringu. Pre jeho zabezpečenie bude vypracovaný samostatný projekt monitoringu druhov a nelesných biotopov európskeho významu. V roku 2005 je plánovaná finalizácia metodík monitoringu a testovanie metodík monitoringu druhov a biotopov na vybraných lokalitách. Od roku 2006 sa predpokladá plné spustenie celoplošného monitoringu európsky významných druhov a biotopov.

### 5.7 ČMS Geologické faktory

## 5.7.1 Aktuálny stav ČMS Geologické faktory

Koncepcia Čiastkového monitorovacieho systému (ČMS) - Geologické faktory vychádza z celkovej koncepcie monitorovania životného prostredia pre územie Slovenskej republiky. Monitoring je zameraný hlavne na tzv. geologické hazardy, t.j. škodlivé, prírodné alebo antropogénne geologické procesy, ktoré ohrozujú prírodné prostredie, a v konečnom dôsledku človeka.

Monitorovanie geologických faktorov významne prispieva k úrovni poznania aktuálneho stavu životného prostredia a predstavuje významný prvok pre včasnú identifikáciu zmien prostredia, ktoré môžu v niektorých prípadoch vyvolať vážne mimoriadne udalosti s rozsiahlymi ekonomickými dôsledkami. Predvídanie týchto udalostí a včasné preventívne opatrenia sú ekonomicky výhodnejšou formou riešenia, ako následné odstraňovanie ich škôd.

Systém Geologické faktory tvorí neodmysliteľnú súčasť národnej environmentálnej monitorovacej siete a poskytuje údaje pre ostatné čiastkové monitorovacie systémy životného prostredia SR. Systém je v plnom rozsahu funkčný a v priebehu svojej existencie zhromaždil a spracoval rozsiahly súbor závažných, odborných údajov. Z praktického hľadiska stálymi odberateľmi získaných informácií z monitoringu sú orgány štátnej správy a samosprávy všetkých stupňov a zainteresované právnické a fyzické osoby.

Uvádzame prehľad doterajších výsledkov po jednotlivých podsystémoch.

#### 5.7.1.1 Zosuvy a iné svahové deformácie

Patria k plošne najrozšírenejším a z celospoločenského hľadiska najobávanejším geodynamickým javom. Celospoločenská dôležitosť vybraných reprezentatívnych lokalít rozhoduje o počte aplikovaných metód monitorovania, ako aj o frekvencii realizovaných meraní. Základný súbor metód pre pozorovanie pohybov typu zosúvania tvoria predovšetkým geodetické a inklinometrické merania. Zmeny napätostného stavu horninového prostredia sa monitorujú opakovanými meraniami poľa pulzných elektromagnetických emisií a meraniami povrchových reziduálnych napätí. Stav najvýznamnejšieho zosuvotvorného faktora – podzemnej vody sa zisťuje režimovými pozorovaniami zmien hladiny podzemnej vody a výdatnosti odvodňovacích zariadení. Monitorovanie sa vykonáva na 21 lokalitách svahových porúch. Primárne výsledky meraní sa ukladajú do databázy, ktorá je súčasťou podrobného informačného systému. K 31. decembru 2004 sa v databáze nachádzalo 238 213 záznamov, získaných z monitorovacích meraní.

Na základe dlhodobého pozorovania a vyhodnocovania súboru monitorovaných ukazovateľov bola pre každý z nich vytvorená trojstupňová škála, umožňujúca posudzovať namerané hodnoty v rámci semikvantitatívnej škály. Prvý stupeň škály charakterizuje stabilný (nemeniaci sa) stav, druhý je typický pre mierne až stredné prejavy aktivity a tretí znamená výrazné prejavy aktivity, vedúce k nestabilite územia. Limitné hodnoty jednotlivých nameraných veličín, charakteristické pre uvedené stupne aktivity, sa postupne upresňujú na základe pribúdajúcich meraní a skúseností.

Najdôležitejším faktorom, ovplyvňujúcim vznik a vývoj svahových pohybov, je režim podzemnej vody. Pre lokality, na ktorých sa vykonávajú pravidelné režimové pozorovania boli pre jednotlivé pozorovacie objekty odvodené limitné stavy úrovne hladiny podzemnej vody, ktorých prekročenie indikuje závažné zhoršenie stabilitného stavu s vysokou pravdepodobnosťou aktivizácie svahového pohybu. Limitné úrovne boli odvodené z dlhodobých pozorovaní kolísania hladiny podzemnej vody a budú odovzdané pozorovateľom, aby sa urýchlila informovanosť o závažných zmenách úrovne hladiny podzemnej vody hneď po odmeraní.

Pre zvýšenie kvality pozorovaní pokračuje trend prechodu na kontinuálne merania. Tieto sa realizujú zatiaľ iba vo vybraných objektoch pozorovania zmien úrovne hladiny podzemnej vody. V rokoch 2000 až 2004 bolo na 3 lokalitách (Dolná Mičiná, Liptovská Mara a Handlová – Morovnianske sídlisko) inštalovaných 6 nových automatických hladinomerov, ktoré zaznamenávajú hĺbku hladiny podzemnej vody a jej teplotu každú hodinu. Ďalšie štyri automatické hladinomery boli inštalované pred rokom 2000, tri z nich sú stále funkčné.

Pohotovú informovanosť o závažných zmenách úrovne hladiny podzemnej vody umožnia automatické hladinomery s varovným signalizačným zariadením. Inštalácia takýchto zariadení sa v súčasnosti pripravuje pre lokality Veľká Čausa a Okoličné.

- V modelovom území (Handlovská kotlina) boli vytvorené aj aplikované zásady extrapolácie výsledkov monitorovania na územia s analogickou geologickou stavbou, geomorfologickými, hydrogeologickými a klimatickými pomermi. Vzhľadom na komplikovanosť uvedenej problematiky a jedinečnosť aplikácií v rôznych geologických podmienkach, ako aj vzhľadom na nedostatočnú hustotu monitorovaných lokalít predstavuje extrapolácia výsledkov lokálneho monitoringu na regionálne úrovne dlhodobý, náročný odborný problém.

#### 5.7.1.2 Monitoring eróznych procesov

Monitoring eróznych procesov prebieha na deviatich lokalitách: 1. Brezová pod Bradlom (Myjavská pahorkatina), 2. Nováky (Hornonitrianská kotlina), 3. Dudince (Krupinská planina), 4. Klenovec (Stolické vrchy), 5. Plaveč (Spišsko – Šarišské medzihorie), 6. Varhaňovce (Prešovská kotlina), 7. Osrblie (Veporské vrchy), 8. Turá Lúka (Myjavská pahorkatina), 9. Školský pozemok SPU v Nitre (Nitrianska pahorkatina).

Na lokalitách 1 až 6 bol hodnotený vývoj výmoľovej erózie na základe porovnania leteckých fotografií za časové obdobie 42 až 46 rokov. Letecké fotografie boli ortorektifikované a vyhodnotené, pre každú lokalitu bol vytvorený digitálny model reliéfu a topometrických prvkov. Zber údajov bol ukončený, v súčasnosti prebieha ich spoločné záverečné vyhodnotenie. Najintenzívnejší vývoj eróznych rýh bol zaznamenaný na lokalite Plaveč, nachádzajúcej sa vo flyšových horninách Spišsko – Šarišského medzihoria. Na tejto lokalite sa za 43 ročné monitorované obdobie celková plocha eróznych rýh zväčšila v priemere o 1,3% za rok (vzhľadom k ploche rýh nameranej na starých leteckých fotografiách), čo v absolútnych číslach znamená zväčšenie plochy rýh o 0,246 km². Monitoring na lokalitách hodnotených pomocou leteckých fotografií môže byť ukončený k 31.12.2005.

Na lokalite č. 7 (Osrblie) bol hodnotený vývoj erózie od roku 1996, keď územie lokality postihla silná víchrica, ktorá zničila lesný porast (bol úplne odstránený). Na lokalite boli spravené inžinierskogeologické mapovanie a odober vzoriek na stanovenie vlastností svahových hlín. Tiež bol zostavený digitálny model lokality na identifikáciu topometrických charakteristík. Vďaka geologickým a morfologickým pomerom lokality nedošlo k akcelerovanej plošnej erózii, ktorá by znemožnila uchytenie sa novej vegetácie na postihnutých svahoch. Kalamitné drevo bolo vyťažené a v roku 2002 boli na lokalite vysadené sadenice smrekov, čím sa zavŕšila posledná etapa revitalizácie územia monitorovanej lokality. Monitoring na tejto lokalite môže byť ukončený k 31.12.2005.

Na lokalitách 8 a 9 bol hodnotený vývoj plošnej erózie na poľnohospodárskej pôde. Monitoring na týchto lokalitách je možné ukončiť.

#### 5.7.1.3 Procesy zvetrávania

Monitoring pokračoval v pravidelných meraniach na vybudovaných lokalitách. Ťažisko prác sa presúva smerom k chemickým a izotopovým analýzam zvetraného materiálu poskytujúcim detailný pohľad na zmeny v chemickom a mineralogickom zložení posudzovaných hornín.

Monitoring procesov zvetrávania v prirodzených podmienkach je realizovaný metódou opakovaných meraní prostredníctvom merača mikronivelačných zmien povrchu terénu na lokalitách: Lipovník, Starina, Demjata, Banská Štiavnica, Málinec, Podtureň, Bratislava – Železná studnička, Banská Bystrica – Jakub, Huty, Handlová, Pezinská Baba. Na uvedených lokalitách sa s presnosťou 0,02 mm zisťujú mikronivelačné zmeny povrchu odkrytých hornín spôsobené procesmi zvetrávania a následným odnosom. Lokality Harmanec, Podbiel, Málinec, Podtureň, Nová Bystrica a Pezinská Baba boli zničená odvalom a následným zasutením profilu. Tieto lokality postupne obnovujeme.

Experimentálne sa sledujú procesy zvetrávania v podmienkach prírodného laboratória, v ktorom sú exponované vzorky poloskalných a alterovaných skalných hornín odobratých z vrtov a odkryvov z rôznych oblastí Slovenska. Vzorky boli spracované a testované v Laboratóriu inžinierskej geológie ŠGÚDŠ v Bratislave a následne vystavené v prírodnom laboratóriu. Každoročne sú robené štandardné meraniam za účelom zistenia straty ich hmotnosti v dôsledku zvetrávania, zmeny fyzikálno-mechanických vlastností a zmeny morfológie povrchu vzoriek.

Na modelovom území – oblasť horného toku Vydrice – prostredníctvom povrchových, podzemných a zrážkových vôd sledujeme hmotovú bilanciu 34 chemických parametrov uvoľňovaných do geologického prostredia v dôsledku zvetrávania. Boli stanovené vysoké obsahy NO3-, ktoré mierne kolíšu v závislosti od prietoku, pričom sa prejavuje mierna pozitívna závislosť od výdatnosti. Príčina je pravdepodobne vyvolaná kombináciou sekundárneho znečistenia, prispievajúcimi atmosférickými zrážkami, ako aj vyplavovaním z pôdneho substrátu.

Komplementárnou zložkou sú izotopové analýzy pomerov 87Sr/86Sr, ktoré na základe detailného štúdia zmien pomerov týchto izotopov, ako aj rubídia, umožňujú detailne posúdiť postupnosť zvetrávacích procesov v rámci horninotvorných minerálov. Izotopový výskum sme situovali do granitoidných hornín Malých Karpát a veporidného kryštalinika a tiež do andezitov na lokalite Banská Štiavnica. Ruly v profile zvetrania na Pezinskej Babe sa prejavujú hlavne výraznou zmenou Rb/Sr pomeru, z čoho vyplýva, že z hľadiska ich modálneho zloženia je dominantnou zmenou strata Sr, ktorá sa prejavila zvyšovaním Rb/Sr pomeru. Príčinou tejto straty je hlavne zvetrávanie plagioklasu a jeho premena na illit.

#### 5.7.1.4 Objemovo nestále zeminy

Objemová nestabilita sa prejavuje buď znížením objemu zeminy, označovaným ako presadanie, alebo zväčšením objemu, označovaným ako napúčanie. Objemovo nestále zeminy na Slovensku tvoria presadavé zeminy (kvartérne eolické sedimenty), napúčavé íly (neogénne alebo kvartérne íly) a silno prekonsolidované ílovité zeminy charakteru ílových bridlíc, ílovcov a pod. Pri registrovaní porušených objektov na území Východoslovenskej nížiny sa zistilo, že poruchy na objektoch nie sú zapríčinené len presadavosťou základových pôd, ale aj ich napúčaním a zmrašťovaním. Na území Podunajskej nížiny boli registrované porušené objekty v 86 obciach, na území Východoslovenskej nížiny v 54 obciach. Boli vyhotovené záznamové listy s údajmi o registrovaných porušených objektoch. Obsahujú lokalizáciu porušeného objektu, opis, príčinu, priebeh poruchy, profil základovej pôdy, spôsob a hĺbku založenia objektu, údaje o hladine podzemnej vody, vlastnosti základových pôd, analýzu vonkajších prejavov objemovej nestálosti a vlhkosti, veľkosť puklín a ďalšie zmeny na vybratých objektoch.

Samostatne boli monitorované pukliny a ich zmeny na vybratých objektoch. Väčšinou dochádza k opakujúcej tvorbe trhlín šírky rádovo desatiny milimetra až milimetre, ojedinele aj niekoľko centimetrov.

Odobraté boli porušené a neporušené vzorky pre stanovenie fyzikálnych 
a mechanických vlastností zemín a ich náchylnosť na objemové zmeny. V oedometrických prístrojoch boli stanovené hodnoty pomerného napučiavania B0, veľkosť tlaku z napučiavania Pn a jeho časový priebeh. Zmraštiteľnosť sme stanovili na vzorkách ílov predovšetkým smektitov. Určené boli aj deformačné vlastnosti charakterizované modulom deformácie 
a súčinitele filtrácie sledovaných vzoriek zemín.

#### 5.7.1.5 Vplyv ťažby nerastov na životné prostredie

Medzi najvážnejšie dôsledky ťažby nerastných surovín patrí vytvorenie veľkých vydobytých priestorov v podzemí aj na povrchu, s čím sú spojené prejavy podrúbania územia. Ďalšími nepriaznivými dosahmi na životné prostredie sú odvodňovanie horninových komplexov, zníženie výdatnosti využívaných zdrojov, nahromadenie veľkého množstva zostatkových materiálov s obsahom kontaminantov na haldách a odkaliskách a s tým súvisiaca kontaminácia povrchových a podzemných vôd.

- Vzhľadom na vážnosť danej problematiky vláda SR schválila uznesenie (č. 661 z 5. septembra 1995) o surovinovej politike SR v oblasti nerastných surovín. Z tohto uznesenia vyplynula úloha vypracovať systém zisťovania a monitorovania škôd na životnom prostredí, vznikajúcich banskou činnosťou. Schválenie takéhoto materiálu značne ovplyvnilo riešenie tohto podsystému po obsahovej aj finančnej stránke. Na riešenie úlohy bolo urobené výberové konanie, ktoré vyhral Geocomplex, a.s. a práce na tomto podsystéme boli zastavené k 31.12.1997 s tým, že vstupné údaje do informačného systému ČMS Geologické faktory – sa budú od vybratej organizácie preberať. Bol navrhnutý systém zisťovania škôd na životnom prostredí a z neho odvodená kategorizácia lokalít a činností podľa rozsahu vplyvov na životné prostredie, vrátane návrhu postupu pre budovanie systému monitorovania. Z hľadiska informačného podstatou zisťovacej fázy bolo vytvorenie databázy lokalít s evidenciou zdrojov a prejavov environmentálnych impaktov. Bol navrhnutý spôsob relatívneho ohodnocovania rizikovosti jednotlivých lokalít ako aj spracovanie informácie o existujúcich monitorovacích a sanačných prácach na najrizikovejších lokalitách. Geokomplex, a.s. by mal ukončiť práce na úlohe do konca roku 2005 a od roku 2006 sa bude realizovať monitorovanie v rámci ČMS geologické faktory.

#### 5.7.1.6 Zmeny antropogénnych sedimentov

- Zmeny antropogénnych sedimentov sa sledujú na 7 odkaliskách na Slovensku, troch elektrárenských, dvoch flotačného odpadu po ťažbe rúd a dvoch popolčekových, s ukladaním chemického odpadu. Zmeny vlastností sa monitorujú raz za 3 roky, predovšetkým presiometrickými skúškami vo vrtoch a geofyzikálnymi elektroodporovými metódami. Merania sa dopĺňajú sledovaním fyzikálnych vlastností antropogénnych sedimentov laboratórnymi skúškami. Taktiež sa sledujú zmeny minerálneho zloženia - RTG a DTA analýzami vnútornej stavby pomocou scanovacieho elektrónového mikroskopu.

Zmeny vo vlastnostiach upresňujú poznatky o dlhodobej stabilite odkalísk. Tým sa predchádza ekologickým katastrofám, akou bolo napr. pretrhnutie hrádze odkaliska v Zemianskych Kostoľanoch v roku 1965.

Zatiaľ čo v odkaliskách flotačného odpadu (Lintich, Sedem žien) a elektrárenských popolčekov (ENO Nováky 3 odkaliská) dochádzalo k pozvoľnému zlepšovaniu mechanických vlastností, vlastnosti popolčekov s chemicky znečistenými látkami (rôznymi, ale s prevahou ropných odpadných látok) nevykazujú zlepšenie, naopak, pri šírení týchto látok v odkalisku RSTO Šaľa bola zaznamenaná mierna tendencia zhoršenia vlastností materiálov. Na tých odkaliskách, ktoré sú stále prevádzkované overujeme vlastnosti aj v najvyšších etážach a porovnávame ich s vlastnosťami predpokladanými.

#### 5.7.1.7 Stabilita horninových masívov pod historickými objektami

Predmetom monitorovania sú skalné horninové masívy porušené svahovými deformáciami creepového charakteru, ktoré tvoria podložie významných historických objektov. Súčasťou monitorovacej siete sú nasledovné lokality - Spišský, Strečniansky, Uhrovský a Lietavský hrad, kláštorný komplex Skalka pri Trenčíne, a v roku 2002 pribudli aj Plavecký hrad, Pajštún, Borinka a Čachtický hrad, Devín, Kostoľany pod Tríbečom 
a Kameňolom Srdce.

Spišský hrad - v súčasnosti sú funkčné 4 prístroje typu TM-71 a 5 stanovísk, kde sa realizujú merania prenosnými meradlami SOMET. V priestore tzv. Perúnovej skaly, ktorá dlhodobo vykazuje známky nestability máme situované tri monitorovacie stanoviská. Zo sumárnneho pohybu monitorovaného horninového bloku tzv. Perúnovej skaly je zrejmé, že sa vykláňa smerom na JV, pričom z vnútornej strany porušuje murivo dolného paláca.

Hrad Strečno - pohyby na tejto lokalite majú výrazne oscilačný charakter, čo je v zhode 
s dlhodobým trendom. Pohyb bloku od roku 1999.osciluje okolo hodnoty 3,0 mm.

Kláštor Skalka - doposiaľ bol pozorovaný minimálny pohyb, ktorý za posledné roky dosahoval rádove vo všetkých troch osiach okolo 0,05 mm; pohyby z roku 2003 a 2004 môžeme považovať za intenzívnejšie ako v minulosti.

Na ostatných lokalitách sú umiestnené meracie stanoviská pre prenosné meradlo typu SOMET.

#### 5.7.1.8 Antropogénne sedimenty pochované

Tieto sedimenty zaraďujeme k starým ekologickým záťažiam, ktoré je možné definovať ako človekom vytvorené objekty v prírodnom prostredí s predpokladaným vplyvom na vybrané zložky životného prostredia.

- Cieľom úlohy je vyhľadanie lokalít budovaných antropogénnymi sedimentami pochovanými (ďalej ASP), dokumentovanie vývoja reliéfu, charakteristika antropogénneho materiálu a podložia na ktorom sa nachádza, hodnotenie možného vplyvu na životné prostredie, výber lokalít na ďalšie sledovanie a monitorovanie ich vplyvu na jednotlivé zložky životného prostredia, ako aj spracovanie údajov do parciálneho informačného systému.

Podrobné monitorovanie vybraných lokalít sa začne realizovať v roku 2005. Do roku 2004 bolo preferované regionálne zameranie t.j. evidencia lokalít budovaných ASP na území celého Slovenska (Bratislava, Žitný ostrov, stredné Slovensko, severné Slovensko a východné Slovensko). Pre lokality ASP boli definované základné skupiny materiálov, vychádzajúce z ich reálneho výskytu na území SR. Vytvorených bolo päť základných skupín ASP: zakryté skládky odpadov, sedimenty v centrách miest ako výsledok dlhodobého osídlenia (pracovne nazvané mestské sedimenty), priemyselné sedimenty v areáloch veľkých priemyselných podnikov, antropogénne sedimenty ako dôsledok povrchovej a podpovrchovej ťažobnej činnosti (pracovne nazvané banské sedimenty), produkty energetických a spaľovacích zariadení, zariadení na úpravu, alebo vedľajší produkt spracovania (pracovne nazvané zakryté škváry, popoly a kaly).

Vypracované boli záznamové listy pre vybrané ASP s vyhodnotením rizikovosti lokalít jednotlivých ASP (kvalitatívne hodnotenie, založené na odstupňovaní rizika: vysoké, stredné a nízke na základe vlastností ukladaného materiálu a kvantitatívne hodnotenie, ktoré vychádza z konkrétnych nameraných hodnôt alebo analýz a ich porovnania s normatívne stanovenými hodnotami a limitami, vyjadrené ako vysoké, stredné a nízke riziko materiálu), hodnotením rizikovosti uloženého materiálu na lokalitách a hodnotením rizika ohrozenia podzemnej vody, povrchovej vody, ovzdušia a horninového prostredia.

#### 5.7.1.9 Tektonická a seizmická aktivita územia

V rámci tohto podsystému boli sledované vertikálne pohyby povrchu, pohyby pozdĺž zlomov a seizmická aktivita územia.

Hlavným cieľom riešenia je stanoviť vzájomné vzťahy uvedených javov a na ich základe vykonať rajonizáciu územia Slovenska t.j. vymedziť územné celky s rovnakou aktivitou pohybov povrchu a rovnakou intenzitou seizmických otrasov. Predpokladá sa permanentná aktivizácia rajonizácie v intervale päť rokov.

Vertikálne pohyby povrchu boli vyhodnocované na základe výsledkov meraní v celoštátnej nivelačnej sieti (ÚGK Bratislava) a podrobnejšie v územiach so zvýšenou seizmickou aktivitou. Na základe výsledkov hodnotenia bola v roku 1999 v mierke 1:1 000 000 vykonaná rajonizácia územia podľa tendencie a rýchlosti pohybov. Mapa rajonizácie bola doplnená o epicentrá zemetrasení zistených v rokoch vykonávania meraní vertikálnych pohybov povrchu (t.j. od roku 1947). Takto zostavená mapa územia preukázala spätosť pohybov povrchu so seizmickou aktivitou územia i so základnou geologicko-tektonickou stavbou územia a priebehom hlavných zlomových pásiem na území Slovenska. Od roku 2003 sa po dohode s Ústavom geodézie a kartografie (ÚGK) začali vyhodnocovať vertikálne i horizontálne pohyby povrchu sledované metódou GPS v sieti SLOVGERENET 
a CERGOP.

Pri dokumentácii pohybov pozdĺž zlomov boli všetky väčšie zlomy na území Slovenska zakreslené do máp mierky 1:200 000 a zostavený bol katalóg zlomov s údajmi o ich aktivite. Vo významnejších epicentrálnych oblastiach boli zlomy zakreslené i do máp mierky 1:50 000. Za účelom priameho sledovanie pohybov pozdĺž zlomu bol v roku 2003 osadený dilatometer TM-71 na zlome v lome Prepadlé – neďaleko Borinky (pri Bratislave), ktorý preukázal intenzívne pohyby. V ďalšom riešení úlohy sa predpokladá osadenie dilatometrov i na iných zlomoch s predpokladanou súčasnou aktivitou.

Seizmická aktivita územia bola vyhodnocovaná na základe údajov zo subsystému 11 a na základe ich korelácie s geologicko-tektonickou stavbou územia i súčasnými pohybmi povrchu územia Slovenska. Na základe údajov o energii zemetrasení bola v mierke 1:1 000 000 zostavená Seizmotektonická mapa Slovenska.

#### 5.7.1.10 Monitorovanie chemického zloženia snehovej pokrývky

Pravidelne 1x ročne od roku 1976 je realizovaný odber vzoriek snehovej pokrývky zo 44 sledovaných odberových miest na Slovensku. Po prirodzenom roztopení snehu sú vzorky homogenizované a následne analyzované na nasledujúcu asociáciu prvkov: Na, K, Mg, Ca, NH4, Sr, Al, Zn, Cu, Pb, Fe, Mn, Cl, F, NO3, SO4, HCO3. Bezprostredne po roztopení snehu sú v teréne stanovené pH, acidita a alkalita, pri odbere vzorky je stanovená teplota vzduchu/snehu a výška nového a starého snehu.

Ak hodnotíme celkovú mineralizáciu snehu, potom distribúcia najnižších priemerných hodnôt je viazaná na horské oblasti a pohybuje sa okolo 10 mg.l-1. Maximálne priemerné hodnoty sú silno ovplyvnené lokálnou antropogénnou činnosťou viazanou na mestské aglomerácie a ich okolie. Výsledný efekt antropogénnych aktivít vedie ku dvom základným dopadom. Snehový roztok má kyslý charakter (pH 5,06,0), alebo výrazne alkalický s hodnotami pH okolo 8,09,0 pri celkove vysokých priemerných hodnotách celkovej mineralizácie. Prvý typ sa vyskytuje hlavne v okolí Bratislavy (M = 2130 mg.l-1) 
s extrémnymi hodnotami až 67 mg.l-1, oblasti Patiniec, Ružomberku, Nitry, Vojan, Handlovej - Novák. Druhý typ je spojený predovšetkým s výrobou cementu a spracovaním magnezitu. Sem patria lokality Pezinská Baba, Zádielska dolina a oblasť Jelšavy s priemernými hodnotami celkovej mineralizácie okolo 27 mg.l-1 a maximálnymi obsahmi nad 100 mg.l-1, čo naznačuje rozpúšťanie alkalických úletov z uvedených zdrojov s následným extrémnym nárastom hodnôt pH.

#### 5.7.1.11 Monitorovanie seizmických javov

Cieľom subsystému je monitorovanie seizmických javov (zemetrasení 
a priemyselných explózií), ich analýza, lokalizácia zemetrasení s epicentrom na území Slovenska alebo zemetrasení makroseizmicky pozorovaných na území Slovenska, tvorba národnej seizmologickej databázy a pravidelná medzinárodná výmena vybraných údajov.

Nepretržitá registrácia seizmických javov sa do roku 2003 vykonávala na 5 seizmických staniciach: Bratislava Železná Studnička (ZST), Modra - Piesok (MODS), Vyhne (VYHS), Šrobárová (SRO), Hurbanovo (HRB). V priebehu roku 2003 boli uvedené do prevádzky ďalšie 2 seizmické stanice – CRVS (Červenica) a KECS (Kečovo) a v roku 2004 bolo v rámci projektu Modernizácia a doplnenie Národnej siete seizmických staníc postupne uvedených do prevádzky ďalších 5 seizmických staníc – Likavka (LIKS), Kolonické sedlo (KOLS), Iža (SRO1), Moča (SRO2) a Stebnícka Huta (STHS). Všetky seizmické stanice zaznamenávajú kontinuálne rýchlosť seizmického pohybu pôdy a poskytujú zaznamenané údaje v reálnom čase. Stanice sú registrované v International Seismological Centre, ISC, vo Veľkej Británii.

Dátové a spracovateľské centrum Národnej siete seizmických staníc je v GFÚ SAV Bratislava. Centrum zhromažďuje zaznamenané údaje v  reálnom čase z 12 staníc národnej siete a z vybraných staníc okolitých krajín. Celkovo sú v reálnom čase zhromažďované a analyzované údaje z 31 seizmických staníc. Týchto 31 seizmických staníc tvorí Regionálnu virtuálnu seizmickú sieť GFÚ SAV. Dátové a spracovateľské centrum vykonáva automatické lokalizácie, ktoré sú k dispozícii do 10 minút po zaznamenaní seizmického javu a sú posielané e-mailom na vybrané e-mailové adresy a Úradu civilnej ochrany.

V období od 1.1.1995 do 31.12.2004 bolo na území Slovenska makroseizmicky pozorovaných 56 zemetrasení, z toho 47 s epicentrom na území Slovenska. Seizmometricky bolo lokalizovaných 62 mikrozemetrasení (magnitúdo  2,5-3) s epicentrom na území Slovenska.

#### 5.7.1.12 Monitorovanie riečnych sedimentov

Cieľom monitorovacieho subsystému je identifikácia časových zmien a priestorových rozdielov obsahov vybraných prvkov v aktívnom riečnom sedimente hlavných tokov Slovenska a to vplyvom primárnych (geogénnych) ako aj antropogénnych podmienok. Z hodnotenia výsledkov monitoringu je možné poukázať na potenciálne riziko ohrozenia prirodzenej rovnováhy vo vodnom ekosystéme v danej lokalite.

Zriadená monitorovacia sieť predstavuje 47 referenčných odberových miest. Pri výbere reprezentatívnych lokalít sa zohľadňovalo situovanie odberových miest v oblastiach s predpokladaným antropogénnym zaťažením ako aj v oblastiach s rozhodujúcim vplyvom prírodných faktorov na chemické zloženie stanovovaných parametrov. Odberové miesta charakterizujú približne každý 70 km významného toku v hlavných povodiach Slovenska a sú situované v miestach odberov v rámci národného monitoringu povrchových tokov realizovaného SHMÚ.

- Monitoring riečnych sedimentov je realizovaný od roku 1996. Analyzovaná asociácia prvkov v riečnych sedimentoch predstavuje hlavné (Na, K, Mg, Ca, Fe, Mn) a stopové (Cr, Cu, Al, Zn, Hg, Co, As, Cd, Ni, Se, Pb, Sb) prvky.

#### 5.7.1.13 Monitorovanie radónu v geologickom prostredí

Monitorovanie radónu je realizované nasledovne:

- pôdny radón na referenčných plochách (RP) – zvýšené radónove riziko vybraných miest,

- pôdny radón na tektonike,

- radón vo vodách.

Na lokalite Novoveská Huta je referenčná plocha monitorovaná 6x (apríl, jún, júl, september, október, november), lokalita Hnilec v extrémne vysokom radónovom riziku je meraná 4x (apríl, jún, september a koniec októbra). V lokalite Teplička je RP monitorovaná 16x ročne a to v období apríl - november. Celkový počet realizovaných meraní na RP ročne  predstavuje 442 sond.

Lokalita Grajnár predstavuje tektonicky porušenú zónu. Pôdny vzduch je odberaný v sondách s krokom 10 m na dvoch pararelných profiloch P1 P2 dlhých 500 m. Ročne je zmeraných celkovo 94 sond. V roku 2004 boli súbežne s profilom P1 realizované povrchové merania spektrometrie gama, celkom 32 bodov za účelom komplexnejšieho štruktúrnogeologického zhodnotenia.

Radón vodných zdrojov je monitorovaný 2x za rok (jar a jeseň) v prameňoch: pr. Mária – Bratislava, pr. Zbojníčka – Bratislava, pr. Himligárka – Bratislava. Prameň sv. Ondreja – Sivá Brada bol monitorovaný počas celého roka každý mesiac 1x.  So zvýšenou frekvenciou meraní 6x za rok je sledovaný prameň B. Němcovej – Bacúch.

Údaje z meraní objemovej aktivity radónu sú vyhodnocované a štatisticky spracovávané vo forme tabuľkových prehľadov a grafov, zostavovaná je databáza údajov v schválenej štruktúre.

Klimatické podmienky, pri ktorých bol realizovaný monitoring pôdneho radónu v roku 2004 sa radikálne líšili od predchádzajúceho roku. Relatívne chladné a vlhké obdobie máj – september bolo opakom roku 2003, kedy v rovnakom období bolo extrémne sucho a horúco. Uvedené skutočnosti ovplyvňujú vlhkosť pôdy a tým aj distribúciu radónu, ktorá je závislá aj od ďalších faktorov. Merania objemovej aktivity pôdneho radónu na RP dokazujú existenciu jeho variácií v pôdach, ktoré však nie sú celkom zhodné na rôznych lokalitách i v relatívne rovnakých klimatických pomeroch. Výsledky v roku 2004 upozorňujú na fakt, že šírenie radónu je dosť závislé aj na nehomogenitách v prostredí (napr. výskyt nepriepustných ílovitých vrstvičiek v relatívne priepustnom prostredí). To znamená, že plynopriepustnosť nie je daná iba zrnitosťou horniny stanovenou na základe granulometreickej analýzy, ale tiež celkovým charakterom geologického profilu sondy.

Radón vo vodách stále vykazuje variačný priebeh s maximom objemovej aktivity radónu na konci zimy a minimom v lete.

## 5.7.2 Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010

Tabuľka č.1

Sumy v tis.SK.

|  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Podsystém | Kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| 01 | 1 000 | 4 300 | 1 000 | 4 000 | 900 | 4 000 | 1 000 | 4 000 | 1 000 | 4 000 | 1 000 | 4 000 |
| 02 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |
| 03 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |
| 04 |  | 0 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |
| 05 |  | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 550 |
| 06 |  | 800 |  | 800 | 100 | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |
| 07 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |
| 08 |  | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 550 |  | 550 |
| 09 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Spolu | 1 000 | 9 000 | 1 000 | 9 400 | 1 000 | 9 400 | 1 000 | 9 400 | 1 000 | 9 400 | 1 000 | 9 400 |

## 5.7.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov

V tabuľke 1A sa uvádza návrh novej štruktúry monitorovaných ukazovateľov. Tabuľky 1B1 až 1B9 upresňujú monitorované ukazovatele. Tabuľka 1C uvádza lokality, ktoré navrhujeme sledovať.

Na základe vyhodnotenia doterajšieho monitorovania navrhujeme pokračovať v meraniach v nasledovných podsystémov:

01 Zosuvy a iné svahové deformácie

02 Tektonická a seizmická aktivita územia

03 Antropogénne sedimenty zakryté charakteru starých environmentálnych záťaží

04 Vplyv ťažby na životné prostredie

05 Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí

06 Stabilita horninových masívov pod historickými objektami

07 Monitorovanie riečnych sedimentov

08 Objemovo nestále zeminy

09 Erózne procesy.

Monitorovanie podsystému 09 „Erózne procesy“navrhujeme ukončiť k 31.12.2005. V prípade výskytu významného rozvoja výmoľovej erózie bude tento jav monitorovaný v rámci podsystému 01 „Zosuny a iné svahové deformácie“. Podsystém 04 „Vplyv ťažby na životné prostredie“ sa začne monitorovať od roku 2006.

Doteraz sa monitorovali údaje v 13 podsystémoch. Podľa novej štruktúry podsystémy: „Procesy zvetrávania“, „Zmeny antropogénnych sedimentov“, „Kvalita snehovej pokrývky“ 
a „Seizmické javy na území SR“ sa prestanú monitorovať ako samostatné podsystémy. Pôvodné podsystémy 09 a 11 sa zlúčia do nového podsystému 02. Pôvodné podsystémy 06 
a 08 budú čiastočne sledované v rámci náplne nového podsystému 03. Pôvodné podsystémy 03 a 10 budú čiastočne sledované v rámci náplne nových podsystémov 01 a 07.

Realizačným výstupom budú: každoročná informácia o postupe realizácie monitoringu, ročná hodnotiaca správa, štruktúra bázy dát, ktorá je súčasťou katalógu dátových zdrojov metainformačného systému životného prostredia, zverejneného na internetovej stránke SAŽP, internetová stránka ŠGÚDŠ, okamžité informácie pre dotknuté subjekty.

Tabuľka č.1A:  Návrh štruktúry ČMS Geologické faktory

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 – Zosuny a iné svahové deformácie | a) svahy postihnuté gravitačnými pohybmi typu zosúvania b) svahy postihnuté gravitačnými pohybmi typu plazenia c) zárezy cestných komunikácií v skalných horninách (gravitačné pohyby typu rútenia) (monitorovacia sieť vrtov, sond a geodetických bodov) | Ukazovatele stabilitného stavu svahov: 1. stav zosuvotvorných faktorov, 2. napätostný stav horninového masívu, 3. pohybová aktivita zosuvných materiálov 4. pohybová aktivita horninových blokov, 5. stav fyzikálnych a chemických parametrov hornín. (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č.1.B1) | každú hodinu až 1x za 2 mesiace 1x až 3x ročne 1x ročne 1x až 6x ročne 1x až 2x ročne | ŠGÚDŠ (merania špeciálnymi metódami zabezpečujú orgganizácie: Ingeo Žilina, Sensor Bratislava STU Bratislava) | Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVaRR SR) Ministerstvo vnútra SR (MV SR), Vyššie územné celky (VÚC), Orgány miestnej správy a samosprávy (OMSS) Železnice SR (ŽSR), Slov. správa ciest (SSC) | Geologický zákon (z. NR SR č.313/1999 Z.z v znení neskorších predpisov)* Uznesenie vlády SR č.907 z 21. augusta 2002* Project GEIXS (Geological Information Exchanges System) the European Geological Data Catalogue EuroGeoSurvey,* GMES (Global monitoring for environment and security) – EuroGeoSurvey* |
| 02/ Tektonická a seizmická aktivita územia | vertikálne pohyby povrchu územia (nivelačná sieť SR, lokálna sieť, zlomy, zabudované meracie body) povrchová vrstva zemskej kôry (seizmické stanice) | 1. tektonická aktivita: 2. seizmický pohyb povrchu zeme (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č.1.B2) | 5 – 10 rokov (GPS – ročne) 2-3 roky 4 x ročne kontinuálne v reálnom čase | ŠGÚDŠ PRIF UK GFÚ SAV | MŽP SR Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), MVaRR SR Ministerstvo dopravy SR (MD SR) VÚC, OMSS | STN 730036 Seizmické zaťaženie stavebných konštrukcií. Stavebný zákon Zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, Geologický zákon (z. NR SR č.313/1999 Z.z) |
| 03/ Antropogénne sedimenty zakryté charakteru starých environmen-tálnych záťaží | materiál antropogénnych sedimentov, ich geologické podložie (meracie body) | Ukazovatele prítomnosti a negatívnych vplyvov antropogénnych sedimentov zakrytých: 1. základná charakteristika antropogénnych sedimentov, 2. vlastnosti horninového prostredia úložiska, 3. vplyv na životné prostredie, 4. fyzikálne a chemické vlastností uloženého materiálu (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č.1.B3) | jednorazová, nepravidelné dopĺňanie dát 1 až 2x ročne 1 x za 3 roky | ŠGÚDŠ, PRIF UK | MŽP SR Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) MH SR Štátna vodohospodárska správa ObÚ ŽP Štátna správa odpadového hospodárstva ObÚ ŽP VÚC OMSS | Zákon č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny Pripravovaný zákon o environmentál-nych záťažiach Directive 91/689/EEC on hazardous waste Directive 83/189/EEC Directive 96/61/EC |
| 04/ Vplyv ťažby nerastov na životné prostredie | širšie okolie ťažobných priestorov (meracie body) | 1. zmeny deformácií terénu: (vertikálne a horizontálne) 1. chemické zloženie banskej vody, 2. chemické zloženie priesakovej vody z háld a odkalísk, 3. chemické zloženie riečnych sedimentov, 4. chemické zloženie povrchovej a podzemnej vody, (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č.1.B4) | 1x - 3x ročne | ŠGÚDŠ | MŽP SR MP SR MH SR Slovenský banský úrad (SBÚ) Štátna vodohospodárska správa ObÚ ŽP Štátna správa odpadového hospodárstva ObÚ ŽP VÚC, OM | Uznesenie vlády SR č. 661 z 5. septembra 1995 2003/0107 COD Directive of the European Parliament and of the Council on the management of waste from the extractive industries |
| 05/ Objemová aktivita radónu v geologickom prostredí | rôzne typy geologického prostredia (meracie body) | 1. obsah radónu v mestách so zvýšeným radónovým rizikom (vybrané miesta), 2. obsah radónu v tektonicky porušených zónach, 3. obsah radónu vo vybraných vodných zdrojoch, (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č.1.B5) | 1x - 12x ročne | ŠGÚDŠ | Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) MŽP SR MVaRR SR VÚC | Zákon NR SR č. 470/2000 Z.z. o ochrane zdravia ľudí“ Vyhláška MZ SR č. 12/2001 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany” |
| 06/ Stabilita horninových masívov pod historickými objektami: | komplex horninového masívu a historického objektu (zabudované meracie body) | 1. pohyb horninových blokov, 2. rozvoľnenosť poruchy, (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č.1.B6) | 1x mesačne až 4x ročne | ŠGÚDŠ PRIF UK | MŽP SR Ministerstvo kultúry SR (MK SR) Štátny pamiatkový ústav (ŠPÚ) OMSS | Deklarácia NRSR o ochrane kultúrneho dedičstva Zákon č. 91/2001 Zb) Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe CETS No.: 121 |
| 07 Aktívne riečne sedimenty | riečne sedimenty, tuhé zrážky, zmeny vplyvom chemického zvetrávania (meracie body) | Ukazovatele kvality riečnych sedimentov a ich interakcia: 1. chemické zloženie riečnych sedimentov, 2. chemické zloženie tuhých zrážok, podzemných a povrchových vôd 3.chemické zloženie pôdnej vody, 4. terénne merania (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č.1.B7) | 1x ročne | ŠGÚDŠ | MZ SR VÚC OMSS | Smernica MŽP SR č.4/1999-3 SedNet (European Sediment Research Network, Agenda 21 Smernica MŽP SR č.9/2004-7 |
| 08/ Objemovo nestále zeminy | podzákladie stavebných objektov (meracie body) | 1. vlastnosti horninového prostredia 2. porušené objekty (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č.1.B8) | 1x ročne 1x za 3 roky | ŠGÚDŠ | MŽP SR MVaRR SR MV SR VÚC OMSS | The Construction Products Directive (Council Directive 89/106/CE) |
| 09/ Erózne procesy | územia postihnuté eróziou (meracie body) | 1. erózne ryhy 2. svah postihnutý eróziou (podrobný zoznam je uvedený v tabuľke č.1.B9) | 1x za 43 až 46 rokov 1x ročne | ŠGÚDŠ | MŽP SR VÚC MP SR |  |

*týka sa aj ostatných podsystémov

Tabuľka č. 1.B1

| Ukazovatele stabilitného stavu svahov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### stav zosuvotvorných faktorov | napätostný stav horninového masívu | Pohybová aktivita zosuvných materiálov | pohybová aktivita horninových blokov | stav fyzikálnych a chemických parametrov hornín |
| - výška hladiny podzemnej vody - výdatnosť odvodňovacích zariadení - teplota podzemnej vody | - deformácia odĺahčeného priestoru v sonde (povrchová reziduálna napätosť) - hodnota poľa pulzných elektromagnetických emisíí PEE (podpovrchové napätia) | - poloha meraného bodu na povrchu územia – súradnice x,y,z (geodetické merania) - dĺžka a azimut vektora posunu v meraných hĺbkových intervalov (inklinometrické merania) | - šírka diskontinuity medzi rozvoľnenými blokmi - posun uvoľneného horninového bloku - poloha pozorovaného bodu v priestore pomocou lokálnych súradníc - mikronivelačné zmeny povrchu masívu - zmena reliéfu odkryvu | - strata hmotnosti vzorky horniny - pevnosť - zloženie horninotvorných minerálov |

Tabuľka č. 1.B2

| #### Ukazovatele tektonickej a seizmickej aktivity územia: |  |
| --- | --- |
| #### tektonická aktivita | seizmický pohyb povrchu zeme |
| - výzdvih úrovne povrchu územia - pokles úrovne povrchu územia - aktivita zlomu - pohyby pozdĺž zlomu | - vypadky seizmických staníc - vzdialené zemetrasenia - blízke zemetrasenia - ostatné zemetrasenia - dátum vzniku zemetrasenia - čas vzniku zemetrasenia - súradnica x epicentra zemetrasenia - súradnica y epicentra zemetrasenia - hĺbka ohniska pod povrchom - veľkosť zemetrasenia - epicentrálna intenzita zemetrasenia - počet obcí s evidovanými makroseizmickými pozorovaniami - lokalizácia makroseizmických pozorovaní - makroseizmická intenzita |

Tabuľka č. 1.B3

| #### Ukazovatele prítomnosti a negatívnych vplyvov antropogénnych sedimentov zakrytých |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### základná charakteristika antropogénnych sedimentov | Vlastnosti horninového prostredia úložiska | vplyv na životné prostredie | fyzikálnych a chemických vlastností uloženého materiálu |
| - lokalizácia (súradnice x, y) - základný typ ASP - čas uloženia - uložený materiál - kategória odpadu - rozmery úložiska - záznam o archívnom prieskume úložiska - spôsob sanácie - návrh ďalšieho postupu | - IG charakteristika - priepustnosť - hĺbka hladiny podzemnej vody - kontakt s podzemnou vodou - vzťah k povrchovej vode | - vhodnosť umiestnenia úložiska - šírenie kontaminácie do podzemnej vody - šírenie kontaminácie do povrchovej vody - šírenie kontaminácie do ovzdušia | - zrnitostné zloženie - vlhkosť - medza tekutosti - medza plasticity - medza presiometrického tlaku - presiometrický modul - uhol vnútorného trenia - merný elektrický odpor - minerálne zloženie |

Tabuľka č. 1.B4

| ##### Ukazovatele vplyvu ťažby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zmeny deformácií terénu (vertikálne a horizontálne) | chemické zloženie banskej vody | chemické zloženie priesakovej vody z háld a odkalísk | chemické zloženie riečnych sedimentov, | chemické zloženie povrchovej a podzemnej vody, |
| Ukazovatele budú upresnené po dokončení úlohy: „Systém zisťovania a monitorovania škôd na životnom prostredí vplyvom banskej činnosti“ |  |  |  |  |

Tabuľka č. 1.B5

| ##### Ukazovatele objemovej aktivity radónu: |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### obsah radón v mestách so zvýšeným radónovým rizikom, | obsah radónu v tektonicky porušených zónach | obsah radónu vo vodných zdrojoch |
| - objemová aktivita radónu v pôdom vzduchu - počet meraných sond na referenčnej ploche - priepustnosť - radónové riziko - odvodená zásahová úroveň | - objemová aktivita radónu v pôdom vzduchu - počet profilov - celková dĺžka profilov - krok merania - počet sond | - objemová aktivita radónu vo vode - výdatnosť - odvodená zásahová úroveň, |

Tabuľka č. 1.B6

| ##### Ukazovatele stability horninových masívov: |  |
| --- | --- |
| #### .pohyb horninových blokov | rozvoľnenosť poruchy |
| - poloha pozorovaného bodu- v priestore pomocou lokálnych súradníc - šírka diskontinuity medzi rozvoľnenými blokmi masívu | - šírka poruchy v murive objektu |

Tabuľka č. 1.B7

| ##### Ukazovatele kvality aktívnych riečnych sedimentov a ich interakcií: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### chemické zloženie riečnych sedimentov: | chemické zloženie tuhých zrážok, podzemných a povrchových vôd | chemické zloženie pôdnej vody | terénne merania |
| Na, K, Mg, Ca, Sr, Mn, Fe, Al, Zn, Cu, Si, Ti, Pb, Cd, As, Sb, V, Se, S, Ni, Co, Hg index kontaminácie index časovej variability prvku | KNK4,5, ZNK8,3, pH, vodivosť, CHSKMn, Li, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Sr, NH4, F, Cl, SO4, NO2, NO3, PO4, HCO3, CO3, H,OH, SiO2, voľný CO2, Al, Cr, Cu, Zn, As, Cd, Se, Pb, Hg, Sb, Co, Ni, Ag, agresivita vody podľa Heyera, celková mineralizácia, bázické kationy, kyslé aniony | KNK4,5, ZNK8,3, pH, vodivosť, Na, K, Ca, Mg, NH4, Cl, SO4, PO4, NO3, SiO2, Fe, Mn, Al, Cu, Zn, As, CHSKMn. | - výška starej pokrývky - výška novej pokrývky - teplota vzduchu - teplota tuhej zrážky |

Tabuľka č. 1.B8

| ##### Ukazovatele objemovo nestálych zemín |  |
| --- | --- |
| #### vlastnosti horninového prostredia | porušené objekty |
| - zrnitosť - medza tekutosti - medza plasticity - zmraštitelnosť - napúčavosť - objemová hmotnosť - pórovitosť - index presadavosti - aktivita ílových minerálov - obsah Ca | - počet zaregistrovaných objektov na lokalite - počet porúch - šírka poruchy - aktivita poruchy |

Tabuľka č. 1.B9

| ##### Ukazovatele erózie horninového prostredia |  |
| --- | --- |
| #### erózne ryhy | svah postihnutý eróziou |
| - dĺžka eróznej ryhy - plocha eróznej ryhy - vetvenie - charakter hlavy výmoľa - orientácia osi ryhy vo svahu - umiestnenie ryhy v reliefe svahu - styk ryhy s vodou - vegetácia v priestore ryhy | - plocha nezarastená vegetáciou - krivka zrnitosti svahových hlín - sklon svahu - dĺžka svahu - geologické podložie - genetický typ pokryvného útvaru - materiálové zloženie pokryvu - prítomnosť náplavového kužela - vplyv iných geofaktorov - antropogénne vplyvy |

Tabuľka č.1C

| Monitorovaný podsystém | Lokality monitoringu |
| --- | --- |
| 01/ Zosuny a iné svahové deformácie | Veľká Čausa, Malá Čausa, Handlová – Morovnianské sídlisko, Handlová – Kunešovská cesta, Handlová – zosuv z roku 1960, Handlová – stabilizačný násyp, Dolná Mičiná, Ľubietová, Fintice, Slanec, Bojnice, Okoličné, Liptovská Mara, Hlohovec – Posádka, Vištuk, Veľká Izra, Sokoľ, Košický Klečenov, Banská Štiavnica, Demjata, Harmanec, Ipeľ – územie výstavby vodnej elektrárne Lipovník, Starina, Demjata, Banská Štiavnica, Málinec, Podtureň, Podbiel, Nová Bystrica, Bratislava – Železná studnička, Banská Bystrica – Jakub, Huty, Handlová, Pezinská Baba, Ducové, Harmanec, Demjata, Banská Štiavnica |
| 02/ Tektonická a seizmická aktivita územia | Nivelačná sieť SR (SLOVGERENET, CERGOP), Vybraté zlomy Seizmické stanice: Bratislava Železná Studnička, Modra - Piesok, Vyhne, Šrobárová, Hurbanovo, Červenica, Kečovo, Likavka, Kolonické sedlo, Iža, Moča a Stebnícka Huta. Lokality budú dopĺňané v súlade s modernizáciou národnej siete seizmických staníc |
| 03/ Antropogénne sedimenty zakryté (charakteru starých environmentálnych záťaží) | oblasť mesta Bratislavy, oblasť Žitného ostrova, oblasť mesta Košice, oblasť stredného Slovenska, oblasť severného Slovenska Nováky - ENO dočasné, ENO pôvodné, ENO definitívne, Banská Štiavnica – Lintich, Sedem žien, Šala - Duslo Šaľa - Amerika 1, RSTO, |
| 04/ Vplyv ťažby nerastov na životné prostredie | Lokality budú upresnené po ukončení úlohy: „Systém zisťovania a monitorovania škôd na životnom prostredí vplyvom banskej činnosti |
| 05/ Objemová aktivita radónu v geologickom prostredí | Spišská Nová Ves (Novoveská Huta), Hnilec, Teplička, Bratislava, Košice, Banská Bystrica Bratislava - Malé Karpaty - pr. Mária, pr. Zbojníčka, pr. Himligárka, Spišské Podhradie – prameň sv. Ondreja na Sivej Brade, Bacúch - prameň B. Němcovej, Šumiac – pramenisko Šumiacky potok, Oravice – prameň Jašterčie (pri vrte OZ – 1) a vrt OZ – 2, Zemplín – vrt s prelivom pri Ladmovciach. Grajnár – 2 paralelné profily dlhé 500 m (odbery sú robené s krokom 10 m) |
| 06/ Stabilita horninových masívov pod historickými objektami: | Skalka pri Trenčíne, Strečno, Čachtický hrad, Pajštún, Borinka, Devín, Kostoľany pod Tríbečom, Kameňolom Srdce, Plavecký hrad, Uhrovský hrad , Lietavský hrad, Spišský hrad, Trenčiansky hrad |
| 07 Aktívne riečne sedimenty | 47 referenčných odberových miest v nasledovných povodiach (v zátvorke je uvedený počet referenčných miest v povodí): Morava (3), Slaná a Rimava (3), Váh a Orava (9), Poprad (2), Nitra a Žitava (4), Honád a Torysa (5), Hron (5), Ondava a Topľa (4), Ipeľ (4), Bodrog, Laborec a Latorica(5), Malý Dunaj (1), Dunaj (2). Bratislava – Slovnaft a Železná studienka, Pernek, Skalica, Starý Hrozenkov, Trenčianske Jastrabie, Homôlka, Nitra, Patince, Opavská hora, Banský Studenec, Lehôtka pod Brehmi, Handlová – Nová Lehota, Podhradie pri Novákoch, Martinské hole, Vrátna dolina, Oščadnica, Lokca, Ružomberok, Lupčianska dolina, Donovaly, Horný Tisovník Povodie Vydrice |
| 08/ Objemovo nestále zeminy | Trnavská pahorkatina, Nitrianska pahorkatina, Juhoslovanské nížiny, Východoslovenská nížina |
| 09/ Erózne procesy | Brezová pod Bradlom, Nováky, Dudince, Klenovec, Plaveč, Varhaňovce, Osrblie |

### 5.8  ČMS Pôda

## 5.8.1 Aktuálny stav ČMS Pôda

V roku 2004 bol zrealizovaný 3. ročník 3. cyklu monitorovania pôd v SR. Práce prebiehajú kontinuálne podľa pôvodného projektu z roku 1992, ako aj jeho schválenej aktualizovanej verzie z roku 2000. Sú sledované dôležité pôdne parametre v súlade s odporúčaním Európskej komisie pre výkon monitoringu pôd v členských krajinách EÚ. Jedná sa o monitorovanie tých dôležitých parametrov pôdy, ktoré súvisia s konkrétnymi ohrozeniami pôdy, ako je kontaminácia pôdy, acidifikácia pôdy, alkalizácia a salinizácia pôdy, vývoj kvantívneho a kvalitatívneho zloženia pôdneho humusu, vývoj obsahu prístupných živín, ako aj fyzikálna degradácia pôdy – utláčanie a erózia pôdy. Po ukončení každého 5-ročného cyklu je vydávaná publikácia ČMS-Pôda o najnovšom aktuálnom stave 
a vývoji našich pôd. Posledná publikácia ČMS-Pôda bola vydaná pri Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave po ukončení 2. monitorovacieho cyklu pôd v roku 2003. Každoročne sa vypracovávajú výročné správy, ktoré sa zverejňujú aj na www stránke SAŽP, na serveri informačného systému monitoringu životného prostredia. V zmysle Zákona č. 211/2000, § 33 b, Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám sa priebežne spracuvávajú údajové podklady z databázy monitoringu pôd SR do každoročných správ o stave životného prostredia SR. Podobne sú spracovávané každoročne informácie o ČMS-P pre rezort MP SR 
a orgány štátnej správy, o ktoré je vzrastajúci záujem. Súčasne aktívne sme zapojení v Európskej komisii pre výkon európskeho monitoringu pôd. V spolupráci so SAŽP v B. Bystrici spolupracujeme na zvýšení informačného toku vo vzťahu k EEA. V roku 2004 bola vydaná informatívna skladačka o najnovších výsledkoch monitoringu pôd SR v slovenskom aj v anglickom jazyku.  Namerané údaje sa priebežne archivujú a aktualizuje sa databáza monitoringu pôd. Nový rozmer nadobúda sledovanie desertifikácie pôd, čo vyplýva priamo z Konvencie o desertifikácii (1994). Túto problematiku sme zaradili do riešenia v roku 2005, ako aj problematiku lokálnej kontaminácie pôd. Dochádza k postupnému zosúladeniu metodických postupov predovšetkým vo vzťahu k Európskej Direktíve monitoringu pôd, ale aj k OECD, GEMS UNEP, TUR a ďalšími aktivitami. Tiež s ukazovateľmi, ktorých sledovanie určujú medzinárodné dohovory s environmentálnym zameraním, ako aj s ukazovateľmi, ktorých sledovanie určujú zákony v systéme environmentálneho práva SR, taktiež s ukazovateľmi potrebnými pre zabezpečenie komplexného integrovaného manažmentu krajiny.

Na základe doterajšieho sledovania vlastností pôd SR možno prehlásiť, že od začiatku realizácie projektu ČMS-P boli dosiahnuté cenné výsledky stavu a vývoja pôd SR v zmenených spoločenských ekonomických podmienkach (po roku 1990).

Subsystémami ČMS-P je aj plošný prieskum kontaminácie poľnohospodárskych pôd, ktorý zabezpečuje ÚKSUP Bratislava a monitoring lesných pôd, ktorý zabezpečuje LVÚ Zvolen a ktorý prechádza v súčasnosti organizačnými zmenami v rámci prechodu ICP Forest na Forest Focus.

Záverom možno konštatovať, že súčasný zabehnutý systém monitoringu pôd SR má už v súčasnosti všetky predpoklady jeho implementácie do európskeho systému monitorovania pôd.

## 5.8.2 Finančné zabezpečenie na roky 2005-2010

Tabuľka č.1    Sumy v tis. Sk.

|  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovaný podsystém | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| 01,02,03 | 1000 | 6500 | 1000 | 6500 | 1000 | 7000 | 1000 | 6500 | 1000 | 6500 | 1000 | 6500 |
| 04 | 300 | 2200 | 300 | 2200 | 300 | 2200 | 300 | 2200 | 300 | 2200 | 300 | 2200 |
| 05* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spolu | 1 300 | 8 700 | 1 300 | 8 700 | 1 300 | 9 200 | 1 300 | 8 700 | 1 300 | 8 700 | 1 300 | 8 700 |

Monitorované podsystémy 01,02 a 03 sú v realizácii VÚPOP Bratislava, podsystém 04 je v realizácii ÚKSUP Bratislava a podsystém 05 je v realizácii LVÚ Zvolen.

- Podsystém 05 v tejto časti nevyčísľujeme, finančné prostriedky budú i naďalej pravdepodobne zabezpečované v rámci ČMS-Lesy ako doteraz.

## 5.8.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov

Návrh štruktúry tabuľky č.2 pre vypracovanie monitorovaných ukazovateľov vychádza z viacerých európskych dokumentov (Proposal for a European soil monitoring and assessment framework, EEA, Copenhagen, 2001; Európska Direktíva monitoringu pôd - Brusel, 2004), ako aj z doteraz zaužívaného sledovania v nadväznosti na doteraz vykonané prieskumy a výskumy našich pôd (zabezpečenie porovnateľnosti nameraných údajov). Návrh monitorovaných ukazovateľov vychádza taktiež z doterajších poznatkov výskumu pôd, a teda tých ukazovateľov, ktoré najlepšie a najkomplexnejšie vyjadrujú konkrétne záťaže pôd. Uvedené monitorované ukazovatele a parametre vykonávajú uvedené riešiteľské pracoviská (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy – VÚPOP, Bratislava, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky – ÚKSUP, Bratislava a Lesnícky výskumný ústav – LVÚ Zvolen) vo svojich laboratóriách.

Tabuľka č.2

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/Základná sieť (318 –lokalít – I. úroveň) | Pôda (poľnohosp., a pôda nad hornou hranicou lesa) v 3 hĺbkach – 0-10, 20-30 a 35-45 cm (pri ornej pôde v 2 hĺbkach – 0-10 a 35-45 cm) | Acidifikácia pôd pH/H2O, pH/KCl, pH/CaCl2, aktívny Al, KVK (CEC) Alkalizácia a salinizácia pôd (len v časti lokalít, elektrická vodivosť – ECe, obsah vým. Na v sorpčnom komplexe pôdy – ESP, výmenné katióny a anióny (Ca2+,Mg2+,Na+,K+,Cl-,SO42-,CO32-,HCO3-odparok, sodíkový adsorpčný pomer (SAR), pH/H2O Kontaminácia pôd (difúzna a lokálna) Cd,Cr,Pb,Ni,Zn,Cu,Se,Co (lúčavka kráľovská, 2M HNO3 a HN4NO3), As (2M HCl), Hg (celk. obsah), Fvod. (len v regione ZH), Cu,Zn,Mn,Fe (DTPA) – len v ornici, PAU PCB (len v ornici) Cd,Pb,Zn,Cu v rastlinách Vývoj prístup. živín P (podľa Egnera), K (podľa Schachtschabela) P,K,Mg (podľa Mehlicha II) – len v ornici, frakcionácia P a K (len vo vybraných vzorkách, kde bol zistený vysoký obsah živín) Obsah a kvalita pôdneho humusu Cox (podľa Ťjurina), frakcionácia humusu (len v ornici, kde Cox < 0,5, Nt (podľa Jodlbauera) Zhutňovanie pôd (len na orných pôdach), zákl. fyz. rozbor (z fyz. valčekov o objeme 100 cm3) – objemová hmotnosť, pórovitosť, max. kapilárna kapacita, vzdušná kapacita, zrnitosť (FAO) | 5 rokov | VÚPOP Bratislava za poľnohosp. pôdy a pôdy nad hornou hranicou lesa spolu na 318 lokalitách | MŽP SR, SAŽP, MP SR, orgány štátnej správy, ÚKSUP Bratislava, LVÚ Zvolen, VÚPOP Bratislava, Univerzity environmentálneho zamerania | - - Uzn. vlády SR č. 449 z 26.5.1992 o postupe realizácie monitorovacieho systému ŽP - - Uzn. vlády SR č. 620 zo 7.9.1993, ktorým sa schválilo vykonávanie monitoringu ŽP - - Uzn. vlády SR č. 7 z 12.1.2000, v ktorom vláda SR schválila Koncepciu dobudovania a ďalšej realizácie Komplexného monitorovacieho a informačného systému v ŽP - - Uzn. vlády SR č. 664 z 23.8.2000 o zabezpečovaní monitoringu pôd SR - Zákon č. 220/2004 Z.z.. o ochrane a využívaní poľnohosp. pôdy - - Odporúčanie Rady Európy č. RE NV (90) 1 o európskej stratégii pri ochrane ŽP, kde sa odporúča členským krajínám RE zabezpečiť permanentné monitorovanie vlastností zložiek ŽP - Proposal for a European soil monitoring and assessment framework (EEA, Copenhagen, 2001) - Van-Camp.L., Bujarrabal,B., Gentile,A-R., Jones,R.J.A., Montanarella,L., Olazabal,C. and Selvaradjou,S-K.(2004). Reports of the Technical Working G. roups Established under the Thematic Strategy for Soil Protection. EUR 21 319 EN/5, 872 pp. office for official Publications of the European Communities |
| 02/ Kľúčové lokality (21 lokalít v rámci poľnohosp. pôd SR) – II. úroveň) | Pôda (poľnohosp.) len v ornici ( slúžia pre využitie priestorovej heterogenity a overenie nových analytických metód) | ako pri základnej sieti | každoročne | VÚPOP Bratislava | MŽP SR, SAŽP, MP SR, orgány štátnej správy, ÚKSUP Bratislava, LVÚ Zvolen, VÚPOP Bratislava, Univerzity environmentálneho zamerania |  |
| 03/Samostatná sieť lokalít – III. úroveň | Pôda (poľnohosp.) | Erózia pôdy (len na vybraných transektoch) -pomocou izotopu 137Cs -zrnitosť podľa FAO -zákl. fyz. rozbor -pH/KCl -Cox -príst. živiny P a K Desertifikácia pôdy (len na vybraných lokalitách južného Slovenska) -vlahový a vlhkostný režim -výška hladiny podzemnej vody -mineralizácia podzem. vody | 5 rokov | VÚPOP Bratislava | MŽP SR, SAŽP, MP SR, orgány štátnej správy, ÚKSUP Bratislava, LVÚ Zvolen, VÚPOP Bratislava, Univerzity environmentálneho zamerania |  |
| 04/Plošný prieskum kontaminácie poľnohospodárskych pôd (len vo vybraných katastrálnych územiach) | Pôda (poľnohosp.) len v ornici | pH/KCl Pb,Cd,Cr,F,Ni,Cu,Co,Zn,As (2M HNO3) Hg (celk. obsah) PAU, PCB, chlórované uhľovodíky, minerál. oleje | 5 rokov | ÚKSUP Bratislava | MŽP SR, SAŽP, MP SR, orgány štátnej správy, ÚKSUP Bratislava, LVÚ Zvolen, VÚPOP Bratislava, Univerzity environmentálneho zamerania |  |
| 05/Monitoring lesných pôd (112 lokalít) | Pôda (poľnohosp.) len v ornici | analýzy pre I. a II. úroveň (rozsah a metódy analýz budú až po vypracovaní manuálu v rámci Forest Focus) | 5 rokov | LVÚ Zvolen |  |  |

### 5.9 ČMS Lesy

## 5.9.1 Aktuálny stav ČMS Lesy

Aktuálny stav ČMS Lesy je výsledkom vývoja, determinovaného existenciou medzinárodne koordinovaných monitorovacích aktivít v lesoch, ale aj existenciou určitých typov zisťovaní stavu lesa na národnej úrovni.

Z hľadiska národných a medzinárodných väzieb na LVÚ Zvolen popri Stredisku ČMS Lesy zároveň existuje Národné centrum (NFC) programu ICP Forests (International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) a Národné centrum pre implementáciu nariadenia Forest Focus.

Na domácej úrovni boli legislatívnymi rámcami vývoja a fungovania ČMS Lesy najmä:

- Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 449/1992 zo 26.5.1992, ktorým sa schválila koncepcia monitorovania životného prostredia pre územie SR a koncepcia integrovaného informačného systému o životnom prostredí SR.

- Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 620/1993 zo 7. 9. 1993 o monitorovacom systéme životného prostredia a integrovanom informačnom systéme o životnom prostredí.

- Poverenie sekcie lesníckej ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 5144/203/96-710 z 15.5.1996 o pôsobnosti Strediska ČMS Lesy  na Lesníckom výskumnom ústave vo Zvolene.

- Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 7 z 12.1.2000 o Koncepcii dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému v životnom prostredí.

Na medzinárodnej úrovni vychádzalo NFC ICP Forest pri postupnom budovaní systému monitoringu z nasledovných legislatívnych rámcov:

- Convention on long-range transboundary air pollution (CLRTAP) UN z roku 1985.

- Council Regulation No. 3528/86 o začiatku programu o Ochrane lesov pred atmosferickým znečistením (Protection of Forests against Atmosferic Pollution).

- Council Regulation No. 2157/92 o pokračovaní programu o Ochrane lesov pred poškodením zapríčineným atmosferickým znečistením a začiatku programu intenzívneho monitoringu.

- Council Regulation No. 307/97 o pokračovaní programu o Ochrane lesov pred poškodením zapríčineným atmosferickým znečistením a pokračovaní programu intenzívneho monitoringu.

- Commission Regulation No. 1091/94 o začiatku programu intenzívneho monitoringu 
a podrobnostiach pre založenie plôch a hodnotenie stavu koruny, pôd, asimilačných orgánov 
a depozície.

- Commission Regulation No. 690/95 s podrobnosťami pre vykonávanie depozičných meraní 
a meteorológie.

- Commission Regulation No. 1390/97 s doplnením hodnotenia stavu koruny,  a podrobnosťami pre hodnotenie pôdnych roztokov.

- Commission Regulation No. 1545/1999, ktorá upravuje Commission Regulation No. 1091/94 a spresňuje pravidlá implementácie Council Regulation No. 3528/86.

V roku 2003 bolo na úrovni EÚ prijaté nové nariadenie: „Regulation (EC) No 2152/2003 of the European Parliament and the Council of 17 November 2003 concerning monitoring of forests and environmental interactions in the Community (Forest Focus)“, ktoré  ukladá členským štátom EÚ prostredníctvom poverených kompetentných inštitúcií implementovať ju na národnej úrovni (t.j. realizovať naplnenie jej cieľov). Nariadenie zahrňuje viaceré aktivity (vrátane opatrení súvisiacich s lesnými požiarmi a demonštračných projektov pre rozvoj ďalších monitorovacích aktivít napr. vo vzťahu k biodiverzite, bilanciám uhlíka, klimatickej zmene 
a pod.), pričom základom je doterajší systém monitorovania lesných ekosystémov v takom poňatí a štruktúre, ako je definovaný v predchádzajúcich nariadeniach k programu ICP Forests a v projekte ČMS Lesy.

Pre Stredisko ČMS Lesy (a zároveň pre NFC) je teda z hľadiska stavu a zámerov bodovania monitorovacieho systému v lesoch  kľúčovým práve Nariadenie (ES) Forest Focus.

V inštitucionálnej štruktúre v rámci realizácie nariadenia Forest Focus sú na úrovni EÚ zapojené: Európska komisia (DG Environment),   Standing Forestry Commitee, JRC ako vedecký koordinačný orgán a centrum pre zhromažďovanie, spracovanie a vyhodnocovanie dát  na európskej úrovni a SAG ako vedecký poradný orgán tvorený nominantmi členských krajín. Vzhľadom na to, že schéma Forest Focus nadväzuje na aktivity ICP Forests a preberá ich infraštruktúru, zostáva súčasťou schémy aj Programové koordinačné centrum ICP Forests (PCC) v Hamburgu.

Na úrovni členských krajín EÚ boli poverené Zodpovedné orgány (Competent agency) ako kontaktná inštitúcia pre Komisiu priamo zodpovedné za implementáciu v danom členskom štáte a  Národné centrá (National focal centre – NFC) ako kontaktná inštitúcia pre JRC a zodpovedná inštitúcia za zber, spracovanie a vyhodnotenie údajov na národnej úrovni. Vo väčšine krajín ide o totožné inštitúcie. V prípade Slovenska bol touto úlohou poverený LVÚ Zvolen.

ČMS Lesy možno v danom kontexte charakterizovať ako komplexný monitoring lesných ekosystémov. Možno ho charakterizovať:

- rôznorodosťou monitorovaných objektov (dreviny, pôda, ovzdušie, voda, fytocenóza),

- rôznorodosťou monitorovaných parametrov (vizuálne kvanitifikovateľné veličiny, napr. defoliácia,  parametre stanovené na základe chemických analýz a pod.),

- rôznorodosťou monitorovacej frekvencie (od kontinuálnych meraní cez hodnotenia raz ročne až po prieskumy s väčšou a nepravidelnou frekvenciu – najmä najbližši podrobný prieskum pôd  bol na európskej úrovni posunutý),

- otvorenosťou systému a priebežným rozširovaním prieskumov, monitorovacích veličín a rozsahu meraných parametrov.

Typom parametrov teda presahuje do iných ČMS, ale zohľadňuje špecifiká lesných ekosystémov (napr. v rámci depozičného monitoringu sú špecifickým prvkom podkorunové zrážky a stok po kmeni, v rámci monitoringu pôd je to monitoring vlastností vrstvy pokryvného humusu – opadu).

Oproti iným ČMS sa vyznačuje tým, že monitorované parametre väčšinou nemožno vzťahovať priamo k limitným hodnotám, ale významné sú najmä vzájomné väzby monitorovacích zložiek (typov prieskumov), napr.  väzba meteorologické prvky – fenológia – priebeh opadu,  pôdne prostredie – depozičné vstupy – dopad na rastlinné spoločenstvá, pôdne prostredie – depozičné vstupy – úroveň výživy (listové analýzy).

ČMS Lesy sa nečlení na subsystémy,  existujúci stav je však tvorený dvoma zložkami:

- súbor 112 trvalých monitorovacích plôch extenzívneho monitoringu v sieti 16x16 km (I. úroveň monitoringu),

- súbor 7 trvalých monitorovacích plôch intenzívneho monitoringu (II. úroveň monitoringu).

Pravidelná sieť 16x16 km je bázou najmä pre periodické zisťovanie stavu korún 
(a zdravotného stavu lesov vo všeobecnosti) a prírastku, sieť 7 monitorovacích plôch je bázou pre podrobné hodnotenia zložiek lesných ekosystémov. Vybavenosť a funkčnosť týchto plôch  plochách nie je rovnaká. Na všetkých plochách druhej úrovne sa realizuje prieskum stavu drevín a prírastku, listové analýzy, depozičné merania, monitoring pôd, fenologické pozorovania 
a fytocenologické hodnotenia. Ostatné prieskumy sa robia len na menšom počte plôch (pôdny roztok – 3 plochy, opad – 4 plochy,  kvalita ovzušia a meteorológia 1, resp. 2 plochy). Vybavenosť plôch teda nie je na rovnakej úrovni. Zámery vybavenia plôch meracími a monitorovacími prístrojmi podľa Koncepcie dobudovania, resp. aktualizovaeného Projektu ČMS Lesy sa uskutočnili len vo výrazne obmedzenom rozsahu.

V zmysle nariadenia Forest Focus je časť prieskumov záväzná pre všetky plochy a časť je možné realizovať na menšom počte plôch, takže diferenciácia plôch je akceptovateľná, nároky na vybavenosť sa zvyšujú aktualizáciou manuálov v záujme zabezpečenia reprezentatívnosti a kvality dát (napr. počet opakovaní a odberných miest pre vzorkovanie pôdneho roztoku).

Súčasťou ČMS Lesy je popri realizácii priamych meraní a hodnotení v súbore monitorovacích plôch I. a II. úrovne (bodové hodnotenie) aj využitie metód a prostriedkov DPZ (plošné hodnotenie), a to na celoslovenskej a regionálnej úrovni, hlavne pre interpretáciu zdravotného stavu lesov.

## 5.9.2 Návrh finančného zabezpečenia na roky 2005-2010

Návrh finančného zabezpečenia vychádza z priorít ČMS Lesy vo vzťahu k Nariadeniu Forest Focus, ktorými sú najmä:

- kontinuálne zabezpečenie existujúcich monitorovacích aktivít,

- plná metodická harmonizácia na európskej úrovni,

- dobudovanie existujúcej siete monitorovacích plôch z hľadiska prístrojového vybavenia,

- zabezpečenie kvality (QA/QC),

- zabezpečenie financovania a realizácie monitorovacích aktivít v rámci “projektov” Forest Focus, spolufinancovaných Európskou komisiou.

Z hľadiska plánu finančného zabezpečenia má špecifickú pozíciu v systéme monitoringu lesov má monitoring pôd. Keďže ide o zložku pomerne stálu (hoci sa plánovali opakované prieskumy v 5- resp. 10- ročných intervaloch), uprednostnil sa prístup dôkladnej prípravy a odkladu opakovaného vzorkovania a hodnotenia. Nariadenie Forest Focus priamo nezahrňovalo v rámci monitorovacích sietí opakované prieskumy pôd. Z hľadiska monitoringu pôd je však dôležitou skutočnosťou, že v rámci tzv. demonštračných projektov Forest Focus sa pripravuje veľký koordinovaný projekt BioSoil, zameraný na hodnotenie pôd a biodiverzity. Prakticky to znamená, že v roku 2005 by mali prebehnúť prípravné práce pre zabezpečenie opakovaného hodnotenia lesných pôd a v rokoch 2006-2007 by sa malo zabezpečiť  vzorkovanie, laboratórne analýzy, podrobná pedologická charakterizácia a klasifikácia pôd na monitorovacích plochách prvej aj druhej úrovne. Takýto postup je v súlade s Európskou stratégiou ochrany pôdy. Vychádza sa zo zistení, že systém monitorovacích plôch na lesnom pôdnom fonde, vybudovaný v rámci ICP Forests (viac než 5500 plôch prvej úrovne a približne 700 plôch druhej úrovne) je, napriek určitým problémom v metodickej harmonizácii, najrozvinutejším a metodicky najprepracovanejším systémom, ktorý by mal tvoriť kostru monitoringu pôd všeobecne. V tejto súvislosti sa predpokladá sa,  že popri doterajších štruktúrach v rámci ICP Forests, teda FSCC (forest soil coordinating centre) bude mať v koordinácii významnú úlohu  JRC a zabezpečí sa väzba na EUSIS.

Z hľadiska praktického zabezpečenia monitoringu lesných pôd na Slovensku to znamená, že po niekoľkých rokoch bez výraznejších aktivít v monitorovaní pôd na lesnom pôdnom fonde (keď sa realizovali iba čiastočné hodnotenia parametrov, resp. riešili sa iba parciálne otázky)  sa najbližší odber a hodnotenie lesných pôd na plochách prvej (112 plôch) aj druhej (7 plôch ) úrovne monitoringu na Slovensku uskutoční v čo najtesnejšej harmonizácii v rámci EÚ v rokoch 2006-2007. Odbery vzoriek na plochách prvej úrovne budú pre pokryvný humus (oddelene L a F+H), a pre fixne určené hĺbky 0-10 cm a 10-20 cm v piatich opakovaniach s následným analyzovaním zmesných vzoriek pre danú hĺbku,  pre zámery kvantifikácie zásob uhlíka  aj vzorky až do hĺbky 80 cm aspoň z jednej sondy. Odbery vzoriek na plochách druhej úrovne budú v plnom rozsahu odberových hĺbok minimálne v 24 opakovaniach za plochu (z následným možným zmiešaním tak, aby sa analyzovali minimálne 3 zmesné vzorky za odberovú hĺbku).

Tabuľka č.1	Návrh finančného zabezpečenia ČMS Lesy na roky 2005-2010

Sumy v tis.SK.

|  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovaný podsystém | Kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| Spolu | 5500 | 4500 | 6400 | 7900 | 1800 | 7900 | 1500 | 6500 | 1500 | 6900 | 1600 | 7300 |

Poznámky:

1)  Kapitálové výdavky v tabuľke predstavujú výdaje na vybavenie monitorovacích plôch terénnymi meracími zariadeniami a na ich čiastočnú obnovu, zvýšené náklady v rokoch 2005 a 2006 zahrňujú náklady na dobudovanie a akreditáciu Centrálneho lesníckeho laboratória

2) Bežné výdavky zahrňujú aj nálady na monitoring pôd formou demonštračného projektu BioSoil pre Forest Focus, s čím súvisí nárast bežných výdajov najmä v rokoch 2006 a 2007.

## 5.9.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov

Metodickým základom ČMS Lesy v záujme harmonizácie a porovnateľnosti dát bol Manuál ICP Forests. Manuál metód a kritérií pre harmonizáciu odberov, hodnotenia a analýz vplyvu znečistenia ovzdušia na lesy (Manuál ČMS Lesy z roku 1998) priamo vychádzal z Manuálu ICP Forests. Postupný rozvoj programu ICP Forest znamenal rozširovanie aktivít, posun priorít medzi prieskumami, a teda aj aktualizácie manuálov a nové opatrenia pre zabezpečenie kvality a spoľahlivosti údajov. Aj z tohto dôvodu LVÚ Zvolen ako Národné centrum (NFC) v rámci ICP Forests čiastočne prehodnocoval a korigoval vnútorné proporcie v monitorovacích aktivitách v rámci ČMS Lesy.

Jednotlivé manuály definujú monitorované ukazovatele (veličiny), spôsob ich zisťovania, zabezpečenia kvality, ako aj reportovania riadiacim centrám.

Ako už bolo uvedené vyššie, monitoring lesov je otvoreným systémom a manuály sa priebežne aktualizujú (čo komplikuje strednodobé plánovanie). Z pohľadu Nariadenia Forest Focus, resp. z hľadiska záväzkov voči Európskej komisii, je  manuál  záväzný.  Vzhľadom na aktuálny stav implementácie (absencia manuálu Forest Focus) sa za záväzný považuje manuál ICP Forest. Aktuálne manuály sú dostupné na:

www.icp-forests.org/Manual.htm

Špecifikom Nariadenia Forest Focus z hľadiska monitorovaných ukazovateľov je skutočnosť, že popri priamo definovaných aktivitách sa predpokladá ďalšie rozširovanie cieľov a zároveň aj parametrov formou projektov. Tieto projekty nemajú výskumný charakter, sú skôr definované ako aktivity pre overenie, harmonizáciu a realizáciu nových monitorovacích aktivít, prípadne nových veličín v rámci existujúcich prieskumov, najmä  so zameraním na biodiverzitu, pôdy, sekvestráciu uhlíka a klimatickú zmenu. Na roky 2005-2009 je takýmto projektom „BioSoil“, ktorého príprava pre pôdny modul sa v súčasnosti finalizuje a modul pre biodiverzitu  sa pripravuje so začiatkom v roku 2006.

Tabuľka č.1     Prehľad zložiek ČMS Lesy

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ | Odberateľ /orgán, rezort (konkrétny) | Legislatíva SR a EÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extenzívny periodický monitoring (nemá ráz subsystému, defirencujeme len pre prehľadnosť) | 112 trvalých monitorovacích plôch v sieti 16x16 km | Stav korún (defoliácia, príčiny a rozsah poškodenia stromov) | 1x ročne | LVÚ Zvolen | MP SR, MŽP SR, Európska komisia - DG Env., JRC Ispra, PCC Hamburg | Regulation (EC) No 2152/2003 of the European parliament and of Council of 17 November 2003, concerning moni-toring of forests and environmental interactions (Forest Focus), Uznesenie vlády SR 620/1993, Uznesenie vlády SR č. 7/2000 |
|  | 112 trvalých monitorovacích plôch v sieti 16x16 km | Prírastok | 1x ročne | LVÚ Zvolen | MP SR, MŽP SR, Európska komisia - DG Env., JRC Ispra, PCC Hamburg | Regulation (EC) No 2152/2003 Forest Focus, Uznesenie vlády SR 620/1993 a 7/2000 |
|  | 112 trvalých monitorovacích plôch v sieti 16x16 km | ###### Listové analýzy | Raz za 2 roky | LVÚ Zvolen | MP SR, MŽP SR, Európska komisia - DG Env., JRC Ispra, PCC Hamburg | Regulation (EC) No 2152/2003 Forest Focus, Uznesenie vlády SR 620/1993 a 7/2000 |
|  | 112 trvalých monitorovacích plôch v sieti 16x16 km | Stav pôd | Zámer: každých 5 rokov, vzhľadom na harmonizáciu v EÚ sa formou demonštračného projektu zrealizuje opakovaný prieskum v rokoch 2006-2007 | LVÚ Zvolen | MP SR, MŽP SR, Európska komisia - DG Env., JRC Ispra, PCC Hamburg | Regulation (EC) No 2152/2003 Forest Focus, Uznesenie vlády SR 620/1993 a 7/2000 |
| Intenzívny periodický a kontinuálny monitoring | 7 trvalých monitorovacích plôch | Stav korún (defoliácia, príčiny a rozsah poškodenia stromov) | 1xročne | LVÚ Zvolen | MP SR, MŽP SR, Európska komisia - DG Env., JRC Ispra, PCC Hamburg | Regulation (EC) No 2152/2003 Forest Focus, Uznesenie vlády SR 620/1993 a 7/2000 |
|  | 7 trvalých monitorovacích plôch | Prírastok | 1x ročne/ vybraté stromy raz za 2 týždne | LVÚ Zvolen | MP SR, MŽP SR, Európska komisia - DG Env., JRC Ispra, PCC Hamburg | Regulation (EC) No 2152/2003 Forest Focus, Uznesenie vlády SR 620/1993 a 7/2000 |
|  | 7 trvalých monitorovacích plôch | Listové analýzy | Raz za 2 roky | LVÚ Zvolen | MP SR, MŽP SR, Európska komisia - DG Env., JRC Ispra, PCC Hamburg | Regulation (EC) No 2152/2003 Forest Focus, Uznesenie vlády SR 620/1993 |
|  | 7 trvalých monitorovacích plôch | Stav pôd | Zámer: každých 10 rokov, vzhľadom na harmonizáciu v EÚ sa formou demonštračného projektu zrealizuje opakovaný prieskum v rokoch 2006-2007 | LVÚ Zvolen | MP SR, MŽP SR, Európska komisia - DG Env., JRC Ispra, PCC Hamburg | Regulation (EC) No 2152/2003 Forest Focus, Uznesenie vlády SR 620/1993 a 7/2000 |
|  | 7 trvalých monitorovacích plôch | Atmosférická depozícia | Kontinuálne (odbery každé 2 týždne) | LVÚ Zvolen | MP SR, MŽP SR, Európska komisia - DG Env., JRC Ispra, PCC Hamburg | Regulation (EC) No 2152/2003 Forest Focus, Uznesenie vlády SR 620/1993 a 7/2000 |
|  | 4 trvalé monitorovacie plochy | Pôdny roztok | Kontinuálne (odbery každé 2 týždne) | LVÚ Zvolen | MP SR, MŽP SR, Európska komisia - DG Env., JRC Ispra, PCC Hamburg | Regulation (EC) No 2152/2003 Forest Focus, Uznesenie vlády SR 620/1993 |
|  | 4 trvalé monitorovacie plochy | Kvalita ovzdušia a vizuálne poškodenie ozónom | Kontinuálne |  | MP SR, MŽP SR, Európska komisia - DG Env., JRC Ispra, PCC Hamburg | Regulation (EC) No 2152/2003 Forest Focus, Uznesenie vlády SR 620/1993 a 7/2000 |
|  | 7 trvalých monitorovacích plôch | Prízemná vegetácia | 5 rokov, na modelových plôškach 3x ročne | LVÚ Zvolen | MP SR, MŽP SR, Európska komisia - DG Env., JRC Ispra | Regulation (EC) No 2152/2003 Forest Focus, Uznesenie vlády SR 620/1993 a 7/2000 |
|  | 7 trvalých monitorovacích plôch | Fenologické hodnotenia | Kontinuálne (záznam podľa fenofáz min. raz za dva týždne) | LVÚ Zvolen | MP SR, MŽP SR Európska komisia - DG Env., JRC Ispra | Regulation (EC) No 2152/2003 Forest Focus, Uznesenie vlády SR 620/1993 a 7/2000 |
|  | 4 trvalé monitorovacie plochy | Meteorologické parametre | Kontinuálne | LVÚ Zvolen | MP SR, MŽP SR Európska komisia - DG Env., JRC Ispra | Regulation (EC) No 2152/2003 Forest Focus, Uznesenie vlády SR 620/1993 a 7/2000 |
|  | 4 trvalé monitorovacie plochy | Kvantita a vlastnosti opadu | Kontinuálne, odbery raz mesačne, resp. raz za dva týždne | LVÚ Zvolen | MP SR, MŽP SR, Európska komisia - DG Env., JRC Ispra | Commission Regulation (EC) No 2152/2003 Forest Focus, Uznesenie vlády SR 620/1993 a 7/2000 |

Tabuľka č.2 Prehľad monitorovaných ukazovateľov

| Skupinový ukazovateľ | Špecifikácia parametrov | Princíp určenia parametrov |
| --- | --- | --- |
| Stav korún (defoliácia, príčiny a rozsah poškodenia stromov) | Kvantita defoliácie a diskolorácie koruny stromov Lokalizácia, intenzita a druh škodlivého činiteľa (konkrétne druhy podľa skupín: hmyz, hubové ochorenia, abiotické činitele) | Vizuálne hodnotenie transparencie korún Vituálne expertné posúdenie |
| Prírastok | Radiálny prírastok a výškový prírastok | Štandartné dentrometrické pomôcky |
| ###### Listové analýzy | Obsah N, S, P, K, Ca, Mg, Na, Zn, Mn, Fe, Cu, Pb, Hg54 | Laboratórne analytické postupy |
| Stav pôd | pH celkový N, organický C, karbonáty výmenné Ca, Mg, K, Na, Al, Fe, Mn, H+, výmenná acidita celkové Ca, Mg, K, Na, Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Zn, Pb, Cd, Hg ako triediace znaky obsah skeletu a vybraté fyzikálne veličiny | Laboratórne analytické postupy |
| Atmosférická depozícia | Kvantita a kvalita podkorunových zrážok a stoku po kmeni, horizontálne zrážky a depozícia na voľnej ploche: pH, EC, TOC, SO42-, NO3-, NH4+, Cl, Na, Ca,Mg, K, Fe, Mn, Al, Zn, Cu, Pb, Cd, Hg | Laboratórne analytické postupy |
| Pôdny roztok | Kvantita a kvalita pôdneho roztoku resp. priesakovej vody v pôdnych horizontoch podkorunových zrážok a stoku po kmeni, horizontálne zrážky a depozícia na voľnej ploche: pH, EC, TOC, SO42-, NO3-, NH4+, Cl, Na, Ca,Mg, K, Fe, Mn, Al, Zn, Cu, Pb, Cd, Hg | Laboratórne analytické postupy |
| Kvalita ovzdušia a vizuálne poškodenie ozónom | Meranie koncentrácií O3 Vizuálne hodnotenie symptómov |  |
| Prízemná vegetácia | Prítomnosť a početnosť druhov (cievnaté rastliny, machy, lišajníky) | Štandartné fytozápisy s následným hodnotením fytoindikácie |
| Fenologické hodnotenia | Termín nástupu a priebeh fenofáz |  |
| Meteorologické parametre | Zrážky, teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, rýchlosť a smer vetra, slnečné žiarenie, teplota pôdy, vlhkosť pôdy |  |
| Kvantita a vlastnosti opadu | Kvantita podľa zložiek opadu, kvaliatatívne ukazovatele C, N, S, Ca,Mg, K, Na, P, Fe, Al, Zn, Cu, Mn, Pb, Cd, Hg | Laboratórne analytické postupy |

### 5.10 ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách

## 5.10.1 Aktuálny stav ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách

V súlade s koncepciou projektu Monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému o životnom prostredí územia SR je čiastkový monitorovací systém (ČMS) Cudzorodé látky v potravinách a krmivách zložený z troch subsystémov:

- subsystém Koordinovaný cielený monitoring, realizuje sa od roku 1991 (KCM)

- subsystém Monitoring spotrebného koša, realizuje sa od roku 1993 (MSK)

- subsystém Monitoring poľovnej a voľne žijúcej zveri a rýb, realizuje sa od roku 1995 (MLZ)

Organizačné zabezpečenie sa vykonávalo na základe realizačných projektov „Čiastkového monitorovacieho systému“ aktualizovaných každoročne. Podmienkou zapojenia organizácií rezortu pôdohospodárstva bola akreditácia laboratórií.

- Koordinovaný cielený monitoring

V rámci KCM sú sledované základné kontaminanty: olovo, kadmium, ortuť, arzén, chróm, nikel, kongenery PCB, dusičnany a dusitany. Rekognoskácia honov 
a poľnohospodárskych podnikov, čiže zistenie údajov o pestovanej plodine a druhu živočíšnej produkcie bola vykonávaná pracovníkmi Regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVaPS).

V každom sledovanom podniku sa odoberali:

- vzorky pôdy v čase vegetatívneho pokoja (odbery a analýzy vzoriek zabezpečoval Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky)

- vzorky závlahovej vody aplikovaných na sledovaných honoch v čase závlah (odbery a analýzy vzoriek zabezpečoval Hydromeliorácie š.p.)

- vzorky rastlinnej produkcie a krmív z honov v čase zrelosti (odbery a analýzy zabezpečovala Štátna veterinárna a potravinová správa SR)

- polročne sa zabezpečoval odber vzoriek živočíšnej produkcie, napájacej vody a žľabových vzoriek krmív (odbery a analýzy zabezpečovala Štátna veterinárna a potravinová správa SR)

Odbery a analýzy pôdy v KCM boli realizované jedenkrát ročne ÚKSÚP-om. Suroviny rastlinného pôvodu boli odoberané a analyzované v čase zrelosti pracovníkmi Regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVaPS). Odber a vyšetrovanie závlahových vôd aplikovaných na sledovaných honoch počas závlahovej sezóny zabezpečovali Hydromeliorácie, š.p.. Analýzy krmív dopestovaných na vybraných honoch vykonáva ŠVaPS SR, ktorá zároveň v rámci KCM dvakrát ročne analyzuje i suroviny živočíšneho pôvodu, žľabové vzorky krmív a napájaciu vodu (voda používaná pre zvieratá).

Odbery vzoriek a výkon analýz (laboratórne spracovanie vzoriek) v jednotlivých lokalitách zabezpečovali pracovníci ústavov ŠVaPS SR a Hydromeliorácie, š.p. Bratislava. Výsledky analýz boli do Strediska pre vyhodnocovanie výsledkov CL zasielané priebežne v štvrťročných intervaloch, avšak najneskôr do týchto termínov: suroviny rastlinného pôvodu 
a krmoviny - 30.11., suroviny živočíšneho pôvodu, krmivá a napájacia voda - 15.12.

- Monitoring spotrebného koša

Odbery vzoriek sa zabezpečovali:

- nákupom v obchodnej sieti dvakrát ročne (máj, september)

- každoročne v tých istých 10 lokalitách Slovenskej republiky špecifikovaných na:

- silne znečistené oblasti: Bratislava, Žiar nad Hronom, Krompachy

- stredne znečistené oblasti: Galanta, Nitra, Hnúšťa, Kráľovský Chlmec

- relatívne čisté oblasti: Horná Súča, Tvrdošín, Kežmarok

Do spotrebného koša bolo odoberaných 26 základných potravín (podľa štatistickej spotreby) a vzorky pitnej vody z verejných zdrojov. Odbery a analýzy vzoriek zabezpečovali: Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Výskumný ústav vodného hospodárstva. V každom spotrebnom koši sa vykonávali analýzy vybraných chemických prvkov, dusičnanov, dusitanov, polyaromatických uhľovodíkov, polychlórovaných bifenylov, vybraných rezíduí pesticídov, rezíduí veterinárnych liečiv, mykotoxínov a vybraných aditívnych látok. Rádioaktívna kontaminácia bola sledovaná vo vzorkách mlieka a pitnej vody.

Odbery vzoriek a výkon analýz (laboratórne spracovanie vzoriek) v jednotlivých lokalitách zabezpečovali pracovníci ŠVaPS SR a VÚVH, vzhľadom na ich skúsenosti s touto činnosťou. Distribúciu vzoriek zabezpečoval odoberajúci orgán tak, aby výsledky analýz boli postúpené do Strediska pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok v termínoch do: 28.2., 30.4., 31.7., 30.11.

- Monitoring poľovnej a voľne žijúcej zveri a rýb

Pôvodná koncepcia Monitoringu poľovnej zveri (MPZ) vychádzala zo širšie vybraných skupín zveri a rýb. Nakoľko  široký rozsah pozorovaní dovoľoval len nižší počet sledovaných jedincov, od roku 2001 sa prijala koncepcia zameraná na modelovú zver – srnca lesného (prípadne jeleňa) a monitorovanie kontaminantov v rybách. Program MPZ v roku 2003  mal tiež za úlohu získať ďalšie informácie o zveri ako je napr. stupeň zamorenia helmintami a rádiometrické merania príslušného ekosystému (huby a lišajníky). Zo vzoriek monitoringu poľovnej zveri sa vylúčili odbery  vzoriek zveriny zo zberní (tento je zaisťovaný cez Národný program kontroly rezíduí v SR). V roku 2003 sa program MPZ zameral na pokračujúci monitoring  kontaminantov u rýb (PCB, rizikové prvky) z riek a jazier východoslovenského regiónu (Trebišov, Michalovce).

Základným cieľom monitoringu  poľovnej zveri a rýb bolo:

- získanie podkladov o  hladinách kontaminantov a výskyte  helmintov u srncov (jeleňov)   odstrelených  v monitorovaných revíroch

- získanie podkladov o rádiometrických meraniach v komoditách ktoré sú považované za  ekologické indikátory  prostredia ( huby, lišajníky)

- na základe veľmi nepriaznivých výsledkov v roku 2002 u rýb,  sa program MPZ v roku 2003 rozšíril o monitorovanie výskytu kontaminantov u rýb vo východoslovenskom regióne, do monitorovania  sa zahrnuli ďalšie rieky

Odbery vzoriek a výkon analýz (laboratórne spracovanie vzoriek) v jednotlivých lokalitách zabezpečovali pracovníci ŠVaPS SR vzhľadom na ich skúsenosti s touto činnosťou. Distribúciu vzoriek zabezpečoval odoberajúci orgán tak, aby výsledky analýz boli postúpené do Strediska pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok v termínoch do 15.12.

Organizačné začlenenie do uceleného monitorovacie systému životného prostredia SR

Základná databáza ČMS je v Stredisku pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok. Vzhľadom na skúsenosti so spracovaním údajov tohto druhu je týmto poverené Stredisko pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok v rezorte MP SR.

Operatívne využívanie databázových údajov v reálnom čase zo strany MŽP SR, okresných úradov životného prostredia a jednotlivých čiastkových monitorovacích systémov, vyžaduje prepojenie počítačových systémov Strediska pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok a MŽP SR v sieti s prenájmom linky na ich prenos. Tento problém zatiaľ nebol riešený v rámci Informačného systému resp. parciálnych informačných systémov monitorovaných zložiek.

Ročné informatívne správy pre MŽP SR, MP SR a Slovenskú agentúru životného prostredia z jednotlivých subsystémov ČMS boli poskytované najneskoršie do 30.5. nasledujúceho roka.

## 5.10.2 Finančné zabezpečenie ČMS na roky 2005-2010

Tabuľka č.1:

Návrh finančného zabezpečenia na roky 2005 až 2010.

Sumy v tis. Sk

|  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovaný podsystém | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| KCM | 4500 | 5254 | 7000 | 5622 | 11200 | 6015 | 7100 | 6436 | 8100 | 6887 | 9900 | 7369 |
| MSK |  | 5200 |  | 5564 |  | 5953 |  | 6370 |  | 6816 |  | 7293 |
| MLZ |  | 995 |  | 1065 |  | 1139 |  | 1219 |  | 1304 |  | 1396 |
| Stredisko | 200 | 2210 | 100 | 2365 | 100 | 2530 | 200 | 2707 | 200 | 2897 | 200 | 3100 |
| PISCL | 300 | 2483 | 200 | 2657 | 100 | 2843 | 300 | 3042 | 200 | 3255 | 300 | 3483 |
| SPOLU | 5000 | 16142 | 7300 | 17272 | 11400 | 18481 | 7600 | 19775 | 8500 | 21159 | 10400 | 22640 |

## 5.10.3 Návrh monitorovaných ukazovateľov

Príloha č. 1 ČMS: Cudzorodé látky v potravinách a krmivách

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele | Frekvencia monitorovania | Vykonávateľ/Gestor | Odberateľ (konkrétny) | Legislatíva (SR a EÚ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/ Koordinovaný cielený monitoring | Potraviny Krmivá | Cr, Ni, As, Cd, Hg, Pb Dusičnany Dusitany PCB | 2 krát ročne | MP SR | - FAO/WHO - GEMS/Food EURO, EÚ, MP SR, MŽP SR, MZ SR, Slovenský štatistický úrad, Vysoké školy (podklady pre diplomantov) | - Zákon NR SR č.152/1995 Z.z. - Zákon NR SR č.488/2002 - Zákon NR SR č.23/2002 - EC No 466/2001 - WHO/HPP/FOS/92.6 (1992) - WHO/FNU/FOS/95.2 (1994) - EC No 178/2002 |
| 02/ Monitoring spotrebného koša | Potraviny (25 druhov potravín) | Chemické prvky Dusičnany PCB Pesticídy Mykotoxíny Veterinárne liečivá Radiačná kontaminácia Aditivně látky PAU Nitrozoamíny | 2 krát ročne | MP SR | - FAO/WHO - GEMS/Food EURO, EÚ, MP SR, MŽP SR, MZ SR, Slovenský štatistický úrad, Vysoké školy (podklady pre diplomantov) | - Zákon NR SR č.152/1995 Z.z. - Zákon NR SR č.488/2002 - Zákon NR SR č.23/2002 - Smernica rady 96/23/EC - Smernica rady 97/747/EC - EC No 466/2001 - EC No 178/2002 - 2004/74/ES - 95/2/EC - 89/107/EEC - 94/35/EC - 94/36/EC - Joint FAO/WHO Food Standards Programme CX/FAC 02/4 (2001) - Joint FAO/WHO Food Standards Programme CX/FAC 97/5 (1996) - WHO/HPP/FOS/92.6 (1992) - WHO/FNU/FOS/95.2 (1994) |
| 03/ Monitoring poľovnej zveri a rýb | Zver Ryby Trus Huby Voda | Chemické prvky PCB Parazitárne vyšetrenia | 1 krát ročne | MP SR | - FAO/WHO - GEMS/Food EURO, EÚ, MP SR, MŽP SR, MZ SR, Slovenský štatistický úrad, ČMS Lesy, Vysoké školy (podklady pre diplomantov) | - Zákon NR SR č.152/1995 Z.z. - Zákon NR SR č.488/2002 - Zákon NR SR č.23/2002 - EC No 466/2001 - WHO/HPP/FOS/92.6 (1992) - WHO/FNU/FOS/95.2 (1994) - EC No 178/2002 |
| 04/ Činnost strediska pre vyhodnocovanie výskytu CL, PIS CL | Výsledky z 3 subsystémov | Chemické prvky Dusičnany Dusitany PCB Pesticídy Mykotoxíny Veterinárne liečivá Radiačná kontaminácia Aditivně látky PAU Nitrozoamíny Parazitárne vyšetrenia |  | MP SR | - FAO/WHO - GEMS/Food EURO, EÚ, MP SR, MŽP SR, MZ SR, Slovenský štatistický úrad, ČMS Lesy, Vysoké školy (podklady pre diplomantov) | - Zákon NR SR č.152/1995 Z.z. - Zákon NR SR č.488/2002 - Zákon NR SR č.23/2002 - Smernica rady 96/23/EC - Smernica rady 97/747/EC - EC No 466/2001 - EC No 178/2002 - 2004/74/ES - 95/2/EC - 89/107/EEC - 94/35/EC - 94/36/EC - Joint FAO/WHO Food Standards Programme CX/FAC 02/4 (2001) - Joint FAO/WHO Food Standards Programme CX/FAC 97/5 (1996) - WHO/HPP/FOS/92.6 (1992) - WHO/FNU/FOS/95.2 (1994) |

Príloha č. 2  Bližšia špecifikácia jednotlivých subsystémov

| Monitorovaný podsystém | Objekty monitorovania | Monitorované ukazovatele a parametre | Frekvencia monitorovania | Lokalizácia Monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koordinovaný cielený monitoring | mäso, mlieko, vnútornosti, žľabová vzorka krmív, napájacia voda, krmivo, suroviny rastlinného pôvodu, závlahová voda, pôda | Cr, Ni, As, Cd, Hg, Pb, kongenery PCB, dusičnany, dusitany | 2 – krát ročne | približne 50 poľnohospodárskych podnikov ročne, poľnohospodárske podniky sa každoročne menia, počas piatich rokov je zmonitorizované celé územie SR |
| Monitoring spotrebného koša | bravčová masť, bravčové mäso, cibuľa, detská výživa, drobné mäsové výrobky, džúsy, hovädzie mäso, hydina, jablká, jogurty, kapusta, káva, maslo, mlieko, mrkva, múky, oleje, pivo, pomaranče, rajčiaky, ryža lúpaná, zemiaky | chemické prvky (Cr, Ni, As, Cd, Hg, Pb), dusičnany, PAU, mykotoxíny (aflatoxíny B1, B2, G1, G2, Ochratoxín A, patulín), PCB, pesticídy (alfa HCH, beta HCH, gama HCH, dieldrin, hexachlórbenzén, DDT, aldrín, endrín, heptachlór, diazinon, fenitrotion, chlorpyrifos metyl, chlorpyrifos, dichlórvos, paration metyl, malation, paration), aditívne látky (NaCl,NO3-,NO2-) rezíduá antibiotík (sulfonamid, tetracyklín, STM a dihydroSTM), endogénne cudzorodé látky (nitrózamíny), rádioaktivita | 2 – krát ročne | Bratislava Galanta Horná Súča Nitra Žiar nad Hronom Hnúšťa Tvrdošín Kežmarok Krompachy Kráľovský Chlmec |
| Monitoring poľovnej a voľne žijúcej zveri a rýb | srnčia zver, ryby dravé a nedravé, voda, huby, lišajníky | Cd, As, Pb, Hg, Cr, Cu, kongenery PCB, ádioaktivita, parazitálne vyšetrenia | 1 – krát ročne | približne 20 odberových miest ročne |

# 6. Finančný návrh

V priloženej tabuľke je zosumarizovaný finančný odhad na zabezpečenie monitoringu v rokoch 2005-2010.

|  |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĆMS |  | K | B | K | B | K | B | K | B | K | B | K | B |
| Kvalita ovzdušia |  | 2 000 | 22 630 | 25 000 | 31 000 | 20 000 | 33 500 | 20 000 | 36 200 | 25 000 | 39 100 | 25 000 | 42 200 |
| Meteorológia a klimatológia |  | 27 600 | 31 620 | 104 730 | 31 300 | 8 560 | 33 000 | 97 600 | 29 600 | 2 000 | 30 650 | 2 100 | 31 950 |
| ##### Voda | Subsystémy MŽP SR | 5 900 | 142 060 | 6 000 | 155 009 | 4 650 | 167 115 | 4 650 | 180 068 | 4 800 | 194 063 | 4 800 | 209 212 |
|  | Subsystémy MP SR, MZ SR | 6 100 | 12 456 | 5 805 | 13 102 | 5 900 | 13 828 | 5 550 | 14 589 | 5 750 | 15 288 | 5 550 | 15 998 |
| Rádioaktivita |  | 300 | 1 500 | 300 | 1 600 | 500 | 1 600 | 500 | 1 700 | 500 | 1 700 | 500 | 1 700 |
| Odpady |  | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 |
| Biota |  | 230 | 9 420 | 2 150 | 28 750 | 2 310 | 30 090 | 2 550 | 31 450 | 2 740 | 32 860 | 2 860 | 34 740 |
| Geologické faktory |  | 1 000 | 9 000 | 1 000 | 9 400 | 1 000 | 9 400 | 1 000 | 9 400 | 1 000 | 9 400 | 1 000 | 9 400 |
| Pôda |  | 1 300 | 8 700 | 1 300 | 8 700 | 1 300 | 9 200 | 1 300 | 8 700 | 1 300 | 8 700 | 1 300 | 8 700 |
| Lesy |  | 5 500 | 4 500 | 6 400 | 7 900 | 1 800 | 7 900 | 1 500 | 6 500 | 1 500 | 6 900 | 1 600 | 7 300 |
| Cudzorodé látky |  | 5 000 | 16 142 | 7 300 | 17 272 | 11 400 | 18 481 | 7 600 | 19 775 | 8 500 | 21 159 | 10 400 | 22 640 |
|  |  | 57 930 | 259 028 | 162 985 | 305 033 | 60 420 | 325 114 | 145 250 | 338 982 | 56 090 | 360 820 | 58 110 | 384 840 |
| Spolu |  | 316 958 |  | 468 018 |  | 385 534 |  | 484 232 |  | 416 910 |  | 442 950 |  |
| Náklady MŽP SR |  | 257 260 |  | 400 239 |  | 315 725 |  | 418 718 |  | 347 813 |  | 369 462 |  |
| Náklady MP SR |  | 59 698 |  | 67 779 |  | 69 809 |  | 65 514 |  | 69 097 |  | 73 488 |  |

# 7.Prepojenie na informačný systém monitoringu

Povinnosťou organizácií, poverených funkciou strediska čiastkových monitorovacích systémov (ČMS), je okrem prevádzkovania ČMS budovať aj ich vlastný parciálny informačný systém (PIS). Parciálny informačný systém je informačnou nadstavbou každého ČMS. Jeho prvoradou úlohou je spracovanie a archivácia údajov z monitoringu. Zároveň je PIS súčasťou Informačného systému monitoringu (ISM), ktorý integruje parciálne informačné systémy všetkých ČMS a sprístupňuje informácie z monitoringu prostredníctvom Informačného systému monitoringu.

Cieľom Informačného systému monitoringu je vytvoriť homogénny, previazaný celok informačných zdrojov jednotlivých čiastkových monitorovacích systémov, schopný podať čo najobjektívnejšiu výpoveď o stave zložiek životného prostredia a naň pôsobiacich vplyvov.

ISM má zabezpečiť prístup k informáciám o stave monitorovaných zložiek ŽP všetkým užívateľom, vrátane verejnosti, podľa prístupových práv určených prevádzkovateľmi ČMS.

Jednotlivé ČMS sprístupňujú informácie o monitoringu na svojich web serveroch prostredníctvom web stránok, ktoré sú spracované podľa jednotnej štruktúry:

- všeobecné informácie o ČMS

- cieľ, zámer a charakteristika monitorovacieho systému

- monitorovacia sieť

- merané veličiny a metódy monitorovania

- štruktúra dátovej základne PIS

- prístupové práva k informáciám a verejne prístupné informácie

- kontakt na stredisko ČMS.

Cez úvodnú stránku ISM http://www.iszp.sk/ism je možné nielen vstúpiť do problematiky jednotlivých ČMS, ale aj získať ucelené informácie o informačnom systéme. Celý ISM tak vytvára previazaný celok informačných zdrojov jednotlivých ČMS.

Pre sprístupnenie a interpretáciu monitorovaných ukazovateľov z jednotlivých ČMS v prostredí GIS sú pre každý čiastkový monitorovací systém vytvárané interaktívne web mapy, ktoré  pracujú na princípe dynamicky generovaných stránok podľa požiadaviek klienta.

Je to riešenie, ktoré umožňuje distribúciu GIS údajov a služieb na internete. Užívateľovi umožňuje pracovať nad priestorovými údajmi uloženými v centrálnom serveri, vrátane editovania údajov cez internet. Priebežne sa dopĺňa Katalóg dátových zdrojov (KDZ), ktorý je kompatibilný s CDS, uplatňovanom v krajinách EÚ. Prehľadne sumarizuje, jednoznačne kategorizuje a sprístupňuje odbornej a laickej verejnosti základné metainformácie o dátach ČMS. DO KDZ všetky strediská ČMS vystavujú metainformácie o databáze a položkách databázy svojich monitorovaných a spracovaných údajov.

Aby však bolo možné vzájomné prepojenie údajov jednotlivých ČMS, je  nutné dodržiavať dohodnuté štandardné dátové rozhrania, cez ktoré je možné prepojenie uskutočniť (štandardné číselníky používané predovšetkým Štatistickým úradom SR). Zároveň je nutné  zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu publikovaných údajov správcami ČMS.

# 8.Záver

Zásadnou požiadavkou tejto Koncepcie aktualizácie a racionalizácie environmentálneho monitoringu životného prostredia je zabezpečiť kontinuálnu aktualizáciu EÚ legislatívy a jej požiadavky na monitoring priebežne začleňovať do monitorovaných ukazovateľov pre jednotlivé ČMS. Tiež v súvislosti s kategorizáciu monitorovaných ukazovateľov prehodnotiť ich prioritu a potrebu sledovania. Vzhľadom na pribúdajúce požiadavky vyplývajúce z postupov a smerníc EÚ a neustále rastúce finančné požiadavky určiť kritériá pre jednotný a otvorený systém environmentálneho monitoringu.